Príloha č. 5 Výzvy: Spôsob splnenia požiadaviek na predmet zákazy

Uchádzač uvedie do stĺpca „Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru“ hodnotu parametra alebo vlastnosť ponúkaného tovaru, z ktorej je zrejmý spôsob splnenia minimálnej požiadavky. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby uchádzači uviedli parameter/vlastnosť ponúkaného tovaru na každú požiadavku verejného obstarávateľa, resp. každú časť jednotlivých požiadaviek.

## Loadbalancer

| Technické vlastnosti | Požadované minimálne parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Model – prevedenie | 19“ 1RU |  |
| Základné vlastnosti | L7 požiadaviek za sekundu: 2.5M L4 spojení za sekundu: 1M L4 HTTP požiadaviek za sekundu: 18M Maximum L4 konkurenčných spojení: 75M Priepustnosť: 95 Gbps/60 Gbps L4/L7 HW Offload SSL/TLS: 60K TPS (2K SSL TPS) / 30K TPS (ECDHE-ECDSA P-256 TPS) / 30K TPS (ECDHE P-256-RSA-2k TPS) 35 Gbps bulk encryption HW Compression: 35 Gbps Multi-Tenancy: Do 8 kompletne oddelených tenantov Samostatný MGMT Port: 1x 1000BASE-T 25 Gigabit Fiber Ports: 4 x 25GSFP28 ports Zdroj: 2 x 650 W 100-240 VAC (+/- 10%) AUTO Switching Platinum Procesor: 12 vCPU (+dedikované CPU jadrá rezervované pre manažment platformy mimo toto číslo) Pamäť: 128GB |  |
| OS | Full Proxy Architektura Jeden operačný systém pre všetky platformy (HW, Virtual) HW podpora pre SSL/TLS Offload Plná podpora IPv6 Podpora offloadu kryptografických operácií do externých systémov Podpora pre následnú validáciu "intermediate" certifikátov Podpora pre Spanning Tree Protocol (STP) Pokročilý skriptovací jazyk pre správu a modifikáciu spracovávanej premávky Podpora pre HTTP/2 Podpora pre IPSec IKEv2 HW kompresia Vysoko-rýchlostné (non-blocking) prepojenie medzi Ethernet portami a CPU L4 HW offload HW offload pre SYN flood ochranu Podpora konfigurácia prostredníctvom REST API Plná IPv6/IPv4 podpora Dostupné riešenie tiež ako virtuálna appliance Podpora pre SNMP (v1/v2c/v3) Možnosť aktivovať L4-7 loadbalancing, SSL VPN, ICSA certifikovaný Web Applikačný a Sieťový Firewall, DNS služby a DNS firewall na jednej HW platforme Podpora JavaScript knižnice tretích strán za účelom možnosti modifikácie premávky pomocou týchto knižníc Podpora Active-Active, Active-Pasive nasadenia Podpora zasielania tcpdump výstupu na vzdialenú lokalitu Možnosť kontroly pripravenosti zaradenia (Licencia, Provisioning, Konfigurácia) prostredníctom jedného CLI/REST API príkazu Možnosť revokácie licencie prostredníctvom CLI/GUI/REST API Schopnosť načítať konfiguráciu do zariadenie aj bez platnej licencie Schopnosť priamo exportovať diagnostické dáta priamo do supportného web portálu Schopnosť behu hypervisora a možnosti plnej virtualizácie na HW platforme Lokálne overenie platformy na základe TPM Podpora dátových tokov s nízkou latenciou a Jitter pomocou HW akcelerácie Podpora ultra rýhcleho L4 CPS profilu v HW akcelerácii Možnosť správy zariadenie v prehliadači bez nutnosti inštálácie pluginov tretích strán Podpora Cloudinit virtuálne inštancie Podpora DPDK ovládača pre virtuálne inštancie |  |
| LB | Podpora monitoringu dostupnosti špecifických služieb Podpora pre vlastné skripty pre monitoring dostupnosti služieb Podpora monitoringu dostupnosti služieb na základe zaťaženia cieľového servera TCP optimalizácia sieťových tokov Kompresia a caching špecifických služieb SSL Session a SSL Connection zrkadlenie spojení na viacero ADC Dynamické ladenie TCP Schopnosť sa pripojiť na monitorovacie nástroje tretích strán pomocou otvorehého API Aktivácia a deaktivácia ICMP na konkrétnej VIP Logovanie premávky per služba Schopnosť pracovať s 4096-bit klúčami Podpora pre viac ako 19 rôznych LB metód Podpora filtrovania paketov Podpora pre ToS, QoS (marking/preservation/mimic) Ratio loadbalancing s podporou CARP Podpora pre "TLS Dynamic record sizing" Podpora pre "TCP Nagle Auto mode" Automatické ladenie TCP zásobníkov Možnosť spustenia testu aplikačného monitoringu priamo z WEB UI Podpora pre SASP monitoringu dostupnosti služby Podpora pre "TLS Session Hash" a "Master Secret Extension" (RFC 7627) Podpora pre MQTT protokolu UDP Rate Pacing Podpora pre TLS 1.3 Podpora pre HTTP/2 full-proxy Podpora zoznamov IP adries a portov služieb pre VIP Podpora pre TCP BBR Congestion Control Podpora pre HTTP/2 Server Push Podpora TLS 1.3 sieťové HSM Podpora caching-u objektov prenášaných protokolom HTTP/2 Podpora persistencie pre HTTP/2 spojenia a požiadavky Podpora modifikácie HTTP/2 požiadaviek pomocou vlastného skriptovacieho jazyku Podpora pre "Client Certificate Constrained Delegation" Podpora pre monitorin dostupnosti služieb pomocou HTTP/2 Enforcement of RFC compliance for the HTTP protocol Možnosť blokovania tzv. Slow útokov (Slowloris) Poskytnutie detailných štatistík pre šifrované spojenia, možnosť identifikovania SW a HW akcelerácie šifrovanej komunikácie |  |
| DNS | DNS firewall Inšpekcia a validácia DNS protokolu ACL pre jednotlivé typy záznamov DNS DNS load balancing Certifikácia ICSA Labs Completné DNSSEC podpisovanie Centralizovaná správa DNSSEC kľúčov Podpora DNSSEC pre TLD DNSSEC validácia DNS DDoS Mitigácia Hardenovaný DNS kód (nie BIND SW) Pokročilý DNS reporting a analytika Podpora pre EDNS0 client subnet option Podpora veľkých zónových súborov Detailná štatistika DNS Cache Plnohodnotné DNS služby (Autoritatívny DNS server, DNS Caching, DNS Forwarding…) |  |
| Dodanie | Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov |  |
| Servisná podpora | Minimálne 3 roky od zakúpenia. Táto záruka musí byť garantovaná priamo výrobcom zariadenia |  |