Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Vozíky a rudle

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka vozíkov a rudiel pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Predmet zákazky

Časť 2:

| P.č. | Typ materiálu | Počet kusov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schodisková rudla | 152 |
| 2 | Rudla | 213 |
| 3 | Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 000 kg, zdvih 2 500 mm | 22 |
| 4 | Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 500 kg, zdvih 1 600 mm | 28 |
| 5 | Paletový vozík | 89 |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:

| Názov | Sídlo |
| --- | --- |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory Trnava | Priemyselná 7 Trnava |
| Centrum podpory Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 2:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Množstvo v ks | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 152 |  |
| 1. Schodisková rudla |  |  |
| Rozmery konštrukcie: Šírka: min. 40 - max. 60 cm Výška: min. 120 - max. 130 cm Nosnosť: min. 200 - max. 250 kg Materiál konštrukcie: kov Rozmery lopaty: Šírka: min. 25 - max. 42 cm Dĺžka: min. 40 - max. 50 cm Priemer kolesa: min. 3 x 16 cm Všetky rotačné časti na ložiskách |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 213 |  |
| 2. Rudla |  |  |
| Rozmery: šírka: min. 35 - max. 56 cm výška: min. 110 - max. 140 cm Rozmery lopaty: Šírka: min. 35 - max. 42 cm Dĺžka: min. 46 - max. 50 cm Nosnosť: min. 200 - max. 250 kg Materiál konštrukcie: kov Priemer kolesa: min. 250 mm |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 22 |  |
| 3. Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 000 kg, zdvih 2 500 mm |  |  |
| Dĺžka vidlíc: od 110 cm Šírka vidlíc: od 55 cm do 60 cm Minimálna výška vidlíc: min. 8 cm Celková dĺžka: min. 160 cm - max. 170 cm Celková šírka: min. 74 cm - max. 85 cm Riaditeľné kolieska Nosnosť: min. 800 max 1000 kg Výška zdvihu: min. 2000 max. 2500 mm Typ ručný |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 28 |  |
| 4. Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 500 kg, zdvih 1 600 mm |  |  |
| Dĺžka vidlíc: od 110 cm Šírka vidlíc: od 55 cm do 60 cm Minimálna výška vidlíc: min. 8 cm Celková dĺžka: min. 160 cm - max. 170 cm Celková šírka: min. 74 cm - max. 85 cm Riaditeľné kolieska Nosnosť: min. 1300 max 1500 kg Výška zdvihu: min. 1400 max. 1600 mm Typ ručný |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 89 |  |
| 5. Paletový vozík |  |  |
| Nosnosť: min. 2000 kg Dĺžka vidlíc: min. 115 cm Minimálna výška vidlíc: 8 cm Maximálna výška vidlíc: 20 cm Celková dĺžka: min. 154 - max. 160 cm Celková šírka: min. 54 - max. 60 cm Riaditeľné kolieska Riadiace kolesá Materiál: PE Priemer: min. 20 cm Kolesa vo vidliciach: Materiál: PE Priemer: min. 8 cm |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.