Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

| Názov projektu: | Nákup sadovníckeho traktoru |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | BIOOVO s. r. o. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov: Sadovnícky traktor |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 1 ks |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky | Splnenie požiadavky* |
|  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| Menovitý výkon spaľovacieho motoru 65-75 kW Podľa ECE R 120 (ISO TR14396) |  |
| Pohon všetkých štyroch kolies. |  |
| Samostatný hydraulický pohon do externých hydraulických okruhov a zadných ramien. S minimálnym prietokom 65 l/min |  |
| Počet externých hydraulických okruhov. Celkom minimálne 4 okruhy, z toho 3 okruhy ovládané z kabíny traktoru a 1 okruh s reguláciou prietoku z kabíny traktoru. |  |
| Vývody externých hydraulických okruhov. Minimálne 8x rýchlo spojka v zadnej časti traktora a 6x rýchlo spojka v prednej časti traktora. |  |
| Čelný vývodový hriadeľ. Výstupné otáčky 1000 ot./min |  |
| Zadaný vývodový hriadeľ dvojrýchlostný. 540 a 1000 ot / min |  |
| Predný trojbodový záves kat II. |  |
| Zadný trojbodový záves kat II. Vybavený hydraulickým alebo inak adekvátne nastaviteľným pravým tiahlom trojbodového závesu. |  |
| Mechanický bočný posun zadných ramien. |  |
| Zadný automatický zaves. |  |
| Maximálna zdvíhacia kapacita predného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 1500 kg. |  |
| Maximálna zdvíhacia kapacita zadného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 3000 kg. |  |
| Maják. |  |
| Vzduchové brzdy pre brzdenie prívesu s kompresorom. |  |
| Maximálny rozchod kolies na náprave 1700 mm. |  |
| Celková šírka traktoru 1600mm - 1800 mm |  |
| Vzor kolies šípový. |  |
| Klimatizácia. Vzduchotechnika vybavená uhlíkovým filtrom kabíny. |  |
| Svetlá výška minimálne 300 mm v najnižšom bode podvozku. |  |
| Závažie do ramien minimálne 220 kg. |  |
| Záručné podmienky. Minimálne 60 mesiacov alebo 5000 mth. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka |  |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH: |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov

alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov