Názov stavby:	„Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica

Katastrálen územie:	Lučatín, Slovenská Ľupča

Okres:	Banská Bystrica

Kraj:	Banskobystrický

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

URČENIE DOKUMENTÁCIE

Predmet stavby

Predmetná stavba mosta je situovaná na ceste III/2426 v km 1,561 v extraviláne obce Moštenica a premosťuje Moštenický potok. Cesta III/2426 zabezpečuje dopravné spojenie  s obcou Moštenica.

Zdôvodnenie potreby stavby

Technický stav mosta sa v dôsledku vystavenia poveternostným podmienkam počas existencie značne zhoršil. Zo záznamu z hlavnej a mimoriadnej prehliadky mosta a z obhliadky mosta pred začatím projekčných prác sú zrejmé poruchy na nosnej konštrukcii mosta. Tieto poruchy majú za následok zníženie únosnosti mosta a pri ďalšom rozvoji porúch môže dôjsť k havárii a ohrozeniu životov a zdravia užívateľov komunikácie.

Účel a ciele stavby

Účelom stavby je vyriešiť veľmi zlý stav na moste ev. č. 2426-01 na ceste III/2426 pri obci Moštenica. Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z asanácie starého mosta a vybudovaní nového mostného objektu. Nový mostný objekt bude mať šírkové parametre zodpovedajúce kategórii cesty C7,5/50. V rámci stavby mostného objektu dôjde k úprave priľahlého úseku cesty na nevyhnutnej dĺžke potrebnej na rozšírenie na kategóriu C7,5/50. Na komunikácii sa zachová pôvodné smerové a výškové vedenie.

Spôsob dosiahnutia cieľa

Vyššie uvedené ciele sa dosiahnu demoláciou starého mosta, zrealizovaním nového mosta, rozšírením cestného telesa a realizovaním nových vrstiev vozovky v priľahlých úsekoch cesty navrhnutými stavebnými objektmi.

Celkový rozsah

Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je nasledovný:

- asanácia mosta,

- výstavba nového mosta,

- úprava cesty III/2426.

Členenie podľa objektov:

- SO 101-00	Úprava komunikácie III/2426

- SO 201-00	Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok

- SO 201-01	Demolácia mosta ev. č. 2426-01

- SO 801-00	Obchádzková komunikácia na ceste III/2426

101-00 Úprava komunikácie III/2426

Úprava samotnej cesty bola vyvolaná rekonštrukciou mostného objektu ev. č. 2426-01 (SO 201-00), ktorého stavebno – technický stav už v súčasnosti nevyhovoval. Úprava je navrhnutá v nevyhnutom rozsahu pre rozšírenie existujúcej komunikácie v kategórii C 7,5/50.

Smerové vedenie sa prispôsobuje existujúcemu a je tvorené kružnicovým oblúkom, prechodnicou a a priamkou. Minimálny a maximálny polomer oblúka je 112 m.

Výškové vedenie v osi bolo prispôsobené pôvodnému stavu, zmena nastala len v mieste mosta. Na začiatku a konci trasy sa výškové vedenie plynulo napája na existujúci stav a sklony sú závislé od slonov existujúceho výškového vedenia.

Šírkové usporiadanie existujúcej komunikácie bolo plynulo rozšírené na kategóriu cesty C7,5/50 a to v nasledovnom usporiadaní:

jazdný pruh			2 x 3,00 m

spevnená krajnica     	1 x 0,25 m

nespevnená krajnica	1 x 1,50 m

spolu:	      7,50 m

Konštrukcia vozovky

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O, PMB 45/80-75	50 mm  STN EN 13108-1

Asfaltový spojovací postrek	PS, A	0,5 kg/m2    STN 73 6129

Asfaltový betón hrubozrnný	AC 22 L, CA 35/50	70 mm  STN EN 13108-1

Asfaltový infiltračný postrek	PI, A	0,8 kg/m2 STN 73 6129 Cementom stmelená zmes	CBGM C8/10, 22	150 mm  STN 73 6124  Nestmelená vrst. zo štrkodrviny UM ŠD 31,5 Gc	180 mm  STN 73 6126  Celková hrúbka vozovky                                                               450 mm

Priečny sklon vozovky je 2,5 %.

Odvodnenie cesty je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom na svahy komunikácie.

201-00 Most ev.č. 2426-01

Identifikačné údaje mosta

Bod kríženia

cesty III/2426 s potokom: 				km 1,563 cesty III/2426

Uhol kríženia: 					100 g

Výška priechodného prierezu: 			min. = Q100 + 0,5 m

Premostenie, prekážka: 				Moštenický potok

Riečny kilometer: 					r.km 1,8 potoka

Dĺžka premostenia 					10,00 m

Dĺžka mosta						19,50 m

Šikmosť mosta					kolmý

Šírka spevnenej časti vozovky			7,70 m

Šírka medzi zábradliami	 			7,70 m

Šírka chodníka					bez chodníkov

Celková šírka						9,30 m

Výška mosta						3,40 m

Stavebná výška mosta 				0,81 m

Plocha NK mosta					93,0 m2

Nový mostný objekt je tvorený jedným mostom o jednom poli s rozpätím 10,75 m a nachádza sa v mieste pôvodného mostného objektu. Mostný objekt sa nachádza v katastrálnom území Slovenská Ľupča a Lučatín, v extraviláne obce Moštenica. Cesta III/2426 je vedená pred a za mostom v násype.

Spodnú stavbu tvoria dva základové bloky, a rovnobežné krídla. Základové bloky sú monolitické. Mostný objekt je založený plošne na vystuženom štrkovom vankúši.

Prechodová oblasť medzi zemným telesom a mostným objektom je navrhnutá s prechodovou doskou.

Nosnú konštrukciu mosta tvorí priamo pojazdná železobetónová rámová konštrukcia, pozostávajúca z rámových stojek a rámovej priečle. Sú navrhnuté rovnobežné mostné krídla. Výstavbe samotného mostného objektu predchádza asanácia pôvodného mostného objektu SO201-01.

201-01 Demolácia mosta ev. č. 2426-01

Identifikačné údaje mosta

Bod kríženia cesty III/2426 s potokom: 		km 1,563 cesty III/2426

Premostenie, prekážka: 				Moštenický potok

riečny kilometer: 					r. km 1,8 potoka

uhol kríženia: 					87,6 g

Mostný objekt – ev. č. 2426-01 (pôvodné ev. č. 06641-1) „Most cez Moštenický potok v točke pred Moštenicou“ sa nachádza v extraviláne pri obci Moštenica v katastrálnom území obcí Slovenská Ľupča a Lučatín na ceste III/2426 v km 1,563. Jedná sa o jedno poľový doskový železobetónový most ponad Moštenický potok s rozpätím poľa cca 4,0 m..

Most bol postavený v roku 1937 a postupne bol prekrývaný novými vrstvami vozovky v hrúbke cca 0,7 m. Nosnú konštrukciu tvorí monolitická železobetónová doska hrúbky 0,50 m proste uložená na oporách pomocou lepenkových ložísk. Opory sú betónové, obložené kameňom.

Betón nosnej konštrukcie je značne degradovaný, dochádza k odhaľovaniu a korózii výstuže.

801-00 Obchádzková komunikácia na ceste III/2426

Objekt SO 801-00 bude slúžiť ako dočasná obchádzková komunikácia na ceste III/2426. Objekt je potrebné vybudovať z dôvodu demolácie mosta ev. č. 2426-01 a následnej výstavby nového mosta a úpravy cesty III/2426. Dočasná komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová, ktorá bude počas prevádzky riadená svetelnou signalizáciou.

Základné údaje

Kategória cesty: 		Pp 4/30

Návrhová rýchlosť: 	30 km/h

Voľná šírka komunikácie: 	4 m

Dĺžka trasy: 			122,85 m

Smerový oblúk, min.: 	30 m

Smerový oblúk, max.: 	40 m

Výškový oblúk, min.:		 250 m

Výškový oblúk, max.: 	270 m

Pozdĺžny sklon, min.: 	0,63%

Pozdĺžny sklon, max.: 	7,5%

Sklon vozovky: 		2,5%

Smerové vedenie je tvorené priamkami a kružnicovými oblúkmi.

Výškové vedenie je tvorené vypuklými a vydutými výškovými oblúkmi. Výškové vedenie je plynulo napojené na existujúcu cestu III/2426.

Šírkové usporiadanie jednopruhovej komunikácie zodpovedá kategórii Pp 4/30 nasledovne:

jazdný pruh	2 x 1,5 m

nespevnená krajnica	2 x 0,50 m

spolu:	4 m

Konštrukcia vozovky

Asfaltový spojovací postrek 	  PS, A                          0,5 kg/m2         STN 73 6129

Asfaltový betón hrubozrnný	  AC 22 L, CA 35/50    70 mm              STN EN 13108-1

Asfaltový infiltračný postrek	  PI, A                            0,8 kg/m2             STN 73 6129

Cementom stmelená zmes	  CBGM C8/10, 22       150 mm           STN 73 6124

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 31,5 Gc          180 mm            STN 73 6126

Celková hrúbka vozovky                                                      450 mm

Odvodnenie cesty je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom na svahy do vsakovaco-odparovacej priekopy.

V km 0,033 sú navrhnuté dve železobetónové rúry DN 1200 na dočasné prevedenie Moštenického potoka popod obchádzkovú komunikáciu.