| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| --- | --- |
| IČO: | 00189103 |
| Predmet zákazky (stroj): | Mulčovače |
| Množstvo: | 2 ks |

Položka č. 1 – Univerzálny mulčovač

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovný záber – min. 6,00 m |  |  |
| Prepravná šírka - max. 2,50 m |  |  |
| Typ stroja - nesený, hydraulicky sklopný |  |  |
| Pracovné orgány – vertikálne uložený rotor s kladivami |  |  |
| Trojbodový záves kategórie - II. a III. |  |  |
| Priemer rotora - 620 mm |  |  |
| Čelné ochranné kryty |  |  |
| Oporné vodiace stranové plazy |  |  |
| Nastavenie výšky - oporné kolesá, 4 ks (min. 10.0/80-12 8 ply) |  |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa - 1 000 ot/min. |  |  |
| Voľnobežka zabudovaná v prevodovke |  |  |
| Mulčovacie kladivá a 175 mm priame proti ostrie |  |  |
| Osvetlenie |  |  |
| Požadovaný hydraulický rozvod - 1 dvojčinný |  |  |
| Počet kladív – min. 72 ks |  |  |
| Hmotnosť stroja – min. 3 000 kg |  |  |
|  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 2 – Plošný mulčovač

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  |
| --- | --- | --- |
| polonesený min. trojrotorový mulčovač |  |  |
| Pracovná šírka - min. 6 m |  |  |
| Robustná konštrukcia – povrchová úprava plášťa - žiarovo zinkovaná |  |  |
| Pracovné orgány - horizontálne uložené nože - 4 ks na každom rotore |  |  |
| Počet nožov – min. 12 ks |  |  |
| plus samostatne rovné nože - 2 ks na rotor (sada kukurice) |  |  |
| Istenie - trecia spojka, voľnobežná spojka |  |  |
| Ťažné oje - do dolného závesu |  |  |
| Kroková stredná náprava a jednoduché bočné nápravy |  |  |
| Kardán - štandardný - 21 drážkový |  |  |
| Typ závesu - oko 50 mm |  |  |
| Vstupné otáčky -1000 ot/min |  |  |
| Predné protiostrie |  |  |
| Protiriadkovacia clona |  |  |
| Zvýšená ochrana pancierovaním do kamenitých podmienkov |  |  |
|  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Celková cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby