## A  SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje

Názov stavby :	Regenerácia vybraných vnútroblokov

– Obytný súbor Párovce, Nitra

Miesto stavby :	k. ú. Nitra, sídlisko Párovce

Investor :	Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Spracovateľ PD :	Ing. arch. Juraj Turányi. 0362 AA

Projektanti :	Ing. arch. Juraj Turányi, Ing. arch. Miroslav Hrušovský

Stavebný objekt : 	SO 201.2 Prestavba porastov drevín

Zodpovedný projektant : 	Ing. Zoltán Balko, 0013 KA

Dátum vypracovania :	05. 2017

Stupeň PD :	realizačný projekt

## 2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1  Prehľad východiskových podkladov

K spracovaniu projektu boli použité nasledujúce podklady a materiály :

- celkové riešenie vybraných vnútroblokov sídliska   M : 1 : 500

- geodetické zameranie porastov vybraných vnútroblokov   M : 1 : 500

- tvaromiestny prieskum

- fotodokumentácia porastov a územia

- Sadovnická dendrologie, J. Machovec

- Vyhláška MŽP SR z 24 jnuára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- metodika inventarizácie drevín, Prof. Machovec ´82

2.2  Charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Predmetnou lokalitou riešeného územia sú vybrané vnútrobloky obytného súboru Párovce z 50 - tych a 60 – tych rokov 20. stor. v centrálnej časti mesta Nitra. Obytný súbor je nehomogénnej štruktúry a skladá sa z medziblokových priestorov, polouzavretých dvorov na Párovskej a Schurmannovej ul. a vyčlenených areálov školských objektov a občianskej vybavenosti. Celková priestorová štruktúra zodpovedá filozofii tvorby 60 – tych. rokov a v súčasnosti prináša mnoho problémov zhoršujúcich kvalitu bývania. Negatívom v území sú komplexy prízemných garáží, ktoré nie sú perspektívne a bránia rozvoju územia. Rovnako veľkým problémom je doprava a nedostatok parkovacích plôch. Z pôvodnej štruktúry sa zachoval kostolík sv. Štefana, objekt trafostanice a časť IBV medzi ul. Schurmannova a J. Kráľa.

Lokalizácia a ohraničenie vybraných vnútroblokov – predmetom projektu sú 2 vnútroblokové priestory označené 01 Hviezdna ulica a 02 Párovská ulica.

Vnútroblok 01 Hviezdna ulica je ohraničený z južnej strany Hviezdnou ulicou, z východu ul. Palánok, zo severu areálom gymnázia a zo západu Párovskou ulicou. V území sa nachádza 5 obytných blokov, trafostanica a komplex 19 prízemných garáží.

Vnútroblok 02 Párovská tvoria dve plochy – predpolie kostolíka sv. Štefana ohraničený z juhovýchodu Párovskou ulicou, z východu súkromným areálom polyfunkčného objektu a z zo severozápadu obytnými blokmi. Drahá plocha je klasický vnútroblokový priestor ohraničený chodníkmi a obytnými blokmi okrem západnej strany, kde susedí s komplexom prízemných garáží. Obidve plochy predstavujú verejné priestory vnútroblokov s prevládajúcimi plochami zelene s trávnikom a solitérnymi drevinami stromového charakteru.

Z hľadiska zelene je územie poznačené množstvom výrubov vzrastlých stromov v poslednom období kvôli zateplovaniu domov a na základe žiadostí občanov. Priestory sú bez kríkovej etáže s vyvetvenými stromami, mnoho stromov bolo sadených živelne občanmi a to i v blízkosti domov a sietí v rozpore s normami. Vek stromov je priemerne 60 rokov, sadovnícka hodnota 3. Trávnik je štandardnej kvality s pravidelnou údržbou. Súčasťou zelene sú detské ihriská a mobiliár. Niektoré herné prvky nespĺňajú súčasné legislatívne predpisy v bezpečnosti detských ihrísk.

3.   Architektonické riešenie sadových úprav

Kompozičné a architektonické riešenie zelene vychádza z jestvujúcich limitov v území a požiadaviek na nové riešenie plôch. Maximálnou snahou je rešpektovanie jestvujúcej zelene najmä stromov. Tomuto zámeru je prispôsobené riešenie spevnených plôch, tiež trasovania peších chodníkov. Mnoho stromov je vysadených na inžinierskych sieťach, niektoré boli v poslednom období odstránené. Nové výsadby predstavujú doplnenie stromov vo voľných plochách bez sietí. Využité sú líniové kríkové porasty lemujúce riešené plochy vo forme živých plotov. Vhodne izolujú plochy zelene od parkovísk a komunikácií a sú dôležitým vodozádržným opatrením v mestskom prostredí. Zároveň vytvárajú intímne prostredie oddelené od dopravy. Priestory dvorov a medziblokov sú s dostatočnou výsadbou v celom priestore obytného súboru. Tu sú umiestnené solitérne výsadby alebo skupiny stromov v zápoji a nutné bude formovanie ich korún kvôli prepusteniu svetla do priestoru alebo priechodu po chodníkoch, ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti. Nové stromové výsadby dopĺňajú v maximálnej možnej miere jestvujúce porasty na miestach bez inžinierskych sietí. V miestach bez sietí sú živé ploty aj pozdĺž frekventovanej ul. Párovská na ploche pred kostolíkom sv. Štefana a podobne pozdĺž Hviezdnej ulice.

Plocha 01 Hviezdna ulica je klasickým medziblokovým priestorom obytných blokov. Doplnené sú nové chodníky v siločiarach pohybu a herné prvky na jestvujúcom detskom ihrisku. Zeleň predstavujú solitérne stromy vysádzané v malých skupinách najmä v obvodových polohách trávnika. Živý plot ohraničuje centrálnu plochu zelene s detským ihriskom od obvodových komunikácií s parkoviskami.

Plocha 02 Párovská ulica je špecifickou plochou - predpolie kostolíka sv. Štefana, ktorá vytvára prostredie pre historickú pamiatku ako pozostatok pôvodnej historickej výstavby mesta. Plocha je lemovaná živým plotom ako bolo uvedené a vytvára nový nástupný priestor do kostola. Pred vchodom je spevnená plocha so sedením rovnako lemovaná líniovou výsadbou kríkov. Nová výsadba najmä obvodový živý plot vytvárajú príjemný zelený priestor na posedenie v kľudovom, pietnom prostredí s historickým kostolom uprostred obytného súboru s odlišným charakterom zástavby a plôch zelene. Druhá časť tejto plochy je vnútroblok s novým navrhnutým detským ihriskom a spevnenou plochou, ktorá je lemovaná živým plotom. Stromy sú doplnené pri herných prvkoch. Jestvujúce stromy sú v maximálnej miere ponechané a chránené ochrannou pochôdznou mrežou v prípade lokalizácie v nových spevnených plochách.

Celkové riešenie maximálne efektívne využíva priestorové možnosti pre vzrastlé stromy a kríkové porasty vo forme živých plotov. Z dendrologického hľadiska sú navrhnuté nenáročné druhy stromov aj kríkov zodpovedajúce stanovištným podmienkam a jednoduchej nenáročnej údržbe. Stromy sú navrhnuté v kultivaroch s menšími kompaktnými korunami. Navrhnutá zeleň predstavuje okrem psychologického efektu nevyhnutnú podmienku zdravého životného prostredia a ako jediná pozitívne tlmí negatíva hustej zástavby a najmä dopravy. Dôležitou funkciou najmä živých plotov okrem mikroklimatického vplyvu je vodozádržná funkcia v časti mesta s hustou zástavbou a veľkou spleťou inžinierskych sietí v plochách trávnikov.

#### Členenie územia na funkčné časti

Riešené územie je z hľadiska lokalizácie rozdelené na dve časti :

01 Hviezdna ulica

02 Párovská ulica

Obidve časti sú označené vo výkresových prílohách a v textovej časti analýz a inventarizácie ako i návrhov opatrení sú špecifikované samostatne.

##### Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a investície

Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné súvisiace investície. Je realizovateľná po etapách alebo v jednej etape.

##### Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas stavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a zabrániť vstupu nepovolaným osobám na stavbu najmä pri výruboch a ošetrovaní stromov. Pred začatím zemných prác je nutné vytýčenie inžinierskych sietí správcami týchto sietí.

- Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba v konečnom dôsledku nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Nové výsadby drevín prispejú k ekologickej stabilite územia a zvýšia vodozádržnú funkciu zelene v území.

- Plošné a kapacitné bilancie územia

01 Hviezdna	02 Párovská	spolu

Stromy navrhnuté                            33 ks	      11 ks	44 ks

Kríky navrhnuté	   760 ks       	  1296 ks            2056 ks

Plocha živých plotov                     210 m2    	    383 m2             593 m2

Trávnik na regeneráciu               5270 m2       	  2425 m2                 7695 m2

Celkový počet drevín                    152 ks          	      66 ks              218 ks

Stromy navrhnuté na výrub             12 ks          	        3 ks                15 ks

Stromy malé ošetrenie                    42 ks          	      22 ks                64 ks

Stromy veľké ošetrenie                     9 ks                   6 ks                15 ks

## B  TECHNICKÁ SPRÁVA

1.   Technické riešenie prestavby porastov drevín

Výrub stromov – v rámci rekonštrukčných zásahov do jestvujúcich drevín je navrhnutý výrub 15 stromov. Výrub musí byť vykonaný postupným spilovaním častí koruny a kmeňa, nie je možný lesnícky výrub kvôli ochrane okolitých jedincov a plôch pred poškodením pri páde vyrúbaných stromov. Po výrube je nutné ošetrenie najviac poškodených stromov, kvôli posilneniu ich vitality a stability, aby neohrozovali okolité porasty lámaním konárov alebo vývratom. Rovnako je navrhnutý výchovný a zdravotný rez u niektorých jedincov – v poznámke v tabuľke inventarizácie drevín. Ďalším dôvodom ošetrenia stromov rezom je zachovanie priechodnosti chodníkov v bezprostrednej blízkosti stromov – tiež uvedené v poznámke. Pri výrube drevín je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy na základe povolenia na výrub drevín (zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov ) a s drevnou hmotou je nutné nakladať v zmysle legislatívy v odpadovom hospodárstve. Termín na uskutočnenie výrubu je len v mimovegetačnom období. Rovnako ošetrenia a opilovacie práce stromov treba vykonať vo vhodnom agrotechnickom termíne. Upravené rezom budú kríkové porasty rez bude mať zmladzovací efekt. Ide o kríky vysadené občanmi hlavne v ploche predzáhradiek.

Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – výsadba stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej kategórii stromu. Stromy sú pestované v špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vlásočnicových koreňov. Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia koruny je 2,2 m a veľkostná kategória je 14/16/18 cm meraná vo výške 1,2 m nad úrovňou terénu. Stromom je nutné obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama a riadne zaliať ( 50 – 100 l vody na strom ) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné strom ukotviť tromi alebo dvomi kolmi ( podľa veľkosti stromu ) s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Kotvové koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3 rokov po výsadbe kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Umiestnenie a jednotlivé druhy sú znázornené v osadzovacom a vytyčovacom pláne – výkresy č. 4 a 8. Navrhnuté sú nenáročné a odolné dreviny v mestskom prostredí. Základ tvoria kultivary s menšími a kompaktnými korunami. Okrem solitérnych stromov v trávniku alebo pri ihriskách a parkoviskách sú výsadby umiestnené pozdĺž komunikácií, parkovísk a miestach s funkciou optickej clony. Navrhnutý sortiment stromov je v tabuľkovom prehľade tejto správy. Celkový počet navrhnutých stromov je 44, v ploche 01 Hviezdna je 33 kusov a v ploche 02 Párovská 11 kusov.

Výsadba kríkových porastov - Líniové výsadby opadavých a stálezelených listnatých kríkov sú navrhnuté ako živé ploty v zahustených kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu, hlavne kosenie trávnika pozdĺž skupín kríkov. Sadbový materiál je navrhnutý kontajnerovaný kvôli lepšej ujatelnosti na novom stanovišti. Minimálna veľkosť výhonov 30 – 50 cm. Taxony zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na špeciálne operácie údržby. Nižšie kríky sú navrhnuté v spone 4 ks/m2  kvôli rýchlemu zapojeniu do súvislého porastu. Kríky s vyšším rastom sú navrhnuté v spone 3 ks/m2 . Do vykopaných jám zodpovedajúcich veľkosti koreňového balu navrhujem pridať rašelinu do zeminy v pomere 1 : 2 a hnojivo Cererit. Kríkové skupiny sú navrhnuté s povrchovou úpravou mulčovaním z borovicovej borky o hrúbke mulčovej vrstvy 8 cm kvôli zachovaniu vlahy a zabráneniu prerastania burín. Dôležitá je bohatá zálievka po výsadbe kvôli ujatiu drevín na novom stanovišti. Obrysy jednotlivých kríkových skupín sú naznačené vo výkrese osadzovací a vytyčovací plán – výkresy č. 4 a 8. Pôdorys záhonov, ktoré sú pravidelné, budú zarezané pri styku kríkov s trávnikom kvôli zabráneniu prerastaniu trávnika do kríkov a tiež kvôli výškovému rozdielu povrchu medzi trávnikom a kríkmi. U kríkov je výška pôdy znížená o vrstvu mulčovacej borky. Navrhnutý sortiment kríkov podľa jednotlivých plôch je v tabuľkovom prehľade tejto správy. Celkový počet navrhnutých kríkov je 2056, v ploche 01 Hviezdna je 760 kusov a v ploche 02 Párovská 1296 kusov. Plocha navrhnutých kríkov je celkove 593 m2 , z toho na ploche 01 Hviezdna je 210 m2 a na ploche 02 Párovská je 383 m2 .

- Regenerácia trávnika

Regenerácia trávnika – navrhnutá je na plochách poškodených realizáciou, najmä prejazdmi áut a medziskládkami materiálov. Pred založením trávnika je potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude vykonaná vyrovnaním nerovností bránením a smykovaním v rámci jemnej terénnej modelácie. Ďalšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostatočné množstvo živín v pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 – 6,5 Vhodné je kombinované hnojivo NPK, ktoré je v množstve 300 kg/ha. Pred výsevom treba chemické ošetrenie proti vytrvalým burinám. Po aplikácii je na ploche možné pokračovať s prácami o 3 týždne. Cieľom je vytvorenie optimálnych rastových podmienok pre nový trávnik bez zbytočných konkurentov v podobe burín. Navrhnutá je parková trávna zmes (obsahuje Kostravu červenú, Lipnicu lúčnu a Mätonoh trváci). Množstvo trávnej zmesi je 25 g/m2. Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. Podmienkou ujatia trávnika je dostatočná zálievka po výseve. Trávnik sa prvý krát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu výšky na 5 cm. Celková výmera plochy trávnika na regeneráciu  je 7695 m2. Z toho na ploche 01 Hviezdna je výmera 5270 m2 a na ploche 02 Párovská je výmera 2425 m2.

- Požiadavky na realizáciu a údržbu

Dôležitou podmienkou ujatia výsadieb drevín a trávnika ako i optimálneho rastu je náležitá starostlivosť po realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov v závislosti od množstva zrážok  a pravidelná kosba trávnika. Pri jednotlivých prácach je nutné dodržanie agrotechnických termínov. Vzrastlé stromy vyžadujú okrem pravidelnej zálievky hnojenie. Rovnako je dôležité tvarovanie korún výchovnými rezmi najmä u solitérnych stromov. Pri kompaktných kríkových porastoch je nutná postupná prebierka slabších a konkurenčných jedincov. Rovnako ochrana porastov proti škodcom a chorobám vhodnými postrekmi a zásahmi. Skupiny kríkov musia zodpovedať navrhnutým tvarom a veľkostiam, aby nedochádzalo k nežiadúcej konkurencii jednotlivých porastov s postupným vytlačením pomalšie rastúcich druhov. U trávnika je okrem pravidelnej kosby nutné prihnojovanie, nakoľko hrabaním a odvozom pokosenej trávy sa strácajú živiny z pôdy. Optimálny počet kosieb pre parkový trávnik je 6 až 8 kosieb za rok. Ďalšou pracovnou operáciou je prevzdušnenie – aerifikácia trávnika. Ideálny termín je pri prvej kosbe na jar raz ročne. Prerezanie – vertikutácia je prerezanie trávneho drnu do hĺbky 5 cm, ktorým sa rozrušuje stvrdnutý drn a odstraňujú staré buriny z trávnika. Odporúčam vykonať na jar raz ročne.

V rámci dodávateľských prác je potrebné počítať s minimálnou 12 mesačnou údržbou porastov od termínu odovzdania prác zo strany dodávateľa. Potom je nutné zabezpečiť odbornú úroveň prác profesionálnou firmou na základe stanovených zmluvných podmienok.

4.   Inventarizácia a kategorizácia drevín

Dendrologický prieskum riešeného územia okrem inventarizácie a hodnotenia súčasného stavu porastov obsahuje analýzu prieskumu s návrhom zásahov a opatrení. Vypracovaný bol na základe inventarizácie drevín a terénnho prieskumu. Poskytuje aktuálne informácie a charakteristiku porastu nevyhnutnú k návrhu rekonštrukcie plochy maximálne rešpektujúc jestvujúce porasty.

Cieľom tejto práce je získanie poznatkov o súčasnom stave predmetného porastu drevín a zhodnotenie jeho kvality a možnosti využitia pri návrhu celkovej rekonštrukcie plochy z ekologického ale i kompozičného a architektonického hľadiska. Zároveň navrhnúť postup a konkrétne kroky zásahov postupnej rekonštrukcie porastu. Na základe tohto zhodnotenia možno definovať potenciál a limity územia pre plánované využitie plochy so zachovaním vhodných jestvujúcich porastov.

Metodika práce vychádzala z nasledujúcich krokov :

- pred vypracovaním vlastnej práce bolo územie geodeticky zamerané vrátane porastov

stromov a kríkov

- vykonaný bol podrobný terénny prieskum s vyhodnotením získaných poznatkov

- získané údaje a informácie boli vyhodnotené v zmysle príslušnej metodiky a legislatívy a na ich základe boli navrhnuté opatrenia a zásahy do porastov

Predmetom hodnotenia drevín boli jestvujúce porasty v riešenom území vysadené v rámci verejnej zelene obytného súboru, s fragmentmi pôvodných stromov. Terénny prieskum bol vykonaný 04. 2017 do uvedených podkladov. Situácie s vyznačenými hodnotami drevín a návrhom na výrub tvoria mapové prílohy č 1, 2 a 5, 6. Zakreslené dreviny v mape sú zoradené podľa poradového čísla do tabuľkového prehľadu s klasifikáciou jednotlivých sledovaných hodnôt v zmysle metodiky. Hodnotenie bolo vykonané v zmysle metodiky a platnej legislatívy a bude slúžiť ako podklad pre žiadosť o povolenie výrubu nevhodných drevín a asanačných prác. Celkove bolo hodnotených 218 stromov a solitérnych kríkov,  z toho na ploche 01 Hviezdna 152 kusov a na ploche 02 Párovská 66 kusov.

## Metodika inventarizácie a kategorizácie drevín využíva systém hodnotenia drevín spracovaný prof. Machovcom ´82 a vychádza z metodík používaných v zahraničí ( Koch ´72, Morales ´82 ). Tieto metodiky sú zamerané predovšetkým pre účely sankcií a náhrad pri škodách hodnotených porastov. Pre potreby sadovníckej a krajinárskej praxe bol vypracovaný systém hodnotenia drevín, ktorý je komplexným hodnotením drevín po všetkých stránkach. Každá drevina je hodnotená samostatne. Princíp aplikovaného systému hodnotenia spočíva v tom, že u hodnotenej dreviny sa určí taxon

( druh, odroda, kultivar ) a zakreslí sa jej stanovište s príslušným poradovým číslom do mapového podkladu. Potom sa zisťujú všetky dostupné merateľné a vyčísliteľné hodnoty a zoradia do zvolených kategórií v tabuľkovom prehľade. Rozmedzie kategórií hodnôt je zvolené tak, aby bolo dobre použiteľné pri voľbe zásahov a usmernení ďalšieho rozvoja jednotlivých drevín. Nemerateľné hodnoty sú sústredené do tzv. sadovníckej hodnoty.

V tabuľke inventarizácie a kategorizácie drevín sú tieto merané a hodnotené údaje :

1.,   poradové číslo stromu zhodné s geodetickým zameraním

2.,   určenie názvu ( druhu ) hodnotenej dreviny latinský názov

3.,  sadovnícka hodnota je súbor nemerateľných hodnôt dreviny a je vyjadrená pomocou

päťbodového klasifikátora takto :

5 bodov – Absolútne zdravé dreviny, nepoškodené tvarovo i celkovým habitusom odpovedajú druhu, zavetvené až k zemi, veľkostne plne rozvinuté, v plnom raste a vývoji. Tieto dreviny musia mať predpoklad plnenia svojich funkcií ešte po desaťročia. Je nutné zachovať ich v plnej miere a rozsahu. Neboli zaznamenané

4 body – Zdravé dreviny, typického tvaru príslušného taxonu, málo narušené, alebo poškodené, veľkostne rozvinuté ako predošlé. Svoju funkciu pri udržaní kvality musia plniť ešte po desaťročia. Tiež ich treba zachovať v plnej miere a rozsahu. 8 kusov

3 body – Dreviny zdravé, len mierne preschnuté, bez chorôb a škodcov. Tvarove sa môžu líšiť od typu. Patria sem i dreviny menšie a mladé nedosahujúce ani polovicu plnej veľkosti. Je u nich predpoklad udržania po radu desaťročí i zlepšenia hodnoty. Počíta sa s nimi pri cieľových zámeroch, ale možno ich v prípade potreby odstrániť. 129 kusov

2 body – Dreviny značne poškodené, vysoko vyvetvené, staré a málo vitálne, výrazne presychajúce. Ďalší vývoj je značne obmedzený. Zlepšenie kvality sa nedá predpokladať. Bezprostredne neohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných porastov a ľudí. Počíta sa s ich postupným odstránením okrem dendrologických unikátov. 71 kusov

## 1 bod – Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silne napadnuté, odumierajúce a suché. Bezprostredne ohrozujú ostatné porasty a ľudí bez akejkoľvek perspektívy ďalšieho rozvoja. Odstránenie je nutné okamžite bez ohľadu na ďalšie zásahy do porastu. 10 kusov

4.,   šírka koruny sa uvádza v m ako priemet koruny stromu v pôdoryse

5.,   výška drevín - uvádzané sú konkrétne hodnoty v m

6.,   obvod kmeňa vo výške 1,30 m nad terénom uvádza sa v cm

7.,  perspektíva na stanovišti je u každej dreviny popísaná slovne, v tejto hodnote je uvedený navrhnutý výrub drevín.

8., Návrh opatrenia, poznámky – slovný popis navrhnutého opatrenia, zhodnotenie súčasného stavu a slovný komentár neuvedený v predošlých sledovaných kategóriách.

Do mapového podkladu sa dreviny zakresľujú kružnicou, ktorej priemer sa rovná priemeru koruny stromu s kmeňom podľa geodetického zamerania, kríky tvoria obrys tvaru porastu.

Analýza výsledkov - na základe uvedených faktov v textovej a tabuľkovej časti tejto správy možno konštatovať, že hodnotený porast drevín nachádzajúci sa v riešenom území je vo veľkej miere využiteľný v novom návrhu. Hodnotených bolo 218 drevín, z nich je na výrub navrhnutých 15 kusov čo predstavuje 6,9 %. Tieto stromy sú navrhnuté na výrub na základe zlého zdravotného a kondičného stavu, sú v zápoji ostatných perspektívnych jedincov alebo rastú v bezprostrednej blízkosti objektov. Väčšinu drevín z druhového hľadiska tvoria listnaté opadavé stromy domáceho pôvodu, ktoré tvoria 84 % drevín, ihličnatých je 16 %. Dendrologicky zaujímavé alebo vzácne druhy nie sú zastúpené. Z hľadiska vekovej štruktúry je porast vo vekovom rozpätí od 15 do 70 rokov, väčšina dosahuje vek okolo 60 rokov. Celkové zhodnotenie kvality jednotlivých drevín je zhrnuté do sadovníckej hodnoty, ktorá má najčastejšiu hodnotu 3, čo znamená perspektívne využitie – 129 kusov. Na menšie ošetrenie rezom je navrhnutých 64 kusov a na vačšie ošetrenie korún alebo kmeňa je navrhnutých 15 kusov stromov.

Návrh opatrení a zásahov - vychádza z výsledkov prieskumu a je delený na výruby a ošetrenia, prípadne opílenia zostávajúcich stromov a kríkov a doplnený je novými výsadbami stromov alebo kríkových porastov vo forme živých plotov.

NÁVRH DRUHOVÉHO ZLOŽENIA VÝSADIEB DREVÍN

VZRASTLÉ STROMY SO ZEMNÝM BALOM :

Por. č.   	Názov dreviny latinský, slovenský                                       celkový počet kusov

1	Tilia tomentosa ´Rancho´ 	                        9 ks

2	Sorbus intermedia 		  7

3	Ulmus Dodoens  		  4

4.  	Gleditsia triacanthos ´Skyline´ 	 	  8

5.  	Fraxinus angustifolia ´Roywood´		  5

6	Aesculus x carnea ´Briotii´		  4

7	Prunus serrulata ´Kanzan´	 	  7

#### CELKOVÝ POČET NAVRHNUTÝCH STROMOV              	44 ks

KRÍKY SO ZEMNÝM BALOM :

Por. č.     Názov dreviny latinský, slovenský              počet ks / m2   celkový počet kusov

8    7	 Spiraea cinerea ´Grefsheim´	    4	 344 ks

9    8	 Ribes sanguineum ´King Edward VIII´	    4	 632

10   9	 Hydrangea paniculata ´Anabelle´	    4                   432

11  12	 Viburnum carlesii ´Aurora´	    3                   246

12  	 Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ 	    3	120

10	 Prunus laurocerasus. ´Otto Luyken´	 3	    93

11	 Viburnum davidii	    3                   189

#### CELKOVÝ POČET NAVRHNUTÝCH KRÍKOV	                       2056 ks

Poznámka : u poradových čísiel kríkov je v 1. stĺpci poradové číslo v lokalite 01 Hviezdna, v 2. stĺpci poradové číslo v lokalite 02 Párovská. Kríky s číslami v oboch stĺpcoch sa nachádzajú v obidvoch lokalitách.