Ing. arch. Juraj TURÁNYI, Hodžova 3, NITRA – autor. architekt SKA 0362 AA

Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ, Ždiarska 7, NITRA – autor. architekt SKA 1416 AA

Projektová dokumentácia

„ REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV „

Obytný súbor PÁROVCE - NITRA

Apríl  2017

Ing. arch. Juraj TURÁNYI			                      ..........................................................

Ing. Arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ		           ..........................................................

1.) OBJEDNÁVATEĽ  PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

MESTO NITRA,

Štefánikova trieda č. 60,

950 05 NITRA

2.) STUPEŇ  PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Projekt stavby: „ REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV „

3.) SPRACOVATEĽ  PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Ing. arch. Juraj TURÁNYI		     – autorizovaný architekt SKA 0362 AA

Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ	     – autorizovaný architekt SKA 1416 AA

4.) AUTORI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Ing. Róbert VARGA	: SO 101

Výmena  a stavebná úprava vonkajšieho osvetlenia

Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ	: SO 201.1

Ing. arch. Juraj TURÁNYI	  Stavebná úprava komunikačnej siete

Ing. Zoltán BALKO	: SO 201.2

Prestavba porastov drevín

Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ	: SO 301

Ing. arch. Juraj TURÁNYI	  Prvky urbánneho designu

5.) DÁTUM SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Apríl  2017

6.) OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

A.)  TEXTOVÁ ČASŤ

B.)  GRAFICKÁ ČASŤ

C.)  VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET

A.)  TEXTOVÁ ČASŤ :

SPRIEVODNÁ  A  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA :

1.) Základné údaje o zadaní

2.) Vymedzenie územia

3.) Zhodnotenie predchádzajúcej ÚPD

4.) Doplňujúce prieskumy

5.) Charakteristika riešeného územia

6.) Širšie vzťahy

7.) Prírodné podmienky

8.) Kultúrne pamiatky

9.) Základná urbanistická koncepcia

10.) Obyvateľstvo, pracovné príležitosti, bytový fond

11.) Občianska vybavenosť

12.) Rekreácia a cestovný ruch

13.) Doprava a dopravné zariadenia

14.) Vodné hospodárstvo

15.) Energetické zariadenia a zariadenia spojov

16.) Zásobovanie teplom a plynom

17.) Vyhodnotenie PPF a plôch zelene

18.) Výrobné a hospodárske zariadenia

19.) Životné prostredie

20.) Členenie na stavebné objekty, doporučenie ďalšieho postupu

B.) GRAFICKÁ ČASŤ :

SO 101 VÝMENA  A STAVEBNÁ ÚPRAVA  VONKAJŠIEHO  OSVETLENIA :

a.) Textová časť - Technická správa

b.) Grafická časť - Situácia - riešené územie - Lokalita č. 1

Situácia - riešené územie - Lokalita č. 2

Vzorové rezy uloženia káblov

SO 201.1  STAVEBNÁ ÚPRAVA KOMUNIKAČNEJ SIETE :

b.) Grafická časť - Situácia - širšie vzťahy

Analýza riešeného územia - Lokalita č. 1

Analýza riešeného územia - Lokalita č. 2

Návrh riešeného územia - Lokalita č. 1

Návrh riešeného územia - Lokalita č. 2

Rezy navrhovaných chodníkov

SO 201.2 PRESTAVBA  PORASTOV DREVÍN :

a.) Textová časť -  Technická správa

Sprievodná správa

Tabuľka inventarizácie drevín

b.) Grafická časť - Inventarizácia drevín - Lokalita č. 1

Perspektíva drevín - Lokalita č. 1

Návrh výsadieb drevín - Lokalita č. 1

Osadzovací z vytyčovací plán drevín - Lokalita č. 1

Inventarizácia drevín - Lokalita č. 2

Perspektíva drevín - Lokalita č. 2

Návrh výsadieb drevín - Lokalita č. 2

Osadzovací z vytyčovací plán drevín - Lokalita č. 2

SO 301 PRVKY URBÁNNEHO DESIGNU :

b.) Grafická časť - Situácia - širšie vzťahy

Analýza riešeného územia - Lokalita č. 1

Analýza riešeného územia - Lokalita č. 2

Návrh mestského mobiliáru - Lokalita č. 1

Návrh mestského mobiliáru - Lokalita č. 2

Mestský mobiliár - lavička SK CITE Brunea LB 156b

Mestský mobiliár - smetiaky SK CITE Lena LN 116b

P1 - preliezka - Najkrajšie ihriská - Lucifuk

P2 - preliezka - Najkrajšie ihriská - Vojvoda

P3 - preliezka - Najkrajšie ihriská - traktor Banbao

P4 - hojdačka - Najkrajšie ihriská - Pegas mini

P5 - hojdačka - Najkrajšie ihriská - Pegas dvojitá

P6 - hojdačka - Najkrajšie ihriská - Pipi

C.) VÝKAZ VÝMER :

1.) Výkaz výmer

2.) Rozpočet stavby

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ :

Dôvodom a cieľom objednania projektu stavby  „ REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV - obytný súbor PÁROVCE v NITRE „  objednávateľom ( Mesto NITRA ) u spracovateľa ( ing. arch. Juraj TURÁNYI  s jeho riešiteľským kolektívom ), bola potreba zlepšenia enviromentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v jednom z najstarších obytných súborov mesta NITRA.

Pôvodná zástavba v predmetnej lokalite bola v 50 – tych resp. 60 – tych rokoch minulého storočia veľkoplošne asanovaná. Pozitívnym prínosom novonavrhovanej výstavby bytových domov a vybavenosti do formovania urbanistickej štruktúry mesta bola skuto- čnosť, že navrhované objekty nahradili pôvodnú zástavbu tejto mestskej štvrte ( ktorá bola zo stavebnotechnického hľadiska v prevažnej miere nevyhovujúca, s nedostatočne zabez- pečenou technickou infraštruktúrou v ktorej absentovali trasy verejných inžinierskych sietí resp. boli nedostatočnej dimenzie a kapacity pre budúci územný rozvoj ) spolu so svojim vybavenostným a technickým zázemím.

Negatívnym javom tejto výstavby sa s odstupom času stali niektoré funkčné zložky a za - riadenia technickej vybavenosti predmetného obytného súboru, ktoré boli vyhovujúce  v dobe svojho vzniku ale neprejavila sa pri ich riešení nadčasovosť, čo v súčasnej dobe vytvára v riešenom území problémy, ktoré je potrebné riešiť. Týka sa to hlavne  automobi- lovej dopravy so všetkými jej negatívnymi vplyvmi na predmetný obytný súbor ( parkovacie miesta pre osobné automobily, ktoré v súčasnosti sú v celom obytnom súbore poddimen – zované, hlučnosť, prašnosť, devastácia zelených plôch ), nedostatočné šírkové parametre vnútorných obslužných komunikácií, absencia dažďovej kanalizácie vo vnútroblokoch a v neposlednej miere aj nevyhovujúce parametre obvodových plášťov objektov zo stavebno - technického, tepelno – izolačného a architektonicko – výtvarného hľadiska.

Plochy zelene sú v tejto časti mesta zastúpené dostatočne, ale výsadba vysokej zelene bola realizovaná nekoncepčne, svojpomocou, čo sa v niektorých miestach negatívne pre- javuje ( nevhodné druhy, hustota výsadby, forma výsadby a p.) na nedostatočnej insolácii niektorých objektov

Jedným z ďalších dôvodov vypracovania projektu stavby „ REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV - obytný súbor PÁROVCE v NITRE „   na predmetné územie je aj skutočnosť, že tento obytný súbor je situovaný vo významnej polohe v rámci hierarchie vnútorných priestorov mesta NITRA, v kontaktnej polohe s priestormi jeho širšieho centra, resp. so zelenými a vodnými plochami areálu mestského parku, čím zabezpečuje pre svojich stálych obyvateľov dostupné možnosti využívania vybavenostných zariadení zonálneho i mestského charakteru resp. rekreačných, oddychových a športových zariadení a priestorov.

Nakoľko okrem obytnej funkcie sa v riešenom území nachádzajú aj zariadenia občianskej vybavenosti mestského resp. nadmestského významu, táto časť mesta poskytuje priestor a možnosti ich využívania nielen pre trvalých obyvateľov predmetného obytného súboru ale aj pre návštevníkov z iných častí mesta resp. mimomestských návštevníkov.

Riešené územie sa nachádza v blízkosti centrálnych polôh mesta NITRA v mestskej časti

Staré mesto, v katastrálnom území NITRA.

Samostatne na túto lokalitu nebola doposiaľ vypracovaná žiadna územnoplánovacia doku- mentácia, ale časť riešeného územia bolo súčasťou urbanisticko – regulačnej štúdie pre - stavby územia  " PÁROVCE – ŠTÚROVA ul. " vypracovanej v decembri 1999.

V januári 2008 bola na celé riešené územie obytného súboru Párovce vypracovaná urbanistická štúdia, ktorá z koncepčného hľadiska slúžila ako podklad pre vypracovanie projektu stavby "REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PÁROVCE v NITRE ". Predmetný projekt stavby bol vypracovaný v marci 2008.

Navrhovaný projekt stavby „ REGENERÁCIA VYBRANÝCH VNÚTROBLOKOV - obytný súbor PÁROVCE v NITRE „  svojim riešením prispeje ku kvalitatívnemu rozvoju riešeného územia a umožní aktívnejší prístup pri riešení problémov v riešenom území a zabezpečí možnosť uplatnenia predstáv a požiadaviek zástupcov mesta, mestskej časti a občanov na ďalšom rozvoji a formovaní životného prostredia v riešenom území.

2.) VYMEDZENIE ÚZEMIA :

Celé riešené územie tvoria dve samostatné lokality, ktoré  sa nachádzajú v NITRE, mestskej časti Staré mesto - obytný súbor Párovce, v katastrálnom území NITRA a sú situačne vymedzené nasledovne :

Lokalita č. 1

Riešené územie sa nachádza na pozemkoch - p. č. 819 / 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v katastrálnom území Nitra, v NITRE.  Ohraničené je z južnej  strany mestskou komunikáciou  -  Hviezdnou ulicou ( p. č. 819 / 5, 6 ), zo západnej a severnej strany s existujúcimi objektami komplexnej bytovej výstavby ( p. č  842, 843, 744, 845, 846, 847 ) resp. s areálom Párovského gymnázia ( p. č. 849 ) a z východnej strany s areálom Párovského gymnázia ( p. č. 849 ) resp. mestskou komunikáciou -  Palánkom ( p. č. 1175).

Celková výmera riešeného územia je cca.....................................1,5982 Ha ( 15 982 m2 ).

Vlastníkom pozemkov - p. č. 819 / 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 je : MESTO NITRA, Štefánikova 60, 950 06 NITRA

Lokalita č. 2

Riešené územie sa nachádza na pozemku - p. č. 858 / 1, v katastrálnom území Nitra, v NITRE.  Ohraničené je z juhovýchodnej strany mestskou komunikáciou - Párovskou ulicou ( p. č. 811 ), z juhozápadnej, a severozápadnej strany so sídliskovou účelovou komunikáciou ( p. č. 858 / 1 ) v kombinácii s existujúcimi objektami komplexnej bytovej výstavby ( p. č  855, 856, 857, 859, 860, 954, 965 ) a zo severovýchodnej strany, taktiež so sídliskovou účelovou komunikáciou ( p. č. 858 / 1 ) resp. s areálom a budovou súkromnej firmy ( p. č. 853 / 1, 2 ).

Celková výmera riešeného územia je cca.....................................0,6177 Ha ( 6 177 m2 ).

Vlastníkom pozemku - p. č. 858 / 1 je : MESTO NITRA, Štefánikova 60, 950 06 NITRA

V riešenom území sú zastúpené nasledovné funkčné zložky :

- funkcia trvalého bývania KBV ( komplexnej bytovej výstavby ) formou samostatne

stojacich viacpodlažných vežových bytových domov (  do 12.N.P. ) resp. samostatne

stojacich  viacpodlažných sekciových bytových domov (  do 5.N.P. )

- funkcia komerčnej vybavenosti  - samostatne stojace objekty

- funkcia nekomerčnej vybavenosti - samostatne stojace objekty

- funkcia dopravnej vybavenosti a dopravných zariadení pre automobily formou miestnych

prístupových komunikácií, spevnených plôch, nízkopodlažných nadzemných garáží a

odstavných parkovacích plôch

- funkcia dopravnej vybavenosti pre peších formou peších chodníkov a priestranstiev

- funkcia technickej vybavenosti formou nadzemných objektov technickej vybavenosti a

podzemnými rozvodmi verejných inžinierskych sietí

- funkcia verejnej zelene formou nízkovzrastlých krovinatých porastov, zatrávnených plôch

resp. formou vysokej solitérnej zelene

- funkcia športovej  resp. rekreačnej vybavenosti formou športových ihrísk a detských

ihrísk

3.) ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEJ  ÚPD :

Riešené územie v minulosti nebolo podrobnejšie spracované v žiadnej územnoplánovacej dokumentácii ani v územnotechnických podkladoch. Predmetná lokalita bola súčasťou ur- banisticko – regulačnej štúdie prestavby územia  " PÁROVCE – ŠTÚROVA ul. " , ktorú v decembri 1999 vypracoval ateliér FENÍK – TURÁNYI – REHÁK ( autori : Ing. arch. Peter REHÁK, Ing. arch. Branislav ŠTEVKO, Ing. arch. Juraj TURÁNYI ), súčasťou územnoplá - novacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA, ktorú v júni 2003 vypracoval ate - liér SAN HUMA ´90 spol. s r. o. ( autori Ing. arch. Milan CSANDA, Ing. arch. Vladimír JARABICA ).

V januári 2008 bola na celé riešené územie vypracovaná urbanistická štúdia ( autori : Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ, Ing. arch. Peter REHÁK, Ing. arch. Juraj TURÁNYI )  z ktorej z koncepčného hľadiska vychádzal následne spracovaný projekt stavby "REVITALIZÁCIA SÍDLISKA PÁROVCE v NITRE " ( dátum vypracovania marec 2008 - autori : Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ, Ing. arch. Peter REHÁK, Ing. arch. Juraj TURÁNYI ).

4.) DOPLŇUJÚCE  PRIESKUMY :

Doplňujúce prieskumy boli vykonané v apríli 2017 a v prevažnej miere boli zamerané na zisťovanie problémových bodov v riešenom území, overovanie stavebno – technického stavu existujúcich chodníkov,  spôsobu parkovania a súčasného stavu statickej dopravy v riešenom území, úrovni a vhodnosti výsadby existujúcej verejnej zelene a stavu technickej infraštruktúry v riešenom území.

V predmetnej lokalite v súčasnosti neprebieha žiadna výstavba objektov alebo zariadení väčšieho rozsahu, ktorá by mala vplyv na objekty nachádzajúce sa v riešenom území ale - bo výrazný dopad na životné prostredie. Jedinou výraznejšou stavebnou činnosťou v po - slednom období boli realizácie nových farebných povrchových úprav fasád bytových domov situovaných pozdĺž  PÁROVSKEJ ulice resp.  HVIEZDNEJ ulice.

Existujúca zástavba v riešenom území sa zrealizovala v 60 – tych rokov minulého storočia na území, ktoré bolo celoplošne asanované. Väčšinu objektov je potrebné vzhľadom na súčasné tepelno – technické normy dodatočne zatepliť a z esteticko – architektonického hľadiska  vhodnou farebnou úpravou dotvoriť.  Niektoré bytové objekty touto úpravou už prešli v nedávnej minulosti.

Jedným z najväčších problematických bodov riešeného územia v súčasnosti je potreba vyčlenenia resp. vymedzenia plôch pre statickú dopravu, ktoré sú vzhľadom na súčasný stav stupňa automobilizácie v celom meste dlhodobo nedostatočné. Živelným a nekon - cepčným realizovaním týchto potrieb v súčasnosti sa vytvárajú zdevastované plochy popri

existujúcich príjazdových a spevnených plochách hlavne v mikropriestoroch medzi bytový- mi domami a plochách vyčlenených pre verejnú zeleň.

Výrazným problémom v niektorých častiach riešeného územia je aj existencia vysokej ze - lene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niek - torých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie ( nedostatočná insolácia byto - vých priestorov ). Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komunikáciách ohra- ničujúcich riešené územie je citeľná hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry ( prašnosť, hlučnosť ) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami a obytnými objektami.

Stav technickej infraštruktúry v riešenom území je zastaralý, nevyhovujúce a morálne za - staralé sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, rozvody elektrických zariadení a ú - plne absentujú rozvody dažďovej kanalizácie na odvodnenie vnútroblokových spevnených plôch a komunikácií.

Výraznou rekonštrukciou v minulosti prešli iba rozvody teplovodov v riešenom území, kto - ré boli rekonštruované v r. 2006.

5.) CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA :

Riešené územie sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh. Z hľadiska konfigurácie môže - me riešené lokality charakterizovať nasledovne :

Lokalitu č. 1 ako svahovitú, s miernym pozvoľným spádom riešeného územia východo - západným smerom, kde najvyšší bod riešeného územia sa nachádza pri križovaní Hviezdnej ulice s Palánkom a najnižší bod riešeného územia pri križovaní Hviezdnej  a Párovskej ulice.

Lokalitu č. 2 ako  prevažne rovinatú,  bez výraznejších terénnych a konfiguračných zlomov.

V riešenom území sa v prevažnej miere nachádzajú objekty s funkciou trvalého bývania, čiastočne je zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti ( komerčnej i nekomerčnej ).

6.) ŠIRŠIE VZŤAHY :

V rámci dopravných vzťahov sa riešeného územia dotýkajú obslužné miestne komuniká - cie miestneho resp. mestského významu – PÁROVSKÁ ulica, HVIEZDNA ulica a PALÁNOK, ktoré umožňujú dopravné napojenie riešených lokalít na susedné mestské časti a taktiež zabezpečujú vnútromestské prepojenie a pohyb z centrálnych častí mesta na okrajové polohy s vyústením na existujúcu dopravnú štruktúru a zariadenia nadmestského významu (  okružné križovatky smer Bratislava, Zobor, rýchlostná komunikácia R1 a pod. ). Z tohto dôvodu riešené územie nadmerne zaťažujú hlukom a prachom.

Riešeného územia sa dotýkajú mestské časti a zóny s prevažujúcou funkciou trvalého bý - vania ( bytové domy resp. v menšej miere rodinné domy ) a zariadenia komerčnej i neko - merčnej občianskej vybavenosti základného, mestského resp. nadmestského charakteru.

Celá riešená lokalita je napojená na existujúce verejné rozvody technickej infraštruktúry mestského významu ( vodovod, kanalizácia, plynovod, silnoprúdové a slaboprúdové roz - vody, zariadenia pre zásobovanie teplom ).

Cez riešené územie neprechádzajú ani sa v ňom nenachádzajú žiadne zariadenia želez – ničnej, lodnej, leteckej resp. mestskej hromadnej dopravy, okrem autobusových zastávok

situovaných na PÁROVSKEJ ulici.

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma vodných zdrojov, cintorína, letísk, ani nadzemných resp. podzemných vedení technickej infraštruktúry nadmestského významu ( ropovod, plynovod, produktovod ).

7.) PRÍRODNÉ PODMIENKY :

Riešené územie sa nachádza v blízkosti centrálnych polôh mesta v intenzívne urbanizova- nej lokalite. Konfigurácia riešených lokalít  je v prevažnej miere rovinatá vzhľadom na blíz - kosť toku rieky NITRA, v niektorých miestach ( HVIEZDNA ul., PALÁNOK ) je konfiguračne zložitejšia. Nadmorská výška riešeného územia vprevažnej miere nepresahuje nadmorskú výšku cca 143 m. n. m. V minulosti sa riešené územie nachádzalo v tesnej blízkosti povodia rieky NITRA, ktorá po regulácii koryta pozmenila svoje pôvodné trasovanie. Z tohto dôvodu bola časť riešeného územia resp. jeho podložia tvorená a ovplyvňovné tokom rieky akumulačnou činnosťou. Hydrogeologické pomery v riešenom území ovplyvňuje zregulované koryto rieky NITRA, ktoré sa od riešeného územia nachádza vo vzdialenosti min cca 400 m. Táto skutočnosť sa prejavuje zvýšenou hladinou spodnej vody a jej kolísaním ( cca 2, 5 - 3 m pod úrovňou terénu ). Z  hľadiska klimatických pomerov patrí riešené územie spolu s celým mestom NITRA a okolím do teplej klimatickej oblasti.

8.) KULTÚRNE PAMIATKY :

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné kultúrne pamiatky :

– kostol svätého Štefana Kráľa z 10. storočia, situovaný popri PÁROVSKEJ ulici oproti

areálu Párovského gymnázia

Kostol svätého Štefana Kráľa :

Kostol  je vzácnou stredovekou kultovou stavbou so zvyškami románskych fresiek a sta - rého pohrebiska. Je to pôvodne predrománska stavba z 10. storočia, románsky presta - vaná v 11. a 12. storočí, barokovo upravená začiatkom 18. storočia, sakristia a chór boli prestavané v r. 1907.

Kostolík je jednoduchou jednoloďovou stavbou. Apsída je polkruhovitého pôdorysu – ba - roková. V 18. storočí bola prestavaná veža pred západným priečelím. V jej spodnej časti je malá predsieň. Vnútorné zariadenie tvorí barokový oltár z 18. storočia.

Výskum v priestoroch kostolíka a v najbližšom okolí odhalil nielen najstaršie základy kos - tola ( pôvodný kostol musel byť zasvätený niekomu inému, lebo sv. Štefan bol vyhlásený za svätého až v r. 1083, v starých listinách z r. 1301 sa píše o kostole sv. Ondreja, ktorý bol založený Matúšom Čákom ), ale aj pohrebisko z 10. - 11. storočia a novoveký cintorín.

Kostolík stojí na mieste niekdajšej samostatnej dedinky PÁROVCE. Z pôvodnej architek - túry sa zachovala iba najspodnejšia časť, pretože v čase vojen bol kostolík niekoľkokrát zbúraný. Bol vystavený z lomového, na sucho ukladaného kameňa medzi základmi

a vlastným murivom s typickým murivom " opus spicatum ". Po vyplienení tureckými voj -

skami sa z pôvodného kostola zachoval iba zvon, ktorý zaniesli do kostola sv. Jakuba.

V r. 1720 dal kostolík opraviť podžupan František MAŤAŠOVSKÝ, bohoslužby v ňom bý - vali iba na sviatok sv. Štefana Kráľa.

Dnes sa v ňom konajú gréckokatolícke bohoslužby. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Kostolík je súčasťou riešeného územia - Lokality č. 2

9.) ZÁKLADNÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA :

HISTORICKÝ VÝVOJ RIEŠENÉHO ÚZEMIA :

Párovce pod Nitrianskym hradom sú najstaršou historicky doloženou židovskou osadou na Slovensku – boli pôvodne kráľovským majetkom Nitrianskeho hradu a nie je vylúčené, že osada židovských obchodníkov tu žila už v 9. stor., no oficiálne sa prvýkrát spomínajú v r. 1113 - " mons Judeorum “ vo vlastníctve zoborského kláštora a dediny Dvorčany. V roku 1248 sa spomínajú ako  " castrum Judeorum ", t.j. opevnená židovská osada.
Roku 1343 sa uvádzajú už pod menom Parulcha. V 13. – 15. storočí tu bolo župné mýto

a sklad soli a do 16. storočia sa tu konali aj zhromaždenia župnej šľachty. V 14. storočí patrili Párovce rodu Hunt - Poznan, neskôr viacerým zemianskym rodom. V roku 1703 vy - pálili Párovce Rákócziho vojská. Párovce mali na začiatku 18. storočia okolo 500 sloven - ských obyvateľov, ich počet sa zvýšil prisťahovaním Židov z Moravy.
V polovici 18. storočia boli Párovce zemianskou obcou a zároveň kupeckým a remeselníc- kym predmestím Nitry. Židovská časť obyvateľstva mala vlastného rabína a synagógu,

ktorú v roku 1766 rozšírili a v roku 1818 v jej susedstve postavili novú. V polovici 19. storo- čia bolo z 2485 obyvateľov 1500 židov.
Prehustenosť osídlenia a zlé hygienické pomery zapríčinili vysoký počet úmrtí na choleru

v roku 1831. V roku 1886 sa Párovce na nátlak župy aj formálne pripojili k mestu NITRA, pretože fakticky s ním už dávno splynuli po celej dĺžke spoločných hraníc intravilánu. Staré Párovce boli definitívne zbúrané v 60 - tych rokoch 20. storočia, zaniklo tu 13 kúrií, 5 hos - tincov, synagóga, židovská ľudová škola a talmudistická rabínska škola. Na ich mieste vy - rástla " socialistická zástavba ". Jedinými budovami, ktoré sa zachovali zo starých Páro - viec sú kostol Sv. Štefana Kráľa so základmi z 10. storočia a secesná budova bývalej

transformátorovej stanice z roku 1913 ( resp. niektoré pramene hovoria o r. 1915 ).

Veľkomoravské a staršie archeologické nálezy pri kostolíku sv. Štefana svedčia o súvis - lom osídlení od 8. storočia. Kostolík pochádza z 10. -11. storočia, čím sa radí k najstarším sakrálnym pamiatkam na Slovensku.

FUNKČNÉ, PREVÁDZKOVÉ A KOMPOZIČNÉ VZŤAHY :

Nakoľko sa predmetné riešené územie nachádza v tesnej blízkosti širšieho centra mesta NITRA, je s ním dopravne i komunikačne prepojené sieťou  miestnych komunikácií resp. peších chodníkov, z ktorých najväčší význam má koridor PÁROVSKEJ ulice. Vo vnútri riešeného územia sa nachádzajú taktiež obslužné mestské komunikácie – HVIEZDNA ulica resp. PALÁNOK, ktoré plnia charakter vnútrosídliskových prístupových komunikácií. PÁROVSKÁ  ulica je v súčasnej dobe dopravne nadmerne zaťažená z dôvodov jej využívania pre kratší bezproblémový prejazd mestom v smere BRATISLAVA – BANSKÁ BYSTRICA resp. naopak. Nadmerné dopravné zaťaženie tejto komunikácie vytvára nežiadúci zdroj nadmerného hluku a prašnosti vplývajúci negatívne na obytné územie, sformované popri tejto komunikácii.

Z funkčného hľadiska je celé riešené územie reprezentované prevažne obytnou funkciou v existujúcich strednopodlažných sekciových bytových domoch resp. vežových bytových domoch, v menšej miere je tu zastúpená funkcia občianskej vybavenosti ( komerčnej i nekomerčnej v nadväznosti na PÁROVSKÚ a HVIEZDNU ulicu.

Z urbanistického hľadiska  je riešené územie dobudované, v prevažnej miere sa tu nachá-dza zástavba, ktorá vznikla v 60 – tych rokoch 20. storočia a je náhradou za veľkoplošnú asanáciu pôvodnej zástavby v tejto časti mesta. Najstarším objektom v riešenom území je objekt secesnej trafostanice, kostol Sv. Štefana Kráľa.

Skompletizovaním urbanistickej štruktúry sa oddelili uličné verejné priestory od vnútorných kľudových dvorových priestorov. Verejné priestory slúžia na pohyb osôb a automobilov s využitím potencionálnych návštevníkov pre navrhované zariadenia v rámci celého mesta. Dvorové kľudové priestory využívajú bezprostredne obyvatelia obytných domov pre krátkodobý relax, oddych a šport.

Dopravno prepravné vzťahy v riešenom území ostávajú v prevažnej miere v rovnakých po- lohách a šírkových parametroch, v niektorých častiach sú navrhované niektoré vnútorné komunikačné prepojenia spojené s rozšírením koridoru komunikácie, sprehľadňujúce a zokruhujúce vnútornú dopravu a dopravný prístup k jednotlivým objektom a zariadeniam.

Existujúci stav zariadení a plôch statickej dopravy v riešenom území je v súčasnosti nevy - hovujúci.

Nakoľko v riešenom území hlavne v kľudových priestoroch vnútroblokov realizácia parko - vania osobných automobilov prebieha živelne, bez jasne vymedzených plôch, dochádza k devastovaniu plôch verejnej zelene a tým aj k znehodnocovaniu životného prostredia

( znečistenie komunikácií blatom, prachom, tvorba jám, výmoľov a p. ) Z tohto dôvodu sú navrhované plochy pre statickú dopravu umiestnené v polohách v dostupnej blízkosti existujúcich bytových domov, kde je možné bez výraznejšieho zásahu do vysokej verejnej zelene resp. v nadväznosti na existujúce komunikácie ( s prehodnotením ich šírkových parametrov ) zrealizovať nové spevnené plochy pre parkovanie automobilov ohraničené a vyčlenené od plôch verejnej zelene obrubníkmi resp. kríkovou zeleňou  s maximálnym možným rešpektovaním hodnotných solitérov vysokej zelene.

Verejná zeleň v riešenom území ( po prehodnotení existujúcich plôch a ich významu ) sa bude pozdĺž verejných priestorov a ťažiskových dopravných komunikácií formovať ako sprievodná vysoká izolačná zeleň s funkciou tlmenia negatívnych vplyvov dopravy ( praš - nosť, hlučnosť a p. ) na existujúce obytné územie. V rámci vnútroblokov a ich kľudových častí sa prehodnotí existujúca vysoká zeleň z dôvodov jej možného negatívneho vplyvu na obytné objekty ( tienenie, hustota porastov, vek, zdravotný stav jednotlivých solitérov a p. ) a následne sa bude formovať ako parková zeleň.

Z  architektonického hľadiska objekty v riešenom území svojim tvaroslovím a architektonic- kým členením charakterizujú dobu v ktorej postupne vznikali.

Existujúca  zástavba je viac ako dvojpodlažná ( 2. N. P. - 12. N. P. ) a má v prevažnej miere ploché strešné konštrukcie. Urbanisticky je riešená formou samostatne stojacich objektov. Objekty sú podľa funkčného využívania charakterizované ako sekciové viacpodlažné domy resp. vežové domy ( obytná funkcia ) s okolitými verejnými plochami,  resp. ako areálové objekty  a solitéry ( vybavenostná funkcia - občianska vybavenosť ).

10.) OBYVATEĽSTVO, PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI, BYTOVÝ FOND :

Riešené územie je v súčasnosti charakterizované ako územie s prevládajúcou obytnou funkciou ( reprezentovanou bytovou výstavbou ), realizovanou v minulosti prevažne for - mou samostatných bytových domov ( sekciových resp. vežových ). Existujúce byty v bytových domoch sú rôznych veľkostí a kategórií a v prevažnej miere slúžia na trvalé bývanie pre obyvateľov tejto mestskej časti. Byty v jednotlivých bytových domoch sú v osobnom vlastníctve jednotlivých užívateľov, nachádzajú sa tu i byty obecné resp. družstevné.

PREHĽAD EXISTUJÚCICH BYTOV :

- Dva samostatne stojace bytové vežové domy ( 12. N. P., 1. P. P. ) každý so samostat -

ným vchodom, HVIEZDNA ulica č. 2, 4  (  2 x 46 b. j. ),

v súčasnosti spolu cca...........................................................................................92 b. j.

- Tri samostatne stojace sekciové bytové domy ( 5. N. P. ) každý so samostatnými dvoma

vchodmi, PÁROVSKÁ ul. č. 3, 5, 7, 9, 11, 13 (  3 x 2 x 19 b. j. )

v súčasnosti spolu cca.........................................................................................114 b. j.

- Samostatne stojaci sekciový bytový dom ( 5. N. P. ) s tromi samostatnými vchodmi,

PÁROVSKÁ ulica č. 4, 6, 8 (  3 x 19 b. j. ),

v súčasnosti spolu cca...........................................................................................57 b. j.

- Počet bytových jednotiek ( bytové domy v riešenom území )

v súčasnosti spolu cca.....................................................................................263 b. j.

- Predpokladaný počet obyvateľov v riešenom území ( priemerne cca 2,5 os./ b. j. )

v súčasnosti spolu cca.....................................................................................658 obyv.

Bytový fond v riešenom území je v súčasnosti reprezentovaný prevažne bytovými objek - tami zrealizovanými v 60 – tych rokoch 20. storočia. V návrhu projektu sa nepredpokladá so žiadnou výstavbou nových obytných objektov v rámci doplnenia stavebných medzier v existujúcej urbanistickej štruktúre.

Pracovné príležitosti v riešenom území v súčasnosti poskytuje iba existujúca prevádzka SONFOL, ktorá sa nachádza v existujúcom objekte, situovanom v centrálnej polohe  Lokality č. 1.

V návrhu projektu stavby sa v riešenom území nepredpokladá s vytvorením nových

pracovných príležitostí.

11.) OBČIANSKA VYBAVENOSŤ :

V riešenom území sa nachádzajú zariadenia občianskej vybavenosti miestneho, mestské - ho resp. nadmestského charakteru, ktoré v prevažnej miere poskytujú obyvateľom služby podľa nasledovného funkčného využitia :

- SONFOL Autofólie  ( existujúci objekt 1. N. P., situovaný v centrálnych polohách Lokality

č. 1, medzi Párovskou ulicou a Hviezdnou ulicou )

- Kostol svätého Štefana Kráľa : ( existujúci objekt - kultúrna pamiatka, situovaný v tesnej

blízkosti Párovskej ulice )

V návrhu projektu stavby sa v riešenom území nepredpokladá s vytvorením nových

zariadení občianskej vybavenosti.

12.) REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH :

V súčasnej dobe sa v riešenom území nenachádzajú žiadne zariadenia s funkciou rekre - ácie a cestovného ruchu. V rámci vnútorných priestorov vnútroblokov sa nachádzajú neor- ganizované plochy, ktoré sú využívané ako detské ihriská resp. oddychové priestory s la - vičkami prevažne umiestnené pred bytovými domami.

V návrhu projektu stavby sú vytipované a vyčlenené priestory v kľudových polohách vnú - troblokov bytových domov, ktoré po úprave existujúcej verejnej zelene a vyčlenení plôch pre navrhovanú statickú dopravu budú slúžiť pre krátkodobý relax a oddych obyvateľov riešeného územia.

V návrhu projektu stavby sa v riešenom území predpokladá s vytvorením nových zariadení detských ihrísk resp. mobiliáru - podrobnejšie sú popísané v stavebnom  objekte č.

SO 301- Prvky urbánneho designu

Oddychové a relaxačné plochy ( hlavne pre seniorov ) sú navrhované v priestoroch :

- oddychové priestory s lavičkami umiestnené pred vchodmi do jednotlivých bytových

domov

- oddychové priestory s lavičkami umiestnené v rámci ihrísk pre deti predškolského i

školského veku v jednotlivých navrhovaných vnútroblokoch

- oddychové a relaxačné priestory so spevnenými plochami, lavičkami, mobiliárom, s

nízkou kríkovou zeleňou, plochami verejnej vysokej zelene v bezprostrednej nadväz -

nosti na exteriérové plochy chranenej kultúrnej pamiatky – kostola sv. Štefana Kráľa, v

priestore vymedzenom bytovými domami situovanými kolmo a pozdĺž na PÁROVSKÚ

ulicu, objektom kostola, objektom a areálom bezpečnostnej služby, resp. samotnou

PÁROVSKOU ulicou

13.) DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA :

Riešené územie sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh.

Párovská ulica ( vzhľadom na svoj charakter a význam v dopravnej štruktúre a v hierarchii

prepravných vzťahoch mesta NITRA ) z hľadiska životného prostredia najviac ovplyvňuje svoje okolie zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou. Dôvodom je jej prepravný význam, kde táto mestská komunikácia prechádza širším centrom mesta,  nadväzuje na Ďurkovu resp. Mostnú ulicu a vytvára mestskú zbernú dopravnú os pre osobnú i nákladnú automobilovú dopravu od LEVÍC, BANSKEJ BYSTRICE resp. TOPOLČIAN ( okružná križovatka pod Zoborom ) smerom na TRNAVU a BRATISLAVU resp. obytný súbor Klokočina ( okružná križovatka na Bratislavskej ulici ).

Vzhľadom na preplnenosť komunikácií v centre mesta v niektorých časových úsekoch počas dňa si trasu od BANSKÉJ  BYSTRICE a LEVÍC smerom na BRATISLAVU mimomestskí i mestskí vodiči skracujú cez ul. Janka KRÁĽA, SCHURMANNOVU, PÁROVSKÚ  resp. ĎURKOVU ulicu, čím zhoršujú nadmernou dopravnou záťažou životné podmienky obyvateľov bytových domov situovaných pozdĺž týchto komunikácií ( hluk, prach, zvýšené dopravné kolízie, riziká dopravných nehôd a pod. )

Ostatné komunikácie v riešenom území ( HVIEZDNA, PALÁNOK, majú charakter miestnych obslužných komunikácií s jednosmernými resp. obojsmernými chodníkmi, na ktoré sú naviazané vnútroblokové prístupové komunikácie ( zjazdné chodníky ) k jednotlivým objektom občianskej vybavenosti resp. bývania.

Na vnútornú dopravnú kostru nadväzujú plochy statickej dopravy, ktoré v súčasnosti nevy- hovujú z priestorového, kapacitného ani z funkčného hľadiska a ich súčasné nekoncepčné a neorganizované riešenie je nevyhovujúce.

Z hľadiska vnútromestskej dopravy sa v riešenom území nachádzajú obojstranné zastávky MHD v blízkosti obytných objektov pozdĺž PÁROVSKEJ ulice a Párovského gymnázia. Tieto zastávky MHD v súčasnosti kapacitne postačujú a v návrhu projektu stavby sú rešpektované.

Samostatne vyčlenené cyklistické trasy sa v riešenom území nenachádzajú, trasy pre cy - klistov suplujú chodníky popri verejných koridoroch vonkajších obslužných komunikácií.

Pešia doprava je vedená v hlavných komunikačných trasách – chodníkoch, situovaných pozdĺž existujúcich obslužných komunikácií ohraničujúcich riešené územie. Vnútorná kos - tra pešej dopravy je kombinovaná chodníkmi prepájajúcimi jednotlivé objekty vnútroblokov  a zjazdnými chodníkmi, kde je kombinovaná pešia ale aj automobilová doprava.

V návrhu projektu stavby sú vyhodnotené nasledovné dopravné zariadenia :

- Dopravné zariadenia nadmestského významu :

V riešenom území sa nenachádzajú

- Dopravné zariadenia mestského významu :

Z dopravných zariadení mestského významu sa v riešenom území nachádzajú mestské

komunikácie – PALÁNOK, PÁROVSKÁ a HVIEZDNA ulica.

Projekt stavby vo svojom riešení existujúce dopravné zariadenia mestského významu

( komunikácie ohraničujúce resp. prechádzajúce riešeným územím ) rešpektuje, doprav -

no prepravné vzťahy v riešenom území ostávajú v prevažnej miere v rovnakých polo -

hách a šírkových parametroch.

- Dopravné zariadenia vnútroblokových komunikácií a zjazdných chodníkov :

Projekt stavby vo svojom riešení existujúcu kostru vnútroblokových komunikácií a zjazd -

ných chodníkov rešpektuje, zostávajú v prevažnej miere v rovnakých polohách.

- Dopravné zariadenia statickej dopravy  :

Nie sú v projekte stavby navrhované

- Dopravné zariadenia železničnej dopravy :

V riešenom území sa nenachádzajú

- Dopravné zariadenia leteckej dopravy :

V riešenom území sa nenachádzajú

- Dopravné zariadenia vodnej dopravy :

V riešenom území sa nenachádzajú

- Dopravné zariadenia cyklistickej dopravy :

Samostatne nie sú navrhované, hlavné trasy cyklistickej dopravy sú navrhované riešiť v samostatnej projektovej dokumentácii grafickým vodorovným a zvislým dopravným značením na peších chodníkoch dostatočnej šírkovej kapacity so segregáciou pruhov zvlášť pre peších a zvlášť pre cyklistov, vedúcich popri hlavných verejných koridoroch vonkajších obslužných komunikácií s vyznačením prechodov cez ne ( PÁROVSKÁ ulica a PALÁNOK  ) v smerovaní a orientáciou na rekreačné a oddychové zóny celomestského významu – mestský park na Sihoti s jazierkami a kúpaliskom, športový futbalový a hokejový areál, hradný kopec  a pod.

- Zariadenia pešej dopravy :

Pešia doprava je vedená v hlavných komunikačných trasách – chodníkoch, situovaných

pozdĺž existujúcich obslužných komunikácií ohraničujúcich riešené územie. Tieto chodní-

ky šírkovo vyhovujú potrebám obyvateľov riešeného územia resp. ostatným návštevní -

kom tejto časti mesta. Do budúcnosti je navrhovaná rekonštrukcia ich povrchovej úpravy.

Vnútorná kostra pešej dopravy je kombinovaná chodníkmi prepájajúcimi jednotlivé objek-

ty vnútroblokov a zjazdnými chodníkmi, kde je kombinovaná pešia ale aj automobilová

doprava s navrhovanými plochami statickej dopravy, oddelenými od plôch verejnej zele -

ne obrubníkmi. Existujúce pešie trasy v kľudových častiach vnútroblokov sú doplnené no-

vými trasami chodníkov resp. spevnených plôch, ktoré prepájajú navrhované detské a

športové ihriská s existujúcou kostrou peších resp. zjazdných chodníkov a spolu s

úpravami verejnej zelene dotvárajú mikropriestory určené na oddych medzi obytnými objektami. Povrchové úpravy chodníkov je navrhované riešiť podobným typom dlažby ako pri chodníkoch situovaných na verejných koridoroch popri miestnych obslužných

komunikáciách – odporúča sa použiť dlažbu z iným farebným odtieňom zo zámerom

odlíšiť vnútroblokové kľudové zóny od verejných koridorov.

14.) VODNÉ HOSPODÁRSTVO :

Riešené územie je zásobované vodou cez existujúce vodovodné prípojky z verejnej vodo - vodnej siete, na ktorú sú napojené jednotlivé obytné objekty resp. zariadenia občianskej vybavenosti. Dodávateľom pitnej vody a správcom technických zariadení a trás vodovodov je ZsVS a. s. NITRA.

Odkanalizovanie všetkých objektov a zariadení v riešenom území je cez existujúce kanali- začné prípojky do verejnej gravitačnej splaškovej kanalizácie ( príslušná nadradená kana -

lizačná vetva ) a následne do existujúcej ČOV pre celé mesto NITRA, nachádzajúcej sa v mestskej časti Horné Krškany. Správcom technických zariadení a trás kanalizácie je ZsVS a. s. NITRA.

Projekt stavby nerieši realizáciu nových trás a zariadení verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie v riešenom území.

- Dažďová kanalizácia :

V neskoršej časovej etape v rámci navrhovania nových plôch pre statickú dopravu v tejto lokalite sa  doporučuje v budúcnosti rekonštrukcia existujúcich rozvodov dažďovej kanalizácie a realizácia nových vetiev s napojením do verejnej kanalizačnej siete.

Pri návrhu nových spevnených plôch pre parkovanie osobných automobilov bude každá navrhovaná plocha vyspádovaná v spáde 2 % k navrhovanému okrajovému povrchovému žľabu z betónových tvaroviek, resp. k BG žľabu zabudovaného do terénu a následne od - vodnená navrhovanou dažďovou vpusťou s príslušnou dažďovou kanalizačnou vetvou do novonavrhovanej siete dažďovej kanalizácie, ktorá bude napojená na existujúcu jednotnú mestskú kanalizáciu.

V prípade nevhodného zasahovania ( výškového i priestorového ) niektorých nadzemných častí zariadení inžinierskych sietí ( poklopy, vpuste ) bude potrebné v rámci búracích prác vybúrať a upraviť existujúce poklopy resp. vpuste dažďových kanalizácií na výšku uprave- ného terénu s prihliadnutím na rozdielne konfiguračné danosti jednotlivých lokalít.

15.) ENERGETICKÉ ZARIADENIA A ZARIADENIA SPOJOV :

Riešené územie je napojené na energetické zariadenia ( verejnú elektrickú sieť ) podzem- nými káblami, napojenými na existujúce trafostanice situované v riešenom území. Trafostanice sú samostatné, kioskové. Svojou kapacitou pokrývajú celé riešené územie. Verejné osvetlenie je situované pozdĺž komunikačných trás resp. pred vstupmi do objektov. Tvorí ho sústava podzemných prepojovacích káblov a nadzemných stožiarov. Stav telekomunikačných zariadení v riešenom území nie je dostatočne vybudovaný. Na - chádzajú sa tu káblové podzemné rozvody ale nedostatočnej kapacity, taktiež káblové rozvody pre televízne vysielanie a oznamovacie rozvody.

- Verejné osvetlenie :

Projekt stavby predpokladá v najbližšej budúcnosti výmenu podzemných káblových rozvo- dov elektrickej siete a taktiež výmenu a návrh nových rozvodov a stožiarov verejného os - vetlenia z dôvodov ich zastaralého technického stavu a taktiež v súvislosti s návrhom re - alizácie nových spevnených plôch, chodníkov a detských ihrísk.

Káble verejného osvetlenia budú situované v najväčšej možnej miere mimo zastavané plochy ( existujúce a navrhované ) pozdĺž verejných komunikácií a priestranstiev. Stožiare verejného osvetlenia budú rozmiestnené podľa návrhu projektanta tak, aby zabezpečovali rovnomerné osvetlenie verejných priestorov.

V prípade ak kábel verejného osvetlenia bude nutné viesť pod akoukoľvek spevnenou plo- chou v menšej hĺbke ako 600 mm, bude potrebné ho umiestniť do chráničky.

16.) ZÁSOBOVANIE TEPLOM A PLYNOM :

Riešené územie je v súčasnosti napojené na verejnú sieť plynovodov, ktoré zabezpečujú možnosť napojenia každej bytovej jednotky v bytových domoch resp. každého zariadenia občianskej vybavenosti na plyn ( STL resp. NTL ). Byty sú napojené na plyn z dôvodov napojenia kuchynských spotrebičov ( sporáky ), zariadenia občianskej vybavenosti z dôvo- dov napojenia domových kotolní na plyn.

Zásobovanie obytných objektov teplom v riešenom území je zabezpečené existujúcimi

rozvodmi bezkanálových teplovodov z NTS ( Nitrianska teplárenská spoločnosť a. s. ), ktoré prešli v riešenom území v r. 2006  výraznou rekonštrukciou.

17.) VYHODNOTENIE PPF A ZELENE :

Predmetné územie je v účasnosti charakterizované ako zastavané územie so zastavanými plochami v rámci intravilánu mesta NITRA.

V rámci hraníc riešeného územia sa nenachádza žiadna plocha, ktorá by bola v súčasnos- ti využívaná a chránená v rámci poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

V rámci kľudových zón vnútrobloku resp. pozdĺž hlavných koridorov sa nachádzajú v rieše- nom území plochy charakterizované ako verejná zeleň ( nízka zeleň – trávniky, resp. vyso- ké solitéry zelene – stromy a krovinaté porasty ), ktoré sú v projekte stavby podrobnejšie prehodnotené. Výrazným problémom v niektorých častiach riešeného územia je existen - cia vysokej zelene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niektorých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie ( nedostatočná insolácia bytových priestorov ). Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komu - nikáciách ohraničujúcich riešené územie je citeľná hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry ( prašnosť, hlučnosť ) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami a o - bytnými objektami.

18.) VÝROBNÉ A HOSPODÁRSKE ZARIADENIA :

V riešenom území sa v súčasnosti žiadne zariadenia, ktoré by mali charakter výrobných a hospodárskych priemyselných prevádzok nenachádzajú.

V návrhu projektu stavby sa uvažuje v dotyku s riešeným územím v prípade záujmu perspektívne umiestniť zariadenia drobných výrobných prevádzok potravinárskeho priemyslu spojených s predajom ( cukrárenská výroba, drobná pekárenská výroba a pod. ) resp. služieb ( kaderníctvo, krajčírska dielňa, oprava obuvi, kvetinárstvo a pod, ) do disponibilných priestorov, situovaných na vytipovaných navrhovaných plochách stavebných prelúk resp. medzier v existujúcej urbanistickej štruktúre za účelom vytvorenia nových pracovných miest. Tieto prevádzky by nemali presiahnuť formu menších podnikov.

19.) ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

V rámci skvalitnenia životného prostredia v riešenom území je potrebné pri  tvorbe obytného prostredia dodržať nasledovné požiadavky :

- navrhované polyfunkčné objekty a zariadenia realizovať len na disponibilných plochách

stavebných prelúk resp. medzier v existujúcej urbanistickej štruktúre v súlade so spraco -

vanou štúdiou resp. projektom stavby na predmetné územie

- zabezpečiť rekonštrukciu pôvodných resp. realizáciu nových plôch pre statickú dopravu

v súlade so spracovaným projektom stavby na predmetné územie

- zabezpečiť rekonštrukciu povrchov pôvodných chodníkov resp. realizáciu nových peších

trás  v súlade so spracovaným projektom stavby na predmetné územie

- zabezpečiť rekonštrukciu povrchov pôvodných zjazdných chodníkov a prístupových ko –

munikácií resp. realizáciu nových vnútorných prepojení týchto chodníkov a trás v súlade

so spracovaným projektom stavby na predmetné územie

- zabezpečiť rekonštrukciu verejnej technickej infraštruktúry v súvislosti s jej technickým

stavom resp. so zmenou funkcie niektorých vnútroblokových priestorov

- zabezpečiť rekonštrukciu rozvodov verejného osvetlenia a návrh rozmiestnenia nových

stožiarov verejného osvetlenia v súvislosti s realizáciou nových detských a športových

ihrísk, komunikačných trás a plôch pre statickú dopravu

- zabezpečiť realizáciu detských ihrísk pre deti predškolského i školského veku, zabezpe -

čiť realizáciu športových viacúčelových ihrísk, oddychových a relaxačných plôch pre se -

niorov v súlade so spracovaným projektom stavby na predmetné územie

- zabezpečiť revitalizáciu verejnej zelene podľa podrobne spracovanej invertarizácie dre -

vín v predmetnom území s prihliadnutím na tvorbu obytného priestoru vo vnútrobloko -

vých kľudových polohách

- zabezpečiť výsadbu a doplnenie vysokej izolačnej a sprievodnej zelene v dotykových po-

lohách s mestskými obslužnými komunikáciami ohraničujúcimi riešené územie

- zabezpečiť výrub nevyhovujúcej verejnej zelene na základe vypracovanej inventarizácie

- zabezpečiť výsadbu verejnej zelene ( zatrávnené plochy ) až po realizácii plôch statickej

dopravy, rekonštrukcii verejných trás inžinierskych sietí, verejného osvetlenia a realizácii

objektov detských a športových ihrísk

- zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene v riešenom území

- zabezpečiť rekonštrukciu resp. realizáciu nových rozvodov dažďovej kanalizácie v súvis-

losti s realizáciou navrhovaných plôch statickej dopravy, ihrísk a chodníkov

- zabezpečiť realizáciu stanovísk pre zber domového odpadu so zabezpečením triedenia a

pravidelnej likvidácie všetkých druhov odpadu vznikajúceho v riešenom území

- v súlade s realizáciou detských ihrísk pre deti predškolského i školského veku, športo -

vých viacúčelových ihrísk resp. oddychových a relaxačných plôch pre seniorov a ostat -

ných obyvateľov riešeného územia doplniť a dotvoriť v riešenom území umiestnenie mo-

biliáru ( lavičky, smetné koše, orientačné tabule, stojany na bicykle a pod. ) v súlade so

spracovaným projektom stavby na predmetné územie

20.) ČLENENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY, DOPORUČENIE ĎALŠIEHO POSTUPU :

SO 101 - VÝMENA  A STAVEBNÁ ÚPRAVA  VONKAJŠIEHO  OSVETLENIA :

Predmet projektu :

Vybudovanie zemného káblového rozvodu verejného osvetlenia vrátane 17ks svietidiel na oceľových osvetľovacích stožiaroch a presunu jestvujúcich svietidiel na oceľových stožiaroch.

Projektové podklady :

Podklady pre vypracovanie tohto projektu tvoria architektonické výkresy, platné normy STN, súvisiace predpisy a právne normy, požiadavky prevádzkovateľa el. zariadení.

ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE :

Rozvodná sústava :

3/PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C

1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S (prepoj v stožiari od svorkovnice k svietidlu VO)

Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať opravy a údržbu vyhradených technických zariadení, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môžu len právnické a fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 – Požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)

Príloha A :	kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí

kapitola A.2 – Zábrany alebo kryty

411.3 – Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:

III. stupeň – normálna spotreba

Prostredia a krytie:

Podľa STN 33 2000-5-51 – definované ako príloha č.1 v protokole o určení vonkajších vplyvov č.E17-18-04/2017, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Elektrické prístroje a zariadenia v projektovej dokumentácii sú navrhnuté v požadovanom krytí tak, aby odolávali vplyvu prostredia v ktorom sú umiestnené.

Energetická bilancia /predpoklad/:

svietidlo Philips LUMA mini BGP621 20 LED

el. príkon ΔP = 14- 45W (nastaviť na 22W), počet svietidiel 17ks, maximálny súčasný el. príkon Ps = 374W. Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie 0,374 * 11 hod * 365 dní * 0,8  =  1 201,288 kWh/rok.

Spôsob merania spotreby elektrickej energie:

Rozvod verejného osvetlenia nadväzuje ako rozšírenie na jestvujúci zemný káblový rozvod VO na uliciach Párovská, Shurmannova, Hviezdna a Palánok, meranie je jestvujúce v napájacích rozvádzačoch RVO .

Ochrana proti nadprúdom a skratu:

Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn).

Farebné označenie vodičov:

Previesť v súlade s STN IEC 60 445.

TECHNICKÉ  RIEŠENIE :

Verejné osvetlenie (VO) bude napájané a ovládané z jestvujúcich zemných rozvodov verejného osvetlenia. Navrhované zemné káblové rozvody VO sú riešené ako rozšírenia existujúcich zemných rozvodu VO. Bod napojenia na jestvujúce rozvody VO na uliciach Párovská a Shurmannova bude pomocou teplom zmraštiteľných spojok SVCZ. Bod napojenia na uliciach Hviezdna a Palánok bude v stožiarovej svorkovnici jestvujúcich stožiarov VO osadených na daných uliciach. Na jestvujúce rozvody VO a stožiarové svorkovnice sa pripojí navrhovaný kábel NAYY-J 4x16mm2, ktorý bude v zemi pokračovať slučkovaním cez projektované stožiare VO.

Klasifikácia stavu osvetlenia pri vozovke na ulici podľa STN TR 13201-1:

Okamžitá jazdná rýchlosť hlavného používateľa :		rýchlosť chôdze

hlavný používateľ					: 		chodci

iný používatelia:	 				-

vylúčení používatelia 				:		motorová doprava, veľmi 										pomalé vozidlá, cyklisti

modelová situácia					:		E1

riziko kriminality					:		bežné

rozpoznanie povrchu				:		nie je potrebné

intenzita chodcov					:		bežná

Riešené osvetlenie komunikácie je podľa normy STN EN 13201-1 zaradené do triedy osvetlenia S5.

Pre danú triedu osvetlenia podľa STN EN 13201-2 platia nasledovné svetelnotechnické požiadavky :

- horizontálna osvetlenosť  E > 3 lx (najnižšia udržiavaná hodnota)

Emin > 0,6 (najnižšia hodnota)

Osvetlenie navrhovaných chodníkov a spevnených plôch je navrhnuté LED svietidlami typu Philips LUMA mini BGP621 20 LED ΔP=14-45W (nastaviť na 22W) 230V IP66 s technológiou CityTouch, umiestnenými na rúrových stupňovitých pozinkovaných stožiaroch s nadzemnou výškou 5m - typ stožiaru ST-150/60. Rozmery základov pre stožiar sú 0,55x0,55x1,1m, pričom pre prechod káblov cez základ uložiť ohybné trubky typu UNIVOLT KSX 40. V stožiaroch budú osadené stožiarové svorkovnice s krytím IP20, typ ROSA-TB1 pre napojenie jedného svietidla.

Presnú špecifikáciu svietidiel je potrebné dodatočne vyžiadať pred realizáciou u správcu VO !

Rozvody verejného osvetlenia budú vedené káblami s hliníkovými jadrami typu NAYY-J 4x16 mm2, prepoje v stožiaroch od stožiarovej svorkovnice k svietidlu realizovať káblami CYKY-J 3x1,5mm2.  Pre ukončenie káblov v stožiaroch budú použité zmršťovacie koncovky HCZ4. Do ryhy pre kábel VO uložiť súbežne aj uzemňovaciu pásku FeZn 30x4mm na dno ryhy min. 10cm od silového káblu. Stožiare na priebežnú uzemňovaciu pásovinu pripojiť uzemňovacím vodičom FeZn Ø10mm a svorkami SR03 a SP1. Hodnota odporu uzemnenia nesmie byť väčšia ako 10Ω. Stožiare budú osadené min 60cm od navrhovaných chodníkov a spevnených plôch na riešených parcelách.

Vzájomná vzdialenosť stožiarov bola vypočítaná v zmysle noriem STN TR 13201-1 a STN EN 13201-1 pri danom type svietidla (BGP621 20 LED), výške stožiara (5m), osadenia stožiara od chodníkov (0,6m) pre triedu osvetlenia S5 cca 25m.

Jestvujúce stožiare VO, ktoré zasahujú do navrhovaných chodníkov alebo spevnených plôch budú demontované a osadené na nové miesto. V prípade potreby budú nahradené navrhovanými svietidlami.

Trasa uloženia káblu rozvodu  verejného osvetlenia je navrhnutá v zelenom páse s pri križovaní chodníkov v káblovej ryhe 35x80 cm + pieskové lôžko hrúbky min. 8cm okolo kábla + mechanická ochrana krycími platňami KPL + červená výstražná PVC fólia uložená 20-30 cm nad káblom. Pri spätnom zásype káblovej ryhy zeminu zhutňovať po vrstvách cca 30cm.

Pod komunikáciou, v krajnici komunikácie a spevnenými plochami kábel uložiť do chráničky DN50 s presahom 1,0m za okraj spevnenej plochy.

Pri súbehu a križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami kábel uložiť pri dodržaní odstupových vzdialeností v horizontálnom a vertikálnom smere podľa vzorových rezov uloženia káblu a v zmysle STN 73 6005.

|  | 1kV | 22kV | SLP | Voda | Teplovod | Kanalizácia | Plynovod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | NTL | STL |  |
| Kábel do 1kV | 5 | 20 | 30/10/ | 40 | 30 | 50 | 40 | 60 | Súbeh |
|  | 5 | 20 | 30/10/ | 40/20/ | 30 | 30 | 40/10/ | 100/10/ | Križovanie |

Hodnoty medzi lomkami platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min. 1 meter na každú stranu.

Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia. V blízkosti jestvujúcich podzemných vedení výkopové práce robiť len ručne a so zvýšenou opatrnosťou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA :

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa §21- elektrotechnik citovanej vyhlášky.

Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163.

Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého a bez napäťového stavu.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60445 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8 prevádzkovateľ.

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.

Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1.

Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II.

VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE ZÁKONA SNR č. 124/2006 Z.z. :

Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením je navrhnutá polohou, resp.  uložením káblov do ochranných trubiek. Ochrana káblov pred preťažením a skratom je navrhnutá ističmi podľa STN 33 2000-4-43, -4-473 a -5-52. Farebné značenie žíl káblov dodržané v súlade s STN 60445.

Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá. Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

-  Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

-  Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

-  Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

-  Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

-  Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia a neodkladným odstránením závad  z tejto prehliadky.

-  Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

-Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi.

-  Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

-  Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

-  Kontrolou dodržiavania:

Schváleného projektového riešenia diela,

Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,

Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,

Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové.

POUŽITÉ PREDPISY A NORMY :

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

- STN 33 2000-3 	Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.  Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody.

- STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-6	Elektrické inštalácie budov. Časť 6: Revízia

- STN 33 2130 	Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

- STN 33 3300	Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

- STN 33 3320	Elektrické prípojky

- STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN 73 6005	Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

STN 73 6006	Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.

STN TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia

STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky

- STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

UPOZORNENIE :

Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN a súvisiacich predpisov. Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich  vykonaná východzia odborná prehliadka a odborná skúška (v zmysle STN 33 2000-6:2007/Z1), ktorú vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického s kvalifikáciou v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. §24 a spracovaná revízna správa. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať  pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.

Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., príloha č.8 :

- vonkajší vplyv AA8, AB8, AD4 - dážď, AN3 (prostredie VI - vonkajšie priestory) - každé 3 roky

SO 201.1 - STAVEBNÁ  ÚPRAVA KOMUNIKAČNEJ SIETE :

LOKALITA  č. 1 :

Súčasný stav :

V riešenej Lokalite č. 1 sa vo väčšej miere nachádzajú zrealizované pešie chodníky s dobrým technickým stavom. V blízkosti technickej budovy sa nachádza existujúce detské ihrisko. V tej časti, kde sa nachádza detské ihrisko bola vychodená pešia trasa, ktorá bola povrchovo upravená  kameninovým nespevneným posypom. V návrhu riešenia sa počíta s vytvorením regulérneho chodníka, s pevnou povrchovou úpravou. Zásadným problémom tohto územia je jeho východná časť, kde končí chodník a kde sú obyvatelia nútení prechádzať a pohybovať sa po cestnej komunikácii , ktorá je navyše v minimálnej šírke.

Návrh :

V časti detského ihriska je navrhnutý chodník v oblasti štrkového vsypu s plochou cca 33 m2. Vo východnej časti riešeného územia je navrhovaná pešia trasa s celkovou plochou 345 m2. Ohraničenie chodníkov tvoria parkové betónové obrubníky s rozmermi 50x25x5 cm, farba sivá. Skladba vrstiev v týchto chodníkoch je nasledovná :

- dlažba PREMAC Korzo 18/24/7  farba sivá 				  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )	  30 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm						100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm						120 mm

- rastlý ( pôvodný ) terén

LOKALITA  č. 2 :

Súčasný stav :

V riešenej Lokalite č. 2 v oblasti najvzdialenejšej od hlavnej dopravnej ťažiskovej komunikácie - Párovskej ulice sa medzi bytovými sekciovými objektami nachádza asfaltový chodník z nízkou kvalitou prevedenia, nerovnosťami a trhlinami. Jeho stav je nevyhovujúci. V oblasti okolo kostolíka sv Štefana sa nachádzajú existujúce pešie resp. zjazdné chodníky. V priestoroch sídliskovej zelene vedľa objektu kostolíka sú vychodené trasy, ktorými si obyvatelia sídliska skracujú vzdialenosti medzi existujúcim peším chodníkom pozdĺž Párovskej ulice a existujúcimi vnútrosídliskovými zjazdnými chodníkmi. Tieto vychodené trasy sú jedným z podkladov použitých  pri návrhu spevnených chodníkov - vytvárajú prirodzené línie pohybu ľudí.

Návrh :

V dotyku s objektom kostolíka sv. Štefana sú navrhované spevnené chodníky a plochy, ktoré sú situované v líniách vychodených trás, prechádzjúcich cez existujúcu sídliskovú zeleň. V polohe pred hlavným vstupom do kostolíka sv. Štefana je navrhovaná spevnená plocha z betónovej dlažby, v kombinácii s mobiliárom a verejnou zeleňou. Jej funkčnou náplňou je vytvorenie rozptylového priestoru resp. oddychového priestoru pre návštevníkov.

Spevnené plochy sú tvorené dvoma druhmi dlažieb s nasledovnou skladbou :

DL1	93 m2

- dlažba PREMAC platne Ester 50/50/5cm farba sivo-grafitová		  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  50 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

DL3	83 m2

- dlažba PREMAC Korzo 18/24/7  farba sivá					  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  30 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

V priestore medzi obytnými sekciovými objektami severozápadne od kostolíka sv. Štefana je navrhovaná oddychová zona s outdoor fitness zariadeniami, detským ihriskom, lavičkami a smetiakmi. Táto časť by mala byť oddychovou zónou pre ľudí, a taktiež zónou pre športové aktivity v priestore, ktorého súčasťou bude verejná zeleň.

Tieto spevnené plochy sú tvorené štyrmi druhmi dlažieb s nasledovnou skladbou :

DL1	116 m2

- dlažba PREMAC platne Ester 50/50/5cm farba sivo-grafitová		  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  50 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

DL2	338 m2

- dlažba PREMAC Korzo 24/24/7  farba sivá					  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  30 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

DL3	167 m2

- dlažba PREMAC Korzo 18/24/7  farba sivá					  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  30 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

DL4	166 m2

- dlažba PREMAC Korzo 18/24/7  farba grafitová				  50 mm

- roznášacia vrstva ( kamenná drť, frakcia 4-8 mm do spádu )		  30 mm

- štrkodrva, frakcia  16 - 32 mm							100 mm

- štrkodrva, frakcia  32 - 63 mm							120 mm

- rastlý terén

SO 201.2 - PRESTAVBA  PORASTOV DREVÍN :

SPRIEVODNÁ SPRÁVA :

Identifikačné údaje :

Názov stavby :	Regenerácia vybraných vnútroblokov

– Obytný súbor Párovce – NITRA

Miesto stavby :	k. ú. Nitra, sídlisko Párovce

Investor :	Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Spracovateľ PD :	Ing. arch. Juraj Turányi. 0362 AA

Projektanti :	Ing. arch. Juraj Turányi, Ing. arch. Miroslav Hrušovský

Stavebný objekt : 	SO 201.2 Prestavba porastov drevín

Zodpovedný projektant : 	Ing. Zoltán Balko, 0013 KA

Dátum vypracovania :	05. 2017

Stupeň PD :	realizačný projekt

## Základné údaje charakterizujúce stavbu :

Prehľad východiskových podkladov :

K spracovaniu projektu boli použité nasledujúce podklady a materiály :

- celkové riešenie vybraných vnútroblokov sídliska   M : 1 : 500

- geodetické zameranie porastov vybraných vnútroblokov   M : 1 : 500

- tvaromiestny prieskum

- fotodokumentácia porastov a územia

- Sadovnická dendrologie, J. Machovec

- Vyhláška MŽP SR z 24 jnuára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 542/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- metodika inventarizácie drevín, Prof. Machovec ´82

Charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia :

Predmetnou lokalitou riešeného územia sú vybrané vnútrobloky obytného súboru Párovce z 50 - tych a 60 – tych rokov 20. stor. v centrálnej časti mesta Nitra. Obytný súbor je nehomogénnej štruktúry a skladá sa z medziblokových priestorov, polouzavretých dvorov na Párovskej a Schurmannovej ul. a vyčlenených areálov školských objektov a občianskej vybavenosti. Celková priestorová štruktúra zodpovedá filozofii tvorby 60 – tych. rokov a v súčasnosti prináša mnoho problémov zhoršujúcich kvalitu bývania. Negatívom v území sú komplexy prízemných garáží, ktoré nie sú perspektívne a bránia rozvoju územia. Rovnako veľkým problémom je doprava a nedostatok parkovacích plôch. Z pôvodnej štruktúry sa zachoval kostolík sv. Štefana, objekt trafostanice a časť IBV medzi ul. Schurmannova a J. Kráľa.

Lokalizácia a ohraničenie vybraných vnútroblokov – predmetom projektu sú 2 vnútroblokové priestory označené 01 Hviezdna ulica a 02 Párovská ulica.

Vnútroblok 01 Hviezdna ulica je ohraničený z južnej strany Hviezdnou ulicou, z východu ul. Palánok, zo severu areálom gymnázia a zo západu Párovskou ulicou. V území sa nachádza 5 obytných blokov, trafostanica a komplex 19 prízemných garáží.

Vnútroblok 02 Párovská tvoria dve plochy – predpolie kostolíka sv. Štefana ohraničený z juhovýchodu Párovskou ulicou, z východu súkromným areálom polyfunkčného objektu a z zo severozápadu obytnými blokmi. Drahá plocha je klasický vnútroblokový priestor ohraničený chodníkmi a obytnými blokmi okrem západnej strany, kde susedí s komplexom prízemných garáží. Obidve plochy predstavujú verejné priestory vnútroblokov s prevládajúcimi plochami zelene s trávnikom a solitérnymi drevinami stromového charakteru.

Z hľadiska zelene je územie poznačené množstvom výrubov vzrastlých stromov v poslednom období kvôli zateplovaniu domov a na základe žiadostí občanov. Priestory sú bez kríkovej etáže s vyvetvenými stromami, mnoho stromov bolo sadených živelne občanmi a to i v blízkosti domov a sietí v rozpore s normami. Vek stromov je priemerne 60 rokov, sadovnícka hodnota 3. Trávnik je štandardnej kvality s pravidelnou údržbou. Súčasťou zelene sú detské ihriská a mobiliár. Niektoré herné prvky nespĺňajú súčasné legislatívne predpisy v bezpečnosti detských ihrísk.

Architektonické riešenie sadových úprav :

Kompozičné a architektonické riešenie zelene vychádza z jestvujúcich limitov v území a požiadaviek na nové riešenie plôch. Maximálnou snahou je rešpektovanie jestvujúcej zelene najmä stromov. Tomuto zámeru je prispôsobené riešenie spevnených plôch, tiež trasovania peších chodníkov. Mnoho stromov je vysadených na inžinierskych sieťach, niektoré boli v poslednom období odstránené. Nové výsadby predstavujú doplnenie stromov vo voľných plochách bez sietí. Využité sú líniové kríkové porasty lemujúce riešené plochy vo forme živých plotov. Vhodne izolujú plochy zelene od parkovísk a komunikácií a sú dôležitým vodozádržným opatrením v mestskom prostredí. Zároveň vytvárajú intímne prostredie oddelené od dopravy. Priestory dvorov a medziblokov sú s dostatočnou výsadbou v celom priestore obytného súboru. Tu sú umiestnené solitérne výsadby alebo skupiny stromov v zápoji a nutné bude formovanie ich korún kvôli prepusteniu svetla do priestoru alebo priechodu po chodníkoch, ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti. Nové stromové výsadby dopĺňajú v maximálnej možnej miere jestvujúce porasty na miestach bez inžinierskych sietí. V miestach bez sietí sú živé ploty aj pozdĺž frekventovanej ul. Párovská na ploche pred kostolíkom sv. Štefana a podobne pozdĺž Hviezdnej ulice.  Plocha 01 Hviezdna ulica je klasickým medziblokovým priestorom obytných blokov. Doplnené sú nové chodníky v siločiarach pohybu a herné prvky na jestvujúcom detskom ihrisku. Zeleň predstavujú solitérne stromy vysádzané v malých skupinách najmä v obvodových polohách trávnika. Živý plot ohraničuje centrálnu plochu zelene s detským ihriskom od obvodových komunikácií s parkoviskami.

Plocha 02 Párovská ulica je špecifickou plochou - predpolie kostolíka sv. Štefana, ktorá vytvára prostredie pre historickú pamiatku ako pozostatok pôvodnej historickej výstavby mesta. Plocha je lemovaná živým plotom ako bolo uvedené a vytvára nový nástupný priestor do kostola. Pred vchodom je spevnená plocha so sedením rovnako lemovaná líniovou výsadbou kríkov. Nová výsadba najmä obvodový živý plot vytvárajú príjemný zelený priestor na posedenie v kľudovom, pietnom prostredí s historickým kostolom uprostred obytného súboru s odlišným charakterom zástavby a plôch zelene. Druhá časť tejto plochy je vnútroblok s novým navrhnutým detským ihriskom a spevnenou plochou, ktorá je lemovaná živým plotom. Stromy sú doplnené pri herných prvkoch. Jestvujúce stromy sú v maximálnej miere ponechané a chránené ochrannou pochôdznou mrežou v prípade lokalizácie v nových spevnených plochách.

Celkové riešenie maximálne efektívne využíva priestorové možnosti pre vzrastlé stromy a kríkové porasty vo forme živých plotov. Z dendrologického hľadiska sú navrhnuté nenáročné druhy stromov aj kríkov zodpovedajúce stanovištným podmienkam a jednoduchej nenáročnej údržbe. Stromy sú navrhnuté v kultivaroch s menšími kompaktnými korunami. Navrhnutá zeleň predstavuje okrem psychologického efektu nevyhnutnú podmienku zdravého životného prostredia a ako jediná pozitívne tlmí negatíva hustej zástavby a najmä dopravy. Dôležitou funkciou najmä živých plotov okrem mikroklimatického vplyvu je vodozádržná funkcia v časti mesta s hustou zástavbou a veľkou spleťou inžinierskych sietí v plochách trávnikov.

#### Členenie územia na funkčné časti :

Riešené územie je z hľadiska lokalizácie rozdelené na dve časti :

01 Hviezdna ulica

02 Párovská ulica

Obidve časti sú označené vo výkresových prílohách a v textovej časti analýz a inventarizácie ako i návrhov opatrení sú špecifikované samostatne.

##### Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a investície :

Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné súvisiace investície. Je realizovateľná po etapách alebo v jednej etape.

##### Starostlivosť o bezpečnosť práce :

Počas stavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a zabrániť vstupu nepovolaným osobám na stavbu najmä pri výruboch a ošetrovaní stromov. Pred začatím zemných prác je nutné vytýčenie inžinierskych sietí správcami týchto sietí.

Vplyv stavby na životné prostredie :

Stavba v konečnom dôsledku nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Nové výsadby drevín prispejú k ekologickej stabilite územia a zvýšia vodozádržnú funkciu zelene v území.

Plošné a kapacitné bilancie územia :

01 Hviezdna	02 Párovská	spolu

Stromy navrhnuté                            33 ks	                   11 ks	44 ks

Kríky navrhnuté                             760 ks                1 296 ks                 2 056 ks

Plocha živých plotov                      210 m2                  383 m2                   593 m2

Trávnik na regeneráciu               5 270 m2                 2 425 m2                     7 695 m2

Celkový počet drevín                     152 ks                     66 ks                 218 ks

Stromy navrhnuté na výrub             12 ks          	  3 ks                   15 ks

Stromy malé ošetrenie                    42 ks          	22 ks                   64 ks

Stromy veľké ošetrenie                     9 ks                        6 ks                   15 ks

## TECHNICKÁ SPRÁVA :

Technické riešenie prestavby porastov drevín :

Výrub stromov – v rámci rekonštrukčných zásahov do jestvujúcich drevín je navrhnutý výrub 15 stromov. Výrub musí byť vykonaný postupným spilovaním častí koruny a kmeňa, nie je možný lesnícky výrub kvôli ochrane okolitých jedincov a plôch pred poškodením pri páde vyrúbaných stromov. Po výrube je nutné ošetrenie najviac poškodených stromov, kvôli posilneniu ich vitality a stability, aby neohrozovali okolité porasty lámaním konárov alebo vývratom. Rovnako je navrhnutý výchovný a zdravotný rez u niektorých jedincov – v poznámke v tabuľke inventarizácie drevín. Ďalším dôvodom ošetrenia stromov rezom je zachovanie priechodnosti chodníkov v bezprostrednej blízkosti stromov – tiež uvedené v poznámke. Pri výrube drevín je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy na základe povolenia na výrub drevín (zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov ) a s drevnou hmotou je nutné nakladať v zmysle legislatívy v odpadovom hospodárstve. Termín na uskutočnenie výrubu je len v mimovegetačnom období. Rovnako ošetrenia a opilovacie práce stromov treba vykonať vo vhodnom agrotechnickom termíne. Upravené rezom budú kríkové porasty rez bude mať zmladzovací efekt. Ide o kríky vysadené občanmi hlavne v ploche predzáhradiek.

Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – výsadba stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej kategórii stromu. Stromy sú pestované v špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vlásočnicových koreňov. Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia koruny je 2,2 m a veľkostná kategória je 14/16/18 cm meraná vo výške 1,2 m nad úrovňou terénu. Stromom je nutné obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama a riadne zaliať ( 50 – 100 l vody na strom ) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné strom ukotviť tromi alebo dvomi kolmi ( podľa veľkosti stromu ) s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Kotvové koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3 rokov po výsadbe kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Umiestnenie a jednotlivé druhy sú znázornené v osadzovacom a vytyčovacom pláne – výkresy č. 4 a 8. Navrhnuté sú nenáročné a odolné dreviny v mestskom prostredí. Základ tvoria kultivary s menšími a kompaktnými korunami. Okrem solitérnych stromov v trávniku alebo pri ihriskách a parkoviskách sú výsadby umiestnené pozdĺž komunikácií, parkovísk a miestach s funkciou optickej clony. Navrhnutý sortiment stromov je v tabuľkovom prehľade tejto správy. Celkový počet navrhnutých stromov je 44, v ploche 01 Hviezdna je 33 kusov a v ploche 02 Párovská 11 kusov.

Výsadba kríkových porastov - Líniové výsadby opadavých a stálezelených listnatých kríkov sú navrhnuté ako živé ploty v zahustených kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu, hlavne kosenie trávnika pozdĺž skupín kríkov. Sadbový materiál je navrhnutý kontajnerovaný kvôli lepšej ujatelnosti na novom stanovišti. Minimálna veľkosť výhonov 30 – 50 cm. Taxony zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na špeciálne operácie údržby. Nižšie kríky sú navrhnuté v spone 4 ks/m2  kvôli rýchlemu zapojeniu do súvislého porastu. Kríky s vyšším rastom sú navrhnuté v spone 3 ks/m2 . Do vykopaných jám zodpovedajúcich veľkosti koreňového balu navrhujem pridať rašelinu do zeminy v pomere 1 : 2 a hnojivo Cererit. Kríkové skupiny sú navrhnuté s povrchovou úpravou mulčovaním z borovicovej borky o hrúbke mulčovej vrstvy 8 cm kvôli zachovaniu vlahy a zabráneniu prerastania burín. Dôležitá je bohatá zálievka po výsadbe kvôli ujatiu drevín na novom stanovišti. Obrysy jednotlivých kríkových skupín sú naznačené vo výkrese osadzovací a vytyčovací plán – výkresy č. 4 a 8. Pôdorys záhonov, ktoré sú pravidelné, budú zarezané pri styku kríkov s trávnikom kvôli zabráneniu prerastaniu trávnika do kríkov a tiež kvôli výškovému rozdielu povrchu medzi trávnikom a kríkmi. U kríkov je výška pôdy znížená o vrstvu mulčovacej borky. Navrhnutý sortiment kríkov podľa jednotlivých plôch je v tabuľkovom prehľade tejto správy. Celkový počet navrhnutých kríkov je 2056, v ploche 01 Hviezdna je 760 kusov a v ploche 02 Párovská 1296 kusov. Plocha navrhnutých kríkov je celkove 593 m2 , z toho na ploche 01 Hviezdna je 210 m2 a na ploche 02 Párovská je 383 m2 .

Regenerácia trávnika :

Regenerácia trávnika – navrhnutá je na plochách poškodených realizáciou, najmä prejazdmi áut a medziskládkami materiálov. Pred založením trávnika je potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude vykonaná vyrovnaním nerovností bránením a smykovaním v rámci jemnej terénnej modelácie. Ďalšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostatočné množstvo živín v pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 – 6,5 Vhodné je kombinované hnojivo NPK, ktoré je v množstve 300 kg/ha. Pred výsevom treba chemické ošetrenie proti vytrvalým burinám. Po aplikácii je na ploche možné pokračovať s prácami o 3 týždne. Cieľom je vytvorenie optimálnych rastových podmienok pre nový trávnik bez zbytočných konkurentov v podobe burín. Navrhnutá je parková trávna zmes (obsahuje Kostravu červenú, Lipnicu lúčnu a Mätonoh trváci). Množstvo trávnej zmesi je 25 g/m2. Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. Podmienkou ujatia trávnika je dostatočná zálievka po výseve. Trávnik sa prvý krát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu výšky na 5 cm. Celková výmera plochy trávnika na regeneráciu  je 7695 m2. Z toho na ploche 01 Hviezdna je výmera 5270 m2 a na ploche 02 Párovská je výmera 2425 m2.

Požiadavky na realizáciu a údržbu :

Dôležitou podmienkou ujatia výsadieb drevín a trávnika ako i optimálneho rastu je náležitá starostlivosť po realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov v závislosti od množstva zrážok  a pravidelná kosba trávnika. Pri jednotlivých prácach je nutné dodržanie agrotechnických termínov. Vzrastlé stromy vyžadujú okrem pravidelnej zálievky hnojenie. Rovnako je dôležité tvarovanie korún výchovnými rezmi najmä u solitérnych stromov. Pri kompaktných kríkových porastoch je nutná postupná prebierka slabších a konkurenčných jedincov. Rovnako ochrana porastov proti škodcom a chorobám vhodnými postrekmi a zásahmi. Skupiny kríkov musia zodpovedať navrhnutým tvarom a veľkostiam, aby nedochádzalo k nežiadúcej konkurencii jednotlivých porastov s postupným vytlačením pomalšie rastúcich druhov. U trávnika je okrem pravidelnej kosby nutné prihnojovanie, nakoľko hrabaním a odvozom pokosenej trávy sa strácajú živiny z pôdy. Optimálny počet kosieb pre parkový trávnik je 6 až 8 kosieb za rok. Ďalšou pracovnou operáciou je prevzdušnenie – aerifikácia trávnika. Ideálny termín je pri prvej kosbe na jar raz ročne. Prerezanie – vertikutácia je prerezanie trávneho drnu do hĺbky 5 cm, ktorým sa rozrušuje stvrdnutý drn a odstraňujú staré buriny z trávnika. Odporúčam vykonať na jar raz ročne.

V rámci dodávateľských prác je potrebné počítať s minimálnou 12 mesačnou údržbou porastov od termínu odovzdania prác zo strany dodávateľa. Potom je nutné zabezpečiť odbornú úroveň prác profesionálnou firmou na základe stanovených zmluvných podmienok.

Inventarizácia a kategorizácia drevín :

Dendrologický prieskum riešeného územia okrem inventarizácie a hodnotenia súčasného stavu porastov obsahuje analýzu prieskumu s návrhom zásahov a opatrení. Vypracovaný bol na základe inventarizácie drevín a terénnho prieskumu. Poskytuje aktuálne informácie a charakteristiku porastu nevyhnutnú k návrhu rekonštrukcie plochy maximálne rešpektujúc jestvujúce porasty.

Cieľom tejto práce je získanie poznatkov o súčasnom stave predmetného porastu drevín a zhodnotenie jeho kvality a možnosti využitia pri návrhu celkovej rekonštrukcie plochy z ekologického ale i kompozičného a architektonického hľadiska. Zároveň navrhnúť postup a konkrétne kroky zásahov postupnej rekonštrukcie porastu. Na základe tohto zhodnotenia možno definovať potenciál a limity územia pre plánované využitie plochy so zachovaním vhodných jestvujúcich porastov.

Metodika práce vychádzala z nasledujúcich krokov :

- pred vypracovaním vlastnej práce bolo územie geodeticky zamerané vrátane porastov

stromov a kríkov

- vykonaný bol podrobný terénny prieskum s vyhodnotením získaných poznatkov

- získané údaje a informácie boli vyhodnotené v zmysle príslušnej metodiky a legislatívy a na ich základe boli navrhnuté opatrenia a zásahy do porastov

Predmetom hodnotenia drevín boli jestvujúce porasty v riešenom území vysadené v rámci verejnej zelene obytného súboru, s fragmentmi pôvodných stromov. Terénny prieskum bol vykonaný 04. 2017 do uvedených podkladov. Situácie s vyznačenými hodnotami drevín a návrhom na výrub tvoria mapové prílohy č 1, 2 a 5, 6. Zakreslené dreviny v mape sú zoradené podľa poradového čísla do tabuľkového prehľadu s klasifikáciou jednotlivých sledovaných hodnôt v zmysle metodiky. Hodnotenie bolo vykonané v zmysle metodiky a platnej legislatívy a bude slúžiť ako podklad pre žiadosť o povolenie výrubu nevhodných drevín a asanačných prác. Celkove bolo hodnotených 218 stromov a solitérnych kríkov,  z toho na ploche 01 Hviezdna 152 kusov a na ploche 02 Párovská 66 kusov.

## Metodika inventarizácie a kategorizácie drevín využíva systém hodnotenia drevín spracovaný prof. Machovcom ´82 a vychádza z metodík používaných v zahraničí ( Koch ´72, Morales ´82 ). Tieto metodiky sú zamerané predovšetkým pre účely sankcií a náhrad pri škodách hodnotených porastov. Pre potreby sadovníckej a krajinárskej praxe bol vypracovaný systém hodnotenia drevín, ktorý je komplexným hodnotením drevín po všetkých stránkach. Každá drevina je hodnotená samostatne. Princíp aplikovaného systému hodnotenia spočíva v tom, že u hodnotenej dreviny sa určí taxon

( druh, odroda, kultivar ) a zakreslí sa jej stanovište s príslušným poradovým číslom do mapového podkladu. Potom sa zisťujú všetky dostupné merateľné a vyčísliteľné hodnoty a zoradia do zvolených kategórií v tabuľkovom prehľade. Rozmedzie kategórií hodnôt je zvolené tak, aby bolo dobre použiteľné pri voľbe zásahov a usmernení ďalšieho rozvoja jednotlivých drevín. Nemerateľné hodnoty sú sústredené do tzv. sadovníckej hodnoty.

V tabuľke inventarizácie a kategorizácie drevín sú tieto merané a hodnotené údaje :

1.,   poradové číslo stromu zhodné s geodetickým zameraním

2.,   určenie názvu ( druhu ) hodnotenej dreviny latinský názov

3.,  sadovnícka hodnota je súbor nemerateľných hodnôt dreviny a je vyjadrená pomocou

päťbodového klasifikátora takto :

5 bodov – Absolútne zdravé dreviny, nepoškodené tvarovo i celkovým habitusom odpovedajú druhu, zavetvené až k zemi, veľkostne plne rozvinuté, v plnom raste a vývoji. Tieto dreviny musia mať predpoklad plnenia svojich funkcií ešte po desaťročia. Je nutné zachovať ich v plnej miere a rozsahu. Neboli zaznamenané

4 body – Zdravé dreviny, typického tvaru príslušného taxonu, málo narušené, alebo poškodené, veľkostne rozvinuté ako predošlé. Svoju funkciu pri udržaní kvality musia plniť ešte po desaťročia. Tiež ich treba zachovať v plnej miere a rozsahu. 8 kusov

3 body – Dreviny zdravé, len mierne preschnuté, bez chorôb a škodcov. Tvarove sa môžu líšiť od typu. Patria sem i dreviny menšie a mladé nedosahujúce ani polovicu plnej veľkosti. Je u nich predpoklad udržania po radu desaťročí i zlepšenia hodnoty. Počíta sa s nimi pri cieľových zámeroch, ale možno ich v prípade potreby odstrániť. 129 kusov

2 body – Dreviny značne poškodené, vysoko vyvetvené, staré a málo vitálne, výrazne presychajúce. Ďalší vývoj je značne obmedzený. Zlepšenie kvality sa nedá predpokladať. Bezprostredne neohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných porastov a ľudí. Počíta sa s ich postupným odstránením okrem dendrologických unikátov. 71 kusov

## 1 bod – Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silne napadnuté, odumierajúce a suché. Bezprostredne ohrozujú ostatné porasty a ľudí bez akejkoľvek perspektívy ďalšieho rozvoja. Odstránenie je nutné okamžite bez ohľadu na ďalšie zásahy do porastu. 10 kusov

4.,   šírka koruny sa uvádza v m ako priemet koruny stromu v pôdoryse

5.,   výška drevín - uvádzané sú konkrétne hodnoty v m

6.,   obvod kmeňa vo výške 1,30 m nad terénom uvádza sa v cm

7.,  perspektíva na stanovišti je u každej dreviny popísaná slovne, v tejto hodnote je uvedený navrhnutý výrub drevín.

8., Návrh opatrenia, poznámky – slovný popis navrhnutého opatrenia, zhodnotenie súčasného stavu a slovný komentár neuvedený v predošlých sledovaných kategóriách.

Do mapového podkladu sa dreviny zakresľujú kružnicou, ktorej priemer sa rovná priemeru koruny stromu s kmeňom podľa geodetického zamerania, kríky tvoria obrys tvaru porastu.

Analýza výsledkov - na základe uvedených faktov v textovej a tabuľkovej časti tejto správy možno konštatovať, že hodnotený porast drevín nachádzajúci sa v riešenom území je vo veľkej miere využiteľný v novom návrhu. Hodnotených bolo 218 drevín, z nich je na výrub navrhnutých 15 kusov čo predstavuje 6,9 %. Tieto stromy sú navrhnuté na výrub na základe zlého zdravotného a kondičného stavu, sú v zápoji ostatných perspektívnych jedincov alebo rastú v bezprostrednej blízkosti objektov. Väčšinu drevín z druhového hľadiska tvoria listnaté opadavé stromy domáceho pôvodu, ktoré tvoria 84 % drevín, ihličnatých je 16 %. Dendrologicky zaujímavé alebo vzácne druhy nie sú zastúpené. Z hľadiska vekovej štruktúry je porast vo vekovom rozpätí od 15 do 70 rokov, väčšina dosahuje vek okolo 60 rokov. Celkové zhodnotenie kvality jednotlivých drevín je zhrnuté do sadovníckej hodnoty, ktorá má najčastejšiu hodnotu 3, čo znamená perspektívne využitie – 129 kusov. Na menšie ošetrenie rezom je navrhnutých 64 kusov a na vačšie ošetrenie korún alebo kmeňa je navrhnutých 15 kusov stromov.

Návrh opatrení a zásahov - vychádza z výsledkov prieskumu a je delený na výruby a ošetrenia, prípadne opílenia zostávajúcich stromov a kríkov a doplnený je novými výsadbami stromov alebo kríkových porastov vo forme živých plotov.

NÁVRH DRUHOVÉHO ZLOŽENIA VÝSADIEB DREVÍN :

Vzrastlé stromy so zemným balom :

Por. č.   	Názov dreviny latinský, slovenský                                       celkový počet kusov

1	Tilia tomentosa ´Rancho´ 	                        9 ks

2	Sorbus intermedia 		  7

3	Ulmus Dodoens  		  4

4.  	Gleditsia triacanthos ´Skyline´ 	 	  8

5.  	Fraxinus angustifolia ´Roywood´		         	  5

6	Aesculus x carnea ´Briotii´		          	  4

7	Prunus serrulata ´Kanzan´	 	          	  7

CELKOVÝ POČET NAVRHNUTÝCH STROMOV                           44 ks

Kríky so zemným balom :

Por. č.     Názov dreviny latinský, slovenský              počet ks / m2   celkový počet kusov

8    7	 Spiraea cinerea ´Grefsheim´	    4	   344 ks

9    8	 Ribes sanguineum ´King Edward VIII´	    4	   632

10   9	 Hydrangea paniculata ´Anabelle´	    4                     432

11  12	 Viburnum carlesii ´Aurora´	    3                     246

12  	 Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ 	    3	  120

10	 Prunus laurocerasus. ´Otto Luyken´	 3	     93

11	 Viburnum davidii	    3                     189

CELKOVÝ POČET NAVRHNUTÝCH KRÍKOV	                        2 056 ks

Poznámka : u poradových čísiel kríkov je v 1. stĺpci poradové číslo v lokalite 01 Hviezdna, v 2. stĺpci poradové číslo v lokalite 02 Párovská. Kríky s číslami v oboch stĺpcoch sa nachádzajú v obidvoch lokalitách.

SO 301 - PRVKY URBÁNNEHO  DESIGNU :

LOKALITA č. 1 :

Súčasný stav :

V Lokalite č. 1 sa nachádza obmedzený počet starých detských preliezok prevažne z oceľovej konštrukcie, taktiež staršie lavičky so smetiakmi.

Návrh :

V oblasti návrhu detských ihrísk sú uprednostnené výrobky viac z prírodných agátových konštrukcií, rastlých tvarov prirodzených pre tieto stromy. V návrhu riešenia doporučujeme výrobky od výrobcu " Najkrajšie ihriská ". Organický tvar týchto preliezok a ihrísk dopĺňa ráz prostredia, ktoré je charakteristické početnou zeleňou. Zostavy sú vyrábané z jadra agátového dreva a nerezového spojovacieho materiálu. Výrobky majú 20 rokov garanciu na drevené časti. Zakladanie zostáv je priamo do zeminy, podľa pokynov výrobcu. Herné zostavy a ihriská majú certifikáty Technickej inšpekcie Slovenskej republiky a TÜV SÜD. Dopadové zóny sú navrhované z gumovej dopadovej plochy výrobcu " Najkrajšie ihriská ", s odtieňom zelenej farby. V tejto lokalite sú umiestňované nasledovné zostavy prvkov :

- Preliezka ( " Najkrajšie ihriská " )  - Lucifuk 1ks,

- Preliezka ( " Najkrajšie ihriská " )  - Vojvoda 1ks,

- Hojdačka ( " Najkrajšie ihriská " )  - Pegas mini 1ks,

- Hojdačka ( " Najkrajšie ihriská " )  - Pegas dvojitá 1ks,

- Hojdačka ( " Najkrajšie ihriská " )  - Pipi 1ks

V oblasti chýbajúcich lavičiek a smetiakov boli navrhnuté produkty od firmy MM Cité s dlhoročnou tradíciou, medzinárodnými skúsenosťami a širokou podporou.

Lavičky tvorí zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom. Sedadlo i operadlo tvoria lamely z masívneho dreva, ktoré sú skryto a pritom pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky štyri nohy je možné ukotviť do podkladu.

- lavička SK CITE Brunea LB 156b 7ks

Chýbajúce smetiaky sú navrhnuté z nosnej zinkovanej oceľovej kostry, ktorá je povrchovo upravená nástrekom práškového vypaľovacieho laku a nesie opláštenie z masívneho borovicového dreva. Zhášač cigariet z antikora, vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Uzamykateľné do boku otvárateľné dvierka. Ukotvenie do betónovej pätky pod dlažbu.

- smetiaky SK CITÉ Lena LN 116b 2ks

LOKALITA č.2 :

Súčasný stav :

V lokalite č. 2 sa nenachádzajú detské preliezky, nachádzajú sa tu 4 staršie lavičky.

Návrh :

Navrhujeme v zadnej vnútroblokovej časti medzi obytnými sekciovými objektami vytvorenie relaxačnej zóny, zameranej na oddych, šport a relax (  zeleň, posilňovanie s vlastným telom, ihrisko pre deti ). V oblasti návrhu detských ihrísk sú uprednostnené výrobky viac z prírodných agátových konštrukcií, rastlých tvarov prirodzených pre tieto stromy. Navrhujeme výrobky od výrobcu " Najkrajšie ihriská ". Organický tvar týchto preliezok a ihrísk dopĺňa ráz prostredia, ktoré je charakteristické početnou zeleňou. Zostavy sú vyrábané z jadra agátového dreva a nerezového spojovacieho materiálu. Výrobky majú 20 rokov garanciu na drevené časti. Zakladanie zostáv je priamo do zeminy, podľa pokynov výrobcu. Herné zostavy a ihriská majú certifikáty Technickej inšpekcie Slovenskej republiky a TÜV SÜD. Dopadové zóny sú navrhované z gumovej dopadovej plochy firmy " Najkrajšie ihriská ", s odtieňom zelenej farby. V tejto zóne sú navrhované nasledovné zostavy od tohoto výrobcu :

- traktor  ( " Najkrajšie ihriská " ) - Banbao 1ks

V riešenom území sú navrhovaným výrazným prvkom outdoor fitness zariadenia. Exteriérové fitness stroje umožňujú precvičenie celého tela, slúžia na posiľňovanie svalov a kĺbov ale aj na rehabilitačné cvičenia.

Exteriérové cvičebné zariadenia sú vhodné pre všetky vekové kategórie od mládeže až po seniorov. Tieto vonkajšie fitness zariadenia sú odolné voči poveternostným podmienkam a zmenám počasia preto slúžia užívateľom celoročne. Vonkajšie fitness stroje možno montovať na všetky typy povrchov a to bez špeciálnych povolení. Zhoda s bezpečnostnými normami EN1176 a certifikát je súčasťou každej dodávky fitness zariadení. Navrhnuté sú prvky od výrobcu  MICH.

- Bočné kyvadlo na posilňovanie brucha 1ks,

- Šlapadlo - lyže na precvičenie nôh 1ks

- Posilňovanie rúk - dolné 1ks,

- Bradlá na posilňovanie ramien a rúk 1ks

V oblasti chýbajúcich lavičiek a smetiakov boli navrhnuté produkty od firmy MM Cité s dlhoročnou tradíciou, medzinárodnými skúsenosťami a širokou podporou.

Lavičky tvorí zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom. Sedadlo i operadlo tvoria lamely z masívneho dreva, ktoré sú skryto a pritom pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky štyri nohy je možné ukotviť do podkladu.

- lavička SK CITE Brunea LB 156b 11ks

Chýbajúce smetiaky sú navrhnuté z nosnej zinkovanej oceľovej kostry, ktorá je povrchovo upravená nástrekom práškového vypaľovacieho laku a nesie opláštenie z masívneho borovicového dreva. Zhášač cigariet z antikora, vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Uzamykateľné do boku otvárateľné dvierka. Ukotvenie do betónovej pätky pod dlažbu.

- smetiaky SK CITÉ Lena LN 116b 5ks

Po vypracovaní a odovzdaní projektu stavby spolu so súhrnným rozpočtom stavby objednávateľovi ( Mesto NITRA ), sa pre jednotlivé stavebné objekty  ( SO 101, SO 201.1, SO 201.2 a SO 301 ) obstarajú potrebné podklady, ohlásenia drobných stavebných úprav resp. drobných stavieb a povolenia na výrub drevín podľa časovej postupnosti a etapizácie, ktorú si v rámci čerpania vyčlenených finančných prostriedkov určí Mesto NITRA.

Predpokladá sa, že práce spojené s realizáciou navrhovaných stavebných objektov budú  ukončené do dvoch kalendárnych rokov ( cca 24 mesiacov ).

............................................	           .....................................

28. 4. 2017			Ing. arch. M. HRUŠOVSKÝ		 Ing. arch. J. TURÁNYI