| Názov obstarávateľa: | TURIEC -AGRO s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 31608469 |
| Predmet zákazky (stroj): | Rozmetadlo hnoja |
| Množstvo: | 2 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| --- | --- |
| Objem korby min 13m3 -15m3 |  |
| Žiarovo zinková konštrukcia + oj |  |
| Hrúbka steny profilu hlavného rámu min 6mm –max 7mm |  |
| Hrúbka steny stien korby min 3mm max 4mm |  |
| Homokinetický kardan 1000 ot/min. |  |
| Hydromotor min 150cm3-max 160cm3 |  |
| Vymeniteľné bočné steny korby |  |
| Drevené bočné nadstavce min 10cm max 16cm |  |
| Pneumatiky 620/75 R26 |  |
| Hrúbka steny rozmetacích valcov min 10 mm max 12 mm |  |
| Priemer rozmetacích valcov min 1000mm maxch 1035 mm |  |
| Záves K80 |  |
| Hydraulické gilotínové zadné čelo |  |
| Lopatky na sypké materiály |  |
| Reťaz o priemere min 16x56mm |  |
| Hnacia hriadeľ o priemere min 55mm max 60mm |  |
| Výška valcov min 1650 mm max 1700mm |  |
| Vzdialenosť medzi priečkami podlahového dopravníka min 440mm max 448mm |  |
| Počet priečinkov podlahového dopravníku min 25ks max 27ks |  |
| Profil priečok podlahového dopravníku min 90x 50mm max 95mmx 55mm |  |
| Počet reverzných nožov na rozmetacom valci 45ks až 46ks |  |
| Náprava jednoosová pevná brzdená, nosný hranol min 130 x 130mm až 15mm až 135mm |  |
| Brzdový bubon min 405 x 120mm, 10 šrobov max 407 x 120mm, 10 šrobov |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH za 2 ks |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby