Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

| Názov projektu: | Vybudovanie sadového areálu Východ – časť: sadovnícka technika |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | BIOOVO s. r. o. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

1/

| Názov: Sadovnícky traktor |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 3 ks |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky | Splnenie požiadavky* |
|  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| Menovitý výkon spaľovacieho motoru 65-75 kW Podľa ECE R 120 (ISO TR14396) |  |
| Pohon všetkých štyroch kolies. |  |
| Samostatný hydraulický pohon do externých hydraulických okruhov a zadných ramien. S minimálnym prietokom 65 l/min |  |
| Počet externých hydraulických okruhov. Celkom minimálne 4 okruhy, z toho 3 okruhy ovládané z kabíny traktoru a 1 okruh s reguláciou prietoku z kabíny traktoru. |  |
| Vývody externých hydraulických okruhov. Minimálne 8x rýchlo spojka v zadnej časti traktora a 6x rýchlo spojka v prednej časti traktora. |  |
| Čelný vývodový hriadeľ. Výstupné otáčky 1000 ot./min |  |
| Zadaný vývodový hriadeľ dvojrýchlostný. 540 a 1000 ot / min |  |
| Predný trojbodový záves kat II. |  |
| Zadný trojbodový záves kat II. Vybavený hydraulickým alebo inak adekvátne nastaviteľným pravým tiahlom trojbodového závesu. |  |
| Mechanický bočný posun zadných ramien. |  |
| Zadný automatický zaves. |  |
| Maximálna zdvíhacia kapacita predného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 1500 kg. |  |
| Maximálna zdvíhacia kapacita zadného zdvíhacieho závesu/ramien minimálne 3000 kg. |  |
| Maják. |  |
| Vzduchové brzdy pre brzdenie prívesu s kompresorom. |  |
| Maximálny rozchod kolies na náprave 1700 mm. |  |
| Celková šírka traktoru 1600mm - 1800 mm |  |
| Vzor kolies šípový. |  |
| Klimatizácia. Vzduchotechnika vybavená uhlíkovým filtrom kabíny. |  |
| Svetlá výška minimálne 300 mm v najnižšom bode podvozku. |  |
| Závažie do ramien minimálne 220 kg. |  |
| Záručné podmienky. Minimálne 60 mesiacov alebo 5000 mth. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka za 1/ |  |
| --- | --- |
| Jednotková cena v EUR bez DPH: |  |
| Sumárna cena za 3 ks EUR bez DPH |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

2/

| Názov: nesené rozmetadlo hnojív |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 3 ks |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky | Splnenie požiadavky* |
|  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| Objem zásobníka: - 1000-1100 litrov |  |
| Celková šírka vane: - Maximálne 1500 mm. |  |
| Pracovný záber pri plošnom rozmetaní: - 10-15 m. |  |
| Výbava: - adaptér pre rozmetanie do dvoch riadkov, - čechrač na trávne osivo, - plachta na krytie zásobníku, - dopravné osvetlenie, - pohonný hriadeľ ako súčasť zákazky. |  |
| Uchytenie: - trojbodové, - pripojiteľné na zadný záves kat. II. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka za 2/ |  |
| --- | --- |
| Jednotková cena v EUR bez DPH: |  |
| Sumárna cena za 3 ks EUR bez DPH |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

3/

| Názov: ťahaný postrekovač |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 3 ks |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky | Splnenie požiadavky* |
|  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| Konštrukcia: - žiarovo pozinkovaný oceľový rám, - podporné koleso, - spodný otočný náves, - jednostranná kĺbová hriadeľ. |  |
| Osvedčenie pre použitie v sadoch podľa ÚKSÚP. |  |
| Nádrže: - hlavná sklolaminátová nádrž s objem 3000 l, - integrovaná nádrž na čistú vodu pre umývanie rúk, - nádrž na preplachovú vodu pre preplach nádrže a opláchnutie stroja, - možnosť spustenia preplachu aj pri plnej nádrži, - tlakové miešanie postrekového koncentrátu, - splachovanie prípravku v hrdle nádrže. |  |
| Čerpadlo: - prietok čerpadla minimálne 150 l/min, - minimálny vytváraný tlak 50 bar, - poháňané 540 ot/min. |  |
| Filtrácia: - filtračné sito v plniacom hrdle, - sací filter s automatickým uzáverom, - centrálny tlakový filter s rýchlym čistením. |  |
| Ventilátor: - nastaviteľný ventilátor s minimálne dvoma výkonmi, 80 000 mᶾ/h a 105 000 mᶾ/h, - žiarovo pozinkovaná skriňa ventilátoru, - deflektor pre cielený rozvod vzduchu a pro pripevnenie trysiek nad vlastný ventilátor, - lopatky ventilátoru v antikoróznom prevedení. - klapky na usmernenie prúdu vzduchu (týmto parametrom sú myslené klapky, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu a stanovujú výšku aplikácie postreku), - postrekovač musí zaisťovať neturbulentné prúdenie vzduchu. |  |
| Trysky. - minimálne dva bajonety na trysky a systém jednoduchého otočenia pre zmenu voľby používanej trysky. - uzatvárateľné trysky, - minimálne 16 kusov súčasne používaných aplikačných tresiek. - proti odkvapové ventily. - prívod postreku ku každému držiaku trysky samostatne. |  |
| Palubný počítač pre automatickú reguláciu prietoku podľa pojazdovej rýchlosti: - ovládanie pre každú sekciu zvlášť (pravú a ľavú), - elektromagnetický ventil pre otvorenie a zatvorenie prietoku, - údaje zobrazujúce na displeji: tlak, pojazdová rýchlosť, stav naplnenia, dávka (l/ha), doba práce. |  |
| Náprava, pneumatiky a brzdy: - odpružená tandemová náprava, - svetlá výška podvozku minimálne 30 cm od podpoložky, - pneumatiky 340/55-16 a širšie, - vzduchové brzdy s pripojením na traktor. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka za 3/ |  |
| --- | --- |
| Jednotková cena v EUR bez DPH: |  |
| Sumárna cena za 3 ks EUR bez DPH |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

4/

| Názov: kosačka pre traktor |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 3 ks |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky | Splnenie požiadavky* |
|  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| Transportná šírka: - maximálne 2000 mm. |  |
| Pracovný záber: - hydraulicky nastaviteľný, - musí pokrývať záber 2000 až 2900 mm. |  |
| Typ mulčovača: - nožový. |  |
| Prevedenie rámu: - vysokopevnostný plech. |  |
| Uchytenie: - trojbodobodové - pre zadný a predný záves kat. II |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa: - 1000 ot./min. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka za 4/ |  |
| --- | --- |
| Jednotková cena v EUR bez DPH: |  |
| Sumárna cena za 3 ks EUR bez DPH |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

| Cenová ponuka SUMÁRNA za projekt |  |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH: |  |
| DPH |  |
| Sumárna cena v EUR s DPH |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov

alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov