Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Opis, technická a funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Zubolekárska zostava navyššej triedy, 1 ks

(vyplní uchádzač)

| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a IČO: |  |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

Technická špecifikácia prístroja:  Zubolekárska zostava najvyššej triedy, 1 ks

| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Zubolekárska (stomatologická) súprava so samostatným filtračným a odsávacím systémom obsahujúca minimálne: | kreslo, rameno pre lekára, rameno asistenta, vodný blok, pracovné svetlo, komunikáciu s pacientom a chirurgickú jednotku |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca minimálne: | 4 hadice s dolným vedením, z ktorých 2 hadice na mikromotor, 1 hadica na turbínu a 1 vzduchová hadica |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca | Samostatný kompresor a samostatný odsávací systém |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca | 2 sady modré násadce s kolienkom a osvetlením |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca | 2 sady červené násadce s kolienkom a osvetlením |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca | 2 sady implantologických násadcov s osvietením |  |
| Zubolekárska ( stomatologická) súprava obsahujúca | 4 sady rovné násadce s integrovaným chladením a osvetlením |  |
| Všetky biče s integrovaným svetelným zdrojom | Áno |  |
| Mikromotor s funkciu na zavedenie dentálnych implantátov | Áno |  |
| Na pozícii asistenta požadujeme veľkú a malú odsávačku a bezdrôtovú lampu na kompozitné výplne | Áno |  |
| Mokré odsávanie | Áno |  |
| Kreslo | Áno |  |
| Elektrické ovládanie nástrojov pomocou šľapky s káblom | Áno |  |
| Priama opierka hlavy s dvomi kĺbmi | Áno |  |
| Jednoduchý viacsmerový nožný ovládač na kreslo | Áno |  |
| Nosnosť minimálne: | 150 kg |  |
| Sklopné lakťové opierky | Áno |  |
| Samostatná rozvodová skriňa | Áno |  |
| Súprava na redukciu tlaku | Áno |  |
| Rameno pre lekára | Áno |  |
| Viacpočetné pozície inštrumentov | Áno |  |
| Jednoduché ovládanie inštrumentov | Áno |  |
| Spodné vedenie hadíc | Áno |  |
| Zdroj svetla pre inštrumenty na strane operatéra | Áno |  |
| Možnosť menenia pozície polohy odsávania a prístrojovej dosky. Odsávacie zariadenie nesmie byť fixované na určitý bod, odsávanie musí byť s možnosťou zmeny pozície okolo pacienta. | Áno |  |
| Výškovo nastaviteľné rameno s pneumatickou brzdou | Áno |  |
| Prídavný držiak na chirurgickú tácku | Áno |  |
| Držiak na kameru | Áno |  |
| Rameno asistenta | Áno |  |
| Viac pozícií inštrumentov | Áno |  |
| Odsliňovač a HVE | Áno |  |
| Ovládanie klávesnice | Áno |  |
| Vodný blok | Áno |  |
| Pluvátko s otočnou funkciou | Áno |  |
| Automatický separátor | Áno |  |
| Odlučovač amalgámu | Áno |  |
| Samostatný vzduchový systém | Áno |  |
| Ohrievač vody | Áno |  |
| Čistiaci systém hadíc s preplachovaním | Áno |  |
| Polohovateľné pracovné svetlo | Áno |  |
| Nastaviteľné LED svetlo s maximom minimálne 25000Ix | Áno |  |
| Monitor minimálne: | 22“ |  |
| Sieťové rozhranie | Áno |  |
| Intraorálna kamera s vysokým rozlíšením | Áno |  |
| Intraorálna kamera s video a fotodokumentáciou | Áno |  |
| Samostatná chirurgická jednotka transportovateľná | samostatný chirurgicko-implantologický prístroj, transportovateľný, vzhľadom na možnú nutnosť ošetrenia mimo ambulancie ( v prípade nemožnosti ošetriť pacientov v ambulancii, ak sa jedná o infekčných pacientov, musí byť možnosť ošetrovania napríklad aj pri lôžku) |  |
| Napájanie: | 220 V |  |
| Fluktuácia voltáže: | 200-240 V |  |
| Frekvencia : | 50/60 Hz |  |
| Mechanický výkon minimálne: | 80 W |  |
| Minimálny krútiaci moment: | 5 Ncm |  |
| Rozmedzie otáčok: | 200-40 000 / min. |  |
| Chladenie minimálne: | 80 ml / min. |  |
| Ovládanie pomocou technológie WIFI | Áno |  |
| Nožné bezkáblové ovládanie | Áno |  |
| Integrovaný LED Svetelný zdroj | Áno |  |
| Motor s minimum 1,5 m káblom | Áno |  |
| Stolík s minimálne 3 poličkami na kolieskach | tzv. asistent s tromi úrovňami. Bežný asistenčný stolík na nástroje, prípadne sekundárne potrebné pomôcky ( odkladanie pre infúzie, infúzne sety, prípadne chirurgické inštrumentária atď) |  |