Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Minimálna technická špecifikácia: Defibrilátor s EKG monitorom, kardiostimulátorom, s bifázickým defibrilačným výbojom – 2ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - ľahko prenášateľný, hmotnosť vr. batérie max. 6,9 kg |  |
| - veľkosť displeja min. 5“ |  |
| - počet nastaviteľných energetických úrovní min. 10 |  |
| - rozsah nastaviteľných energetických úrovní v min. rozsahu 2-200 J |  |
| - kompaktný bifázický defibrilátor s intuitívnym ovládaním, bifázický pulzný defibrilačný impulz s pevnou optimálnou fyziologickou fázou trvania |  |
| - napájanie zo siete alebo batérie |  |
| - displej so zobrazením EKG krivky a SpO2 |  |
| - USB alebo wifi interface pre prenos dát z internej pamäte a update software |  |
| - AED funkcia |  |
| - SpO2 funkcia |  |
| - voľba pomocou otočného voliaceho prepínača alebo pomocou tlačítiek |  |
| - adaptér umožňujúci defibriláciu detí (opcia) |  |
| - pacemaker mód min. Fix, Demand |  |
| - min. 2-kanálová termotlačiareň |  |
| - automatická alebo manuálna tlač |  |