Príloha č.1:  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY – Herné prvky a zariadenia

Názov predmetu zákazky:  Obnova detského ihriska Medveďovej

Položka č.1:

Typ herného prvku: Dvojvežová zostava s dvomi šmykľavkami a lezeckými prvkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky, zábradlia: nerezové

- 1x bočnica: UV odolný HDPE

  - 2x podesta: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm, výška podesty max. do 1,3m

  - 2x strieška: UV odolný HDPE

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Minimálne 2x šmykľavka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nástupná výška: max. do 1,3m

  - materiál – sklznica: trojvrstvový UV odolný sklolaminát (ekvivalent nie je možný)

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x schody na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – zábradlie, schodnica: nerez

  - materiál – stupne: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x šikmý lanový výlez na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – priečnik, rám výpletu: nerez

- Minimálne 1x lanový chodník vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – madlá: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 3,5m do 4,0m / v najširšej časti od 4,5m do 5,0m / v najvyššej časti od 3,0m do 3,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,35m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 7,0m x 8,5m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 2:

Typ herného prvku: Pružinová dvojhojdačka Kôň

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie pre 2 deti: UV odolný HDPE (ekvivalent nie je možný)

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,3m do 1,5m / v najširšej časti od 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,5m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 3:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Motorka

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie: UV odolný HDPE

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 0,5m do 0,9m / v najširšej časti 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 3,9m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 4:

Typ herného prvku: Prevažovacia hojdačka

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, dorazová guma (ekvivalent nie je možný)

  - prvok tlmiaci náraz: výška min. 230mm, upevnenie pod sedadlom (ekvivalent nie je možný)

  - nosná konštrukcia: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - sedadlá: HDPE

  - madlá: nerez

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 2,9m do 3,2m / v najširšej časti od 0,3m do 0,5m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,0m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,0 x 3,4m

Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 5:

Typ herného prvku: Gymnastická zostava Šesťuholník

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

- stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky: nerezové

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Minimálne 1x hrazda s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x kruhy s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – kruhy: pogumované  nerezové profily

- Minimálne 1x rebriny s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x tyč na šplh s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x zvislá lanová lezecká sieť s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 1,8m do 2,1m / v najširšej časti od 1,8m do 2,1m / v najvyššej časti od 1,8m do 2,1m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,7m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,0m x 6,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 6:

Typ herného prvku: Lezecký prvok pre malé deti - 3D EPDM Chobotnica s balančnými stupienkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - tvar: chobotnica – hlava s oblým telom a so 4 chápadlami z celkovo 18ks balančnými/kolíkovými stupienkami rôznej výšky

  - materiál: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia, UV stabilný farebný EPDM + SBR gumový granulát, polyuretánové/alifatické spojivo (ekvivalent nie je možný)

  - kotvenie: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176 a 1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku/hygienické požiadavky podľa STN EN 71

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 2,0m do 2,2m / v najširšej časti od 2,0m do 2,2m / v najvyššej časti od 0,7m do 0,9m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,9m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 5,2m x  5,2m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-8 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 7:

Typ herného prvku: Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačky: 2x kolískový sedák (ohrádka) s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 3,1m do 3,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,0m x 7,5m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – gumená dlažba podľa rozmeru dopadovej plochy herného prvku

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 8:

Typ herného prvku: Závesná dvojhojdačka s 2 sedákmi pre väčšie deti

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačky: 2x sedák pre väčšie deti s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 3,1m do 3,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,0m x 7,5m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – gumená dlažba podľa rozmeru dopadovej plochy herného prvku

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 9:

Typ herného prvku: Závesná hojdačka hniezdo

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačka: typ hniezdo s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - minimálny priemer hniezda: min. 1,0m

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 3,0m do 3,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,3m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,0m x 8,0m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž herného prvku na mieste určenia

- Úprava dopadovej plochy pod herným prvkom – gumená dlažba podľa rozmeru dopadovej plochy herného prvku

Ilustračný obrázok herného prvku:

Položka č. 10:

Typ zariadenia: Gumená dlažba

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zariadenia s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: profilovaná gumená dlažba

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176 a 1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku pri styku s pokožkou v zmysle STN EN ISO 10993-10

- Rozmery:

  - minimálny rozmer 1 ks dlažby: 1m x 1m x 4-6cm (hrúbka)

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,5m

  - celkový rozmer: podľa rozlohy dopadovej plochy pod herné prvky Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti, Závesná dvojhojdačka s 2 sedákmi pre väčšie deti, Závesná hojdačka hniezdo

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Medveďovej, Bratislava-Petržalka

- Montáž gumenej dlažby na asfaltový povrch a časť trávnika – priestor dopadovej plochy pod 3 herné prvky:

  - Závesná dvojhojdačka s 2 kolískovými sedákmi pre malé deti

  - Závesná dvojhojdačka s 2 sedákmi pre väčšie deti

  - Závesná hojdačka hniezdo

Ilustračný obrázok: