Typ herného prvku: Trojvežová zostava s dvomi šmykľavkami, tunelom, lanovým mostom, schodíkmi a lezeckými prvkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky, zábradlia: nerezové

- 2x bočnica: UV odolný HDPE

  - 3x podesta: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm, výška podesty max. do 1,3m

  - 2x strieška: UV odolný HDPE

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Minimálne 2x šmykľavka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nástupná výška: max. do 1,3m

  - materiál – sklznica: trojvrstvový UV odolný sklolaminát (ekvivalent nie je možný)

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x schody na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – zábradlie, schodnica: nerez

  - materiál – stupne: pogumovaný protišmykový HDPE v hrúbke min. 20mm

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Minimálne 1x šikmý lanový výlez na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – priečnik, rám výpletu: nerez

- Minimálne 1x rebriny na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – priečniky: nerez

- Minimálne 1x lanový chodník vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - materiál – madlá: nerez

- Minimálne 1x tunel vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – tunel: HDPE

  - materiál – priečnik: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 7,0m do 7,5m / v najširšej časti od 4,0m do 4,5m / v najvyššej časti od 3,0m do 3,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,35m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 10,80m x 7,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Dvojmiestna pružinová hojdačka Kôň

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie pre 2 deti: UV odolný HDPE (ekvivalent nie je možný)

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,3m do 1,5m / v najširšej časti od 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 4,5m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Motorka

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – pružinová oceľ, HDPE, HPL (ekvivalent nie je možný)

- telo, sedenie: UV odolný HDPE

- madlá: HPL, tvar v súlade s prstencovou metódou

- pružina: pružinová oceľ min. 200mm

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 0,5m do 0,9m / v najširšej časti 0,2m do 0,4m / v najvyššej časti od 0,6m do 0,9m

- maximálna kritická výška pádu: max. do 0,6m

- maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 3,9m x 3,3m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-8 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Gymnastická zostava Šesťuholník

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

- stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

- priečniky: nerezové

- spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Minimálne 1x hrazda s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x kruhy s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – kruhy: pogumované  nerezové profily

- Minimálne 1x rebriny s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x tyč na šplh s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x zvislá lanová lezecká sieť s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

  - materiál – výplet: polypropylénové laná s oceľovým jadrom

- Minimálne 1x zvislá lezecká stena s horolezeckými kameňmi na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – stena: HDPE

  - materiál – horolezecké kamene: kremičitý piesok a polyesterová zmes

  - materiál – priečnik: nerez

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 1,8m do 2,1m / v najširšej časti od 1,8m do 2,1m / v najvyššej časti od 1,8m do 2,1m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,7m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,0m x 6,0m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Kolotoč so sedením

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - podlaha: protišmyková nerez

  - sedenie a volant: HDPE

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najširšej časti od 1,5m do 2,0m / v najvyššej časti od 0,5m do 1,0m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,1m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 5,6m x 5,6m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Závesná trojhojdačka s 3 sedákmi – 1 hniezdo, 1 sedák pre menšie deti, 1 sedák pre väčšie deti

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: bezúdržbové materiály – nerez, HDPE, HPL, pogumované sedáky s hliníkovou konštrukciou, polypropylénové laná s oceľovým jadrom (ekvivalent nie je možný)

  - stojky: nerezový profil v hrúbke min. 2mm

  - spojovacie prvky: nerezové, plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačky: 1x sedák (kolískový) pre menšie deti s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumovaný sedák s hliníkovou konštrukciou

- Hojdačky: 1x sedák pre väčšie deti s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - pogumovaný sedák s hliníkovou konštrukciou

- Hojdačka: 1x hniezdo s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - polypropylénové laná s oceľovým jadrom

  - minimálny priemer hniezda: min. 1,0m

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 5,0m do 6,5m / v najširšej časti od 1,0m do 1,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 6,5 x 8,0m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Lezecký prvok pre malé deti - 3D EPDM Jašter s balančnými stupienkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - tvar: oblý jašter s balančnými/kolíkovými stupienkami (8ks) rôznej výšky

  - materiál: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia, UV stabilný farebný EPDM + SBR gumový granulát, polyuretánové/alifatické  spojivo (ekvivalent nie je možný)

  - kotvenie: vysoko odolný sklolaminátový skelet, oceľová konštrukcia

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176-1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku/hygienické požiadavky podľa STN EN 71

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 2,2m do 2,5m / v najširšej časti od 1,3m do 1,6m / v najvyššej časti od 0,7m do 1,0m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,0m

  - maximálny rozmer dopadovej plochy: max. 5,35m x 4,7m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-8 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Typ herného prvku: Balančná dráha zo 4ks 3D EPDM polgúľ a 7ks 3D EPDM palisád rôznej výšky

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - tvar:

    - farebné polgule (4ks) rôznej výšky = 30cm (2ks), 40cm (2ks)

    - farebné palisády (7ks) rôznej výšky = 20cm (2ks), 30cm (2ks), 40cm (2ks), 50cm (1ks)

  - farby: svetlá zelená, tmavá zelená, červená, oranžová, tmavá žltá, žltá

  - materiál: oceľová konštrukcia, UV stabilný farebný EPDM + SBR gumový granulát, polyuretánové/alifatické  spojivo (ekvivalent nie je možný)

  - kotvenie: oceľová konštrukcia (palisády), lepenie na podkladnú vrstvu (polgule)

  - konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1176-1177

  - kritériá nezávadnosti výrobku/hygienické požiadavky podľa STN EN 71

- Rozmery:

  - priemer jednotlivých polgulí: 30cm, 40cm

  - výška jednotlivých polgulí: 15cm, 20cm

  - priemer 1ks palisády: min. 23cm – max. 26cm

  - výška jednotlivých palisád: 20cm, 30cm, 40cm, 50cm

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,5m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-8 rokov

Ilustračný obrázok herného prvku:

Návrh výškového a farebného prevedenia balančnej dráhy:

Návrh umiestnenia 3D EPDM prvku Jašter a 3D EPDM prvku Balančná dráha v kombinácii s 2D prvkami v podlahe: