Príloha č. 5 Výzvy: Spôsob splnenia požiadaviek na predmet zákazy

Uchádzač uvedie do stĺpca „Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru“ hodnotu parametra alebo vlastnosť ponúkaného tovaru, z ktorej je zrejmý spôsob splnenia minimálnej požiadavky. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby uchádzači uviedli parameter/vlastnosť ponúkaného tovaru na každú požiadavku verejného obstarávateľa, resp. každú časť jednotlivých požiadaviek.

Verejný obstarávateľ odporúča (ale nevyžaduje) predložiť aj technické listy pre jednotlivé ponúkané tovary, ktoré preukazujú spôsob splnenia minimálnych technických požiadaviek na predmet zákazky. V prípade pochybnosti o splnení niektorého technického parametra alebo nemožnosti nájsť informáciu o hodnotenom parametri na voľne dostupnom zdroji (webovej stránke výrobcu ponúkaného tovaru) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať technický list alebo iný dôkaz o preukázaní splnenia hodnotenej požiadavky.

# Hardvérové komponenty

## Sieťový prepínač 1 - L3 Switch

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Model – prevedenie | 19“ 1RU |  |
| Základné vlastnosti | Minimálne 44x porty s rýchlosťou 1/10/25 Gbit/s s voliteľným fyzickým rozhraním Minimálne 6x porty s rýchlosťou 40/100 Gbit/s s voliteľným fyzickým rozhraním 2x interní hot-swap napájací zdroj striedaného prúdu Redundantné ventilátory na výmenu bez výpadku prevádzky (hot-swap) Smer prúdenia vzduchu cez zariadenie: spredu-dozadu alebo odzadu-dopredu Minimálna priepustnosť spínača: 3,6 Tbit/s Minimálny vypínač paketov: 2500 Mp/s Maximálna hĺbka spínača: 56 cm Medzipamäť paketov (Packet buffer) najmenej 32 MB |  |
| Funkcie a protokoly | Podpora Jumbo rámcov do veľkosti veľkosti bajtov 9198 Podpora linkovej agregácie podľa IEEE 802.1AX Konfigurovateľný rozklad LACP zaťaženia podľa L2 a L3 Minimálny počet LACP skupín/liniek v skupine: 52/16 Podpora zoskupovania portov Multi-chassis LAG podľa (IEEE 802.3ad) medzi rôznymi prvkami Minimálne 4000 aktívnych VLAN podľa IEEE 802.1Q Najmenej 210 000 záznamov v tabuľke MAC adries Protokol pre definíciu šíriteľných VLAN: MVRP Podpora IEEE 802.1s a IEEE 802.1w Podpora STP inštancie per VLAN s 802.1Q tagovaním (napr. PVST+) Detekcia protiľahlého zariadenia pomocou LLDP Detekcia jednosmernosti optickej linky (napr. UDLD alebo ekvivalent) DHCP relay pre IPv4 a IPv6 Podpora enkapsulácie: GRE over IPv4 DNS klient pre IPv4 a IPv6 Podpora NTPv4 pre IPv4 a IPv6 vrátane autentifikácie VRF a MD5 Podpora Layer 3 Routed Port Statické smerovanie IPv4 a IPv6 Dynamické smerovanie OSPF, OSPFv3, BGP Funkcia BGP route reflector pre IPv4 a IPv6 Podpora policy based routing Podpora VRRPv2 a VRRPv3 Podpora ERPS Minimálne 600 000 záznamov v tabuľke smerovania unicast IPv4 Minimálne 600 000 záznamov v tabuľke smerovania unicast iPv6 Podpora Route Map ECMP vrátane možnosti konfigurácie rozloženia zaťaženia podľa L3 a L4 Podpora virtuálnych inštancií smerovania (VRF) Podpora snoopingu IGMPv3 a IGMP Smerovanie multicast PIM-SM a PIM-DM Podpora protokolov MLDv1 a MLDv2 Podpora protokolu MSDP Hardvérová podpora pre IPv4 a IPv6 ACL IEEE 802.1p - Minimálne 8 frontov ACL klasifikácia na úrovni zdrojovej/cieľovej MAC adresy, adresa zdroja/cieľa IPv4/IPv6, číslo zdrojového/cieľového portu, protokolu, hodnoty TTL a čísla VLAN HW ochrana pred preťažením portov (broadcast/multicast/unicast storm) nastaviteľná na množstvo paketov za sekundu BPDU Guard a Root Guard Konfigurovateľný Control Plane Policing (CoPP) Podpora Service Insertion vrátane technológie VXLAN Podpora Dynamic VXLAN s využitím BGP-EVPN Podpora Static VXLAN Podpora Data Center Bridging (DCBX, PFC, ETC) Podpora PTP |  |
| Bezpečnosť | Podpora BGP MD5 autentizácie Možnosť ochrany Control-Plane prepínača Vynútenie komplexity hesla priamo na prepínači BGP TLS Security Možnosť inštalácie vlastného certifikátu Podpora MACsec (802.1AX) |  |
| Manažment | CLI formou RJ45 Serial Console Port Konfigurácia zariadenia v človekom čitateľnej textovej forme OoB manažment formou portu RJ45 s podporou Ethernet USB port pre prenos konfigurácie a firmware Podpora SSHv2, SFTP a HTTPS pre IPv4 a IPv6 Podpora RSA s dĺžkou kľúča minimálne 4 096 bitov Podpora grafického užívateľského webového rozhrania. Možnosť vytvárania vlastných diagnostických a korelačných skriptov a ich grafických interpretácií v jazyku Python (korelácie ľubovoľných udalostí a hodnôt v podobe grafov) Podpora SNMPv2c a SNMPv3 Možnosť obmedzenia prístupu k manažmentu (SSH, SNMP) pomocou ACL TACACS+ alebo RADIUS klient pre AAA (Autentizácia, Autorizácia, Accounting) SPAN Port Mirroring, aspoň 4 rôzne obojsmerné Session TCP a UDP SYSLOG pre IPv4 a IPv6 s možnosťou logovania do viacerých SYSLOG serverov Podpora automatických i manuálnych Snapshot systémov Podpora štandardného Linux Shellu (BASH) pro Debugging a skriptovanie Podpora skriptovania v jazyku Python – lokálny interpreter jazyka v prepínači Integrovaný nástroj na odchyt paketov (napr. WireShark alebo ekvivalentný) Monitoring a Troubleshooting - interpretácia užívateľských skriptov monitorujúcich definované parametre sieťovej prevádzky s možnosťou automatickej reakcie na udalosti Nástroj pre analýzu sieťovej cesty (napr. Traceroute) v VXLAN Overlay Interné SSD úložisko pre zber prevádzkových dát a pokročilú diagnostiku zariadenia Podpora OVSDB Analýza sieťovej prevádzky sFlow podľa RFC 3176 Ochrana proti inštalácii modifikovaného SW do zariadenia prostredníctvom Image Signing a funkcie Secure Boot, ktorá overuje autentickosť a integritu OS zariadenia prostredníctvom TPM čipu Podpora REST API v režimoch read-only a read-write pre automatizáciu nastavení |  |
| Dodanie | Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov |  |
| Servisná podpora | Minimálne 3 roky od zakúpenia. Táto záruka musí byť garantovaná priamo výrobcom zariadenia |  |
| Počet prepínačov | 4 |  |

## Sieťový prepínač 2 – L2 Switch

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Model – prevedenie | 19“ 1RU |  |
| Základné vlastnosti | Minimálne 24x RJ45 metalické porty s rýchlosťou 1Gbit/s Minimálne 4x SFP+ nezávislý optický port s kapacitou 10 Gbit/s s voliteľným fyzickým rozhraním Minimálna priepustnosť spínača: 128 Gbit/s Rozhranie 10GE spätne kompatibilné s transceivermi 1Gbit/s Minimálny vypínač paketov: 90 Mpps Maximálna hĺbka spínača: 25 cm Medzipamäť paketov (Packet buffer) najmenej 12 MB Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Vnútorný zdroj napájania Všetky Ethernetové porty sú k dispozícii spredu |  |
| Funkcie a protokoly | Podpora Jumbo rámcov do veľkosti veľkosti bajtov 9198 Podpora linkovej agregácie podľa IEEE 802.3ad Konfigurovateľný rozklad LACP zaťaženia podľa L2, L3 a L4 Minimálny počet LACP skupín/liniek v skupine: 8/8 Minimálne 512 aktívnych VLAN podľa IEEE 802.1Q IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP inštancia na VLAN s 802.1Q tagovaním BPDU (napr. PVST+) Detekcia protiľahlého zariadenia pomocou LLDP a rozšírenia LLDP-MED Detekcia jednosmernosti optickej linky (napr. UDLD) NTP pro IPv4 a IPv6 vrátane MD5 autentizácie Statické smerovanie IPv4 a IPv6 IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardvérová podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definície na základe skupiny fyzických portov ACL aplikovateľné na rozhranie IN vrátane virtuálnych VLAN BPDU Guard a Root Guard DHCP Snooping pre IPv4 a IPv6 HW ochrana proti zahlteniu (broadcast/multicast/unicast storm) nastaviteľná na množstvo paketov za sekundu ICMPv4 a ICMPv6 Rate-Limiting per port Overovanie 802.1X vrátane viacerých užívateľov na port, minimálne 32 užívateľov/port Konfigurovateľná kombinácia poradia postupného overovania na porte (IEEE 802.1x, MAC adresou) 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN a Critical Voice VLAN Dynamické zaradovanie do VLAN 802.1x voliteľné bez obmedzenia prístupu (pre monitoring a jednoduché nasadenie) Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP Protection alebo funkčný ekvivalent) Port Security - obmedzenie počtu MAC adries na port, statické MAC, sticky MAC Ochrana proti flapovaniu liniek s možnosťou konfigurácie citlivosti a akcie pri prekročení Uplink Failure Detection – detekcia výpadku uplink a automatický shutdown naviazavých downlink portov Konfigurovateľná ochrana Control Plane (CoPP) pred DoS útokmi na CPU Podpora inštalácie vlastného certifikátu vrátane Enrollment over Secure Transport (EST) Podpora IPv4 a IPv6 QoS Minimálne 8 front pre IEEE 802.1p 802.1x autentizácia prepínača voči nadradenému prepínaču s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |  |
| Manažment | CLI formou 1x USB-C Console Port Konfigurácia zariadenia v človeku čitateľnej textovej forme USB port pre diagnostiku, prenos konfigurácie a firmware Podpora manažmentu cez IPv4 a IPv6 Podpora SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DHG15 alebo vyššie Podpora SNMPv2c a SNMPv3 RMON Možnosť obmedzenia prístupu k manažmentu (SSH, SNMP) pomocou ACL Lokálne vynútené RBAC na úrovni prepínača Duálny flash image - podpora dvoch nezávislých verzií operačného systému TCP a UDP SYSLOG pre IPv4 a IPv6 s možnosťou logovania na viacero serverov Podpora SYSLOG over TLS Meranie zakončenia a dĺžky metalického káblu (napr. TDR alebo ekvivalentný) Podpora automatických a manuálnych snapshotov systému a možnosť automatického obnovenia predchádzajúcej konfigurácie v prípade konfiguračnej chyby Podpora štandardného Linux Shellu (BASH) pre debugging a skriptovanie Podpora RADIUS, RADIUS CoA (RFC3576), RADIUS IPSec Podpora TACACS+ vrátane Command Authorization Konfigurační zmeny pomocou naplánovaných pracovných úloh (Job Scheduler) Aktívny monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ prednastaveným menom a heslom Interné úložisko pro zber prevádzkových dát a pokročilú diagnostiku zariadenia: min. 15 GB Analýza sieťovej prevádzky sFlow podľa RFC 3176 Port Mirroring (SPAN), aspoň 4 rôzne obojsmerné session Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) Podpora REST API v režimoch read-only a read-write pre automatizáciu nastavení Automatická konfigurácia portu podľa pripojeného zariadenia Podpora Cloud-Based Management Konfiguračné šablóny aplikovateľné na rozhranie, spravované priamo zariadením bez dodatočných externých nástrojov |  |
| Dodanie | Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov |  |
| Servisná podpora | Minimálne 3 roky od zakúpenia. Táto záruka musí byť garantovaná priamo výrobcom zariadenia |  |
| Počet prepínačov | 2 |  |

## Sieťový prepínač 3 - L3 Switch

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Model – prevedenie | 19“ 1RU |  |
| Základné vlastnosti | Typ zariadenia: L3 prepínač (Layer 3) Veľkosť zariadenia 1U Minimálne 48x 1/10/25 Gbps SFP28 optických portov s voliteľným fyzickým rozhraním Minimálne 6x 40/100 Gbps QSFP28 optických portov s voliteľným fyzickým rozhraním Podporuje rozdelenie 40GE portov na portoch 4x10GE a 100GE na 4x25GE Podpora originálnych transcieverov výrobcu: 10GBASE-T SFP+ 2x interné hot-swap AC napájanie Redundantné hot-swap ventilátory Smer prúdenia vzduchu cez zariadenie: spredu - dozadu, zozadu - dopredu Minimálna priepustnosť prepínača: 3,6 Tbps Minimálny výkon prepínača v paketoch: 2000 Mpps Vyrovnávacia pamäť paketov minimálne: 32 MB Maximálna hĺbka spínača: 54 cm |  |
| Funkcie stohovania | Podporovaný počet prepínačov v stohu: 2 Kapacita stohovacieho prepojenia: 400 Gbps Stoh podporuje distribuované prepínanie paketov Ovládacím prvkom môže byť ľubovoľný prvok stohu (redundancia 1:1) Zoskupenie portov IEEE 802.3ad medzi rôznymi prvkami stohu (MC-LAG) Podporuje upgrade operačného systému v stohu bez narušenia prevádzky (aktualizácia ISSU/Live Upgrade) Podpora automatizácie upgradeu operačného systému v stohu bez narušenia prevádzky prostredníctvom rozhrania REST API |  |
| Funkcie a protokoly | Podpora „jumbo rámocov“ vrátane veľkosti 9 198 Byte Podpora linkovej agregácie podľa IEEE 802.1AX Konfigurovateľný rozklad zaťaženia LACP podľa L2, L3 a L4 Minimálny počet LACP skupín/liniek v skupine: 54/16 Minimálny počet záznamov v tabuľke MAC adries: 96 000 Minimálny počet záznamov v tabuľke ARP: 120 000 Protokol pre definíciu propagovaných sietí VLAN: MVRP Minimálne 4000 aktívnych VLAN podľa IEEE 802.1Q VLAN translation - swap - taggov 802.1Q na trunk porte Podpora zaraďovania do VLAN podľa štandardu 802.1v Private VLAN vrátane primary, secondary a community VLAN IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w STP inštancia per VLAN s 802.1Q taggovanim BPDU (napr. PVST+) Podpora ERPS (ITU G.8032) pre rýchlu konvergenciu do 100 ms v kruhových sieťach Detekcia protiľahlého zariadenia pomocou LLDP vrátane LLDP over OoB management port Detekcia jednosmernosti optickej linky (napr. UDLD alebo ekvivalent) DHCP server a reply pre IPv4 a IPv6 vrátane podpory VRF Podpora enkapsulácie: GRE over IPv4 Podpora NTPv4 pre IPv4 a IPv6 vrátane VRF a MD5 autentifikácie Podpora NTP server Funkcia mDNS brány pre distribúciu a filtrovanie služieb naprieč IP podsieťami Podpora L3 routed port Statické smerovanie IPv4 a IPv6 Minimálny počet záznamov IPv4 v smerovacej tabuľke: 130 000 Minimálny počet záznamov IPv6 v smerovacej tabuľke: 32 000 Dynamické smerovanie: RIP, RIPng, OSPFv2 vrátane HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP Funkcie BGP konfederácie a route reflector pre IPv4 a IPv6 Podpora BGP MD5 autentifikácie a BGP TTL security Podpora policy-based routing Podpora VRRPv2 a VRRPv3 Podpora route map ECMP vrátane možnosti konfigurácie rozloženia zaťaženia podľa L3 a L4 Podpora pre najmenej 256 inštancií virtuálneho smerovania (VRF) IGMP v2 a v3, IGMP snooping MLD v1 a v2, MLD snooping Smerovanie multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP Hardvérová podpora pre IPv4 a IPv6 ACL ACL klasifikácia na úrovni zdrojovej/cieľovej MAC adresy, zdrojovej/cieľovej adresy IPv4/IPv6, čísla zdrojového/cieľového portu, protokolu, hodnoty TTL , čísla VLAN Funkcia Stateful Firewall s minimálnou priepustnosťou 400 Gbps Pre Stateful Firewall je minimálny počet nových spojení 160 000 / sekundu Pre Stateful Firewall je minimálny počet pravidiel 500 000 Pre Stateful Firewall je minimálny počet bezpečnostných politík 1 000 HW ochrana pred preťažením portov (broadcast/multicast/unicast) nastaviteľná na množstvo paketov za sekundu IEEE 802.1p - Minimálne 8 frontov BPDU guard a Root guard Podpora service insertion vrátane technológie VXLAN Podpora static a dynamic VXLAN s využitím BGP-EVPN Podpora PBR VXLAN Konfigurovatelný Control plane policing (CoPP) pred útokmi DoS na CPU Vynútenie zadania hesla správcu a nastaviteľná politika zložitosti hesla priamo na prepínači Možnosť inštalácie vlastného certifikátu vrátane podpory Enrollment over Secure Transport (EST) TACACS+ a RADIUS klient pre AAA (autentifikácia, autorizácia, accounting) Aktívne monitorovanie dostupnosti RADIUS a TACACS+ s prednastaveným menom a heslom Podpora Radius over TLS (RadSec) Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) IP Explicit Congestion Notification (ECN) Podpora RoCEv2 |  |
| Manažment | CLI vo forme 1x USB-C console port Bezdrôtová sériová konzola cez rozhranie Bluetooth Konfigurácia zariadenia v textovej človekom čitateľnej forme OoB manažment vo forme portu RJ45 s podporou Ethernet USB port pre prenos konfigurácie a firmvéru Podpora manažmentu cez IPv4 a IPv6: SSHv2 ako aj HTTPS server, SFTP a SCP klient Podpora RSA s dĺžkou kľúča najmenej 4 096 bitov Podpora SNMPv2c a SNMPv3 Možnosť obmedziť prístup k manažmentu (SSH, SNMP) pomocou ACL Lokálne vynútené RBAC na úrovni prepínača Dual flash image - podpora dvoch nezávislých verzií operačného systému Zmeny konfigurácie pomocou plánovača úloh (Job scheduler) TCP a UDP SYSLOG pre IPv4 a IPv6 s možnosťou logovania sa na viacero SYSLOG serverov Podpora automatických a manuálnych systémových snapshotov s možnosťou automatického obnovenia predchádzajúcej konfigurácie v prípade chyby konfigurácie Podpora štandardného Linux Shell (BASH) pre debugging a skriptovanie Podpora skriptovania v jazyku Python - lokálny interpreter jazyka v prepínači Možnosť vytvorenia vlastných diagnostických a korelačných skriptov a ich grafická interpretácia v jazyku Python (korelácia akýchkoľvek udalostí a hodnôt vo forme grafov) Grafické rozhranie pre vykreslenie výsledkov monitoringu a analytických skriptov - možnosť exportovania monitorovaných metrík do grafov a pod. Podpora zberu telemetrických informácií Root cause analysis v grafickom rozhraní a možnosť vrátiť sa ku konkrétnej fungujúcej konfigurácii a stavu protokolov v čase Integrovaný nástroj na zachytávanie paketov (napr. WireShark alebo ekvivalent) Interpretácia používateľských skriptov monitorujúcich parametre definovanej sieťovej prevádzky s možnosťou automatickej reakcie na udalosti Interné úložisko SSD pre zber operatívnych dát a pokročilú diagnostiku zariadenia: min. 60 GB Analýza sieťovej prevádzky sFlow podľa RFC 3176 Ochrana pred nahrávaním upraveného SW do zariadenia prostredníctvom image signing a funkcie secure boot, ktorá overuje pravosť a integritu OS zariadenia prostredníctvom TPM čipu SPAN a ERSPAN port mirroring, najmenej 4 rôzne obojsmerné relácie IP SLA na meranie dostupnosti a oneskorenia prevádzky VoIP - režim responder a sonda Podpora integrácie s automatizačnými nástrojmi (Ansible, NAPALM) Podpora rozhrania REST API v režimoch read-only a read-write pre automatizáciu nastavení Podpora cloudovej správy Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |
| Dodanie | Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov |  |
| Servisná podpora | Minimálne 3 roky od zakúpenia. Táto záruka musí byť garantovaná priamo výrobcom zariadenia |  |
| Počet prepínačov | 2 |  |

## Sieťový prepínač 4 – L3 Switch

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Model – prevedenie | 19“ 1RU |  |
| Základné vlastnosti | Typ zariadenia: L3 prepínač (Layer 3) Veľkosť zariadenia 1U Minimálne 48x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Nezávislé optické porty 10Gbit/s SFP+ s voliteľným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ Interné AC napájanie Podpora PoE cez káble Cat3 Podpora PoE+ podľa normy 802.3at Dostupný výkon pre napájanie PoE+: 740 W Schopnosť poskytovať energiu PoE pripojeným zariadeniam aj počas reštartu prepínača Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Minimálna priepustnosť prepínača: 176 Gbps Minimálny výkon prepínača v paketoch: 130 Mpps Minimálna vyrovnávacia pamäť paketov: 8 MB Maximálna hĺbka prepínača: 33 cm |  |
| Funkcie stohovania | Podporovaný počet prepínačov v stohu: 8 Kapacita stohovacieho prepojenia: 80 Gbps Stoh podporuje distribuované prepínanie paketov Stohovacia podpora na dlhšiu vzdialenosť najmenej 100m Redundancia riadiaceho prvku v stohu Jednotná konfigurácia stohu (IP adresa, administrácia, konfiguračný súbor) Zoskupenie portov IEEE 802.3ad medzi rôznymi prvkami stohu (MC-LAG) Podpora stohovania rôznych typov spínačov (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) Stoh funguje ako jediné zariadenie L3 (router, gateway, peer) vrátane podpory dynamických smerovacích protokolov ako napríklad OSPF |  |
| Funkcie a protokoly | Podpora „jumbo rámocov“ vrátane veľkosti 9 198 Byte Podpora linkovej agregácie podľa IEEE 802.1AX Konfigurovateľný rozklad zaťaženia LACP podľa L2, L3 a L4 Minimálny počet LACP skupín/liniek v skupine: 32/8 Minimálny počet záznamov v tabuľke MAC adries: 16 000 Minimálny počet záznamov v tabuľke ARP: 8 000 Protokol pre definíciu propagovaných sietí VLAN: MVRP Minimálne 2 000 aktívnych VLAN podľa IEEE 802.1Q VLAN translation - swap - taggov 802.1Q na trunk porte Podpora zaraďovania do VLAN podľa štandardu 802.1v Private VLAN vrátane primary, secondary a community VLAN Podpora VLAN-group pre rozkladanie klientov cez viaceré VLAN ID IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w STP inštancie per VLAN s 802.1Q taggovanim BPDU (napr. PVST+) Detekcia protiľahlého zariadenia pomocou LLDP vrátane LLDP over OoB management port Podpora LLDP-MED Detekcia jednosmernosti optickej linky (napr. UDLD alebo ekvivalent) DHCP server a relay pre IPv4 a IPv6 Podpora NTPv4 pre IPv4 a IPv6 vrátane VRF a MD5 autentifikácie Funkcia mDNS brány pre distribúciu a filtrovanie služieb naprieč IP podsieťami Podpora L3 routed port Statické smerovanie IPv4 a IPv6 Minimálny počet záznamov IPv4 v smerovacej tabuľke: 2 000 Minimálny počet záznamov IPv6 v smerovacej tabuľke: 1 000 Dynamické smerovanie: RIP, RIPng, OSPFv2 vrátane HMAC-SHA-384, OSPFv3 Podpora policy-based routing Podpora VRRPv2 a VRRPv3 Podpora route map ECMP vrátane možnosti konfigurácie rozloženia zaťaženia podľa L3 a L4 IGMP v2 a v3, IGMP snooping MLD v1 a v2, MLD snooping Smerovanie multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM Hardvérová podpora pre IPv4 a IPv6 ACL Definícia ACL založená na skupine fyzických portov IN a OUT ACL uplatniteľné na rozhranie, LAG, VLAN DHCP snooping pre IPv4 a IPv6 Ochrana HW pred preťažením portov (broadcast/multicast/unicast) nastaviteľná na kbps a pps IEEE 802.1p - Minimálne 8 frontov 802.1X autentifikácia vrátane viacerých simultánnych používateľov na port, minimálne 32 používateľov/port Konfigurovateľná kombinácia poradia autentifikácie zariadenia na porte (IEEE 802.1x, MAC adresa) Dynamické zaraďovanie do VLAN a prideľovanie QoS podľa RFC 4675 802.1X s podporou rôznych Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN Užívateľské role definujúce viac taggovaných či netaggovaných VLAN, ACL, QoS politíky a SDN tunelov pre konkrétnych používateľov Užívateľské role definované lokálne v prepínači a ich aplikácia podľa výsledku autorizácie Uživatelské role dynamicky stiahnuteľné z RADIUS servera a ich aplikácia podľa výsledku autorizácie Zjednotenie užívateľskej prevádzky do tunelov L2 GRE - schopnosť izolovať viac koncových zariadení na jednom porte do jedinečných tunelov Pridelenie koncového zariadenia do tunelu na základe výsledku autorizácie Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL počas 802.1X, napr. cez SSL Podpora IPv6 RA Guard IP source guard / dynamic IP lockdown Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection alebo funkčný ekvivalent) Port security - obmedzemie počtu MAC adries na port, statické MAC, sticky MAC BPDU guard a Root guard Podpora service insertion vrátane technológie VXLAN Konfigurovatelný Control plane policing (CoPP) pred útokmi DoS na CPU Vynútenie zadania hesla správcu a nastaviteľná politika zložitosti hesla priamo na prepínači Možnosť inštalácie vlastného certifikátu vrátane podpory Enrollment over Secure Transport (EST) TACACS+ a RADIUS klient pre AAA (autentifikácia, autorizácia, accounting) Aktívne monitorovanie dostupnosti RADIUS a TACACS+ s prednastaveným menom a heslom Podpora RADIUS over TLS (RadSec) Podpora RADIUS CoA (RFC 3576) 802.1x autentifikácia prepínača voči nadradenému prepínaču s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |  |
| Manažment | CLI vo forme 1x USB-C console portu Bezdrôtová sériová konzola cez rozhranie Bluetooth Konfigurácia zariadenia v textovej človekom čitateľnej forme OoB manažment vo forme portu RJ45 s podporou Ethernet USB port pre prenos konfigurácie a firmvéru Podpora manažmentu cez IPv4 a IPv6: SSHv2 ako aj HTTPS server, SFTP a SCP klient Podpora RSA s dĺžkou kľúča najmenej 4 096 bitov Podpora SNMPv2c a SNMPv3 Možnosť obmedziť prístup k manažmentu (SSH, SNMP) pomocou ACL Lokálne vynútené RBAC na úrovni prepínača Dual flash image - podpora dvoch nezávislých verzií operačného systému Zmeny konfigurácie pomocou plánovača úloh (Job scheduler) TCP a UDP SYSLOG pre IPv4 a IPv6 s možnosťou logovania sa na viacero SYSLOG serverov Podpora automatických a manuálnych systémových snapshotov s možnosťou automatického obnovenia predchádzajúcej konfigurácie v prípade chyby konfigurácie Podpora štandardného Linux Shell (BASH) pre debugging a skriptovanie Podpora skriptovania v jazyku Python - lokálny interpreter jazyka v prepínači Možnosť vytvorenia vlastných diagnostických a korelačných skriptov a ich grafická interpretácia v jazyku Python (korelácia akýchkoľvek udalostí a hodnôt vo forme grafov) Grafické rozhranie pre vykreslenie výsledkov monitoringu a analytických skriptov - možnosť exportovania monitorovaných metrík do grafov a pod. Root cause analysis v grafickom rozhraní a možnosť vrátiť sa ku konkrétnej fungujúcej konfigurácii a stavu protokolov v čase Integrovaný nástroj na zachytávanie paketov (napr. WireShark alebo ekvivalent) Interpretácia používateľských skriptov monitorujúcich parametre definovanej sieťovej prevádzky s možnosťou automatickej reakcie na udalosti Interné úložisko SSD pre zber operatívnych dát a pokročilú diagnostiku zariadenia: min. 15 GB Analýza sieťovej prevádzky sFlow podľa RFC 3176 Ochrana pred nahrávaním upraveného SW do zariadenia prostredníctvom image signing a funkcie secure boot, ktorá overuje pravosť a integritu OS zariadenia prostredníctvom TPM čipu SPAN a ERSPAN port mirroring, najmenej 4 rôzne obojsmerné relácie IP SLA na meranie dostupnosti a oneskorenia prevádzky VoIP - režim responder a sonda Podpora integrácie s automatizačnými nástrojmi (Ansible, NAPALM) Podpora rozhrania REST API v režimoch read-only a read-write pre automatizáciu nastavení Podpora cloudovej správy Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |
| Dodanie | Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov |  |
| Servisná podpora | Minimálne 3 roky od zakúpenia. Táto záruka musí byť garantovaná priamo výrobcom zariadenia |  |
| Počet prepínačov | 4 |  |

## Požiadavky na osadenie transceiverami pre jednotlive typy prepínačov

| Požiadavka na funkčnosť | SFP | SFP+ | SFP28 | QSFP28 | QSFP28_DAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieťový prepínač 1 - L3 Switch | 4 | 4 | 28 |  | 1 |
| Sieťový prepínač 2 – L2 Switch |  |  |  |  |  |
| Sieťový prepínač 3 - L3 Switch | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 |
| Sieťový prepínač 4 – L3 Switch |  |  |  |  |  |
| Celkom: |  |  |  |  |  |

Transceiver SFP – špecifikácia

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Základné vlastnosti | Typ zariadenia: metalický transciever Vyhotovenie SFP Druh kábla CATx Funkčná vzdialenosť 100m Kategória interfaceu 1000Base Typ interfaceu T Typ konektoru RJ45 |  |

Transceiver SFP+ - špecifikácia

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Základné vlastnosti | Typ zariadenia: optický transciever Vyhotovenie SFP+ Druh vlákna Multi-mode Fiber (MMF) Funkčná vzdialenosť 300m Kategória interfaceu 10GBase Typ interfaceu SR Typ konektoru Dual-LC Podpora Digital Diagnostic Monitoring (DDM) Použitá vlnová dĺžka komunikačnej linky 850nm |  |

Transceiver SFP28 – špecifikácia

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Základné vlastnosti | Základné vlastnosti Typ zariadenia: optický transciever Vyhotovenie SFP28 Druh vlákna Multi-mode Fiber (MMF) Funkčná vzdialenosť 100m Kategória interfaceu 25G Typ interfaceu SR Typ konektoru Dual-LC Podpora Digital Diagnostic Monitoring (DDM) Použitá vlnová dĺžka komunikačnej linky 850nm |  |

Transceiver QSFP28 – špecifikácia

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Základné vlastnosti | Základné vlastnosti Typ zariadenia: optický transciever Vyhotovenie QSFP28 Druh vlákna Multi-mode Fiber (MMF) Funkčná vzdialenosť 100m Kategória interfaceu 100GBase Typ interfaceu SR4 Typ konektoru MPO Podpora Digital Diagnostic Monitoring (DDM) Použitá vlnová dĺžka komunikačnej linky 850nm |  |

Transceiver QSFP28_DAC – špecifikácia

| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Základné vlastnosti | Základné vlastnosti Typ zariadenia: metalický direct attach cable (DAC) Vyhotovenie QSFP28 male - QSFP28 male direct attach cable (DAC) Dĺžka DAC kábla 3m Kategória interfaceu 100GBase DAC Typ konektoru QSFP28 |  |