Obstarávateľ:

AGROVEX Novoť, družstvo, Novoť 029 55

IČO: 00164003

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou

Opis predmetu zákazky: Predmetom dodávky je zariadenie - Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia zariadenia:

Mobilné zariadenie určené na kŕmenie teliat mliekom, alebo mliečnou kŕmnou zmesou

Požadované vlastnosti zariadenia:

-	Elektrický pohon poháňaný nabíjateľnou batériou

-	Elektrické dávkovacie rameno poháňané nabíjateľnou batériou

-	Diaľkové ovládanie

-	Funkcia ohrevu, miešania a chladenia mlieka, alebo mliečnej zmesi

-	Funkcia pasterizácie natívneho mlieka

-	Funkcia výpočtu presnej koncentrácie a času prípravy kŕmnej zmesi

-	Integrovaný systém oplachu vedier s cumľami na mlieko

-	Vo výbave s pneumatikami plnenými polyuretánom

Technické parametre:

-	Požadovaný objem tanku na mliečnu zmes: min. 150 l

-	Rozmery prístroja: max. šírka 80 cm,  max. výška 120 cm,  max. dĺžka 130 cm

-	Hlavný zdroj napájania: 400 V 16 A 50 Hz

-	Výkon ohrevu minimálne: 5 kW

-	Výkon mixéra: minimálne: 250 W

-	Výkon čerpadla minimálne: 40 l/min.

-	Ochrana na vstupe IP 54

-	Elektrický pohon s min. 2 rýchlosťami

-	4 nafukovacie pneumatiky: Zadné: minimálne 250 mm

Predné: minimálne 350 mm

Technické požiadavky na vybavenie prístroja:

-	Poklop s tesnením a s rukoväťou, ktorá slúži zároveň na zaistenie poklopu

-	Ovládací panel na zariadení s vodeodolnou úpravou

-	Pevné riadidlá pre tlačenie zariadenia výlučne pred sebou

-	Výpustný ventil v spodnej časti zariadenia na kompletné vyprázdnenie tanku

-	Mechanická parkovacia brzda na zadnom kolese

-	Odstredivý mixér poháňaný napätím 230 V s výkonom min. 250 W

-	Tenzometrický senzor na dne tanku

-	Predné  LED svetlo

-	Čerpadlo pre dávkovanie mlieka s výkonom minimálne 40 l / min.,

-	Teplotný senzor pre blokovanie ohrevu ak je tank prázdny

-	Automatická funkcia čistenia a dezinfekcie

Dodávka zahŕňa: dopravu

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.