Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Traktor s príslušenstvom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 1 ks traktora so závesným príslušenstvom, ktorý bude používaný najmä pri potrebe úpravy terénu v lesných podmienkach pomocou rôznych prídavných pracovných zariadení prostredníctvom zadného a predného trojbodového závesu, zadného horného závesu a spodného tiahla a s prenosom sily cez zadný a predný vývodový hriadeľ, tlačnou radlicou na zarovnávanie ciest, vyslobodzovacím navijakom a strojom na vyrovnávanie terénu s rotorom s drvením kameňa a drevnej hmoty.

Predmet zákazky

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, predvedenie a zaškolenia obsluhy ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorým je:

- Záchranná brigáda HaZZ v Malackách, Továrenská 1, 901 01 Malacky

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- |
| Požadované technické parametre / prevedenie: |  |
| Traktor s príslušenstvom |  |

Tab. 1 Kabína a riadiace príslušenstvo

| Požadovaná špecifikácia | Technické údaje | Štandard/Norma | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| farba | RAL 3000 | - |  |
| označenie príslušnosti k HaZZ | Znak HaZZ a nápis „HASIČI“ – konečné vyhotovenie bude odsúhlasené po uzatvorení kúpnej zmluvy | - |  |
| ergonomická kabína | - | - |  |
| osvetlenie stroja – zvláštne výstražné zariadenie | Na streche umiestnené zábleskové výstražné svetlo oranžovej farby | Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. |  |
| štvorstĺpcová kabína s výhľadom minimálne | 355 ° | spĺňa OECD kód 10 úroveň 1 |  |
| hluk v kabíne (dB(A)) maximálne | 75 | podľa 77/31EEC |  |
| elektronicky riadené odpruženie | - | - |  |
| automatická klimatizácia | - | - |  |
| multifunkčná lakťová opierka s integrovaný kontrolný panelom | - | - |  |
| farebný dotykový monitor s konektorom ISO na obsluhu palubného počítača a komunikácie s riadiacou jednotkou | - | ISO 11783 |  |
| elektronický joystick | - | - |  |
| úvraťový manažment | - | - |  |
| otočné sedadlo s prídavným volantom umiestneným v zadnej časti kabíny na prácu v reverse s optimálnou úrovňou vibrácie na sedačke | - | EN 1032 (m/s2) |  |
| elektronická parkovacia brzda | - | - |  |
| vzduchové recyklačné filtre | - | - |  |
| výkonnostný monitor s klávesnicou (alebo dotykový) | - | - |  |

Tab. 2 Motor

| Požadovaná špecifikácia | Technické údaje | Štandard/Norma | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| turbodúchadlom preplňovaný 6-valec s medzichladičom stlačeného vzduchu | - | - |  |
| 4-ventilový rozvod na valec | - | - |  |
| vysokotlakové plne elektronicky riadené vstrekovanie | - | - |  |
| zdvihový objem minimálne | 6 500 cm3 | - |  |
| nádrž paliva minimálne | 320 l | - |  |
| nádrž na prímesi aditív (adblue) minimálne | 20 l | - |  |
| emisná norma Tier 4A minimálne | - | Tier4 |  |
| Selektívna katalytická redukcia emisií a výfukových plynov | - | ISO 14396 |  |
| menovitý výkon minimálne | 130 kW | - |  |
| maximálny výkon minimálne | 145 kW | - |  |
| maximálny krútiaci moment minimálne | 850 Nm | - |  |
| prevýšenie krútiaceho momentu minimálne | 40 % | - |  |
| menovitý výkon so systémom navyšovania výkonu minimálne | 160 kW | - |  |
| maximálny výkon so systémom navyšovania výkonu minimálne | 170 kW | - |  |
| maximálny krútiaci moment so systémom navyšovania výkonu minimálne | 900 Nm | - |  |
| prevýšenie krútiaceho momentu so systémom navyšovania výkonu minimálne | 40 % | - |  |
| systém navyšovania výkonu | - | - |  |
| vyhrievacie teliesko do sania pre ľahký štart za studena | - | - |  |
| menovité otáčky motora (ot./min) minimálne | 2 100 | - |  |
| viskózna spojka ventilátora chladiča motora | - | - |  |

Tab. 3 Prevodovka

| Požadovaná špecifikácia | Technické údaje | Štandard/Norma | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| bezstupňová prevodovka s plynule sa meniacim prevodovým pomerom („vario“) | - | - |  |
| snímač krútiaceho momentu | - | - |  |
| pojazdová rýchlosť minimálne | 40 km/hod | - |  |
| elektrohydraulicky ovládaný reverse | - | - |  |
| automatika ovládania uzávierky diferenciálu | - | - |  |
| vývodová hriadeľ s ot/min | 540/1000 | - |  |
| vývodová hriadeľ s postupným (ľahkým) rozbehom s ot/min | 540E | E |  |
| automatická funkcia vývodového hriadeľa | - | - |  |

Tab. 4 Predná náprava

| Požadovaná špecifikácia | Technické údaje | Štandard/Norma | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| hydraulické alebo pneumatické odpruženie | - | - |  |
| maximálny uhol natočenia minimálne | 50° | - |  |
| pohon prednej nápravy | - | - |  |
| elektrohydraulické ovládanie diferenciálu | - | - |  |
| dynamické predné blatníky | - | - |  |
| nastaviteľné polo osi zadnej nápravy | - | - |  |

Tab. 5 Elektrika

| Požadovaná špecifikácia | Technické údaje | Štandard/Norma | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| alternátor | 12 V štandard 150 alebo 200 | - |  |
| kapacita akumulátora (Ah) minimálne | 170 | - |  |

Tab. 6 Hydraulika

| Obsah – špecifikácia | Technické údaje | Nevyhnutné odborné označenie | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| regulácia – konštantný preklz | - | - |  |
| automatické stabilizátory | - | - |  |
| elektronicky ovládané vonkajšie okruhy hydrauliky minimálne | 4 | - |  |
| vysokotlakové hydraulické čerpadlo | - | - |  |
| regulácia prietoku | - | - |  |
| uzatvorený hydraulický okruh s axiálnym piestovým čerpadlom hydrauliky minimálne | 145 l/min pri max. pracovnom tlaku min. 20 MPa | - |  |

Tab. 7 Príslušenstvo

| Obsah – špecifikácia | Technické údaje | Nevyhnutné odborné označenie | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| predné závažie (kg) minimálne | 800 | - |  |
| dvojokruhový systém vzduchových bŕzd výškovo nastaviteľný etažový záves s automatickou hubicou | - | - |  |
| spodná ťažná lišta | - | - |  |
| zakladacie kliny minimálne | 2 ks | - |  |
| autorádio | - | - |  |
| zosilnenie traktora a ochrana spodnej časti pre prácu v lese | - | - |  |
| ochrana kabíny a kapoty pre prácu v lese | - | - |  |
| výkyvná predná radlica pre zarovnávanie cesty | - | - |  |
| otočné riadenie (volant v zadnej časti kabíny, otočná lakťová opierka so sedadlom, pedálové skupiny v zadnej časti kabíny, automatické zapínanie funkcií po otočení sedadla dozadu s vypnutím predných) | - | - |  |
| predný hydraulický navijak s diaľkovým ovládaním s ťažnou silou minimálne | 12 ton | - |  |
| reťaze na pneumatiky lesné (predné + zadné) | - | - |  |
| zosilnenie diskov kolies | - | - |  |
| ochrana ventilov kolies | - | - |  |
| manažment predného trojbodového závesu | - | - |  |
| predný vývodový hriadeľ | - | - |  |
| predné ťažné zariadenie | - | - |  |
| 2 predné pracovné svetlá na madlách | - | - |  |
| sada pracovných svetiel | HID alebo LED | - |  |
| maják | oranžový | - |  |
| odkladacia schránka na náradie | - | - |  |
| pneumatiky v úprave pre lesný terén | predné – 540/70R30 zadné – 650/65R38 (alebo ekvivalentné pri zachovaní šírky pneumatík) | - |  |
| teleskopické spätné vonkajšie zrkadlá | - | - |  |
| nastaviteľný stĺpik volantu | - | - |  |
| široké zadné blatníky | - | - |  |
| ovládanie zadných ramien na zadných blatníkoch | - | - |  |
| elektricky ovládané medzinápravové vývody minimálne | 2 ks | - |  |
| hydraulické rýchloupínacie spojky vpredu | 2 ks | - |  |
| maximálna zdvíhacia sila na koncovkách ramien (kg) minimálne | 9500 | - |  |
| maximálna zdvíhacia sila v celom rozsahu (610 mm od koncov ramien (kg)) minimálne | 5400 | podľa normalizačného kódexu OECD |  |
| maximálna zdvíhacia sila na koncovkách integrovaného predného trojbodového závesu v celom rozsahu (kg) minimálne | 3 300 | - |  |
| vzduchové brzdy prívesu dvojhadicové | - | - |  |

Tab. 8 Technické parametre stroja

| Obsah – špecifikácia | Stroj na úpravu a udržiavanie ciest a drevných porastov (Tab. č. 1 – 7) | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- |
| min. hmotnosť bez závažia (kg) minimálne | 7 200 (stroj) 2200 (závesné príslušenstvo) |  |
| celková dĺžka vrátane predného závažia a zadných ramien hydrauliky (mm) maximálne | 6000 |  |
| výška od stredu zadnej nápravy po vrchnú stranu strechy (mm) maximálne | 2 200 |  |
| rázvor - odpružená náprava (mm) maximálne | 3 000 |  |
| rozchod na stredy kolies (min/max) | 1 800/2 250 |  |
| svetlá výška (mm) minimálne | 400 |  |

Tab. 9 Závesné príslušenstvo

| Obsah – špecifikácia | Technické údaje | Nevyhnutné odborné označenie | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| šírka záberu minimálne | 230 cm |  |  |
| spracovanie kameňa minimálne | priemer 13 cm | - |  |
| obojstranný mechanický pohon | - | - |  |
| nastaviteľné klzáky minimálne | 2 ks | - |  |
| nastavenie hĺbky spracovania minimálne | od 0 do 23 cm | - |  |
| prevod stroja upravený pre spracovanie dreva | 1 000 ot./min | - |  |
| drvenie kameňa | 540 ot./min | - |  |
| vyrovnávací sklapný systém | - | - |  |
| hydraulický trojbod | - | - |  |
| kardaňový hriadeľ s limitátorom | - | - |  |
| naklápací systém kardanu pre lepší uhol voči prevodovke | - | - |  |
| obrábacie kladivká minimálne | 50 ks | - |  |
| zosilnený rotor pre kladivká | - | - |  |
| hnacie remene minimálne | 2 ks | - |  |

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci plnenia zmluvy, resp. dodávky predmetu zákazky dodať/predložiť:

a)	návod na obsluhu a údržbu predmetu zmluvy v slovenskom jazyku, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva predmetu zmluvy,

b)	informácie (v písomnej forme) o údržbe vykonávanej používateľom vozidla,

c)	lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok stanovených výrobcom (v písomnej forme),

d)	platné osvedčenie o evidencii vozidla,

e)	osvedčenie o homologizácií a zhode (COC),

f)	ostatná povinná výbava motorového vozidla predpísaná všeobecne záväzným právnym predpisom,

g)	normu spotreby PHM v litroch pre predpokladaný spôsob používania vozidla,

h)	podložky na upevnenie tabuliek pre evidenčné číslo.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie a údržbu) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“. Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

- Termín dodávky je stanovený na  6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.