Vec: Vyžiadanie cenovej ponuky - prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

1) Identifikačné údaje žiadateľa:

Názov:			AGRIFOP, a.s. Stakčín

IČO:			31713238

Adresa:			Na Troskách 1635/3

Kontaktná osoba:	Ing. Špunta Martin

Tel. č.:			0907 978 072

E-mail:			martin.spunta@agrifop.sk

Spoločnosť AGRIFOP, a.s. Stakčín  vás v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020  žiada o zaslanie cenovej ponuky na dodávku stroja s technickou špecifikáciou:

2) Predmet zákazky:

1) Napájačky pre dojnice,

2) Ventilátory pre dojnice

Opis predmetu zákazky:

- Napájačky pre dojnice – 16 ks

- rýchlodrenážny napájací žľab (s výhrevom) na podlahu

- Materiál: nerez

- ochranný kryt

- plavák s prietokom min. 70 l/min pri 3 baroch

- Dĺžka žľabu: max. 1,5 m

- Šírka žľabu: max. 0,6 m

- Objem žľabu: min. 65 l

- Výpust na vodu s priemerom min. 100 mm

- Vrátane ohrevných telies min. 24 V / 350 W, transformátora, výhrevných káblov na prívod vody, termostatov a ohrevných telies na ventil

- Požadovaný počet termostatov: 6 ks

- Cena vrátane pontáže

- Ventilátor pre dojnice – 10 ks

- cyklónový ventilátor

- telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna

- počet deflektorov : 4 ks

- maximálne rozmery : šírka 1730 mm, výška 1640 mm.

- maximálna hmotnosť ventilátora do 110 kg.

- napájanie: 380 V

- elektrický príkon max. 1,3 kW.

- vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu.

- prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.

- množstvo preneseného vzduchu min. 40 000 m3/hod.

- možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu Technická špecifikácia pre Thi kontroler

Ovládanie výkonu ventilátorov na základe THI Indexu.

- Zariadenie disponuje s vlastným wifi signálom- áno

- Možnosť pripojenia na internet-áno

- Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu - áno

- Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.- áno

- Pripojenie 4 x 0-10 V - áno

- 1 fáza, 230 V/50/60 Hz - áno

- Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra -áno

- Požadovaný počet kusov: 1 ks

- elektroinštalačný a kotviaci materiál

- možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča.

Technická špecifikácia pre frekvenčný menič

- Automatické riadenie systému ventilácie

- 3 fázy

- Napätie  400 V, 50/60Hz

- 0-10V vstup

- Krytie IP 55

- 32 Amp.

- Vstavaný ventilátor na chladenie

- Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre

- Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach

- možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti

- požadovaný počet kusov: 1 ks

- cena vrátane montáže

Tovary, ktoré sú predmetom zákazky musia spĺňať príslušné požiadavky, ktoré sú stanovené ako minimálne, pričom uchádzači môžu ponúknuť tovar/službu s ekvivalentnými, resp. vyššími kvalitatívnymi alebo výkonnostnými parametrami ako sú požadované.

3) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

do 20.06.2022

4) Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Prostredníctvom webového sídla JESEPHINE.

5)  Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako aritmetický priemer z predložených cenových ponúk na predmet zákazky.

7) Ďalšie informácie:

Tento prieskum nevedie k podpisu zmluvy, ale je použitý s cieľom získať prehľad o cene za predmet zákazky v súčasnosti a bude použitý pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre potreby verejného obstarávania podľa Usmernenia PPA č. 8/2017 na rovnaký predmet zákazky.

Uchádzač deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky a uvedením ceny za predmet zákazky deklaruje svoju vôľu poskytnúť plnenie – dodať tovar za navrhnutú cenu.

V Dlhom nad Cirochou, dňa 10.06.2022

.....................................

Ing. Martin Špunta

na základe plnej moci