TECHNICKÁ SPRÁVA

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Lomonosova x Turgenevova, Košice

SO 03 – Prvky technického vybavenia

Obsah

1.	Cieľ projektu	4

2.	Súčasný stav	4

3.	Navrhované riešenie	4

4.	Navrhované prvky technického vybavenia	6

4.1.	Detské ihriská	6

4.1.1 Ihrisko pre najmenšie deti	6

4.1.2 Inkluzívne detské ihrisko	10

4.2.	Športoviská	15

4.2.1 Workoutové ihrisko	15

4.2.1 Fitnes prvky pre seniorov	18

5.	Doplnené prvky technického vybavenia	20

6.	Mobiliár	21

6.1.	Lavička s operadlom a podrúčkami dĺžky 1,8 m 21 ks	23

6.2.	Lavička s operadlom, dĺžky 0,6 m 9ks	23

6.3.	Smetné koše	24

6.4	Stojan na bicykle	24

7.	Venčovisko pre psy	24

8.	Pergola	26

9.	Konštrukcie na vertikálnu zeleň	27

10.	Navrhované dopadové plochy a kotvenie prvkov	27

11.	Postup prác	28

12.	Kontrola technického stavu ihriska	29

12.1.	Bežné vizuálne kontroly	29

12.2.	Prevádzkové kontroly	29

12.3.    Hlavná ročná kontrola	29

12.4.	Kontrola technického stavu dopadových plôch	30

13.	Údržba ihriska	30

13.1.	Údržba prvkov	30

13.2.	Údržba dopadových plôch z liatej gumy	30

13.3.	Údržba dopadových plôch z prírodného materiálu – plavený štrk	30

14.	Osvetlenie	31

Identifikačné údaje

Názov stavby:	Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Lomonosova – Turgenevova, Košice

Investor:	Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

Autor:	Ing. Vladimír Vagaský – GART - ART

Jasuschova 14, 040 23 Košice

Miesto stavby:		Sídlisko Juh, Lomonosova - Turgenevova ul.

040 01, Košice IV

Okres:				Košice IV

Obec:				Košice-Juh

Katastrálne územie:		Južné Mesto

Parcelné č.			510/4, 510/16, 510/208, 510/398, 510/406, 510/424, 510/425, 				510/426, 510/457, 510/458, 510/459, 510/460, 510/461, 510/464, 				510/465, 510/466, 510/467, 510/487, 510/488, 510/490, 510/491, 				510/502, 510/503, 510/504, 510/505, 510/506, 510/507, 510/508, 				510/509, 510/510, 510/519, 510/520, 510/538, 510/539, 510/540, 				510/598, 510/599, 510/600, 510/601, 510/602, 510/605, 510/606, 				510/608, 510/609, 733/41, 733/57, 733/58, 733/59, 733/62, 733/63, 				733/83, 733/84, 733/86, 733/303, 733/304 .

/LV14465, LV11650, LV14358/

Spracovateľ:			Ing. Vladimír Vagaský - GART – ART

Jasuschova 14, 040 23 Košice

Stupeň:			Realizačný projekt

Objekt:			SO 03 – Prvky technického vybavenia

Vypracoval:			Ing. Vladimír Vagaský

Ing. Ján Dudáš

Jakub Vagaský, MSc.

Dátum:                             	8.1.2021

# Cieľ projektu

SO 03 – Prvky občianskeho vybavenia rieši revitalizáciu vnútroblokového priestoru z hľadiska funkčného zatraktívnenia a využiteľnosti priestoru aplikovaním (resp. doplnením) prvkov ako sú napr. mobiliár, hracie prvky, športoviská, osvetlenie a pod.

# Súčasný stav

V súčasnosti sa tu nachádza niekoľko športových a hracích plôch rôzneho charakteru, vekového štádia a pre rôzne vekové skupiny užívateľov. Rovnako tu nájdeme aj mobiliár v podobe starších lavičiek, ale aj nedávno umiestnených pri detských ihriskách.

Na území vnútrobloku je niekoľko existujúcich prvkov mobiliáru, herných prvkov a staršieho vybavenia športových plôch. Prvky vykazujúce značné poškodenie a ich funkčnosť, aktuálnosť a estetická hodnota nenapĺňajú požiadavky konceptu budú z územia odstránené.

| PRVKY NA ODSTRÁNENIE | M.J. | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- |
| HERNÉ PRVKY |  |  |
| Pieskovisko | ks | 2 |
| Dvoj - hojdačka | ks | 3 |
| Preliezka polkruh | ks | 2 |
| Preliezka H | ks | 1 |
| Preliezka guľa | ks | 1 |
| Kolotoč | ks | 1 |
| Šmýkačka | ks | 1 |
| OPLOTENIE | m | 139.6 |
| MOBILIÁR |  |  |
| Lavička betónová | ks | 11 |
| Kvetináč betónový | ks | 3 |
| Kôš odpadkový | ks | 3 |

# Navrhované riešenie

Prvky občianskeho vybavenia budú osadené podľa typizovaných zakladaní dodávateľa v súčinnosti s PD a architektom. Osadenie jednotlivých prvkov je definované vo výkresoch SO 03. Povrchové úpravy budú definované dodávateľom v súčinnosti s architektom. Pri výbere a umiestňovaní prvkov občianskeho vybavenia boli zohľadnené všetky vekové kategórie obyvateľov a ich potreby, rovnako sa brala do úvahy aj prepojiteľnosť vcelku členitého priestoru medzi blokmi a dobrá dostupnosť pre všetkých obyvateľov.

| NAVRHOVANÉ PRVKY | M.J. | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- |
| HERNÉ PRVKY |  |  |
| Pieskovisko | ks | 1 |
| Kolotoč | ks | 1 |
| Hojdačka - zvieratko | ks | 1 |
| Hojdačka veľká | ks | 2 |
| Herný domček so šmýkačkou | ks | 1 |
| Trampolína štandard | ks | 1 |
| Piknikový stôl | ks | 1 |
| Inkl. herný domček | ks | 1 |
| Inkl. kolotoč | ks | 1 |
| Inkl. trampolína | ks | 1 |
| WORKOUT |  |  |
| Brázda dvojitá | ks | 2 |
| Hrady komplet zostava | ks | 1 |
| Cvičiaca lavička | ks | 2 |
| Skoková lavica | ks | 2 |
| Infotabuľa | ks | 1 |
| FITNESS PRE SENIOROV |  |  |
| Stepper | ks | 1 |
| Twister | ks | 1 |
| Veslár | ks | 1 |
| Cyklistický trenažér | ks | 2 |
| ŠPORTOVISKÁ |  |  |
| Basketbalové koše | ks | 2 |
| VENČOVISKO |  |  |
| Šikmá stena A | ks | 1 |
| Prekážka múr | ks | 1 |
| Slalom | ks | 1 |
| Kladina | ks | 1 |
| Agility kruh | ks | 1 |
| Oplotenie | m | 160 |
| PERGOLA | ks | 2 |
| KONŠTRUKCIA NA VERT. ZELEŇ | ks | 6 |
| MOBILIÁR |  |  |
| Lavička dlhá s operadlom | ks | 21 |
| Lavička krátka s operadlom | ks | 9 |
| Stojan na 5 bicyklov | ks | 6 |
| Kôš odpadkový | ks | 11 |

| NAVRHOVANÉ DOPADOVÉ PLOCHY | M.J. | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- |
| DETSKÉ IHRISKÁ |  |  |
| Inkluzívne ihrisko - EPDM liata guma | m2 | 159.2 |
| Detské ihrisko pre malé deti - štrk | m2 | 158.0 |
| Doplnené detské ihrisko – trávnik | m2 | 30.2 |
| ŠPORTOVISKÁ |  |  |
| Workoutové ihrisko - | m2 | 80 |
| Športovisko – umelý trávnik | m2 | 380.8 |
| Senior fitness - trávnik | m2 | 351.0 |

# Navrhované prvky technického vybavenia

## Detské ihriská

### 4.1.1 Ihrisko pre najmenšie deti

Veková kategória: 		1 – 5 rokov

Rozmery: 			12,5 x 24 m  (300 m²)

Dopadová plocha: 		Prírodný materiál – riečny štrk (fr. 4/8) _ 158 m²

Ihrisko bude mať okrem dopadovej plochy zo štrku aj plochy s trávnikom a navrhované sú tu nasledovné hracie prvky:

Pieskovisko

Vek:		1 – 12 rokov

Rozmery: 	2,0 x 2,0 x 0,4 m

Materál: 	Steny pieskoviska – dub (ekologicky ošetrený).

Dosky na sedenie a okraje – borovica + náter

ekologickým ochranným olejom s UV ochranou.

Montáž:	Pred montážou je nutný výkop na osadenie prvku.

Kotvenie na zapustené základy, betonáž nie je potrebná.

Detail kotvenia:

Hojdačka

Vek:			do 4 r.

Rozmery:		0,7 x 0,3 x 0,6 m

Bezpečnostná zóna:	5,5 m²

Materiál:		Konštrukcia – oceľ (zinkovaná ponorom)

Telo hojdačky – vysokotlaký laminát

Sedadlo – plast (mikroporézna polyuretánová pena)

Montáž:		Podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia:	- pred montážou je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m, do ktorého sa 			prvok osadí.

- samotná spodná konštrukcia je z rámu z nehrdzavejúcej ocele, ktorý 			je pripevnený na roznášaciu platňu. Spodná konštrukcia sa osadí do 			zarovnaného výkopu v hĺbke 0,42 m pod nulou (nulu predstavuje 			plocha dopadového povrchu) a v rozsahu bezpečnostnej plochy sa 			zasype bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 			a 1177.

Kolotoč

Vek:			3 – 12 rokov

Rozmery:		1,5 x 1,5 x 0,9 m

Bezpečnostná zóna	24 m²

Materiál:		Oceľ (oceľová platňa + pozinkované madlá)

Preglejka (horizontálny povrch kolotoča)

Montáž:		Podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia:	- pred montážou je nutné pripraviť výkop do hĺbky 0,55 m do ktorého 			sa prvok osadí.

- spodná konštrukcia z pozinkovanej ocele sa osadí do zarovnaného 			výkopu v hĺbke 51 – 54 cm a následne sa vyplní betónom do výšky 20 – 			22 cm. Po zatuhnutí (4 dni) sa do betónu ukotví otočný mechanizmus, 			na ktorý sa pomocou skrutiek osadí samotné telo kolotoča.

- bezpečnostná zóna sa po osadení prvku pokryje bezpečnostným 			povrchom po celej ploche v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 			a projektovou 	dokumentáciou výrobcu.

Štvorhojdačka

Vek:			1 – 12 rokov

Rozmery:		7,2 x 1,4 x 2,4 m

Bezpečnostná zóna: 	 54 m²

Materiál:		Oceľ – galvanicky pozinkovaný oceľový nosník (hojdací rám, stĺpiky)

- stĺpiky sú zo 60 mm trubkovej ocele pozinkovanej ponorom

Sedáky (zavesené na oceľových reťaziach zinkovaných ponorom 				v polyuretánovom puzdre):

- Štandardná sedačka lavicového typHDu (pre deti do 2 r.) – mikroporézna 			polyuretánová pena, v jadre je spevň. brezová preglejka,

- Bezp. sedačky pre batoľatá a malé deti – oceľová konštrukcia prekrytá 			mäkkým polyuretánom (resp. tvrdeným odolným plastom),

- Sedačka pre dvoch (batoľa + rodič) – kombinovaná konštrukcia

Montáž:		Podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia: 	- pred montážou prvku je nutné pripraviť výkop do hĺbky 0,6 m, do 			ktorého sa prvok osadí.

- hracia zostava má kotviaci set, ktorý sa uloží do zarovnaného výkopu 			v hĺbke 58 cm pod nulou (nula predstavuje vrch dopadového povrchu).

- v rozsahu bezpečnostnej plochy sa zasype bezpečnostným povrchom 			(premývaný riečny štrk fr. 4/8), v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.

- betónovanie nie je potrebné.

Herný domček so šmykľavkou

Vek:			3 – 5 rokov

Rozmery:		4,0 x 2,0 x 2,4 m

Bezpečnostná zóna	28 m²

Materiál:		Drevo (severská borovica 					opracovaná laminovaním, ošetrená 				špec. ekologickým olejom do hĺbky 				min. 7 mm + dvojitým farebným 				náterom s UV ochranou – stĺpiky)

HPL – vysokotlaký laminát (strecha, bočnice šmykľavky)

Oceľ (pozinkovaná) s kvalitným práškovým fareb. náterom – madlá

Valcovaná nerezová oceľ – povrch šmykľavky

Preglejka s protišmykovou úpravou (podlahy)

Montáž:		Podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia:

- pred montážou je potrebné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m do ktorého sa prvok osadí.

- hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 0,42 cm.

- spodná konštrukcia z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele sa zasype do pripraveného výkopu v rozsahu celej bezpečnostnej plochy bezpeč. povrchom v súlade s normou STN EN 1173 a 1177.

- betónovanie nie je potrebné.

### 4.1.2 Inkluzívne detské ihrisko

Veková kategória: 			1 – 5 rokov

Rozmery: 				12,5 x 24 m  (300 m²)

Dopadová plocha: 			Liata EPDM guma

Plocha EPDM povrchu SPOLU:	159,2 m²

Z toho Nike BLEND SAND plocha EPDM:		116 m²

Nike BLEND BROWN plocha EPDM:	             17,2 m²

Nike BLEND RED plocha EPDM:	              26 m²

Trojhojdačka

Vek:			1 – 12 rokov

Rozmery:		5,9 x 1,4 x 2,4 m

Bezpečnostná zóna:	43 m²

Materiál:		Oceľ – galvanicky pozinkovaný oceľový nosník (hojdací rám, stĺpiky)

- stĺpiky sú zo 60 mm trubkovej ocele pozinkovanej ponorom

Sedáky (zavesené na oceľových reťaziach zinkovaných ponorom 				v polyuretánovom puzdre):

- Štandardná sedačka lavicového typu (pre deti do 2 r.) – mikroporézna 			polyuretánová pena, v jadre je spevňujúca brezová preglejka,

- Bezp. sedačky pre batoľatá a malé deti – oceľová konštrukcia prekrytá 			mäkkým polyuretánom (resp. tvrdeným odolným plastom),

- Sedačka pre dvoch (batoľa + rodič) – kombinovaná konštrukcia

Montáž:		Kotvenie na pevný povrch (výkres č. 3)

Detail kotvenia:	- hracia zostava sa fixuje chemickými kotvami na podkladový betón

- okolo zostavy sa priestor vo výmere bezpečnostnej plochy pokryje 			bezpečnostným povrchom (liata EPDM guma) v súlade s normou STN 			EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.

Piknikový stôl

Rozmery:	1,36 x 1,74 x 0,72

Materiál:	Drevo (severská borovica opracovaná laminovaním, tlakovo impreg. do hr. 		7mm s dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou.

Galavanizovaná oceľ (nosná konštrukcia)

Montáž:	Voľne stojaci prvok

Herný dvojdomček

Vek:			1 – 5 rokov

Rozmery:		2,65 x 2,88 x 1,7 m

Bezpečnostná zóna:	25 m²

Materiál:		Oceľ (tepelne spracovaná,zinkovaná ponorom, s práškovo nanášaným 			nanášaným farebným povrchom.

Drevo (stĺpiky severská borovica opracovaná laminovaním, ošetrená š			pec. ekol. olejom do hĺbky 7 mm + dvojitým farebným náterom – 				ponorom s UV ochranou) Stĺpiky ukotvené v pozinkovaných oceľových 			pätkách

Preglejka – podlahy, s protišmykovou úpravou

HPL – vysokotlaký laminát (bočné steny a striešky)

Montáž:		Kotvenie na pevný povrch, podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia:	- zostava sa montuje na podkladový betón.

- okolo zostavy sa priestor vo výmere bezpečnostnej plochy pokryje 			bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 			a projektovou dokumentáciou.

Inkluzívny kolotoč

Vek:			5 – 12 rokov

Rozmery:		2,05 x 2,05 x 0,8 m

Bezpečnostná zóna:	28 m²

Materiál:		Pozinkovaná oceľ (spodná konštrukcia – prstenec),

oceľová platňa na otočnom mechanizme, madlá z pozinkovanej ocele, 			žiarovo lakovanej.

Preglejka- horizontálny povrch kolotoča s protišmykovou úpravou

Montáž:		kotvenie na pevný povrch, podľa odporúčania výrobcu

Detail kotvenia:	- pred montážou prvku je nutné pripraviť výkop do hĺbky 0,69 m, do 			ktorého sa prvok osadí.

- spodná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele sa osádza do zarovnaného 			výkopu v SF3hĺbke 69 cm a následne vyplní betónom v piatich miestach do 			výšky 29 cm.

- po trojdňovom tuhnutí sa do betónu ukotví otočný mechanizmus, na 			ktorý sa pomocou skrutiek osadí samotné telo kolotoča.

- bezpečnostná zóna sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečn. 			plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 			1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.

Inkluzívna trampolína

Vek:			od 3 rokov

Rozmery: 		1,56 x 1,56 m

Bezpečnostná zóna:	min 2 m na každú stranu

Materiál:		Oceľ -  rám trampolíny 				(2x2x0,3m)  pozinkovaný za 				horúca, pružiny)

Odrazová plocha (odrazové popruhy so šesťvrstvovou výstužou 				s ochrannou vrstvou)

Montáž a detail kotvenia:

- pred montážou prvku je potrebné vykopať výkop do hĺbky 0,61 m

- do jamy sa zapustí kombinovaná vrstva (ochrana proti mrazu a nosná 			vrstva) s hrúbkou 30 cm a dôkladne sa stlačí s prehĺbeninou do stredu 			(viď nákres). Horný okraj kombinovaného materiálu sa bude nachádzať 			31 cm pod úrovňou terénu.

- po dokončení prípravných prác sa trampolína osadí na dôkladne 			stlačenú kombinovanú vrstvu a medzery medzi trampolínou a okolitým 			terénom sa vyplnia drveným kamenivom (fr. 2 – 5 mm).

- celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu 			bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade 			s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.

## Športoviská

### 4.2.1 Workoutové ihrisko

Rozmery:		12800 x 6510 x 2400 mm

Rozloha:		80 m²

Počet stanovíšť:	18+

Kapacita:		16+

Dopadová plocha:	Liata guma

Detail kotvenia: 	- kotvenie na pevný povrch (betónová doska)

- pred samotnou montážou sa pripraví výkop pre podkladovú dosku do 			hĺbky 35 cm (15 cm – zhutnená vrstva makadamu, 20 cm betónová 			základová doska)

- jednotlivé časti wokroutovej zostavy sa o základovú dosku upevnia 			chemickými kotvami 	a následne sa na celú bezpečnostnú plochu uloží 			bezpečnostný povrch z liatej EPDM gumy v súlade s potrebnými 				normami a projektovou dokumentáciou.

Workoutové ihrisko obsahuje nasledovné prvky:

Workoutová sústava hrázd

- rúčkovacia dráha (d 3 m),

- dvojica hrázd pre príťahy na široko,

- trojica klasických hrázd s rozdielnou výškou,

- trojica paralelných bradiel,

- vertikálny rebrík.

Materiál: 		oceľ

Rozmery (dxšxv): 	6700 x 1600 x 2400 mm

Váha:			467 kg

Počet stanovíšť	10+

Kapacita:		9+

Norma:		EN STN 16630:2015

__________________________________________________________________________

Gymnastické stalky

- dvojica nízkych paralelných bradiel so zaobleným koncom

Materiál: 		oceľ (povrch: pieskovaný zinok – epoxid/komaxit)

Rozmery (dxšxv): 	1000 x 600 x 350 mm

Priemer:		43 mm

Váha:			17 kg

Počet stanovíšť	1

Kapacita:		1+

Norma:		EN STN 16630:2015

__________________________________________________________________________

Outdoorová workoutová lavička

- silové, balančné a kondičné cviky

Materiál: oceľ (povrch: pieskovaný zinok –epoxid/komaxit)

tvrdený plast (sedák: doska 19 mm PLAY TEC)

Rozmery (dxšxv): 	1800 x 460 x 480 mm

Váha:			62 kg

Počet stanovíšť	1+

Kapacita:		3+

Norma:		EN STN 16630:2015

_

_________________________________________________________________________

Outdoorová workoutová lavička s bradlami

- silové, balančné a kondičné cviky

Materiál: 	oceľ (povrch: pieskovaný zinok –epoxid/komaxit)	                 				tvrdený plast (sedák: doska 19 mm PLAY TEC)

Rozmery (dxšxv): 	1800 x 460 x 740 mm

Váha:			73,5 kg

Počet stanovíšť	3+

Kapacita:		3+

Norma:		EN STN 16630:2015

__________________________________________________________________________

Jumper

- výskoky, plaforma pri cvikoch, madlo

Materiál:		oceľ (povrch: pieskovaný zinok epoxid/komaxit)

tvrdený plast (doska 19 mm PLAY TEC)

Rozmery (dxšxv):	400 x 400 x 350/500 mm

Váha:			8 kg

Počet stanovíšť:	1+

Kapacita:		1+

Norma:		EN STN 16630:2015

__________________________________________________________________________

Informačná tabuľa

- obsahuje prevádzkové pokyny, pravidlá pri cvičení a i.

Materiál:	oceľ (povrch: pieskovaný zinok –epoxid/komaxit)

Rozmery (dxšxv):	650 x 200 x 2000 mm

Váha:			30,5 kg

Norma:		EN STN 16630:201

### 4.2.2 Fitnes prvky pre seniorov

Rozmiestnené po trávnatej ploche o rozlohe cca 350 m². Typy fitnes prvkov sú v nasledovnom zložení:

Stepper

Materiál:			oceľ (nosný stĺpik, držadlá)

Vek:				15+

Nosnosť:		 	120 kg

Minimálny požad. priestor:	4,15 x 3,7 m

Rozmery:			1,2 x 0,8 x 2,1

Montáž:			Usadenie do kotvy v betónovom základe

Twister

Materiál:			Oceľ

Vek:				15+

Nosnosť:		 	120 kg

Rozmery:			1,6 x 0,8 x 1,4 m

Minimálny požad. priestor:	4,4 x 5,2 m

Montáž:			Usadenie do kotvy v bet. základe

Veslár

Materiál:			Oceľ (nosný stĺpik, držadlá)

HDPE (sedadlo)

Vek:				15+

Nosnosť:		 	120 kg

Rozmery:			1,1 x 0,9 x 1 m

Minimálny požad. priestor:	4,1 x 3,8 m

Montáž:			Usadenie do kotvy v betónovom základe

Bicykel (cyklistický trenažér)

Materiál:			Oceľ (nosný stĺpik, držadlá)

HDPE (sedadlo a opierka

Vek:				15+

Nosnosť:		 	120 kg

Rozmery:			1,02 x 0,71 x 1,33 m

Minimálny požad. priestor:	4,15 x 3,7 m

Montáž:			Usadenie do kotvy v bet. Základe

Kotvenie prvkov:		- jednotlivé prvky sa kotvia do betónového základu v h. min. 50

cm chemickými kotvami

__________________________________________________________________________

# Doplnené prvky technického vybavenia

Štvorcová trampolína do zeme

(Doplnená do existujúceho detského ihriska)

Vek:			3 – 14 rokov

Rozmery:		vonkajšie: 2 x 2 m

vnútorné: 1,5 x 1,5 m (membrána)

Dopadová plocha:	5,5 x 5,5 m

Materiál:		Oceľ (žiarovo pozinkovaný rám)

EPDM guma (tlmiaci povrch)

plast (membrána na skákanie

Basketbalové koše

(Doplnené na hraciu plochu oploteného športoviska)

Rozmery:		4150 x 1600 x 1650

Materiál:		Oceľ (hlavná konštrukcia

Detail kotvenia:	Oceľová konštrukcia sa upevní chemickými kotvami do zapusteného 			betónového základu

Umelý trávnik športoviska

Rozmery: 		30,5 x 12,5 m (381,25 m²)

Materiál:		Polyetylén

(umelé vlákno/tkaný polypropylénový podklad)

Hmotnosť:		2920 g/m²

Medzi doplnené prvky do športoviska patria:

- tenisové čiary na vyznačenie poľa hry (základné čiary š. 50 mm, bočné č. š. 40 	mm).

Prevádzkové tabule ihrísk a športovísk

Povinnou súčasťou technického vybavenia vnútrobloku budú informačné tabule umiestnené pri  detských ihriskách a všetkých športoviskách  .

Tabuľa bude vo formáte A2 (rozmer 420 x 594 mm) z materiálu Dibond je v jednotnom dizajnovom formáte ako všetky tabule označujúce detské ihriská na sídlisku. Ukotvenie v L-kovom kovovom ráme jakel cca 30 x 30 mm, výška kovovej konštrukcie cca 2000 mm, šírka 410 mm, farba konštrukcie – čierna.

Správca ihrísk celej mestskej časti má vytipovaný a osvedčený typ tabule .

/ Príklad  tabule s povinnými oznamami   /

- Mobiliár

## Lavička s operadlom a podrúčkami dĺžky 1,8 m 21 ks

Materiál:  konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy, opierky pod ruky, oddelené sedenie

Rozmer: 650x770x1820mm

Kotvenie:  Lavička bude kotvená do betónového základu pomocou závitových tyčí.

## Lavička s operadlom, dĺžky 0,6 m 9ks

Materiál:  konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy, opierky pod ruky.

Rozmer: 650x770x580mm

Kotvenie: Lavička bude kotvená do betónového základu pomocou závitových tyčí.

## Smetné koše

Materiál: Oceľový odpadkový kôš, uzatvárateľný, s pozinkovanou vložkou, vypaľovaná povrchová úprava, farba antracit, s popolníkom, objem 50l

Rozmer: 420x360x1000mm

Kotvenie:  Kôš bude kotvený do betónového základu pomocou závitových tyčí.

  - Stojan na bicykle

Materiál: Oceľový stojan s úchytom, vypaľovaná povrchová úprava, farba šedá

Rozmery: 890x630x1630mm

Kotvenie:  Stojan bude kotvený do betónového základu pomocou závitových tyčí.

# Venčovisko pre psy

Na ploche 106 m² je navrhované oplotené venčovisko s riadeným prístupom pre psov s dostatočnou priestorom pre výbeh a cvičenie psov, vhodne zakomponované medzi vzrastlé stromy a existujúci krovitý porast.

Navrhované pletivové oplotenie:

Celková dĺžka:		159 m

Výška oplotenia:	1,3 m

Pletivo:		Štvorhranné (Zn + PVC), oko 50 x 50, výška 1,25  m, priem. drôtu 3 mm

Oceľový stĺpik:	(Zn + PVC), s PVC čiapočkou, priem. 38 mm, d 1750 mm

Osadené v rozstupoch každé 3 m

Oceľová vzpera:	(Zn + PVC), priem. 38 mm, d 1750 mm

Betónová pätka:	hl. 700 mm

Vstupná bránka uzamykateľná: 	1000 x 1250 mm

Vybavenie venčoviska – Agility prvky

Šikmá stena ´´Á-čko´´

Rozmery:

Materiál:		Vodeodolná preglejka

Povrch – gumový EPDM granulát

Prekážka MÚR

Rozmery:		1850 x 1100 (600) x 400 (d v š)

Materiál:		Borovicové drevo (ošetrené vodeodol.

farbou)

Prekážka SLALOM

Rozmery:		v 1150 mm

Materiál:		Plast + oceľ (kolíky na zapichnutie)

Kladina

Rozmery:	4560 x 64 x 30 (d v š)

Materiál:	Borovicové drevo (ošetrené + impreg.)

Guma (protišmyková)

Agility kruh

Rozmery:		1500 x 1500

Materiál:		Oceľ (nosný rám ošetr. práškovou farbou)

Plast (prekážka – kruh)

- Pergola

Návrh počíta so sériou dvoch identických drevených pergol, ktoré budú slúžiť na oddych a relax. Drevená konštrukcia zapadne do štýlu okolitých prvkov fitnessu a detských prvkov inkluzívneho ihriska a poskytne miesto na posedenie pri výhľade na obe strany. Drevené lamely poskytnú čiastočné zatienenie posedenia. Pod pergolou navrhujeme záhon ktorý vizuálne oddelí obe strany pergoly a rozdelí funkčné prvky tohto priestoru fitness a detské inkluzívne ihrisko. Priestor medzi dvoma pergolami bude slúžiť ako prepájací koridor. Pod pergolou budú nainštalované parkové lavičky s opierkami (dlhé aj krátke).

Rozmery: 2X 7700x4500x2740 mm

Pergola pozostáva z hranolov z borovicového dreva o hrúbke 160x160mm.  Hranoly sú spojené pozdĺžne rovnakými hranolmi. Prepojenie je tvorenie z drevených lamiel (50x80mm) husto pri sebe, ktoré prirodzene vytvoria určité  zatienenie. Na spájanie drevených lamiel sa použijú:

Kotvenie do zeme

  - Kotviaci U prvok s úchytom do betónu 160x160mm, farba antracit

Kotvenie pergoly bude do betónového základu o hĺbke 500mm, ktoré sa prekryjú mlatom. Prípravy na kotvenie pergoly je potrebné vykonať pred tvorbou mlatového chodníka.

Povrchová úprava pergoly bude vykonaná následovne:

- Impregnačný náter biocídnym, vodou riediteľným napúšťadlom, bezfarebný – 1x náter

- Syntetická tenkovrstvá lazúra na drevo, UV odolná, farba svetlý dub – 2x náter

Údržba pergoly:

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a funkcie pergoly, je potrebná pravidelná údržba. Vrchný náter pergoly bude potrebné opakovať v rámci údržby každé 3 roky. 1x ročne je potrebné vykonať vizuálnu kontrolu, skontrolovať  spoje pergoly, dotiahnuť šrúby, prípadne vymeniť poškodené priečky/hranoly.

Detail pergoly  - výkres č.6.

- Konštrukcie na vertikálnu zeleň

Fasáda garáži sa zakryje železnou konštukciou s popínavými rastlinami z južnej strany od workoutového ihriska. Táto časť sa predpokladá že bude frekventovanejšia po výstavbe ihriska ako aj prepojovacieho chodníka na serpentíny. Konštrukcie sa nainštalujú na miesta, kde stromy nezakrývajú fasádu garáži.

Konštrukcia pozostáva zo železných stĺpov antracitovej farby ( 80x80mm) zakotvených do zeme pomocou betónu min.50cm od fasády. Konštrukcia je samonosná.  Na stĺpy sa následne pripevní železný rám (1950x1500x50mm) antracitovej farby.  Oceľové lanká sa natiahnu do konštrukcie cez železné oká a vyšponujú sa – výkres č.7. Takto pripravená konštrukcia bude slúžiť ako opora pre popínavé rastliny. Pri správnej údržbe sa počíta že po 2 sezónach konštrukcia úplne zarastie rastlinami.

# Navrhované dopadové plochy a kotvenie prvkov

Dopadové plochy pre detské ihriská a športoviská sú tvorené z nasledovných povrchov:

Ihrisko pre najmenšie deti – Štrk

Inkluzívne detské ihrisko – Liata EPDM guma

Workoutové ihrisko – liata EPDM guma

Senior fitnes prvky – trávnatá plocha (prvky v trávniku, kotvené do betónového základu)

Výkaz výmer dopadových plôch

| Inkluzívne detské ihrisko | liata EPDM guma | 159,2 m² |
| --- | --- | --- |
| Ihrisko pre najmenšie deti | Prírodný materiál – riečny štrk | 158 m² |
| Workoutové ihrisko | Liata EPDM guma | 80 m² |
| Fitnes prvky pre seniorov | Trávnik | 351 m² |
| Trampolína (doplnená do exist. dets. ihriska) | Trávnik | 30,25 m² |

Ihrisko pre najmenšie deti – Technologický postup výstavby

- Výkop podľa projektovej dokumentácie a typov hracích prvkov (rozmery, hĺbka, úprava okrajov).

- Osadenie samotných hracích prvkov s roznášacími platňami a nastavením potrebnej výšky voči okraju výkopov.

- Vycentrovanie horizontality hracích prvkov.

- Zásyp výkopovou zeminou.

- Zásyp materiálom dopadového povrchu – plavený riečny štrk (fr. 4/8), vo vrstve 300 mm (podľa PD).

Inkluzívne detské ihrisko – Technologický postup výstavby

- Výkop podľa projektovej dokumentácie.

- Uloženie vrstiev makadamu (podľa PD) a ich následné zhutnenie.

- Budovanie betónových základov pre ukotvenie herných prvkov – hrúbku základovej dosky určuje konkrétny výrobca hracích prvkov.

- Vrchná rovina základov musí byť vodorovná.

- Výška vrchnej roviny základov je na úrovni okolitej roviny makadamu.

- Zásyp a následné zhutnenie vrstiev makadamu pod liatu gumu (podľa projektovej dokumentácie), okolo betónových základov.

- Rovina finálnej vrstvy makadamu po zhutnení + - 1cm na 3 m.

- Výsledný povrch pod liatu gumu musí byť kompaktný a tuhý a odolný váhe min. 30 g bez rozrušenia.

- Osadenie herného prvku kotvením do betónovej plochy (podľa požiadaviek výrobcu).

- Položenie vrstiev SBR a EPDM granulátu podľa PD.

Workoutové ihrisko – Technologický postup výstavby

- Výkopové práce podľa projektovej dokumentácie.

- Uloženie  vrstvy makadamu (fr. 16/32, 32/64) a jeho následné zhutnenie (podľa PD).

- Uloženie a zabetónovanie parkových obrubníkov (podľa PD).

- Budovanie betónovej základovej dosky (hr. 200 mm), pre ukotvenie workoutovej zostavy.

- Osadenie workoutovej zostavy podľa dokumentácie výrobcu.

- Položenie vrstvy EPDM liatej gumy, hr. 30 mm.

Senior fitnes prvky – Technologický postup výstavby

- Výkopové práce podľa projektovej dokumentácie.

- Uloženie vrstvy makadamu (fr. 16/32) pod plánovaný betónový základ.

- Zabetónovanie základovej dosky.

- Ukotvenie fitnes prvku o betónový základ (podľa inštrukcií výrobcu).

- Zásyp základu pôvodnou zeminou, dorovnanie a rozhrabanie, výsev trávnika.

# Postup prác

Pri montáži prvkov vybavenia je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce:

- zemné práce sa musia vykonávať s dôrazom na ochranu existujúcich stromov,

- vyhotovenie základov a dôsledného ukotvenia mobiliáru a herných prvkov,

- vyhotovenie podkladových vrstiev a obrubníkov pre jednotlivé dopadové plochy,

- vyhotovenie dopadových plôch,

- osadenie jednotlivých herných prvkov a mobiliáru.

# Kontrola technického stavu ihriska

Prevádzkovateľ by mal vykonávať pravidelné kontroly ihrísk a uskutočňovať ich podľa potreby, ktorá vyplýva z umiestnenia zariadenia, jeho technickej náročnosti, frekvencie používania a miery prípadného vandalizmu.

## Bežné vizuálne kontroly

Na ihriskách by sa mali vykonávať bežné kontroly. Tie spočívajú vo vizuálnom zhodnotení stavu zariadení a povrchu ihriska. Je potrebné prekontrolovať jednotlivé diely, či nedošlo k ich poškodení alebo prípadnému uvoľneniu konštrukcií mechanických spojov medzi nimi.

Pri kontrole dopadových plôch sa pri sypkých materiáloch (v našom prípade vymývaný riečny štrk) kontroluje výška násypu, tú viditeľne určuje výšková ryska na spodnej hrane stojky, ktorá je na nej viditeľne vyznačená.

V prípade zistenia závady pri kontrole, ktorá by mohla predstavovať nebezpečie, odporúčame zabezpečiť zariadenie, tak aby bol znemožnený prístup detí a zabezpečiť na jej odstránenie.

## Prevádzkové kontroly

Dôležitá je prevádzková kontrola, ktorú vykonáva kvalifikovaný pracovník. Táto kontrola spočíva v činnostiach bežnej kontroly, dôkladnej kontroly celej zostavy a fyzickým zaťažením exponovaných častí sa preveruje stav najviac zaťažených spojov, pevnosť konštrukcie, apod.

Kontroluje sa:

- stav a stabilita namáhaných spojov, úchytov, priečnych líšt výlezov, sietí pokiaľ sú inštalované a otvorov v konštrukciách a hrán,

- povrch konštrukcii a prvkov, ich opotrebenie.

Bežnú a prevádzkovú kontrolu vykonáva osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou určená prevádzkovateľom

### 12.3.  Hlavná ročná kontrola

Hlavná ročná kontrola je povinná odporná technickú kontrolu (OTK). Musí ju vykonávať oprávnená osoba, ktorou je výrobca alebo revízny technik a to podľa STN EN 1176 minimálne 1x ročne. Na jej základe sa posúdi počet predchádzajúcich druhov kontrol a prípade upraví plán bežných a prevádzkových kontrol na ďalšie obdobie.

Oprávnená osoba pri ročnej kontrole vykoná:

- zhodnotenie stavu zariadení ihrísk a ich povrchov, opotrebovanie prvkov zariadení,

- posúdenie nedostatkov, ktoré sa zistia a to z hľadiska celkovej doby prevádzky a ich opakovateľnosti,

- navrhne opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti ihriska a herných zostáv, tie budú vyplývať z vlastných zistení a zo záznamov bežnej a prevádzkovej kontroly.

## Kontrola technického stavu dopadových plôch

Pri kontrole dopadových plôch sa kontroluje predovšetkým celistvosť povrchu, plošné poklesy, vybočenie obrubníkov a podobne. Pri dopadovej ploche zo štrku sa vykonáva pravidelná kontrola hrúbky s pravidelným dopĺňaním. Pri prehliadkach sa vedie evidencia s konkrétnym dátumom, zistených závadách a spôsobe ich odstránenia.

# Údržba ihriska

## Údržba prvkov

Pri údržbe a oprave  ihriska sa odporúča zamedziť prístup jeho užívateľom. Opravy a údržbu by mali vykonávať kompetentné osoby, preberajúce zodpovednosť za vykonané opravy. Bežná údržba ihriska spočíva v odstraňovaní črepov a iných predmetov, znečisťujúcich plochu. Odporúča sa čistenie povrchov jednotlivých zariadení od nečistôt, uťahovanie skrutkových spojov, doplňovanie ochranných krytiek, sypkého materiálu a aspoň raz ročne premazanie ložísk.

## Údržba dopadových plôch z liatej gumy

- v zimnom období používať platové náradie na čistenie,

- povrch nie je potrebné soliť, a pokiaľ je solenie nevyhnutné odporúča sa solené miesta na jar prepláchnuť prúdom vody,

- nečistoty sa vymetajú za sucha tvrdou metlou ( lístie, suchá hlina),

- za sucha sa môže povrch vysávať technickým vysávačom,

- za mokra pomocou tlakovej vody cca z 1 m vzdialenosti,

- poškodenie povrchu je potrebné nahlásiť realizačnej firme aj po skončení záruky, oprava sa vykoná vyrezaním poškodeného miesta a dolepením rovnakého materiálu.

## Údržba dopadových plôch z prírodného materiálu – plavený štrk

- najpodstatnejším úkonom pri takýchto typoch dopadových plôch  je pravidelné dopĺňanie potrebnej vrstvy štrku.

# Osvetlenie

Súčasný stav

V riešenom území sa nachádza 42 ks verejných svietidiel - SRL, IP65, 70W.

Návrh riešenia

Návrh počíta s obnovou verejného osvetlenia vo vnútri vnútrobloku (nízke svietidlá) v celkovom počte 37ks. Osvetlenie na vysokých stĺpoch okolo hlavnej komunikácie v počte 5ks nebudú upravované.  Svietidlá okolo materskej škôlky v počte 5 sa osadia na dvojitý výložník v počte 2ks, aby sa zabezpečilo osvetlenie chodníkov po oboch stranách oplotenia. Stĺpy verejného osvetlenia, nakoľko sú v dobrom stave sa očistia a premaľujú. 3 stĺpy osvetlenia v riešenom území (pri mat. škôlke, pri garážach a v medzi blokmi na ul. Lomonosova) sú vymenené s pozinkovanou úpravou a tieto stĺpy nie je potrebné  ošetriť náterom.

Navrhované osvetlenie

SRL 018, LED, IP 66, lk09

Vysoko účinné pouličné LED svietidlo určené k osvetľovaniu parkov, parkovísk a ulíc. Jeho konštrukcia zaručuje stupeň krytia IP66 pre celé svietidlo. Svietidlá sú osadené stmievacím programovateľným predradníkom. Svietidlo je vyrobené zo špeciálneho materiálu odolnému voči pádu podľa normy lk09. Svietidlo určené pre montáž aj nad 8m. Možnosť nastavenia v horizontálnej aj vertikálnej rovine.

Počet LED a svetelný tok:	             			             24ks
Výkon: 							od 20 do 51W
Farba svetla:					                          3000K
Vyhotovenie:		                                                                  hliník
Povrchová úprava 	           				              prášková farba, UV odolná 
Farba:				       	    			 RAL 9005
Optika:							 kalené sklo 4mm

Výložníky

Hliníkové výložníky zo skupiny WD1, dvojitý výložník. Výložníky zo skupiny WD1 sa vyrábajú vo verzii dvojstranného výložníka, priemer osadenia na hornú časť stĺpa predstavuje 60(mm) alebo 76(mm). Oceľové výložníky typu SK sú vyrábané z kvalitných oceľových trubiek podľa normu EN 40 – 5.