Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Lučenec OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ Stručný opis predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby

- vypracovanie realizačného projektu stavby podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v bode 1,   v časti B  tejto prílohy, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“ vrátane:

- energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa bodu 2 v časti B tejto prílohy.

- environmentálneho hodnotenia budovy podľa vzoru uvedeného časti C tejto prílohy

- popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 3 časti B tejto prílohy,

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska BOZP a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o stavebné povolenie zabezpečí verejný obstarávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR  a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby.

- Počas realizácie stavby

zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení a doplnení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

- účasť na kontrolných dňoch stavby,

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie   k	požiadavkám  o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technologického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

- Východiskové podklady k predmetu zákazky:

- energetický audit z 04/2018

- základná požiadavka č. p.: CPBB-ON-2019/001256 zo dňa 07. 11. 2019

- pokyny verejného obstarávateľa uvedené v časti A tejto prílohy,

- obhliadka miesta dodania predmetu zákazky, ktorú je potrebné uskutočniť so záujemcami v rámci  procesu verejného obstarávania.

B. Pokyny k vypracovaniu realizačného projektu stavby

## Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby

  - V projekte stavby navrhnúť také opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, aby bol  objekt podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie zaradený minimálne do energetickej triedy „A0“, pričom jednotlivé miesta spotreby energie v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška“ ) musia byť zaradené minimálne do energetickej triedy „B“. Zároveň je potrebné dosiahnuť úsporu viac ako 50% na vykurovaní. Zhotoviteľ je teda povinný realizovať opatrenia aj nad rámec poskytnutého energetického auditu, tak aby boli splnené uvedené podmienky. Ak nie je technicky alebo funkčne uskutočniteľné dosiahnuť globálny ukazovateľ energetickej triedy pre danú budovu „A0“, je nevyhnutné túto skutočnosť zdôvodniť.

  - Projekt stavby musí zahŕňať aj technické riešenie vstupu do objektu a ostatných opatrení v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do objektu bude prioritne navrhnutá rampa, potom zdvíhacie plošiny, schodolezy navrhnúť iba vo výnimočných prípadoch.

  - Do technického riešenia zahrnúť okrem opatrení navrhovaných v zmysle predloženého energetického auditu a podľa bodu 1.1 a 1.2 tejto prílohy aj nasledovné stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy :

    - Pri opatrení 1 – Komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní, zateplením strechy a zateplením podlahovej konštrukcie

- Zateplenie obvodových stien

- Posúdenie súdržnosti existujúceho podkladu a návrh opatrení (napr. otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietok, otlčenie existujúceho obkladu a vyspravenie podkladu a pod.)

- Zateplenie strešnej konštrukcie

- Posúdenie a rekonštrukcia strešného plášťa existujúcej konštrukcie plochej strechy (vybúranie existujúcich vrstiev na nosnú konštrukciu a riešenie nových vrstiev podľa požiadaviek energetickej efektívnosti)

- Návrh riešenia všetkých strešných detailov, súvisiacich konštrukcií a zohľadnenie umiestnenia rôznych systémov na streche objektu – stožiare, antény a pod. (demontáž a opätovná montáž vrátane obstarania stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácii resp. firiem mimo MV SR resp. PZ SR, zabezpečenie prístupu k jednotlivým zariadeniam)

- Posúdenie resp. prehodnotenie spádovania existujúcej konštrukcie plochej strechy a odvedenia dažďových vôd (preferovať vonkajšie zvody)

- Výmena otvorových konštrukcií

- Výmena existujúcich výplní otvorových konštrukcií podľa návrhu energetického auditu budovy resp. podľa posúdenia a návrhu v zmysle bodu 1.1 tejto prílohy

- Výmena vonkajších existujúcich parapetov okien a zasklených stien

- Výmena zostávajúcich existujúcich otvorových konštrukcií podľa návrhu energetického auditu budovy resp. podľa posúdenia a návrhu v zmysle bodu 1.1 týchto pokynov (napr. garážové brány, kovové brány na fasáde objektu)

- Posúdenie veľkosti výplní otvorov (zmenšenie) pri presvetlení a prevetraní priestorov s existujúcimi sklobetónovými stenami

- Navrhované vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu, resp. sieťky proti hlodavcom (v priestoroch dotknutých s okolitým terénom) uviesť v špecifikácii jednotlivých otvorových konštrukcií v príslušných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien).

- Zateplenie podlahovej konštrukcie

- Posúdiť a navrhnúť zateplenie podlahy a stien nad nevykurovaným priestorom resp. vedľa takéhoto priestoru umiestnením tepelnej izolácie do nevykurovaného priestoru.

    - Pri opatrení 2 – Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies

- Rekonštrukcia osvetlenia, vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie

- Rekonštrukcia elektroinštalácie (svetelná inštalácia, zásuvková inštalácia, návrh a umiestnenie rozvádzačov), vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie.

- Výmena svetelných zdrojov a svietidiel

- Rekonštrukcia osvetlenia dvora a vstupu do budovy z fasády objektu

- Predpríprava vedenia prípadných nových technologických prvkov na fasáde a streche objektu v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie (kamery, antény a pod.)

- Pri výmene svietidiel posúdiť dostatočné osvetlenie priestorov podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov.

    - Pri opatrení 3 – Modernizácia systému vykurovania a prípravy teplej vody  (úspory zarátané v rámci komplexnej obnovy budovy)

- Rekonštrukcia vykurovacieho systému

- Posúdenie a návrh výmeny vykurovacích telies

- Výmena rozvodov ústredného kúrenia

- Rekonštrukcia zdroja tepla

- Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie (hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy, zavedenie zónovej regulácie, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách, inštalácia inteligentných meracích systémov)

b)  Rekonštrukcia systému prípravy teplej vody

- Výmena technológie prípravy teplej vody v rámci rekonštrukcie zdroja tepla  alt. posúdenie návrhu vytvorenia lokálnych zdrojov prípravy teplej vody

- Výmena prístupných rozvodov teplej vody (v prípade riešenia centrálneho zdroja prípravy TÚV)

    - Rekonštrukcia klimatizácie a vetracieho systému z hľadiska energetickej úspornosti objektu

    - Realizácia opatrení na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenie dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy

- Rekonštrukcia resp. vytvorenie okapového chodníka, vrátane odvedenia zrážkových vôd od jednotlivých fasád objektu (rekonštrukcia existujúcich rigolov a novospádovaných spevnených plôch nádvoria, vrátane preverenia ich zaústenia do dažďovej kanalizácie)

- Rekonštrukcia sokla

- Rekonštrukcia vonkajších zvodov dažďovej vody vrátane preverenia ich zaústenia do kanalizácie

- Posúdenie a návrh ďalších opatrení opatrní na zabránenie vzlínavej vlhkosti obvodových stien

    - Drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti

- Rekonštrukcia bleskozvodu (prehodnotenie v zmysle platných vyhlášok a noriem) v súvislosti so zateplením strechy a fasády objektu

- Demontáž a opätovná montáž, resp. výmena rôznych prvkov na fasáde (napr.  označenie objektu, rôzne RIS, HUP, kamery, vlajkosláva a pod.)

- Úprava oplotenia v styku s fasádou objektu vrátane osadenia novej vstupnej  brány

- Rekonštrukcia výlezov na strechu

- Návrh realizácie opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha na miestach dotknutých činnosťou v rámci zníženia energetickej náročnosti budovy

- Komplexná rekonštrukcia vstupu do objektu (zateplenie, oplechovanie a odvedenie zrážkových vôd, nášľapná vrstva, zábradlie)

- Oprava výlezu z CO krytu v súvislosti so zateplením obvodových stien objektu

    - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bezprostredne súvisiacich so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a energetickej efektívnosti technických zariadení budovy - Výmena výťahu (2 ks)

    - Posúdenie a návrh komplexného riešenia mreží umiestnených na fasáde objektu v súvislosti s výmenou otvorových konštrukcií a zateplením obvodových stien.

  - Do technického riešenia zahrnúť okrem stavebných prác podľa bodu 1.1 až 1.3 tejto prílohy aj ostatné stavebné práce v rozsahu podľa základnej požiadavky č. p.: CPBB-ON-2019/001256 zo dňa 07. 11. 2019 súvisiace s vybudovaním klientskeho centra na  1. NP a rekonštrukciou vnútorných priestorov objektu.

  - Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte podrobne popísať technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. výrobcu.

  - Odstránenie statických porúch objektu súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy.

## Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy

  - Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude uskutočnené pre každé miesto spotreby energie v budove :

- vykurovanie,

- príprava teplej vody,

- vetranie a chladenie,

- osvetlenie,

  - Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou:

- administratívna budova,

- zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania

  - Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre pôvodný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB pôvodného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Vstupné údaje o jednotlivých spotrebách uvedené v poskytnutom energetickom audite je potrebné považovať za orientačné. Posúdenie pôvodného stavu je potrebné spracovať na základe aktuálnych faktúr za spotrebu energie za obdobie predchádzajúcich troch rokov, ktoré zhotoviteľovi poskytne objednávateľ.

  - Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie.

  - Ďalšie pokyny na spracovanie EHB pôvodného a navrhovaného stavu

- v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií,

- v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla,

- v EHB bude uvedený rozdiel v celkovej podlahovej ploche podľa § 1 ods. 6 vyhlášky, t. j. do celkovej podlahovej plochy v navrhovanom stave ( t.j. po realizácii ) bude započítaná navrhovaná hrúbka zateplenia a s tým súvisiaca aj zmena obostavaného objemu vykurovaných podlaží,

- v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy.

  - V prípade výmeny výťahu je potrebné v EHB uviesť úsporu pri použití novej technológie porovnaním príkonu pôvodného zariadenia s príkonom nového zariadenia.

  - Údaje z vypracovaného EHB budú doplnené do príslušnej prílohy k žiadosti o NFP a zároveň do tabuľky množstva úspor z obnoviteľných zdrojov energie (ak budú navrhnuté), ktoré objednávateľ poskytne v elektronickej podobe.

## Členenie rozpočtu a výkazu výmer

  - Pri spracovaní rozpočtu dodržať nasledovné členenie :

- celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

- krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty,  resp. časti rozpočtu,

- rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu.

  - Rozpočet členiť na časti podľa hodnotiacich kritérií a to nasledovne:

3.2.1.  SO 01.1 Budova OÚ Lučenec – zníženie energetickej náročnosti budovy

- časť zateplenie obvodového plášťa ( referenčná hodnota: do 85 Eur/m2 bez DPH )

- časť zateplenie strešného plášťa ( referenčná hodnota: do 70 Eur/m2 bez DPH ),

- časť výmena otvorových konštrukcií (referenčná hodnota: do 350 Eur/m2 bez DPH ),

- časť ostatné – v tejto časti uviesť všetky ostatné stavebné práce, ktoré budú považované za oprávnené výdavky vrátane vybudovania bezbariérového vstupu, členiť podľa jednotlivých stavebných práce, napr.:           - stavebné práce a statika, ZTI, ÚK, VZT, elektroinštalácia, atď.

V prípade, ak niektorá referenčná hodnota prekročí limit a nie je možné ju upraviť predložiť písomné zdôvodnenie prekročenia referenčných hodnôt. Výdavky nad referenčnú hodnotu budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru budovy (napr. pamiatkovo chránený objekt), faktoru tvaru budovy, stavebno-technických špecifík, použitých konštrukčných materiálov, vynútených stavebných úprav alebo iných špecifík.

3.2.2. SO 01.2 Budova OÚ Lučenec – klientske centrum

- v tejto časti uviesť stavebné práce potrebné na vytvorenie klientskeho centra na 1. NP a ostatné stavebné práce potrebné na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu.

  - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer

- v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ,

- rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek,

- všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta,

- všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť  časti rozpočtu podľa požadovaného členenia,

- v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. výrobcu. Takýto odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  -        minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo „ekvivalentný“.

- všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu, resp. sieťky proti hlodavcom, ani napr. pákové otváranie okien, v prípade, ak bude z hľadiska umiestnenia okien potrebné.

- položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások,

- v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,

- v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.,

- popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti,

- v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) - jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru, budú vzájomne prepojené a zavzorcované,

- výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.

  - Rozpočet pre oprávnené práce bude v požadovanej štruktúre vyplnený aj do časti príslušnej prílohy k žiadosti o NFP, ktorú objednávateľ poskytne v elektronickej podobe.

- Vzor environmentálneho hodnotenia budovy

| ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov objektu : ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potreba tepla súčasný stav |  | Potreba tepla navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] |
| Potreba tepla na vykurovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potreba tepla súčasný stav |  | Potreba tepla navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] |
| Potreba energie na prípravu teplej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie na osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie na osvetlenie a prípravu TV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetický nosič |  |  |  | Zemný plyn |  |  |  |  |
|  |  |  | Spotreba plynu súčasný stav |  | Spotreba plynu navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | m3/rok |  | m3/rok |  | m3/rok |  |
| Spotreba plynu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [kg/ 1000 . m3] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| TZL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nox |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka Zemný plyn | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [t/ 1000 . GJ] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrická energia | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [t/ 1000 . kWh] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ročná produkcia emisií súčasný stav: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |
| Ročná produkcia emisií navrhovaný stav: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |
| Ročná redukcia emisií: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |