Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Sejačka |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Roľnícka spoločnosť,a.s.,980 41 Bottovo č.154, IČO:31 580 700 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Sejačka |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadovaný parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Sejačka vohodná pre beozorbovú sejbu, sejbu do medziplodín a minimálne spracovanie pôdy | splňuje |  |
| 2. | Pracovný záber 6m, výsevné jednotky v dvoch radách, rozostup medzi radami jednotiek min. 1500mm | Pracovný záber: Rozostup medzi riadkami |  |
| 3. | Počet výsevných jednotiek min. 32ks, s rozostupom min. 18,7cm | Počet výsevných jednotiek: Rozostup výsevných jednotiek: |  |
| 4. | Rám stroje hydraulicky sklopný do transportnej polohy, transportná šírka do 3,00 m | Transportná šírka: |  |
| 6. | Individuálne uchytenie výsevných jednotiek na paralelograme (každý s hydraulickým valcom pre doťaženie) | splňuje |  |
| 7. | Výsevná jednotka vybavená prerezávacím jednodiskovým koltrom (priemer min. 460 mm), uchytenie prerezávacieho koltru s výsevnou bodkou k paralelogramu jednotky pod dvojitým uhlom voči smeru jazdy | splňuje |  |
| 8. | Aktívna škrabka pre čistenie celej plochy prerezávacieho koltru; pasívna škrabka pre čistenie okrajov koltru | splňuje |  |
| 9. | Bočné oporné a zadné prihrnovacie koleso na každej výsevnej jednotke s nastaviteľným obmedzovačom pohybu bočného kolesa | splňuje |  |
| 10. | Zmena nastavenia výsevných jednotiek a zadného kolesa bez pomoci náradia, s možnosťou individuálneho nastavenia každej výsevnej jednotky | splňuje |  |
| 11. | Možnosť nastavení kopírovania povrchu pôdy výsevnou jednotkou vďaka bočnému alebo zadnému kolesu | splňuje |  |
| 12. | Odlučovače pretlakového vzduchu na každej výsevnej jednotke pre dopravu osiva na dno brázdy | Splňuje |  |
| 13. | Zásobníky na osivo s celkovou kapacitou min. 4000 l, s možnosťou použitia pre 2 rôzne plodiny, kapacita pre každú plodinu min. 2000 l, pretlakové vyhotovenie | splňuje |  |
| 14. | min. 2x výsevné ústrojenstvo s elektrickým pohonom, klapky pre nastavenie toku osiva z každého zásobníku individuálne nastaviteľné (predná rada/ zadná rada/ všetky spoločne), vždy s individuálnou kalibráciou | splňuje |  |
| 15. | Systém kontroly jednotlivých semenovodov | splňuje |  |
| 16. | Ovládanie dotykovým Isobus terminálom, wifi prepojenie s výsevným strojom, GPS prijímač sledovania rýchlosti | splňuje |  |
| 17. | Koľajové riadky min. 2x1 riadok | splňuje |  |
| 18. | Vzduchové brzdy | splňuje |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Sejačka |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |