Obstarávateľ: AGRONATURAL družstvo Nová Ves – Slepčany, 951 51 Nová Ves nad Žitavou

IČO: 31440941

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Cisterna

Opis predmetu zákazky: Dodávka stroja.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

- sklolaminátová nádrž objemu min. 20000 litrov

- elastický lievik min. priemeru 200mm na cisterne vzadu vrátane hydraulického šupátka

- zabudovaný savoznak

- tandemový podvozok

- vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 14t + 14t

- riadená zadná náprava

- prepravná rýchlosť min. 40km/h

- kolesá min. rozmeru 750/60R30,5

- možnosť namontovať kultivačné kolesá min. rozmeru 480/80R38

- 4t spodný záves výškovo prestaviteľný - guľa K80

- trojbodový záves na aplikátory na cisterne vzadu s min. nosnosťou 4t

- čerpadlo s výkonnosťou min. 6000 l/min. pri 600 ot./min

- hydrostatický pohon čerpadla

- možnosťou nastaviť konštantnú aplikačnú dávku bez ohľadu na zmenu pojazdovej rýchlosti

- sacie rameno otočné a sklopné, vrátane teleskopického výložníka k napojeniu napojeniu na elastický lievik prívozných cisterien s min. priemerom 200mm

- kompletné ISO-BUS ovládanie s možnosťou variabilnej aplikácie hnojovice na základe údajov z N-senzora

- kardanový hriadeľ homokinetický