Obstarávateľ: Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO – UHLÁR, 956 21 Tesáre 9

IČO: 31194125

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Nákup vybavenia pre obhospodarovanie vinohradu

Opis predmetu zákazky: Dodávka strojov.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

- rozmetadlo maštaľného hnoja a iných organických materiálov - objem ložnej plochy 2,2 – 2,9 m3, - hydraolický posun reťazového dopravníka, šírka rozmetadla 1,45 – 1,5m, dĺžka max. 4m, - príkmenná aplikácia maštaľného hnoja, prípadne kombinácia príkmenná a zadná aplikácia, homokinetický kĺbový hriadeľ

- rosič – objem 1000l – 1100l, - zinkový rám, priemer ventilátora 800- 900mm, - automatická regulácia dávky, sada  protiodkvapových trysiek, elektrické vypínanie trysiek  pravá/ľavá strana, homokinetický náhonový hriadeľ, prídavná tryska pre oplach nádrže

- nerezový prepravník hrozna – hydraulický zdvih korby s vyprázdňovaním  pomocou závitovkového dopravníka (šneku) do výšky min. 1,8m, priemer dopravníka  od 25 – 35 cm, dĺžka korby  min. 3,0 m, šírka 1,5 – 1,6 m, kapacita korby 2,5 m3- 3,0 m3., reguláciu otáčok závitovkového dopravníka