Obstarávateľ: HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 50266535

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Nákup zariadení v ŠRV

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadení v rámci špeciálnej rastlinnej výroby.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

- Sadzač cesnaku:

- 4 riadkový mechanický sadzač

- nesený

- nastaviteľná hĺbka výsadby

- 14 lyžičiek na každom vysadzovacom kotúči

- min. 5 sád lyžičiek pre vysadzovací kotúč (podľa veľkostí strúčikov)

- nastaviteľná vzdialenosť výsadby v riadku od 7 do 17 cm

- 4 samostatné zásobníky s objemom min. 60 l

- elektrická vibrácia v zásobníku

- utláčacie kolieska v tvare V pre každý riadok

- Kombajn na zber cesnaku:

- 1 riadkový

- s orezávaním vňate

- hydraulicky ovládané funkcie na kombajne

- vyorávacia radlica s nastaviteľnou polohou a hĺbkou vyorávania

- 2 zberové remene pre šetrný zber cesnaku

- vibračný systém pre lepšie očistenie hlávok cesnaku

- orezávací disk s ozubeným okrajom

- nastaviteľná výška orezávania

- produktový dopravník pre orezané hlávky

- ukladanie orezaných hlávok do zaveseného big bagu

- Sadzač zemiakov:

- 2 riadkový pre 2x75 cm riadky

- nesený sadzač s mechanickým pohonom

- lyžičkové vysadzovacie ústrojenstvo pre sadivo +35 mm

- nastaviteľná hĺbka výsadby s kolesom a paralelogramom

- zásobník na sadivo s kapacitou 550 kg

- pohyblivé dno zásobníka

- zakrývacie disky vrúbkované so škrabkami

- Plečka na zeleninu:

- Rám s hydraulickým posunom pre záhon š=2400 mm:

- Záves 3-bodový

- Kultivačné jednotky 5 ks s paralelogramom:

- Kultivačné rotačné telesá 2 ks pre každý medziriadok, spolu 10 ks

- Kultivačné pevné radličky v medziriadku

- Oporné kolesá 2 ks Ø 400 mm

- Monitor s veľkosťou min. 10” a s kamerou

- Joystick na manuálne ovládanie plečkovania z kabíny traktora

- Nesený postrekovač do špeciálnej RV:

- Pracovná šírka ramien 18 m

- Nádrž PE s objemom min. 1200 l

- Piestovo-membránové čerpadlo

- Päť postrekových sekcií ovládaných z kabíny traktora

- Hydraulické miešanie

- 3 stupňová filtrácia

- Odpružené ramená

- Automatické vyrovnávanie do vodorovnej polohy

- Nádrž na pesticídy 35 l

- Nádrž na čistú vodu 120 l

- Sada trysiek

- Trojité držiaky trysiek

- Počítač so senzorom rýchlosti a prietokomerom

- Postrekové ramená s 2 reflektormi

- Satelitná navigácia

- Automatické vypínanie sekcií

- Linka na čistenie a triedenie cesnaku:

- Dávkovací dopravník:

-    šírka min. 300 mm

-    násypka s objemom min. 860 l

- Čistiace kefy:

- min. 11 rotujúcich valcových kief

- pracovná šírka min. 1000 mm

- odpadový dopravník

- nastaviteľné vrchné kefy

- odsávací ventilator

- Valčekový inšpekčný stôl:

- Pracovná šírka min. 1000 mm

- Pracovná dĺžka min. 3000 mm

- Osvetlenie nad inšpekčným stolom

- Nastaviteľná rýchlosť