Názov zákazky: „Projekt zvýšenia efektivity automatického balenia múk vrátane digitálneho systému pre vysledovateľnosť naskladnenia a vyskladnenia výrobkov.“

Príloha č. 1                                                             OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tabuľka č.1 a) – opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

- dodanie do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom resp.

vystavenia objednávky

| Logický celok č.1 : Baliarensko expedičná hala |  | Požadovaná hodnota |  | Merná jednotka | doplniť údaj povinne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné technické parametre základného stroja | - Baliaca linka 1kg sáčkov s kontrolnou preosievačkou a detektorom kovov (A1, A2) | 2 |  | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - vhodná na balenie pšeničných múk | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Baliaca kapacita 1 linky | 95 - 110 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Vibračný mechanizmus pre usadenie výrobku v sáčku | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Uzatváranie zahnutím a zalepením s hot melt lepidlom | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Kontrolná preosievačka | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Detektor kovov | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Kontrolná váha na výstupe z linky | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Riadiaci digitálny systém s možnosťou vzdialenej komunikácie | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Baliaca linka 1kg sáčkov do fólie LDPE (B1, B2) | 2 |  | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Baliaca kapacita 1 linky | 95- 110 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - 1 skupinový balík vo fólii obsahuje 2x5ks 1kg sáčkov múky | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
|  | - vyhrievaný tunel s reguláciou teploty a ventilátorom | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Baliaca linka 1kg sáčkov do kartónu (C1, C2) | 2 |  | ks | Uviesť hodnotu |
|  | - Baliaca kapacita 1 linky | 95 - 110 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
|  | - balenie 1kg vreciek múk po 10ks do kartónu | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Paletizačná linka (PL) | 1 |  | ks | áno/nie |
|  | - Baliaca kapacita z A1 , A2 | 130-150 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Baliaca kapacita z B1,B2, C1, C2 | 190-220 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - Linka obsahuje: |  |  |  |  |
|  | - Nakladanie 1kg sáčkov na 600x800mm paletu a 800x1200mm EUR-paletu z baličiek A1, A2 | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Nakladanie balenia do fólie na 600x800mm paletu a 800x1200mm EUR-paletu z baličiek B1, B2 | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Nakladanie balenia do kartóna na 600x800mm paletu a 800x1200mm EUR-paletu z baličiek C1, C2 | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Ovinovanie fóliou 600x800mm palety a 800x1200mm EUR palety | áno |  | - | áno/nie |
|  | - aplikátor papiera na medzivrstvy | áno |  | - | áno/nie |
|  | - aplikátor vrchného krycieho obalu na výrobky | áno |  | - | áno/nie |
|  | - aplikátor s formátovaním kartónovej ochrannej vaničky na palety pod výrobky | áno |  | - | áno/nie |
|  | - riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Dopravníkový systém A (DSA) | 1 |  | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - doprava jednotlivých 1kg vreciek z baliacej linky A1,A2 na skupinové balenie do fólie B1,B2 a do katónovacieho zariadenia C1,C2 | áno |  | - | áno/nie |
|  | - prepravná kapacita | 190-220 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - dĺžka: podľa dispozičného výkresu - 21ZA150-G1.1-02 - Dispozicia 1.NP | áno |  | - | áno/nie |
|  | - riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Dopravníkový systém B (DSB) | 1 |  | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - doprava jednotlivých balíkov z B1,B2 a krabíc z C1,C2 od do paletizačnej linky PL | áno |  | - | áno/nie |
|  | - prepravná kapacita | 190-220 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - dĺžka: podľa dispozičného výkresu - 21ZA150-G1.1-02 - Dispozicia 1.NP | áno |  | - | áno/nie |
|  | - riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
|  | - Dopravníkový systém discontu (DSD) | 1 |  | sada | Uviesť hodnotu |
|  | - doprava jednotlivých 1kg vreciek z baliacej linky A1,A2 do paletizačnej linky PL | áno |  | - | áno/nie |
|  | - prepravná kapacita | 130-150 |  | ks/min. | Uviesť hodnotu |
|  | - dĺžka: podľa dispozičného výkresu - 21ZA150-G1.1-02 - Dispozicia 1.NP | áno |  | - | áno/nie |
|  | - riadiaci digitálny systém | áno |  | - | áno/nie |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava na miesto - Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov | áno |  |  | áno/nie |
|  | Montáž a šéfmontáž zariadenia | áno |  |  | áno/nie |
|  | Spustenie do prevádzky | áno |  |  | áno/nie |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno |  |  | áno/nie |
|  | Záruka minimálne 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky | Min. 12 | mesiacov |  | Uviesť hodnotu |

Príloha č. 1 Opisu predmetu zákazky: 21ZA150-G1.1-02 - Dispozicia 1.NP

Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca: uviesť obchodné meno spoločnosti a meno podpisujúcej osoby

Platnosť cenovej ponuky do (minimálne do 31.12.2022): doplní uchádzač

Dátum: