PONUKA NA URČENIE PREDPOKLADANEJ

HODNOTY ZÁKAZKY

Technická špecifikácia predmetu zákazky

SEJAČKA

zákazka obstarávaná v zmysle Výzvy č. 52/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 4-Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť „Špeciálna rastlinná výroba“

- ŽIADATEĽ:

Názov:			KARAS AGRO, s.r.o.

Sídlo:			Veľké Teriakovce 7, 980 51  Veľké Teriakovce

IČO / DIČ / IČ DPH:  	46 562 478/ 2023454356/ SK 2023454356

Kontaktné údaje:		tel: 		+421 908 285 621

e-mail:		karasagro1@gmail.com

- UCHÁDAČ:

Názov:			.........................................................................

Sídlo:			.........................................................................

IČO / DIČ/ IČ DPH:  	.........................................................................

Kontaktné údaje:	tel: 		..................................................

e-mail:		..................................................

- VÝROBCA A TYPOVÉ OZNAČENIE:

..............................................................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Pracovná šírka (m) | 3,00 |  |
| Prepravná šírka (m) | 3,00 |  |
| Prepravná výška (m) | max. 3,1 |  |
| Dĺžka (m) | max. 6,8 |  |
| Dvojradový diskový systém na spracovanie pôdy | áno |  |
| Priemer tanierov diskového systému (cm) | min. 45 |  |
| Počet tanierov diskového systému na 1 držiaku (ks) | min.2 |  |
| Bezúdržbové ložiská | áno |  |
| Dvojitý zásobník | áno |  |
| Obsah dvojitého zásobníka (l) | 4000 |  |
| Delenie dvojitého zásobníka 40:60 | áno |  |
| Možnosť použiť celý obsah zásobníka na osivo | áno |  |
| Plniaca výška | max. 2,95 |  |
| Systém prihnojovania | áno |  |
| Maximálny prítlak výsevných diskov (kg) | min. 115 |  |
| Krokové nastavenie prítlaku výsevných diskov | áno |  |
| Priemer pneumatikového valca (cm) | min. 76 |  |
| Vzdialenosť riadkov (cm) | 15,0 |  |
| Kompatibilita ISOBUS | áno |  |
| Kontrola toku hnojiva/osiva | áno |  |
| Pneumatická brzdová sústava | áno |  |
| Aplikácia mikrogranulátu prostredníctvom hlavného zásobníka | áno |  |
| Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja: spracovanie pôdy - utužovacie valce - výsevné pätky | áno |  |

CENA CELKOM BEZ DPH:	..................................................

DPH:					..................................................

SPOLU:				...................................................

Dátum:				Podpis:

(uviesť meno, priezvisko a funkcia štat. zástupcu dodávateľa, pečiatka)