Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Technológie pre ustajnenie a kŕmenie teliat |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROHONT DUDINCE, a.s., Viničná 404, 962 71 Dudince, IČO: 36000469 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou s elektrickým pojazdom |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou 1 ks |  |
| 2. | Rozmery zariadenia max. š 70 cm x h 120 cm x v 130 cm |  |
| 3. | Celkový objem zariadenia min. 100 l |  |
| 4. | Zdroj 230 V/16 A |  |
| 5. | Výkon ohrevu min. 3 kW |  |
| 6. | Rýchlosť dávkovania mlieka min. 30 l/min |  |
| 7. | Automatický sanitačný program |  |
| 8. | Výkon miešadla min. 250 W |  |
| 9. | Počet kolies 4 |  |
| 10. | Obojsmerný elektrický pohon |  |
| 11. | Počet rýchlostí pohonu 2 |  |
| 12. | Nabíjateľná batéria elektrického pohonu |  |
| 13. | Blokovanie ohrevu v prípade prázdneho tanku |  |
| 14. | Osvetlenie priestoru pred zariadením |  |
| 15. | Možnosť nastavenia viacerých kŕmnych dávok min. 6 |  |
| 16. | Diaľkové ovládanie |  |
| 17. | Ovládací displej na zariadení |  |
| 18. | Program na výpočet množstva komponentov na požadovanú koncentráciu kŕmnej zmesi a ovládanie časovača ohrevu a chladenia |  |
| 19. | Zabudovaná dýza na umývanie vedier na mlieko |  |
| 20. | Ochrana na vstupe IP 54 |  |
| 21. | Ventil v spodnej časti tanku na vypustenie zvyškov tekutiny |  |
| - Stroj / zariadenie: Individuálne búdy s ohrádkami a príslušenstvom |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Počet búd s ohrádkami a príslušenstvom | 10 ks |
| 2 | Rozmer búdy | max. d 150 x š 120 x v 115 cm |
| 3 | Rozmer ohrádky | max. d 150 x š 120 cm |
| 4 | Materiál búdy | polyetylén |
| 5 | Neprepúšťa slnečné žiarenie | - |
| 6 | Regulovateľné ventilačné otvory | min. 3 ks |
| 7 | Manipulačné háky vo vrchnej časti búdy | - |
| 8 | Možnosť preklopenia búdy do ohrádky | - |
| 9 | Materiál ohrádky | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 10 | Kolieska na ohrádke umožňujúce jednoduchý presun | 2 ks |
| 11 | Predné dvierka s obojstranným otváraním | - |
| 12. | Príslušenstvo k ohrádkam: |  |
| 13. | Vedierka s cumľami na mlieko s držiakmi | 10 ks |
| 14 | Nádoby na vodu s držiakmi | 10 ks |
| - Stroj / zariadenie: Mobilný prístrešok pre individuálne búdy s ohrádkami |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Počet ks | 1 |
| 2 | Plocha strechy | min. d 7 x š 5 m |
| 3 | Materiál konštrukcie | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 4 | Materiál hrád pre kotvenie strechy | drevo |
| 5 | Strešná krytina | trapézový plech |
| 6 | Stredová šírka medzi stĺpmi konštrukcie | min. 2 m |
| 7 | Odkvapová rúra | min. d 7,5 m |
| 8 | Konštrukcia s kolesami | - |
| 9 | Počet kolies | 2 ks |
| - Stroj / zariadenie: Skupinové búdy pre teľatá |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Počet búd ks | 3 ks |
| 2 | Kapacita 1 ks búdy | 15 ks |
| 3 | Rozmery | min. d 4 x š 4 x v 2 m |
| 4 | Výška vstupu do búdy | min. 1,3 m |
| 5 | Počet vetracích otvorov | min. 3 |
| 6 | Hmotnosť búdy | max. 250 kg |
| 7 | Neprepúšťa slnečné žiarenie | - |
| 8 | Odolnosť materiálu voči vonkajším vplyvom | - |
| 9 | Úchyty pre manipuláciu pomocou traktora/manipulátora | - |
| 10 | Hemisférický tvar búdy | - |
| - Stroj / zariadenie: Mobilná ohrada so strechou vhodná k skupinovým búdam s príslušenstvom |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Počet ks ohrád | 3 ks |
| 2 | Rozmery ohrady | min. 4,5 x 4,5 m |
| 3 | Samouzatváracie kŕmne zábrany | - |
| 4 | Výklopné kŕmne žľaby | - |
| 5 | Kapacita kŕmnych žľabov | pre 15 ks teliat |
| 6 | Materiál konštrukcie ohrady | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 7 | Materiál kŕmych žľabov | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 8 | Plocha strechy | min. 7 x 6,5 m |
| 9 | Kolesá upevnené na konštrukcii | - |
| 10 | Počet kolies | min. 2 |
| Príslušenstvo k mobilným ohradám |  |  |
| 1. | Skupinové vedrá s cumľami na mlieko s kapacitou na 1 koterec | pre 15 ks teliat |
| 2 | Spolu skupinových vedier | max. 6 ks |
| 3 | Napájačky hladinové jednomiestne počet | 3 ks |
| 4 | Možnosť upevnenia napájačky na hradenie koterca | - |
| 5 | Ochrana napájačky pred mrazom | - |
| 6 | Závesný držiak na seno počet | 3 ks |
| 7 | Dĺžka držiaka na seno | max. 1,5 m |
| 8 | Možnosť upevnenia držiaku na seno na hradenie koterca | - |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou s elektrickým pojazdom |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Individuálne búdy s ohrádkami a príslušenstvom |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Mobilný prístrešok pre individuálne búdy s ohrádkami |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Skupinové búdy pre teľatá |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Mobilná ohrada so strechou vhodná k skupinovým búdam s príslušenstvom |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CELKOVÁ CENA bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |