Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Vnútorné vybavenie maštale |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROHONT DUDINCE, a.s., Viničná 404, 962 71 Dudince, IČO: 36000469 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | -dĺžka rosiacej vetvy 53 m |
| 2. | - výseč zmáčanej plochy 135 ° |
| 3. | - šírka pokrytia kŕmiska – min 2,7 m |
| 4. | - pri pracovnom tlaku 1,034 bar |
| 5. | - množstvo dávkovanej vody min: 2,2 l/min |
| 6. | - umiestnenie trysky v úpínacej konzole |
| 7. | - osadenie dýz v polyetylénovej hadici |
| 8. | - automatizovaná riadiaca jednotka |
| - Stroj / zariadenie: Košový ventilátor |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Počet ventilátorov 21 ks |
| 2 | Maximálny priemer vrtule – 890mm až 930 mm |
| 3 | Počet vrtúľ 3 ks |
| 4 | Výkon: od 0,35kW do 0,45 kW, 400V, 3 Fázy, 50/60hz |
| 5 | Krytie motora IP55 |
| 6 | Vyhotovenie koša z galvanizovanej ocele |
| 7 | Maximálny priemer koša od 950 mm do 1100 mm |
| 8 | Váha od 32 kg do 53 kg |
| 9 | Možnosť sklápania koša |
| 10 | Prevádzková teplota 40 stupňov |
| 11 | Množstvo preneseného vzduchu od 20 000 m3 do 26 000 m3 |
| - Stroj / zariadenie: Frekvenčný menič |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Frekvenčný menič – 1 ks |
| 2 | Automatické riadenie systému ventilácie na základe teplotného čidla |
| 3 | 3 fázy |
| 4 | Napätie 400 V, 50/60Hz |
| 5 | 0-10V vstup |
| 6 | Krytie IP 55 |
| 7 | 40 amp. |
| 8 | Vstavaný ventilátor na chladenie zariadenia |
| 9 | Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre |
| 10 | Odolné vyhotovenie určené do náročných podmienok v maštaliach |
| 11 | Centrálne ovládanie min. 21. ks košových ventilátorov |
| 12 | možnosť napojenia na centrálnu THI riadiacu jednotku |
| - Stroj / zariadenie: Elektrická kefa pre kravy |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1 | - Zmena smeru rotácie kefy po 200 spusteniach |
| 2 | - Minimálny čas otáčania kefy po spustení 3 min |
| 3 | - Indukčný senzor zablokovania kefy - Áno |
| 4 | - Krytie motora IP55 |
| 5 | - Napájanie 230 V/50 hz |
| 6 | - Počet otáčok: 31 ot./min. |
| 7 | - Prenesenie pohonu prostredníctvom klinového remeňa - Áno |
| 7 | - Ložiská na oboch koncoch kefy - Áno |
| 9 | - Možnosť nastavenia výšky a uhlu prostredníctvom naklápacej konzoly - Áno |
| 10 | - Aktivácia kefy po kontakte s kravou - Áno |
| 11 | - Automatické vypnutie kefy bez kontaktu s kravou - Áno |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Košový ventilátor |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Frekvenčný menič |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Elektrická kefa pre kravy |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CELKOVÁ CENA bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |