Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Zariadenie na snímanie podoby tváre na mieste (ID 26949)

- Predmetom zákazky je nákup zariadení na snímanie podoby tváre na mieste. Projekt je zameraný na splnenie požiadaviek na kvalitu alfanumerických a biometrických údajov zbieraných a spracúvaných systémom vstup/výstup (EES). Systém EES je novým rozsiahlym informačným systémom EÚ, ktorý pohraničným orgánom, vízovým orgánom, imigračným orgánom a orgánom presadzovania práva poskytne nástroj na zefektívnenie hraničných kontrol, kontrol oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania terorizmu a závažných trestných činov.

- Hlavný kód CPV:

35125110-0 Biometrické snímače

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Miestom dodania je:

- Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45 (vchod z Legerského), Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 - Zariadenie na snímanie podoby tváre na mieste |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 85 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  | N/A |
| Zariadenie : | Požaduje sa zariadenie, ktorého umiestnenie nebude brániť vo výhľade príslušníkovi Policajného zboru v priamom smere k vybavovanej osobe (bude umiestnené mimo zorného poľa príslušníka Policajného zboru napr. v rohu vybavovacieho priestoru). Taktiež sa navrhuje využiť zariadenie, ktoré bude vybavené možnosťou automatického pri svetľovania (pokiaľ to zariadenie vyžaduje) pri zníženej viditeľnosti podľa aktuálnych svetelných podmienok. | N/A |  |
| Zariadenie: | musí byť schopné vytvoriť neskreslenú snímku tváre (napr. efekt rybieho oka), ktorá bude spĺňať kritériá biometrického údaju | N/A |  |
| Zariadenie: | Požaduje sa zariadenie, ktorého schopnosť nasnímať fotografiu použiteľnú na biometrické porovnávanie je už overená, t.j. nejde o prototyp. Zariadenie môže byť overené napr. pri automatizovanom systéme hraničnej kontroly s úpravou priamo na účely systému Entry/Exit podľa Nariadenia EU 2017/2226. | N/A |  |
| Umiestnenie zariadenia: | je potrebné voliť vhodne so zreteľom na pohodlie cestujúceho, to znamená, že je žiaduce, aby zariadenie bolo schopné snímania tváre na vzdialenosť v rozpätí minimálne 200-50cm, nevyžadujúc pritom presuny cestujúceho (vhodný uhol vzhľadom na určenú pozíciu cestujúceho pred vybavovacím boxom počas procesu hraničnej kontroly). Je možné inštruovať cestujúceho, aby sa pozrel na zariadenie a toto, na základe detekcie tváre, vykoná snímanie automaticky | N/A |  |
| Zariadenie musí spĺňať podmienku schopnosti zabezpečiť súlad s nasledovným: | Centrálny EES bude prijímať podobu tváre nasnímanú na mieste v rozlíšení (portrét) minimálne 600 na 800 pixelov a maximálne 1200 na 1600 pixelov. Podľa normy ISO/IEC 19794-5:2011 Frontal image type alebo ekvivalent a v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226 | N/A |  |
| Podoba tváre: | musí zaberať dostatočnú plochu snímky, čo sa dosiahne tým, že vzdialenosť medzi stredmi jednotlivých očí osoby na snímke bude minimálne 120 pixelov | N/A |  |
| Dodanie SDK: | s možnosťou elektronického porovnania podoby tváre zaznamenanej na elektronickom pamäťovom médiu cestovného dokladu (v čipe) s podobou tváre cestujúceho nasnímanou na mieste, vrátane DLL knižníc pre implementáciu do vlastných aplikácií, kompatibilné s podporou 64bit systémov | N/A |  |
| Snímky podoby tváre: | na mieste budú vo forme farebných snímok, | N/A |  |
| Pripojenie: | cez štandardné rozhranie USB 3.0 prípadne cez RJ45 | N/A |  |
| Komprimovanie snímok: | podľa normy pre komprimovanie snímok JPG (ISO/IEC 10918 alebo ekvivalent) alebo JPEG 200 (JP2) (ISO/IEC 15444-1 alebo ekvivalent) s použitím kódovacieho systému | N/A |  |
| Automatické overenie súladu kvality údajov: | s požiadavkami centrálneho systému EES | N/A |  |
| Odolnosť: | predmetné zariadenie na snímanie podoby tváre by malo spĺňať požiadavky min. ochrany IP52 (možné poliatie vodou cestujúcim). | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.