Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo, 922 06 Nižná

IČO: 00800422

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Rozmetadlo priemyselných hnojív

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadenia.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:

- Rozmetadlo priemyselných hnojív, nesené zadných ramenách traktora

- Kategória pripojenia kat 2 resp. kat 3

- Objem zásobníka 1700 – 2200 litrov

- Antikorózna úprava násypky a nosného rámu

- Základný rám rozmetadla by mal mať úžitkovú nosnosť min 2500 kg

- Rozmetací a dávkovací mechanizmus v prevedení z nerezu

- Výkon dávkovacieho mechanizmu min 4 - a viac kg /s hnojiva resp 240 kg/ min

- Dávkovače hnojiva na pravej a ľavej strane samostatne ovládane cez riadiaci jednotku, riadiaca jednotka umožní variabilné nastavenie na každú stranu

- Sito na zabránenie preniknutiu cudzích telies do rozmetacieho mechanizmu

- Požadovaný pracovný záber 18 m s možnosťou výmeny rozmetacích kotúčov prípadne lopatiek zabezpečujúcich pracovný záber na väčšie vzdialenosti

- Pohon rozmetacieho ústrojenstva mechanické od vývodového kardanu traktora

- Prevodovka rozmetacieho mechanizmu v olejovej náplní.

- Rozmetadlo umožňuje agregovať sa s traktorom o výkone max. do 110 HP

- Práca rozmetadla musí byť riadená cez riadiacu jednotku, ktorá zabezpečí rozmetanie stanovenej dávky aj pri náhlej zmene pojazdovej rýchlosti traktora.

- Rozmetadlo musí byť vybavené Váhou pre maximálnu kontrolu rozmetanej dávky hnojiva

- Riadiaca jednotka musí obsahovať, terminál pre ovládanie, umožňovať komunikáciu v systéme ISOBUS, v prípade aj pripojenie „N“ senzorov /dusikatých senzorov/

- Súčasťou musí byť anténa a prijímač na signál GPS

- Riadiaca jednotka musí zabezpečovať presné spínanie a prepínanie na úvratiach a klinoch polí. Musí zabezpečovať presné dodržiavanie stanovenej dávky na všetkých častiach obhospodarovanej parcele.

- Musí obsahovať systém pre spracovanie aplikačných máp parcel, zaznamenania jednotlivých rozmetených dávok pre danú časť pôdy, následne umožniť tieto dáta stiahnuť do počítača.

- Súčasťou rozmetadla musí byť krycia plachta ovládaná mechanicky alebo za pomoci hydrauliky.

- Rozmetadlo by malo byť vybavené zariadením, ktoré zabezpečí ekologické rozmetanie pri hraniciach a okrajoch polí. Musí spĺňať požiadavku zmeny záberu na  strane, ktorá rozmetá pri okraji poľa.

- Pre kontrolu okamžitého stavu množstva hnojiva v násypke požadujeme, aby rozmetadlo bolo vybavené senzorom, ktorý tento stav monitoruje a v prípade vyprázdnenia rozmetadla upozorní na tento stav obsluhu na terminále.

- Požadujeme, aby na rozmetadle bol integrovaný rebrík pre prípad, že obsluha musí urobiť pracovné úkony v násypke rozmetadla.

- Súčasťou rozmetadla musí byť označenie a osvetlenie pre jazdu po komunikácií splňujúce platnú vyhlášku o doprave po komunikáciách.

- Rozmetadlo by malo byť vybavené zariadením, pre odstavenie a manipuláciu s rozmetadlom pri odstavovaní alebo zapojovaní s traktorom

- Dodávateľ musí po dodaní kupujúcemu dodať technické schválenie TP pre jazdu po komunikáciách.