Obstarávateľ:

BIOPLANT s.r.o., 95634 Ostratice 333

IČO: 31419321

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov

Opis predmetu zákazky: Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia:

Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov

Parcela „Nad jazerom“ 4,48ha

Parcela „Jarky“ 10,6ha

Parcela „Dlhá“ 15,02ha

Parcela „Šafranica“ 10,4ha

Parcela „Dlhá 2“ 4,72ha

•  Požadovaný maximálny výkon protimrazovej ochrany 18m3 / ha hodina

•	  Šírka potrubí musí byť nadimenzovaná tak, aby bol zabezpečený minimálny tlak 2 bar na najvzdialenejšom rozstrekovači danej parcely

•  Filtračná stanica, ktorá zabezpečí prefiltrovanie vody proti upchávaniu postrekovačov

•  Podzemné hlavné PVC rozvody

•  Nadzemné PE rozvody v radoch

• 	Protimrazový pulzný detail (puky) vrátane drôta a jeho fixácie na opornú konštrukciu sadu, s max prietokom 40l za hodinu

•  Možnosť montáže po etapách

•  Vrátane montáže a dovozu do miesta odberateľa

•  Záujemcovia si môžu vyžiadať podrobnejšie informácie s možnosťou obhliadky miesta realizácie

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie.

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.