Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Lúčne brány s odpruženými smykmi |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROBAN s.r.o., 160, 980 21 Bátka, IČO: 36 046 558 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Lúčne brány s odpruženými smykmi |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Lúčne brány s pružnými prstami umiestnenými v 6 radoch za sebou, predradené smykovacie plechy |
| 2. | Pracovný záber 12 m |
| 3. | Hrúbka prsta 8 mm. |
| 4. | Dĺžka prsta 410 mm. |
| 5. | Bez valcov. |
| 6. | hydr. sklápanie. |
| 7. | Hydr. paralelogram na 1 pole |
| 8. | Hydr. nastavovanie agresivity prstov na 1 pole |
| 9. | Nastavenie kolies cez vreteno 1 koleso |
| 10. | 2 dodatočné kopírovacie kolesá pre 4.5 m a 6 m |
| 11. | 2 sklopné výstražné tabule a osvetlenie |
| 12. | Rozšírenie poľa brány o 40 cm (vpravo a vľavo + 20 cm) |

Obstarávateľ akceptuje odchýlky +- 10 % od zadaných parametrov.

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Lúčne brány s odpruženými smykmi |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |