Akcia: 		Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí

v mikroregióne Hornád - Slanec

Časť:   	Dokumentácia jednotlivých stavieb

Stavba: 	Sady nad Torysou, Košická Polianka – Vodovod - rozšírenie

Stupeň: 	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Zák. č.: 	6920606

Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie sú tieto objekty:

SO 1201.1 - Vodovodná sieť Sady nad Torysou

Z celého objektu sa rieši len jeden rad R6

SO 1201.1.1 Napojenie vodovodnej siete K. Polianka na  existujúcu vodovodnú sieť

Rad 6 				HDPE D 160/9,5			...    367,52 m

SO 1202.1 – Zásobné potrubie Košická Polianka

Zásobné potrubie z tlakových rúr HDPE profilu D 160/9,5 mm PN 10 SDR 17 celkovej dĺžky 932,85 m.

SO 1202.2 – Vodovodná sieť Košická Polianka

Rozvodná vodovodná sieť je v celom rozsahu navrhovaná z tlakových rúr HDPE profilov D 110/6,6 mm a D 160/9,5 mm PN 10 SDR 17

SO 1202.3 – Vodovodné prípojky Košická Polianka

Vodovodné prípojky v rozsahu verejnej časti t.j. od vodovodného potrubia navrhovanej vodovodnej siete po hranicu pozemku.

Celkový počet vodovodných prípojok 					... 263 ks

Z toho:

- HDPE D 32/2,3mm							... 257 ks

- HDPE D 63/3,8mm 							... 6 ks