III. 	základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

Za záujmové, t.j. priamo riešené územie navrhovanej činnosti je považovaný pozemok investora, v ktorom sa bude stavať objekt heliportu v oboch variantoch.  Širšie územie navrhovanej činnosti je územie predovšetkým v dosahu hlukovej záťaže z prevádzky heliportu.

- Charakteristika prírodného prostredia, vrátane chránených   území

  - Geomorfologické pomery

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, Atlas krajiny SR, 2002) patrí riešené územie do subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina. V rámci Podunajskej nížiny sa lokalita nachádza v západnej časti celku Podunajská rovina, ktorá priamo hraničí s celkom Malé Karpaty.

Dominantným morfologicko-morfometrický typom reliéfu na Podunajskej rovine je nerozčlenená rovina, ktorá je charakteristická aj pre dotknuté územie. Lokalita sa nachádza v nadmorská výška 133 m.

  - Horninové prostredie

    - Geologická stavba

Neogén Podunajskej nížiny má v záujmovom území prevažne ílovitý charakter (sivé, prevažne vápnité íly, prachy, piesky, štrky, sloje lignitua polohy sladkovodných vápencov). Je prekrytý súvislou a mocnou vrstvou kvartérnych sedimentov fluviálneho, deluviálneho, proluviálneho a antropogénneho pôvodu. Kvartérne sedimenty sú reprezentované fluviálnymi hlinami, piesčitými hlinami, hlinitými pieskami a štrkmi dolinných nív riek a potokov. Na území sú zachované rozsiahle polohy štrkovitých sedimentov riečnych terás.

Z hľadiska geologickej stavby širšieho okolia je územie Malých Karpát  budované horninami tatrika v zastúpení tektonických jednotiek – bratislavský masív, pernecká a pezinská skupina, borínska jednotka. Podložie je vystavané hlavne z dvojsľudových a biotických granitov až granodioritov. Pohorie Malé Karpaty tvorí megaantiklinálnu hrásť, ktorá je vyzdvihnutá a uťatá z oboch strán, oproti neogénnym panvám (na západe Viedenskej a na východe Podunajskej). Ako pohorie sa  postupne osamostatnili popaleogénnymi horotvornými pohybmi.

Vzhľadom na históriu dotknutého územia a silnú urbanizáciu je veľmi hojný komplex antropogénnych sedimentov.

    - Geodynamické javy

Lokalita sa nachádza v stabilnom území aluviálnej nivy; v posudzovanom území nie je dokumentovaný výskyt geodynamických javov charakteru svahových pohybov. V menšej miere sa v širšom území uplatňuje veterná erózia a bočná erózia povrchových tokov.

#### Seizmicita územia

K najvýznamnejším  geodynamickým  javom  patria  neotektonické  pohyby,  ktoré sa odohrali  v pliocéne s pokračovaním v kvartéri. Tie podstatne ovplyvnili súčasný reliéf, charakter a hrúbku kvartérnych sedimentov. Úzko s nimi je spojená seizmicita územia. Dotknuté územie je súčasťou seizmicky relatívne aktívnejšieho západoslovenského bloku, ktorého najvýraznejšia aktivita je viazaná na jeho západnú časť. Oblasť styku karpatského oblúka so sedimentárnou výplňou Viedenskej panvy je charakterizovaná zvýšenou seizmickou aktivitou (Hók a kol., 2000). Aktivita je viazaná v danej oblasti na líniu Mur – Murz – Leitha a jej pokračovanie litavskými zlomami v danom území.

Podľa normy STN EN 1998-1/NA/Z2 patrí územie budúceho zámeru do oblasti seizmického ohrozenia s hodnotou referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2.

Podľa STN EN 730036 prílohy 2 je územie zaradené do oblasti maximálne pozorovaných intenzít 6-7° (MSK-64).

    - Ložiská nerastných surovín

Na území navrhovaného heliportu, ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ložiská nevyhradených nerastov, ani ložiská vyhradených nerastov s chráneným ložiskovým územím alebo s dobývacím priestorom.

  - Klimatické pomery

Klimatické pomery majú zásadný vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší a na spád emisií. Pri hodnotení klimatických pomerov posudzovaného územia vychádzame z predpokladu, že realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní celkové klimatické pomery.

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) riešené územie zastávky Ružinov spadá do teplej klimatickej oblasti, okrsku T2 - teplý, suchý, s miernou zimou. Počet letných dní do roka by mal podľa dlhodobých priemerov dosahovať hodnotu 69. Avšak krátkodobé priemery naznačujú nárast ich výskytu, keďže v rokoch 2006-2013 (m. stanica letisko) bolo v priemere zaznamenaných až 80 letných dní.

Teplotné pomery

V riešenom území sa priemerná ročná teplota pohybuje okolo 10-11 °C, pričom relatívna vlhkosť osciluje okolo hodnoty 70%. Najchladnejším mesiacom v roku je január s priemernou mesačnou teplotou -0,35 °C (priemer za roky 2010-2014). Dlhodobý teplotný priemer (1961-90) na mesiac január je -1,5 °C. Na nízke zimné teploty má vplyv aj výskyt teplotných inverzií so sprievodným znakom - tvorbou hmiel. Počet mrazových dní, t.j. dní, počas ktorých bola minimálna teplota vzduchu nižšia než 0,0 °C, je v roku 75 (priemer rokov 2006-2013; m. stanica letisko) Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou je menej ako 30, pričom jej priemerná výška je 12,8 cm (Koliba). Najteplejšími mesiacmi sú júl a august s priemernými teplotami okolo 22 °C, respektíve 21 °C. Pre jarné obdobie je charakteristický pomerne rýchly nástup otepľovania a jeseň je charakteristická, len pozvoľným ochladzovaním, keď ešte októbrové teploty sú pomerne vysoké.

###### Tab. 1	Priemerné mesačné teploty (°C) v Bratislave

| rok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteorologická stanica Mlynská dolina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | -2,5 | 0,8 | 6,1 | 10,9 | 14,7 | 18,9 | 22,2 | 19,5 | 14 | 8,1 | 7,7 | -2,1 | 9,9 |
| 2011 | 0,2 | -0,1 | 6,6 | 13,1 | 15,9 | 19,6 | 19,2 | 21 | 18,1 | 10,3 | 3,2 | 3 | 10,8 |
| 2012 | 2 | -2,6 | 8,4 | 11,4 | 16,9 | 20,7 | 21,8 | 22 | 17,3 | 10,5 | 7,2 | -0,3 | 11,3 |
| 2013 | -0,3 | 0,9 | 2,8 | 12 | 15,1 | 18,6 | 22,8 | 21,7 | 14,9 | 11,9 | 6,5 | 2,9 | 10,8 |
| Meteorologická stanica Koliba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | -3,1 | 0 | 5,9 | 11 | 15,3 | 19,7 | 23,2 | 19,9 | 14,5 | 8,1 | 7,4 | -2,4 | 9,6 |
| 2011 | -0,2 | -0,5 | 6,5 | 13,2 | 16,1 | 19,4 | 18,8 | 21 | 18,4 | 10,1 | 2,8 | 2,4 | 10,6 |
| 2012 | 1,2 | -3 | 8,5 | 11,1 | 16,8 | 20,5 | 21,9 | 22,4 | 17,2 | 10,1 | 6,6 | -1,1 | 11 |
| 2013 | -0,9 | 0,6 | 2,3 | 11,8 | 14,6 | 18,4 | 23,1 | 22 | 14,6 | 11,6 | 6,1 | 2,1 | 10,5 |
| Meteorologická stanica Letisko M. R. Štefánika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | -2,6 | 0,5 | 6 | 11,1 | 15,3 | 19,7 | 23,2 | 19,9 | 14,5 | 8,1 | 7,4 | -2,4 | 10 |
| 2011 | 0,1 | -0,2 | 6,7 | 13,4 | 16,4 | 20,4 | 19,9 | 21,4 | 18,5 | 10,4 | 2,9 | 3,2 | 11,1 |
| 2012 | 2,1 | -1,9 | 8,6 | 11,6 | 17,3 | 21,3 | 22,8 | 22,5 | 17,7 | 10,6 | 7 | -0,7 | 11,6 |
| 2013 | -0,2 | 1,5 | 3,1 | 12,2 | 15,5 | 19,3 | 23,6 | 22,1 | 15,2 | 11,6 | 6,6 | 2,8 | 11,1 |

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy 2011-2014

Zrážkové pomery

Zrážkové pomery v posudzovanom území dokumentuje nasledovná tabuľka  pozostá-vajúca z výsledkov pozorovaní z aktívnych meteorologických staníc pôsobiacich na území mesta Bratislava. Podľa dlhodobých sledovaní sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje na úrovni 600 mm. Výnimkou bol rok 2010, ktorý bol extrémne daždivý (922 mm), po ňom nasledovali dva suchšie roky 2011 (581 mm) a 2012 (583 mm). Podľa dlhodobých priemerov je najdaždivejší mesiac jún a najsuchší mesiac október. Všeobecne však posudzovaná lokalita patrí k územiam s deficitom zrážok.

###### Tab.2	Priemerné mesačné úhrny zrážok  (mm) a úhrn slnečného svitu (h) v Bratislave

| rok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Spolu (mm) | úhrn sl. Svitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meteorologická stanica Mlynská dolina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 84,6 | 29,5 | 11,3 | 89,9 | 155,7 | 82,1 | 112,5 | 136,9 | 118,5 | 32 | 56,2 | 55,2 | 964,4 | 1859,2 |
| 2011 | 34,3 | 7,4 | 64,6 | 44,7 | 46,9 | 144,4 | 91,9 | 66,8 | 24 | 51,5 | 0,2 | 24,3 | 601 | 2135,5 |
| 2012 | 78,9 | 36,9 | 12,4 | 30,6 | 65,1 | 48,2 | 72,5 | 32,6 | 34 | 85 | 39,3 | 39 | 574,5 | 2012,5 |
| 2013 | 96,1 | 94,5 | 73,6 | 17,8 | 76,9 | 68,2 | 6,7 | 67,1 | 78,4 | 20,9 | 51,4 | 12,7 | 664,3 | 1807,9 |
| Meteorologická stanica Koliba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 93,2 | 24,5 | 11,5 | 90,9 | 185,5 | 82,8 | 104,1 | 147,1 | 115,9 | 31 | 61,4 | 59,2 | 1007,1 | 2014,1 |
| 2011 | 38,1 | 10 | 62,9 | 55,3 | 43,5 | 150,9 | 104,2 | 95,5 | 24,1 | 57,8 | 1,2 | 23,8 | 667,3 | 2382,8 |
| 2012 | 83,5 | 41,1 | 13,8 | 29,8 | 53,1 | 48,1 | 87,2 | 27,7 | 29,9 | 87,7 | 55 | 50,8 | 607,7 | 2300,5 |
| 2013 | 103,3 | 108,8 | 84,1 | 16,7 | 84,9 | 70,8 | 7,9 | 85,7 | 83,4 | 23,4 | 54,5 | 13,8 | 737,3 | 2021,4 |
| Meteorologická stanica Letisko M. R. Štefánika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 60,8 | 16,9 | 9,9 | 78,6 | 139,9 | 62,3 | 92,3 | 139,1 | 83,4 | 25,4 | 48,2 | 38,1 | 794,9 | 1984,7 |
| 2011 | 25 | 11,3 | 36,1 | 51,2 | 36,1 | 127,8 | 83 | 42,5 | 13,4 | 30,6 | 0 | 19,1 | 476,1 | 2316,9 |
| 2012 | 77,1 | 34,5 | 8,8 | 18,2 | 92,5 | 36,6 | 85,9 | 30,9 | 25,3 | 79,6 | 28,4 | 49,5 | 567,3 | 2213,6 |
| 2013 | 73,9 | 77,4 | 67,7 | 13,7 | 62,8 | 85,4 | 19,9 | 125,3 | 74,4 | 18 | 54,4 | 19,7 | 692,6 | 2038,3 |
| Meteorologická stanica Devínska Nová Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 64,9 | 25 | 13,2 | 77,1 | 182,2 | 79,8 | 99,3 | 136,3 | 115,4 | 35 | 48,2 | - | - | - |

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy 2011-2014

Veterné pomery

Prúdenie vzduchu je modifikované reliéfom. Jeden z najdôležitejších orografických činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána. Cez tento priestor vpadajú cez mesto do Podunajskej nížiny vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia.

Tab. 3   Veterná ružica pre Bratislavu

| Stanica | Početnosť smerov vetra (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Letisko | 14,05 | 16,14 | 14,78 | 7,76 | 6,54 | 4,47 | 15,46 | 20,80 |

Tab. 4   Priemerná rýchlosť vetra v m/s (1951-1980)

| Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letisko | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |

Zdroj: SHMU, Bratislava

  - VODA

    - Povrchové vody

Riešené územie patrí do povodia rieky Dunaj, ktorá sa nachádza 2,1 km juhozápadne od riešeného územia. Ide o rieku s prechodne snehovým režimom odtoku, kde akumulačná fáza nastáva zvyčajne medzi mesiacmi október a marec. Z hľadiska dlhodobých pozorovaní pripadá obdobie najvyššieho stavu vodnej hladiny a najvyššej vodnosti na apríl až jún. V roku 2013 bol najvyšší priemerný vodný stav nameraný v júni (641 cm) s priemerným prietokom 5406 m3.s-1. Krátkodobé maximum vodného stavu za rok 2013 predstavuje hodnota 1034 cm (najvyššia historicky nameraná hodnota v Bratislave), minimum 227 cm. Priemerný prietok za rok 2013 dosiahol 2417 m3/s, pričom dlhodobý priemer (1961-2000) je stanovený na úrovni 2061 m3/s. Krátkodobé maximum prietoku za rok 2013 prestavuje hodnota 10640 m3/s, minimum 1081 m3/s.

| Tab. 5 Vybrané hydrologické charakteristiky rieky Dunaj za rok 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obdobie | I | II | III | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX | X |  | XI |  | XII |  | rok |
| Qpriem (m3.s-1) a | 2713 | 2635 | 2116 | 2535 |  | 2826 |  | 5406 |  | 2208 |  | 1582 |  | 2115 | 1707 |  | 1896 |  | 1360 |  | 2417 |
| Priem. Stav (cm)b | 406 | 402 | 355 | 392 |  | 419 |  | 641 |  | 367 |  | 318 |  | 365 | 324 |  | 348 |  | 305 |  | 386 |
| a riečny km 1 879,8 Bratislava-Devín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b riečny km 1 868,75 Bratislava - propeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V dotknutom území sa nachádzajú vodné plochy antropogénneho pôvodu Ružinovské jazero, Štrkovec, ktoré sa nachádzajú v okruhu do 200 – 300 m.

Riečna sieť v širšej oblasti stratila prírodný charakter v dôsledku regulácie tokov, zriaďovania zavodňovacích a odvodňovacích kanálov za účelom zabránenia povodňovým situáciám.

    - Podzemné vody

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba a kol. 1984) je záujmové územie súčasťou hydrogeologického rajónu Q 051 Kvartér západného okraja Podunajskej roviny.

Najvýznamnejším kvartérnym kolektorom podzemných vôd sú fluviálne sedimenty Dunaja a Moravy a ich prítokov. Ide prevažne o štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy, štrky dobre zrnené a štrky zle zrnené. Poloha štrkov je prekrytá vrstvou náplavových hlín, piesčitých hlín, resp. pieskov ílovitých. Fluviálne štrky sú veľmi dobre priepustné a tvoria vhodné prostredie pre akumuláciu podzemných vôd. Filtračné vlastnosti fluviálnych štrkov sú závislé od stupňa zahlinenia, hodnoty koeficienta prietočnosti sa pohybujú v rozmedzí 10-4 až 10-3 m2.s-1. Generálny smer prúdenia podzemnej vody je totožný so smerom Dunaja a Moravy. Hladina podzemnej vody pri priemerných vodných stavoch Dunaja býva 2,3 m p.t., podzemná voda v údolných územiach je v hydraulickej spojitosti s vodami v povrchových tokoch. Ostatné kvartérne kolektory podzemných vôd sú v porovnaní s fluviálnym komplexom druhoradé až zanedbateľné. Ide najmä o vody deluviálnych, proluviálnych, terasových komplexov a tiež antorpogénneho komplexu.

    - Minerálne a termálne vody

V dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí nie sú registrované zdroje minerálnych alebo termálnych vôd, ani ich ochranné pásma podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    - Vodohospodársky chránené územia

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne vodohospodársky chránené územia v zmysle nariadenia vlády SR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, respektíve zákona o vodách č. 364/2004 Zb.

Na ploche riešeného územia ani v jeho bližšom okolí sa nenachádzajú vodné zdroje využívané na zásobovanie vodou okolitého obyvateľstva.

Vedľa objektu ZŠ V. Dzurillu sa nachádzajú studne na úžitkovú vodu, ktorá je využívaná pre potreby ZŠ. Podrobné údaje o studniach sa podľa dostupných podkladov nezachovali. V minulosti bol zámer využívať uvedené studne pre malý bazén.

  - pôDA

V riešenom území sa nachádzajú antropické pôdy. Antropické pôdy sú skupinou pôd s prevládajúcim pôdotvorným procesom antropickým (kultivačným, či degradačným), ktorý je spôsobený činnosťou človeka do prírodných pôdotvorných procesov. Prirodzená pôda je narušená antropickými vplyvmi natoľko, že vznikla antropogénna.

Pôvodnými pôdami v širšom okolí navrhovanej činnosti sú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové, v blízkosti vodných tokov prevládajú fluvizeme karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové. Z hľadiska pôdnych druhov ide prevažne o pôdy hlinité a piesočnato - hlinité.

Navrhovaná stavba je plánovaná v intraviláne mesta Bratislava, s prevahou zastavaných plôch, pôvodná funkcia a štruktúra pôdy bola zmenená postupnou zástavbou.

  - biota

    - Flóra a vegetácia

Z fytogeografického hľadiska Bratislava a jej okolie leží na rozhraní dvoch fytogeografických obvodov – pravej panónskej flóry (Eupannonicum) a predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) a zapadá do štyroch fytogeografických okresov, z ktorých jeden je Podunajská nížina.

Riešené územie tvorí existujúci areál nemocnice, kde sa striedajú spevnené plochy, zastavané plochy jednotlivými objektmi, medzi ktorými sú plochy zatrávnenia a vzrastlej zelene s oddychovými zónami.  Posudzovaná lokalita zasahuje do areálu zimného štadióna Vladimíra Dzurillu do jeho prevádzkovej časti, kde sa nachádza 1-podlažná prístavba s plochou záhrad kde sa vyskytujú vzrastlé dreviny v počte cca 20 ks.

    - Fauna

V širšom riešenom území sa uplatňujú zoocenózy:

- ľudských sídiel (budovy, parky, záhrady, ruderálne spoločenstvá);

- hydrických biotopov stojatých vôd a tečúcich vôd (vodné plochy Štrkovec a Ružinovské jazero, periodické vody, mláky, prirodzené i umelé depresie rôzneho charakteru a typu);

- nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (líniová vegetácia rôzneho typu).

Faunu priamo riešeného územia tvoria prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na zastavané územie, priemyselné objekty a v širšom území voľnú poľnohospodársku krajinu, miestami sa tu môžu objaviť i vzácnejšie druhy živočíchov (sezónny migranti – zástupcovia avifauny). Druhovú diverzitu širšieho územia zvyšujú prítomné významnejšie krajinotvorné prvky (lesíky, okolia recipientov, nelesná stromová vegetácia a pod.).

V mieste posudzovanej lokality prevažujú synantropné druhy viazané na urbanizovanú krajinu. K najbežnejším druhom patria zástupcovia spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy, havran poľný, straka obyčajná, z cicavcov najmä drobné zemné cicavce. Okrajovo do riešenej lokality zasahujú druhy živočíšnych spoločenstiev typického osídlenia s výraznou prevahou synantropných druhov s nízkou druhovou diverzitou a abundanciou. Ich výskyt je viazaný na záhradnú zeleň sídla, plevelné plochy a pod. Riešeným územím neprechádza žiadny koridor prechodu živočíchov (ako napr. srnčia, jelenia zver, šelmy a pod.).

Vzhľadom na pomerne chudobné spoločenstvá rastlín a živočíchov riešeného územia, čo je samozrejme typické pre územia podobného charakteru, ktoré sú silne antropizované, možno konštatovať že biodiverzita riešeného územia je pomerne nízka, s minimálnym podielov prírodných prvkov.

  - chránené územia

    - Územná ochrana prírody

Priamo do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí 1. stupeň ochrany.

Najbližšie veľkoplošné chránené územie sa nachádza cca 5,3 km severozápadne, jedná sa o hranicu chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, z maloplošných je to chránený areál Soví les, ktorý sa nachádza cca 2,5 km juhozápadne od riešeného územia.

V dosahu sa nenachádzajú ani územia vymedzené v rámci sústavy Natura 2000 – najbližšie sa nachádza hranica chráneného vtáčieho územia SKCHVU007 Dunajské luhy vo vzdialenosti cca 2,5 km  juhozápadne od riešeného územia a v rovnakej vzdialenosti a priestore aj územie európskeho významu SKUEV0064 Bratislavské luhy.

    - Druhová ochrana prírody

V záujmovej lokalite nebol zaznamenaný trvalý výskyt žiadnych chránených druhov rastlín ani živočíchov. Zo živočíchov bol v širšom území  sledovaný iba príležitostný výskyt, resp. sezónny migračný pohyb najmä drobných spevavcov (Passeriformes). Zároveň musíme konštatovať, že uvedené druhy sú na územie viazané iba nahodilým príležitostným výskytom, na uvedenej lokalite sa nenachádza ich hniezdne teritórium, ich výskyt v sledovanom území realizáciou zámeru nie limitovaný ani ohrozený.

    - Chránené stromy

Priamo v lokalite sa nenachádza žiadny chránený strom.

- KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA krajiny, SCENÉRIA

  - Štruktúra krajiny a využitie územia

Riešené územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym polyfunkčným využitím. Prelínajú sa tu prvky obytnej funkcie, s vyššou občianskou vybavenosťou, služieb, športu a pri brehoch vodných plôch Štrkoveckého a Ružinovského jazera  aj mestskej rekreácie. Priestor východnej od nemocnice pri Ružinovskej ulici je vyplnený pomerne rozsiahlym mestským parkom. Osou územia sú komunikácie na Ružinovskej ulici, ktorá je hlavnou prístupovou komunikáciou do areálu nemocnice, zo západnej strany Bajkalská ulica a z južnej Gagarinova ulica.  je cesta I/64, ktorá prechádza západne od posudzovanej lokality. Prvky poloprírodnej krajiny sa zachovali čiastočne na brehoch priľahlých jazier.

Bezprostredné okolie lokality tvorí areál nemocnice a zmiešaná zástavba športovej funkcie (zimný štadión Vladimíra Dzurillu) a objektov služieb a kancelárskych priestorov.

Z krajinárskeho hľadiska sa jedná o územie typicky mestské s hustou zástavbou, ktoré je čiastočne zmiernené umelými jazerami, mestským parkom a areálovou vegetáciou.

  - Prvky územného systému ekologickej stability

Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES. Najbližšie sa nachádza provinciálny biokoridor Dunaj (PBk XIII) vo vzdialenosti cca 2,2 km južne od riešeného územia. Približne v rovnakej vzdialenosti južne od riešeného územia sa nachádza nadregionálny biokoridor Malý Dunaj (NRBk XV).

- Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra a kultúrno-                   Historické hodnoty územia

  - obyvateľstvo

Realizáciou zámeru bude dotknuté územie mesta Bratislava, jeho MČ Ružinov, okres Bratislava II.

Z vývoja obyvateľstva (tabuľka nižšie) vidieť, že po náraste celkového počtu obyvateľov do roku 1993 nasleduje obdobie miernych úbytkov. V posledných rokoch sa situácia stabilizovala a bol zaznamenaný opätovný  nárast celkového počtu obyvateľov. V roku v 2014 bol zaznamenaný celkový prírastok +686 obyvateľov, z toho prirodzený prírastok  bol +81 obyvateľov a prírastok z migrácie 605 obyvateľov.

# Tab.6 	 Vývoj počtu obyvateľov – výber rokov

| územie | 1991 | 1993 | 2001 | 2005 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ Ružinov | 73 131 | 73 492 | 72 114 | 69 674 | 69 017 | 70 660 | 71 443 | 72 032 | 72 718 |

Zdroj: www. statistics.sk

Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú o miere perspektívnosti sídelnej populácie. Zo štruktúry obyvateľstva. MČ Ružinov vidieť, že tu ide o regresívny typ populácie, čo nedáva záruku k rozvoju sídla z vlastných zdrojov. Z populačného aspektu je teda situácia  v mestskej časti dlhodobo nepriaznivá a obyvateľstvo nesie znaky starnutia, čomu nasvedčuje aj  vyšší priemerný vek obyvateľov (43,11 za r.2014). Pri porovnaní ukazovateľov za rok 2000 s rokom 2012  a 2014 vidieť mierne zlepšenie zastúpenia obyvateľstva v predproduktívnej vekovej skupine, nárast v produktívnej vekovej skupine a pokles v poproduktívnej vekovej skupine,  čo je pozitívny trend. V sídle z populačného aspektu ide o zlepšenie stavu, čo sa prejavilo napr. i v zlepšení indexu vitality, no napriek tomu je tento stále nižší ako 100.

- Tab.7 	Štruktúra obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín v MČ Ružinov – výber rokov

| Rok | Počet obyv. spolu | 0-14 roční (predproduktívni) |  | 15-59 (54 ženy) (produktívni) |  | 60+ (55+ ženy) |  | Index vitality |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | % | A | % | A | % |  |
| 2000 | 72 355 | 10 473 | 14,47 | 39 545 | 54,55 | 22 337 | 30,87 | 46,91 |
| 2012 | 69 664 | 9 446 | 13,56 | 39 386 | 56,54 | 20 832 | 29,90 | 45,34 |
| 2014 | 70 660 | 10 274 | 14,54 | 45 932 | 65,00 | 14 454 | 20,46 | 71,08 |

- A= absolútny počet

- Zdroj: www.statistics.sk

Podľa SODB  v r. 2011 prevláda v MČ Ružinov obyvateľstvo slovenskej národnosti (90,23 %) a podľa vierovyznania prevláda v sídle obyvateľstvo rímskokatolíckeho vierovyznania (51,97%). Domový fond ku dňu sčítania tvorilo 5 044 domov  s 40 273 bytmi.

Zamestnanosť

Bratislavský kraj ako najvýkonnejší región v ekonomike SR sa podieľa cca 26.27 % na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska. V jeho hospodárstve sú zastúpené takmer všetky sektory založené na tradičnej priemyselnej výrobe tovarov. Z hľadiska tržieb za vlastné výkony sa priemyselná výroba podieľa takmer 65 % a výroba a rozvod elektriny, plynu a vody takmer 35 %. V rámci priemyselnej výroby majú rozhodujúci podiel podniky orientované na výrobu automobilov, spracovanie ropy, strojárstvom elektrotechnický a potravinársky priemysel. Rastie význam terciárneho sektora, najmä v oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a poisťovníctva. Bratislavský kraj dlhodobo vykazuje najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých krajov SR a dosiahnutá výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy je nad úrovňou celoštátnej priemernej mesačnej mzdy.  Priemerná hrubá mzda v Bratislavskom kraji v roku 2012 predstavovala 1 159,- Eur a v dotknutom okrese Bratislava II to bolo 1 260,- Eur.(Zdroj: POH Bratislavského kraja 2011- 2015).

Skladba pracovných príležitostí v meste Bratislava zodpovedá jej veľkomestskému charakteru, nakoľko má nízke zastúpenie primárneho sektoru (0,5 %), v sekundárnom sektore pracuje 20,4 % pracovníkov a v terciárnom sektore, ktorý zahŕňa ostatné odvetvia, sa sústreďuje až 79,1 % pracovníkov. Prítomnosť obyvateľstva trvalo nebývajúceho v meste spôsobuje, že na území mesta sa nachádza podstatne viac obyvateľstva, ktoré zaťažuje všetky funkčné systémy mesta, zariadenia občianskej vybavenosti, dopravné, komunikačné a inžinierske siete.

- Podmienky zamestnanosti obyvateľov riešeného územia a širšieho okolia vytvára samotná MČ  Ružinov a ďalšie mestské časti Bratislavy, kde pracuje prevažná časť ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Ku dňu sčítania v roku 2011 z celkového počtu obyvateľov MČ Ružinov (68 578) predstavovalo ekonomicky aktívne obyvateľstvo 33 728 obyvateľov (49,19% podiel). V tom čase evidovali  v MČ 2 929 nezamestnaných. V úrovni ekonomickej aktivity sa prejavujú väzby aj na hospodársku základňu ďalších miest, Trnavy i niektorých sídiel v blízkom Rakúsku. Obyvatelia Bratislavy a dochádzajúce obyvateľstvo pracuje najmä v službách, priemysle a poľnohospodárstve. Priemyselne najviac zaťaženými okresmi Bratislavy sú okresy Bratislava II a Bratislava III.

V okrese Bratislava II evidovali  v roku 2017 spolu 20 039 právnych subjektov, 9 276 fyzických osôb – podnikateľov a 8 356 živnostníkov. Priemerný počet zamestnaných osôb bol 74 418. Priemerný počet zamestnaných osôb bol 74 418. Tržby za vlastné výkony a tovar boli 26 631 052(Eur). Produktivita práce z tržieb za vlastné výkon a tovar predstavovala výšku 357 855(Eur). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov dosiahla výšku 1 409,33 Eur.

V marci 2018 evidovali v okrese Bratislava II: 60 663 EAO, 2021 uchádzačov o zamestnanie a miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala 3,05 %.

  - Sídla

Bratislava je hlavným mestom Slovenska, jej ústredným, administratívnym, správnym, politickým a kultúrnym centrom. V rámci polyfunkčných funkcií mesta sa napĺňajú predovšetkým funkcie administratívno-správne, finančno-obchodné, kultúrno-spoločenské, reprezentačné, ktoré na seba sekundárne viažu sociálne a nevýrobné funkcie (ubytovanie, stravovanie, obchody, vedu. výskum, zdravotníctvo, školstvo a výrobné funkcie. Bratislava sa  člení na 5 štáto-správnych okresov (Bratislava I – Bratislava V), 17 mestských častí a v rámci nich 20 katastrálnych území.

Dotknuté územie, je súčasťou okresu Bratislava II, jeho MČ Ružinov. Ružinov svojou rozlohou a počtom obyvateľov patrí k najväčším zo 17 mestských častí Bratislavy. V súčasnosti je  Ružinov dynamicky sa rozvíjajúcou mestskou časťou Bratislavy. Má 8 charakteristických  častí - sídlisk: Nivy, Ružová dolina, Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Ostredky, Trnávka a Prievoz.

MČ Ružinov  na západe susedí s mestskou časťou Staré mesto, na severe s mestskou časťou Nové Mesto , na východe s MČ Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Južná hranica je rovnaká ako južná hranica mesta Bratislava a na západe je tokom Dunaja oddelená od MČ Bratislava-Petržalka. Výraznejšie zmeny v osídlení  riešeného územia súvisia s rozvojom priemyslu v území Trnávky a Nív. Rozvoj priemyselnej výroby podnietil rozvoj bytovej výstavby a vznikajú sídliská Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň (60-té roky).

Mestská časť Bratislava-Ružinov vznikla na základe zmien v politickom systéme po novembri 1989, keď sa podľa zákona SNR č. 377/1990 z 13 septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili v Bratislave mestské časti.

Posudzovaná lokalita sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava sídliacej v Ružinove, v jeho miestnej časti Trávniky, ktorých územie je približne ohraničená ulicami a komunikáciami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova, Prievozská a Gagarinova.

  - Priemysel

- Na území mesta Bratislava je lokalizovaných 6 územnovýrobných zoskupení : juhovýchodné, centrálne, severovýchodné, severné, severozápadné a juhozápadné.

- Severovýchodné zoskupenie je lokalizované v obvode Bratislava III a zasahuje do severnej časti obvodu Bratislava II a má charakter najväčšieho priemyselného centra.

- V priemyselnom centre Bratislava sú prakticky zastúpené všetky odvetvia priemyselnej výroby. Z hľadiska významnosti priemyselných podnikov v štruktúre hospodárstva možno podniky v Bratislave rozdeliť do nasledovných kategórií:

- priemyselné podniky celoštátneho významu (napr. Slovenské elektrárne, a.s, Slovnaft, a.s., Západoslovenské energetické závody, š.p., Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Transpetrol, a.s., a i.)

- priemyselné podniky nadregionálneho výzamu (Istrochem, a.s., Benzinol, a.s., ZVAK, a.s., Volkswagen, s.r.o., Kablo, s.ro., Bratislavská cvernová továreň, s.r.o., Slovenská Grafia, a.s., Palma-Tumys, a.s., Jacobs Suchard Figaro, a.s., Danubiaprint, a.s., Slovak International Tabak, a.s., a i.)

- priemyselné podniky regionálneho výzamu (Elektrovod, a.s., Bratislavské automobilové závody, a.s., Meopta, š.p., Elektorakustika, š.p., BEZ transformátory, a.s., Strojárne potravinárskeho priemyslu, a.s., Hydronika, Matadorex, a.s., Slovenské závody technického skla, a.s., Unicomex, s.r.o., Rieker obuv, s.r.o., Gumon, a.s., Rajo, a.s., a.i.)

- priemyselné podniky lokálneho významu, ktorých význam je obmedzený na užšie okolie lokality výskytu. Výraznou mierou sa podieľajú na úrovni zamestnanosti a vytvárajú potencionálnu zásobáreň kvalifikovaných pracovných síl pre budúce rozvojové impulzy väčších priemyselných podnikov.

Priemyselná výroba v Mestskej časti Bratislava – Ružinov je sústredená do jej južnej  a severnej časti. Je tu rozvinutý chemický, potravinársky, polygrafický, elektrotechnický, strojársky a nábytkársky priemysel. V Ružinove sa nachádza významný priemyselný podnik -  rafinéria Slovnaft, Baz – Naskom, a.s., Gumon, a.s.,  Bratislavská teplárenská, a. s, RAJO, a. s,  Spaľovňa odpadov OLO, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. , Bioenergy, a.s., AUTOIMPEX, s.r.o.,  Podávacia stanica stredisko 35310, čistiareň odpadových vôd Slovnaft a.s.. Energetické strojárne, s.r.o., ALAB, s.r.o., ROFA SLOVENSKO, spol. s. r.o. a iné.

Na riešenej lokalite, ani v jej bezprostrednom okolí sa výrobné aktivity nevyskytujú.

  - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Tab. 8. Štruktúra pôdneho fondu obvodu Bratislava II v (ha):

| Orná pôda | Vinice | Záhrady | Ovocné sady | Lesné pozemky | Trvalý trávnaty porast | Poľnoh. pôda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 123 | 15 | 484 | 65 | 1 052 | 40 | 3 728 |

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR , Bratislava, 2014

Územie má priaznivé prírodné a klimatické podmienky pre poľnohospodársku výrobu,  ktorá je však limitovaná industriálnym rozvojom územia.  V rámci poľnohospodárskej výroby prevažuje poľnohospodárska veľkovýroba s prevahou pestovania obilovín, okopanín, ovocinárstva a zeleniny a s menším podielom pestovania viniča. Živočíšna výroba je zameraná najmä na chov hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec. Pôdu obhospodarujú právnické a fyzické osoby, PD a  SHR. Do územia Bratislavy spadá 8 prímestských poľnohospodárskych družstiev.

Bratislavu obklopuje pohorie  Malých Karpát a pri Dunaji (súčasť CHKO Dunajské luhy). Bratislavsky  lesný park sa rozprestiera na rozlohe 2 998,90 ha, nachádza sa v pohorí Malé Karpaty. Starostlivosť a hospodárenie s lesným pôdnym fondom majú  Mestské lesy Bratislava. V rámci špecifikácie lesov ochranné lesy (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach) predstavujú výmeru 63,63 ha, lesy osobitného určenia (prímestské lesy s významnou zdravotno – rekreačnou funkciou) 2 809,73 ha. V rámci lesného hospodárstva sa realizuje poľovníctvo a rybárstvo.

Posudzovaná lokalita sa nachádza v  intraviláne mesta, v zastavanej časti areálu UNB v MČ Ružinov a nie je poľnohospodársky a lesohospodársky využívaná. Do záujmového územia iné poľnohospodárske aktivity nezasahujú.

  - služby

Mesto Bratislava a jeho mestské časti je vybavené širokou škálou zariadení celoslovenského, nadregionálneho, regionálneho, okresného mestského i lokálneho, významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení obchodu a služieb. Úroveň vybavenosti službami, ich štruktúra zodpovedá sídelnej veľkosti dotknutého sídla, jeho významu a funkčnej profilácii v založenom systéme osídlenia.

V MČ Ružinov možno vyčleniť nasledovné zóny občianskej vybavenosti:

- sieť maloobchodov a veľkoobchodov v okolí Rožňavskej ul. (OD Soravia I., II a III, Baumax, predajne a servisy motorových vozidiel),

- technicko-prevádzkové objekty Letiska M.R. Štefánika,

- areály stredných odborných škôl, Doprastavu v časti Ivánska cesta – Galvaniho ul.,

- zmiešané zóny OV v oblasti Miletičovej, Bajkalskej, Tomášikovej a Prievozskej,

- administratívne objekty verejnej správy v časti Mierová – Gagarinova ul.,

- komplex zdravotných zariadení na Ružinovskej ul.,

- administratívne objekty vo vstupnom areáli Slovnaftu.

Realizáciou zámeru dôjde k zefektívneniu prepravy osôb za účelom poskytnutia  rýchlej  a odbornej zdravotnej pomoci.

  - Infraštruktúra

    - Doprava

Cestná doprava

Bratislava je dôležitým uzlom cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Na území mesta sú zastúpené všetky druhy osobnej i nákladnej dopravy. Dopravnú sústavu tvoria jednotlivé dopravné funkčné systémy, ktoré zabezpečujú požiadavky osobnej i nákladnej dopravy. Bratislava je napojená na medzinárodné dopravné ťahy a diaľnice prostredníctvom E65 na Česku republiku, diaľnice D2 na Maďarsko a prostredníctvom E75 a E58 na Rakúsko. Ťah E75 cez územie Slovenska pokračuje do Poľska a na Ukrajinu. Diaľnica D1 umožňuje rýchle prepojenie v SR v smere západ- východ  a umožňuje prepojenie na D3 (Kysuce a po dobudovaní až do Poľska).

Areál UNB  leží v Ružinove, v  jeho  miestnej časti Trávniky, ktorý  je zo severu napojený z Ružinovskej ulice, ktorá je  koncipovaná ako delená štvorpruhová komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi v každom smere. Ulica je určená hlavne na vnútromestskú dopravu. V deliacom páse je po celej dĺžke ulice vedená električková trať, ktorá je súčasťou ružinovskej električkovej radiály.  Ružinovská ulica predstavuje hranicu medzi miestnou časťou Štrkovec na severnej strane a miestnou časťou Trávniky na južnej strane. Približne v polovici svojej dĺžky (východne od areálu UNB) križuje  mestskú komunikáciu - Tomášikovu ulicu. SZ od areálu UNB  sa mimoúrovňovo križuje  s Bajkalskou ulicou  (I/61). Južne od areálu UNB sa Bajkalská ulica križuje s cestou I/63 (, Prievozská, Gagarinova ulica). V širšom okolí severovýchodne od UNB vedie cesta II/572 a východne aj D1. Túto cestnú sieť dopĺňa sieť miestnych a obslužných komunikácii, chodníkov pre peších a i.

Železničná doprava

Územím mesta prechádzajú nasledovné nadregionálne železničné trate:

- M110: Bratislava - Brno - Praha - Drážďany - Berlín - Hannover

- M120: Bratislava - Žilina - Čadca - Zwardoň - Varšava - Gdaňsk,

- M130: Bratislava - Štúrovo - Budapešť - Belehrad - Istanbul - (Thessaloniki).

Železničnú kostru dopĺňajú základné a doplnkové trate ŽSR:

- Z-111: Bratislava - Marchegg - Viedeň

- Z-131: Bratislava - Dunajská Streda - Komárno,

- Z-132: Bratislava - Petržalka - Rajka - Györ,

- Z-121: Petržalka - Kittsee - Parndorf - Viedeň,

- O-122: Petržalka - Hainburg - Viedeň,

- O-112: Zohor - Plavecký Mikuláš - Jablonica,

- O-113: Zohor - Záhorská Ves.

Mestskou časťou Ružinov prechádza železničná trať č. 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Vodná doprava

Medzinárodná dunajská riečno-morská vodná cesta Dunaj – Mohan – Rýn je pre SR bránou na interkontinentálne a európske trhy. Koncepcia rozvoja dopravy SR využíva zatiaľ dva dunajské prístavy (Komárno a Bratislava).

Letecká doprava

V MČ Ružinov sa nachádza letisko  M.R. Štefánika.

    - Inžinierske siete

Technická infraštruktúra ma celomestský charakter integrujúci jednotlivé mestské časti do navzájom prepojeného celku.

Zásobovanie mesta Bratislavy elektrickou energiou je v prevažnej miere zabezpečované prostredníctvom nadradených transformovní Podunajské Biskupice, Stupava a od roku 1994 z vodného diela Gabčikovo. Časť spotreby je krytá výrobou vo vodných elektrárňach v okolí mesta (VE Gabčikovo, VE Čunovo ) a zo závodných elektrární a teplární na území Bratislavy. MČ je plne elektrifikovaná.

Zásobovanie plynom je riešené na celomestskej úrovni. Hlavným zdrojom je medzištátny plynovod Bratstvo, podzemné zásobníky v Lábe, tranzitný plynovod SR a domáce zdroje zemného plynu na Záhorí. Územie mestských častí je pokryté sieťou strednotlakových a nízkotlakových plynovodov.

V meste je zabezpečená výroba a rozvod tepla jednak systémom centralizovaného zásobovania teplom a tiež z decentralizovaných zdrojov rozličného výkonu a s rôznymi druhmi využívaných palív. Platí to aj pre MČ, kde je teplo  do menších blokov a administratívy je dodávané z domových a blokových kotolní a pre väčšie objekty je dodávané centrálne.

V území MČ sa nenachádza vodný zdroj, obyvateľstvo je zásobované vodovodom napájaným z vodných zdrojov Kalinkovo a Šamorín. Kanalizácia v území je súčasťou ľavobrežného systému  verejnej kanalizácie s napojením na ČOV vo Vrakuni.

V predmetnej lokalite sú dostupné všetky potrebné siete. Spôsob napojenia je popísaný v kapitole II.

    - Odpadové hospodárstvo

V naskladaní s odpadmi mesto Bratislava postupuje v zmysle platnej legislatívy.  Nakladanie s odpadmi zahŕňa zber odpadov, prepravu odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškod-ňovanie odpadov. Tieto činnosti sú v sídle zabezpečené oprávnenými osobami. Nakladanie s odpadmi má mesto Bratislava riešené v rámci Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR č. 13/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.

Odvoz komunálneho odpadu na území mesta zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s. Bratislava.

  - Rekreácia a cestovný ruch

Podunajská nížina poskytuje podmienky rekreácie prevažne pre letnú sezónu. V samotnom meste Bratislava priestory pre mestskú a prímestskú rekreáciu a oddych poskytuje vnútorný mestský systém zelene a parkov, športových plôch a zariadení, vodné plochy v sídle a v zázemí, záhradkárske kolónie a pod. V meste a v jeho bezprostrednom zázemí sú predpoklady pre nasledovné druhy rekreácie:

- vodné športy

- letná turistika

- cykloturistika

- špeciálne športy – z tejto skupiny je rozvinutý predovšetkým rybolov a poľovníctvo,

- záhradkárčenie a chatárenie

- poznávací turizmus

- pobyt v  nížinných lesoch a i.

Poloha mesta Bratislavy, jeho postavenie - úloha a význam v sídelnom systéme SR, jeho prírodný, kultúrno-historický potenciál, vybavenosť, infraštruktúra umožňujú rozvoj ďalších zložiek cestovného ruchu ako sú napr. kultúrno-poznávací, kongresový, služobný nákupný, vínny a gastroturizmus a pod.

Mestská časť Ružinov disponuje s potenciálom pre každodenný oddych a relax. Umožňujú to najmä prírodné danosti, vodné  plochy (Zlaté Piesky, Štrkovecké jazero) športové areály (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál hier Radosť pri Štrkoveckom jazere  a iné športové plochy a športové zariadenia .

Na severe za Ružinovskou ulicou v miestnej časti Štrkovec sa nachádza Štrkovecké jazero spolu s areálom hier Radosť.  Západne od areálu UNB sa nachádza Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Nemocnica Ružinov. Východne za Poliklinikou Ružinov sa nachádza rozsiahly Park Andreja Hlinku.

  - Kultúrnohistorické hodnoty územia

Mimoriadne bohatá štruktúra civilizačných podmienok v regióne vyplýva zo zložitého historického vývoja v podunajskom území, ktorým viedli dôležité obchodné trasy, pohyby obyvateľstva, výsledkom čoho je špecifičnosť tohto regiónu spočívajúca v stretnutí troch etník (slovanské, germánske, maďarské), v pestrosti prostredia, bohatosti kultúrnych pamiatok a pod.

Bratislava ako centrum kultúrno-spoločenského diania plnila i v histórii významnú rolu, čoho dôkazom je i množstvo dodnes zachovaných kultúrno-historických pamiatok. Najviac z nich sa zachovalo v starom meste (MPR, PZ a iné architektonické pamiatky), Bratislavský hrad, Devín a ďalšie. Z významnejších pamiatok možno spomenúť najmä:

- Hradný areál - Bratislavský hrad

- Devín – hrad

- Academia Istropolitana (Ventúrska 3)

- Aspremontov letný palác v Medickej záhrade

- Budova bývalej Uhorskej kráľovskej komory (Michalská 1)

- Dom u dobrého pastiera (Židovská 1)

- Evanjelické lýceum (Konventná 13-15)

- Františkánsky kostol Zvestovania Panny m8rie a kláštor (Františkánske námestie)

- Jezuitský kostol Najsvätejšieho spasiteľa (Hlavné námestie)

- Klariský kostol (Klariská ulica)

- Konkatedrála (Dóm) sv. Martina (Kapitulská 18)

- Kostol navštívenia Panny Márie a kláštor milosrdných bratov (Nám. SNP)

- Kostol trinitárov – Trojičný koastol (Hurbanovo nám.)

- Maximiliánová (Rolandova) fontána  (Hlavné námestie)

- Michalská brána s vežou (Michalská ulica)

- Mirbachov palác (Františkánske námestie 11)

- Pálffyho palác (Ventúrska 10)

- Prezidentský (Grasalkovičov palác – Hodžovo námestie 1)

- Primaciálny palác (Primaciálne námestie 3)

- Slovenské národné divadlo (Hviezdoslavovo námestie)

- Stará radnica (Hlavné námestie) a ďaľšie.

Významnou pamiatkou v MČ Ružinov  je Csákyho kaštieľ na Kaštieľskej ulici v Prievoze z konca 19. storočia. MČ  na svojom území má v evidencii viacero pamätihodností, objektov zasluhujúcich si ochranu.

  - Archeologické lokality Územia, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na riešenej lokalite, ani v jej bezprostrednom okolí sa kultúrne pamiatky nenachádzajú. Región Bratislavy je územím bohatým na archeologické nálezy. Známe náleziská sú mimo skúmanej lokality. Popri známych náleziskách je odôvodnený predpoklad, že môžu byť objavené nové – dosiaľ nepoznané náleziská, ktorých ochrana je podmienená dodržiavaním všetkých zákonných ustanovení týkajúcich sa archeologických nálezov a nálezísk.

- Súčasný stav kvality životného prostredia

  - Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia predstavuje jedno z najvýznamnejších environmentálnych rizík. Prejavuje sa jednak acidifikáciou so sprievodnými kyslými dažďami a poškodzovaním lesných porastov a jednak imisným spádom ťažkých kovov, ktoré spôsobujú kontamináciou pôdy. Zhoršená kvalita ovzdušia má nepriaznivé zdravotné následky pre obyvateľstvo.

Prehľad produkcie emisií základných znečisťujúcich látok na území okresu Bratislava II podľa podkladov NEIS vyjadruje nasledujúca tabuľka.

Tab. 9 Prehľad emisií znečisťujúcich látok v okrese Bratislava II (t/rok).

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | 6410,289 | 6542,415 | 6630,765 | 6723,013 | 6720,057 | 6128,756 | 5417,070 |
| NOx | 34951,330 | 34914,999 | 31442,572 | 30074,893 | 29115,323 | 29091,089 | 26015,284 |
| CO | 129920,891 | 141294,276 | 136624,773 | 135705,619 | 151773,103 | 150418,169 | 151782,639 |
| TOC | 4812,360 | 5112,152 | 5016,599 | 5304,475 | 6022,005 | 6172,732 | 6387,503 |
| SO2 | 65703,411 | 65159,593 | 55129,096 | 49957,866 | 43024,126 | 65142,261 | 24749,752 |
| TZL - tuhé znečisťujúce látky TOC - celkový organický uhlík |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: NEIS, www.air.sk

Stav ovzdušia v riešenom území je ovplyvnený viacerými veľkými zdrojmi znečistenia (PPC Power, a.s., SLOVNAFT a.s.), existujúcimi strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Ide hlavne o znečistenie z aktivít spojených s energetikou,  chemickým priemyslom a dopravou. Dominantným mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia v riešenom území je intenzívna automobilová doprava.

Najväčším lokálnym zdrojom znečistenia ovzdušia je petrochemický komplex spoločnosti SLOVNAFT a.s., ktorý v roku 2010 vyprodukoval 1010t SO2, 389t NOx a 264t CO. Pri spaľovaní prevažne rafinérskeho plynu bolo v roku 2013 do ovzdušia uvoľnených viac ako 1 000 000 t CO2.

Imisná situácia dotknutého územia je ovplyvnená reliéfom územia, ktorý spolu s prevažujúcimi severozápadnými vetrami umožňuje dobrú ventiláciu lokality. Vysoká úroveň veternosti, smer prúdenia vetra a lokalizáciu prevádzky Slovnaftu v okrajovej juhovýchodnej časti mesta zabezpečuje dobré rozptýlenie vyprodukovaných emisií.

Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), ktorej súčasťou sú aj 4 vidiecke pozaďové stanice s monitorovacím programom EMEP.

Územie Bratislavy bolo na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia vyhlásené za oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečistenie suspendovanými časticami PM10.

V Bratislave sú umiestnené 4 stanice NMSKO: Mamateyova (vzdialená cca 6km), Kamenné námestie (vzdialená cca 5km), Trnavské mýto (vzdialená cca 4km) a Jeséniova ul. (vzdialená cca 5km).  Počet prekročení limitných hodnôt je zobrazený v tabuľke č.10 Z vyhodnotenia vyplýva, že v roku 2013 došlo v monitorovacích staniciach na území Bratislavy k prekročeniu limitu iba pre krátkodobé 24 hodinové koncentrácie PM10 na staniciach Trnavské mýto, pričom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia mierne zlepšila. Zlepšenie bolo zaznamenané aj meracou stanicou na Mamateyovej ulici, kde počet prekročení klesol na hodnoty neprekračujúce limit. To však mohlo byť spôsobené nižším počtom úspešných meraní v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Taktiež je potrebné skonštatovať, že počet prekročení limitov pre PM10 a NO2 na Jeséniovej ulici výrazne klesol v porovnaní s rokom 2012. Napriek pozitívnemu trendu predstavuje  znečistenie suspendovanými časticami PM10 jedným z najväčších problémov z hľadiska znečisťovania ovzdušia.

Tab.10 	Znečistenia ovzdušia v Bratislave podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia

za roky 2009, 2010, 2012 a 2013

| Znečisťujúca látka | SO2 |  | NO2 |  | PM10 |  | PM2,5 | CO | Benzén | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba spriemerovania | 1 hod | 24 hod | 1 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 1 rok | 8 hod | 1 rok | 3 hod po sebe | 3 hod po sebe |
| Limit. hodnota [μg.m-3] | 350 | 125 | 200 | 40 | 50 | 40 | 25 | 10000 | 5 | 500 | 400 |
| (počet prekročení) | (24) | (3) | (18) |  | (35) |  |  |  |  |  |  |
| Kamenné nám. - 2009 |  |  |  |  | 19 | 25,8 |  |  |  |  |  |
| Kamenné nám. - 2010 |  |  |  |  | 28 | 23,9 |  |  |  |  |  |
| Kamenné nám. - 2012 |  |  |  |  | 28 | 25,8 | c13,7 |  |  |  |  |
| Kamenné nám. - 2013 |  |  |  |  | a18 | a24 |  |  |  |  |  |
| Trnavské mýto - 2009 |  |  | 0 | 40,9 | 53 | 31,8 |  | 2162 | 1 |  | 0 |
| Trnavské mýto - 2010 |  |  | a1 | a48,9 | 73 | 34,1 |  | 3829 | 1,4 |  | 0 |
| Trnavské mýto - 2012 |  |  | 0 | 38,8 | a65 | a35,9 |  | 2479 | 0,9 |  | 0 |
| Trnavské mýto - 2013 |  |  | 0 | 35 | 60 | 34 |  | 1834 | 0,7 |  | 0 |
| Jeséniova - 2009 |  |  | 0 | 13,6 | 18 | 27,6 |  |  |  |  | 0 |
| Jeséniova - 2010 |  |  | 0 | 13,3 | 30 | 23,5 |  |  |  |  | 0 |
| Jeséniova - 2012 |  |  | b0 | b24,7 | 22 | 25,1 |  |  |  |  | 0 |
| Jeséniova - 2013 |  |  | 0 | 13 | 9 | 22 |  |  |  |  | 0 |
| Mamateyova - 2009 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 11 | 23,3 | 8 |  |  |  | 0 |
| Mamateyova - 2010 | 0 | 0 | b0 | b1,7 | 43 | 32,1 | 17,3 |  |  | 0 | 0 |
| Mamateyova - 2012 | a0 | a0 | a1 | a22,9 | a36 | a27,4 |  |  |  | 0 | 0 |
| Mamateyova - 2013 | b0 | b0 | a2 | a35 | b24 | b29 |  |  |  | 0 | 0 |

Označenie výťažnosti > 90 %, a 75 – 90 %, b 50 – 75 %, c < 50 % platných meraní

zdroj: SHMÚ / Správa o stave ŽP SR V ROKU 2009, 2010, 2012, 2013

  - Hluk

Akustické pomery riešeného územia sú určované predovšetkým mobilnými a stacionárnymi zdrojmi hluku.

Mobilné zdroje predstavujú v riešenom území automobily jazdiace predovšetkým po významných mestských komunikáciách Bajkalská, Ružinovská, Gagarinova. Cestnú dopravu na Ružinovskej ulici dopĺňa električková doprava.

Stacionárne zdroje hluku sa v riešenom území a jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú.

V okolí navrhovanej stavby boli vykonané 24-hodinové merania hluku, ktoré sú súčasťou hlukovej štúdie, ktorá tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto zámeru.

  - horninové prostredie

Z hľadiska možnosti aktivácie geodynamických javov je záujmové územie vzhľadom na jeho sklonitosť klasifikované ako stabilné.

  - Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody

Nástrojom na hodnotenie kvality povrchových vôd je súbor limitných hodnôt, uverejnený v Nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Neprekročenie limitných hodnôt podľa prílohy č.1 k tomuto NV vytvára predpoklad dosiahnutia dobrého stavu vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd.

Najbližšou monitorovacou stanicou kvality povrchových vôd k dotknutému územiu je zariadenie na Malom Dunaji (Malý Dunaj - Vrakuňa pod ÚČOV; riečny kilometer 119,5), ktorý sa nachádza približne 2,5 km juhovýchodne od lokality. Všetky merané ukazovatele sú v súlade s NV. Avšak existuje vysoká pravdepodobnosť prekročenia limitu pre dusitanový dusík N-NO2, ktorý sa na tomto meracom mieste nesleduje. V širšom okolí sa nachádza rieka Dunaj (cca 4 km od dotknutého územia) a monitorovacie stanice na riečnom kilometri 1869 (ľavý breh, stred, pravý breh). Z hľadiska všeobecných ukazovateľov bola v roku 2013 prekročená limitná hodnota pre dusitanový dusík N-NO2. Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov boli prekročené hodnoty pre termotolerantné koli. baktérie a fekálne streptokoky (črevné enterokoky).

V čiastkovom povodí Dunaju bolo za rok 2013 bilančne hodnotených 6 monitorovaných miest. V danom roku bolo zistené, že všeobecné fyzikálno-chemické

a hydrobiologické ukazovatele a prioritné látky zodpovedajú priaznivému bilančnému stavu (A) na všetkých monitorovacích miestach  (SHMÚ; Vodohospodárska bilancia kvlity povrchových vôd SR v roku 2013).

Súčasný stav kvality vody v Dunaji ovplyvňujú rôznorodé faktory, predovšetkým priemyselné bodové zdroje znečistenia, poľnohospodárska výroba, kvalita vody v prítokoch, komunálne odpadové vody a lodná doprava.

Podzemné vody

Na formovaní chemického zloženia a kvality podzemných vôd posudzovaného územia sa zúčastňujú primárne a sekundárne genetické faktory. Primárne faktory súvisia s mineralogicko-petrologickým zložením horninového prostredia, s ktorým podzemné vody prichádzajú do kontaktu pri svojej migrácii a akumulácii a formujú základný resp. prirodzený chemizmus podzemných vôd. Tento je však často metamorfovaný v dôsledku pôsobenia sekundárnych faktorov, z ktorých najdôležitejšia je antropogénna činnosť.

V roku 2011 sa kvalita podzemných vôd na Slovensku sledovala v 73 kvartérnych a predkvartérnych útvaroch podzemných vôd z celkového počtu 75. Do riešeného územia zasahuje útvar SK1000300P - Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh.

# Výsledky laboratórnych analýz boli hodnotené podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Súčasný stav kvality podzemných vôd v širšom okolí je ovplyvnený priemyselnými a poľnohospodárskymi aktivitami a rôznymi faktormi vplyvu špecifickými pre prostredie mestskej aglomerácie.

###### Tab.11 Ukazovatele prekračujúce medznú hodnotu v kvartérnych útvaroch PzV

| Útvar PzV | Základné fyzikálno - chemické ukazovatele | Všeob. org. Látky | Terénne merania | Stopové prvky | Aromatické uhľovodíky (PrAU) | Chlórované rozpúšťadlá (PrAlU) | Polyaromatické uhľovodíky (PAU) | Pesticídy (I,II,Kyslé, OCP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1000300P | Fe, Fe2+, H2S,CHSKMn, Mn, NH4+, NO3-, RL, SO4(2-) Fe, Fe2+, H2S,CHSKMn, Mn, NH4+, NO3-, RL, SO4(2-) | TOC | %O2, Vodiv_25 |  | BZ, CB, DCB 1,2; DCB 1,3; DCB 1,4 | PCE, TCE, TCM | BZP, Naftalén | ATZ, Desetylatr., DPA, Prometryn, Phendemip Simazin |

zdroj: SHMÚ -Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku

  - pôdy

Nakoľko väčšina hodnoteného územia je v súčasnosti zastavaná, veľká časť pôvodnej vrchnej vrstvy pôdy bola odstránená, respektíve prekrytá antropogénnymi navážkami.

Podľa mapy kontaminácie pôd (In: Atlas krajiny SR, 2002) sú pôdy hodnoteného územia nekontaminované, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Pôdy hodnoteného územia majú slabú náchylnosť na vodnú a veternú eróziu.

  - skládky

Priamo v posudzovanej lokalite sa nenachádza žiadna skládka odpadov.

  - Rastlinstvo a živočíšstvo

Už sám charakter riešeného územia, hustota osídlenia, existencia dopravných trás a iné antropogénne prejavy a aktivity nedávajú predpoklad existencie územne kvalitnej biote. V riešenom území majú dominantné zastúpenie spevnené plochy. Vhodnejšie podmienky pre trvalý výskyt prirodzených druhov rastlinstva a živočíšstva sa nachádzajú, mimo zastavané územie mesta.

V samotnom areáli nemocnice sa nachádza viacero plôch so vzrastlou drevinou vegetáciou, ktorá  nemá prírodný pôvod, ale pôsobí esteticky a vizuálne priaznivo pre danú funkciu územia. Priamo na dotknutých pozemkoch sa nachádza cca 20 ks vzrastlej vegetácie.

  - zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení. Podľa ŠÚ SR priemerná stredná dĺžka života pri narodení v okrese Bratislava II v rokoch 2012- 2016  bola u mužov 74,87 rokov a u žien 81,60 rokov. Priemerná dĺžka pri narodení mierne vzrástla u oboch pohlaví. Vidieť pomerne vysoký rozdiel medzi výškou dožitia sa u mužov  a u žien.

Pre demografický vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti aj v oblastiach s doteraz priaznivou natalitou. Platí to aj pre Bratislavský kraj i okres Bratislava II a jeho jednotlivé mestské časti. K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. Hrubá miera úmrtnosti sa v SR stabilne udržiava v poslednom desaťročí v rozpätí 9,6 až 10,0 úmrtí na 1 000 obyvateľov. V roku 2017 zomrelo v  Ružinove 936 obyvateľov.

Úmrtnosť podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava II a jeho sídlach dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia. Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok 90 - 95 % všetkých úmrtí. Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným zmenám.

V roku 2016 zomrelo v okrese Bratislava II celkom 1215 obyvateľov. Z toho v dôsledku nádorových ochorení 323 (26,58 % z celkových úmrtí) obyvateľov, v dôsledku chorôb obehovej sústavy 621 (51,11 % z celkových úmrtí)  obyvateľov, na dýchacie ochorenia 75 (6,17 % z celkových úmrtí)  obyvateľov, v dôsledku chorôb tráviacej sústavy 52 (4,28 % z celkových úmrtí) obyvateľov a na vonkajšie zavinenia 38 (3,13 % z celkových úmrtí)  obyvateľov. Uvedená úmrtnosť na vybrané ukazovatele predstavovala v r. 2014 v Bratislavskom kraji spolu cca 91,27 %  zo všetkých úmrtí.  (Zdroj: www.statistics.sk/štatistika hospitalizovaných v SR 2015). V rámci SR - jeho jednotlivých sídiel, bol zaznamenaný vzostup alergických ochorení, to platí i o Bratislavskom kraji a jeho sídlach.

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov v priemere za veľké či menšie územné celky je  pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ako sme už vyššie uviedli, zdravotný stav je výslednicou fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný štýl a správanie, nasledované životným prostredím, genetickými a biologickými faktormi a zdravotníckymi službami.

Vzhľadom na to, že obyvateľstvo je vystavené kombinácii škodlivín pochádzajúcich z rôznych zdrojov, je pomerne ťažké vyhodnotiť priamy vplyv znečistenia ovzdušia z dopravy na zdravotný stav obyvateľstva. Za najviac rizikové sú považované polohy obytných objektov v okolí hlavných cestných dopravných trás a ťažiskových križovatiek.

  - syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych 	problémov posudzovanej lokality

Súčasný stav krajiny širšieho územia posudzovanej lokality navrhovanej činnosti je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, dopravou, v širšom území priemyslom a poľnohospodárskou činnosťou. Tieto sa prejavujú nielen ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry  vo vzťahu k migrácii živočíchov. Najvyššia intenzita týchto stresových faktorov je viazaná na centrum mesta a hlavné komunikačné osi.