Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok č. 1: Autopilot (2 ks)

| Technický údaj - požadovaný parameter | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre * |
| --- | --- |
| Dotykový monitor s uhlopriečkou min 30 cm |  |
| GNSS prijímač odomknutý pre príjem dodatočných satelitov siete GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |  |
| GNSS prijímač odomknutý pre presnosť určenia polohy RTK (+/- 2,5 cm) |  |
| Odblokovanie monitora pre funkcie tvorby koľajových riadkov, záhony, súvraťové zóny, |  |
| Odblokovanie monitora pre funkcie ISOBUS UT zobrazenie ISOBUS náradia akejkoľvek značky |  |
| 3-osá kompenzácia terénu |  |
| Riadenie pomocou hydraulického ventila a snímač natáčania kolies |  |
| Odblokovanie monitora pre funkciu vzdialenej podpory a servisu |  |
| IBBC zásuvka a kabeláž pre zobrazenie ISOBUS zariadenia |  |
| Možnosť výstupu náklonovo kompenzovanej GPS polohy vo formáte NMEA0183 pre externé zariadenie cez sériový port |  |
| Možnosť – vzdialeného zasielania navigačných línií, hraníc polí, aplikačných a podkladových máp a ich zdieľanie medzi jednotlivými strojmi na farme |  |
| Možnosť vzdialeného upgradu softwaru navigačného monitora |  |
| Možnosť pripojiť 4 video kamery k monitoru, možnosť automatickej aktivácie zadnej cúvacej kamery pri zmene smeru jazdy |  |
| Schopnosť autopilota fungovať aj pri minimálnej rýchlosti 0,080 km/h |  |
| Navigácia traktora podľa hraníc poľa |  |
| Možnosť odomknutia monitora pre ovládanie sekcií a riadenie dávky prípojného ISOBUS zariadenia |  |
| Možnosť odomknutia riadenia variabilnej dávky |  |
| Možnosť odomknutia variabilného dávkovania až pre 5 produktov súčasne |  |
| Možnosť importu navigačných línií alebo hraníc poľa vo formáte SHP alebo ISO-XML |  |
| Možnosť importu navigačných línií a hraníc poľa vo formáte Trimble |  |

| Názov a typové označenie ponúkaného stroja: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Cena v EUR za kus bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Celková cena v EUR bez DPH za 2 ks |  |
| Celková cena v EUR s DPH za 2 ks |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka