O.P.EXPERT, s.r.o. Lazaretská 5, 811 08 Bratislava IČO : 367 04 989  +421 903 45 00 11, e-mail: paradeiserova@gmail.com

Názov a miesto stavby : REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU Likavka, parc.č. 1279/1 Nebytový priestor „G“ na 1.PP Nebytový priestor „A“ na 1.NP Zmena účelu využitia nebytových priestorov na bytové jednotky Zákazka číslo : 004/21/OP Dátum : 01.03.2021 POSÚDENIE DENNÉHO OSVETLENIA A PRESLNENIA Investor : Obec Likavka 815 034 95 Likavka Gen.projektant : DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Klemensova 15, 811 08 Bratislava Spracovateľ : Ing. Oľga Paradeiserová, CSc. Lazaretská 5, 811 08 Bratislava

Normatívne materiály :

[1] - STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky, účinnosť od 1.7.1987

[2] - STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky, Zmena 2, účinnosť od 01.10.2000

[3] - STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné osvetlenie budov na bývanie, účinnosť od 01.10.2000

[4] - STN 73 4301 Bytové budovy, účinnosť od 02/2021

[5] – STN EN 17037 – Denné svetlo v budovách, účinnosť od 01.03.2021

____________________________________________________________________________________________

Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo

Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020

____________________________________________________________________________________________

Východiskové podklady :

1. Rekonštrukcia bytového domu, Likavka, parc.č.1279/1 -  nebytový priestor „G“ na 1.PP, nebytový priestor „A“ na 1.NP -  zmena účelu využitia NP  na bytové jednotky -   pôdorysy, rezy, pohľady vo formáte dwg –pôvodný / nový stav,  stupeň DSP, autor projektu : Ing. Samuel Župa, DEVLEV BUILDINGS s.r.o. , Klemensova 15, 811 08 Bratislava, 09/2020

2. Situácia lokality -  širšie vzťahy s pravouhlou kartografickou sieťou   - súčasť PD

3. Konzultácie s projektantom

1.	VSTUPNÉ INFORMÁCIE

Cieľom predkladaného posúdenia bolo zhodnotenie  dennej osvetlenosti a preslnenia 2 bytových jednotiek, ktoré majú vzniknúť zmenou účelu využitia nebytových priestorov na 1.PP a 1.NP bytového domu v Likavke, parc.č. 1279/1.  Zhodnotenie bolo vykonané v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy.

Nebytový priestor „G“ je situovaný v juhovýchodnej časti objektu.  Preklasifikovaním pôvodných skladových priestorov vznikne 2-izbový byt s kuchyňou, ktorá je súčasťou obývacej izby. Podlaha 1.PP je v úrovni – 2,87 m, priľahlý UT má výšku cca -1,54 m, tj. riešený NP je čiastočne zapustený pod okolitým terénom. Nebytový priestor „A“ sa nachádza v SZ časti pôdorysu, podlaha 1.NP je v úrovni +-0,00 m. Z pôvodných administratívnych priestorov vznikne 3-izbový byt s kuchyňou pričlenenou k obývacej izbe. Plánovaná zmena účelu využitia si vyžiadala menšie úpravy dispozície a tiež korekciu rozmerov niektorých osvetľovacích otvorov v obytných miestnostiach obidvoch riešených priestorov.

Denné osvetlenie budú zabezpečovať zvislé okenné otvory na 1.PP s hornou hranou vo výške 2,36 m nad podlahou, čo je tu súčasne svetlá výška miestnosti. Na 1.NP je horná hrana okien vo výške 2,42 m nad podlahou a svetlá výška miestnosti dosahuje 2,80 m. Okná nie sú zhora tienené žiadnou pevnou tieniacou konštrukciou. Na zabezpečenie prístupu potrebného možstva denného svetla budú na 1.PP vybudované plytké anglické dvorčeky na JV a JZ  strane objektu.

Podmienky vonkajšieho zatienenia sú priaznivé, k priamemu zatieneniu obytných miestností nedochádza. Južným smerom je situovaný ďalší bytový dom, ktorý je však vo vzťahu k fasádam riešeného objektu mierne diagonálne posunutý. Tento však aj po predpokladanej nadstavbe do výšky cca +12,0 m čiastočne ovplyvní len dobu preslnenia.

Poloha riešených NP vrámci vlastného objektu a lokality je zobrazená v situácii na obr. 1. Architektonické a výškové riešenie je vidieť v reze a pohľadoch na obr. 2 a 3. Dispozičné usporiadanie je zrejmé z pôdorysovu na obr. 4.

Poznámka 1 :   Výškové kóty sú uvádzané v relatívnom systéme vztiahnutom k  +0,0 v úrovni podlahy 1.NP  riešeného objektu

Poznámka 2 :   Orientácia objektov k svetovým stranám bola určená z mapového  podkladu založeného na pravouhlej kartografickej sieti so zohľadnením odchýlky meridiánovej konvergencie 4°00´ pre polohu miesta stavby

2.	DENNÉ OSVETLENIE OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ

Všeobecne

Vyhovujúce denné osvetlenie musia mať všetky priestory určené pre trvalý pobyt ľudí - čl. 3.1 [1].

V obytnej miestnosti je podmienkou vyhovujúceho denného osvetlenia, aby v dvoch kontrolných  bodoch v polovici hĺbky miestnosti, vzdialených 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, bola hodnota č.d.o. najmenej 0,75 %. Priemerná hodnota z týchto dvoch bodov musí dosahovať najmenej 0,9 %. Riešenie združeného osvetlenia v obytných priestoroch sa nepripúšťa.

Konkrétne kritériá a metodika výpočtu

Predmetom hodnotenia bola obytná časť budúcich bytov, tj. obývacie izby  s kuchyňou a spálne.	Denné osvetlenie je klasifikované ako bočné, sledovaným parametrom je osvetlenosť v predpísaných kontrolných bodoch podľa [3].

Vstupné parametre

- rozmery  priestoru a osvetľovacích otvorov - podľa obr. 4

- svetlá výška:  1.PP 2,34 m, 1.NP 2,80 m

- skladobná výška okenných otvorov / parapetu :   1,50 / 0,86 m (1.PP)

1,50 / 0,92 m (1.NP)

- predpokladané činitele odrazivosti stropu / stien / podlahy             :  0,7 / 0,5 / 0,3

- činiteľ odrazu zatieňujúcich prekážok / terénu v okolí budovy             :  0,30 / 0,15

- predpokladaný súhrnný činiteľ strát pri priestupe svetla zdvojeným oknom  (číre bezfarebné dvojsklo bez reflexie s,nor =  0,72 ) :

- zvislý otvor : celk =  s,nor . k . z,i .  z,e  =  0,72 . 0,71 . 0,95 . 0,9 = 0,43

- podmienky vonkajšieho zatienenia boli započítané  podľa reálnej konfigurácie

Metodika a vstupné údaje výpočtu

Výpočet denného osvetlenia bol vykonaný v zmysle požiadaviek [1]. V priestoroch s bočným osvetlením sa oblohová zložka č.d.o. sa počítala programom CDO založenom na princípe numerickej integrácie osvetlenosti elementárnych plôšok osvetľovacieho otvoru v kontrolnom bode na porovnávacej rovine. Vnútorná odrazená zložka bola stanovená pomocou programu RO4, vychádzajúceho z tokovej metódy, ktorý zohľadňuje nerovnomerné rozdelenie odrazeného svetla po dĺžke miestnosti.

Interpretácia výsledkov svetlotechnického výpočtu

Hodnoty č.d.o. sú vyčíslené na obr. 4.- + text záverečnej kapitoly

3.	INSOLÁCIA BYTU PO ZMENE ÚČELU VYUŽITIA

Doba preslnenia bola zhodnotená v súlade s ustanoveniami [4]. Miestnosť sa v zmysle citovaných predpisov považuje za preslnenú, ak doba insolácie v období medzi 21.3. a 22.09. je aspoň 130 hod. denne. Byt je preslnený, ak je preslnená aspoň 1/3 jeho celkovej obytnej plochy.  Minimálny skladobný rozmer zvislého osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 900 mm.

Použitý bol diagram zatienenia pre SZŠ 490 a dátum  21.3.  Overené boli všetky fasády s oknami obytných miestností.  Kritické body preslnenia sa umiestňujú do roviny vnútorného líca obvodovej steny vo výške 1,2 m nad podlahou miestnosti, resp. 0,3 m nad spodnou hranou okna. Časy insolácie sú uvedené  v nasledovnej tabuľke a tiež v pôdoryse na obr. 4:

byt    miest.   podl./kontr.bod   orient.        čas preslnenia [hod.]     poznámka

____________________________________________________________________

„G“    spálňa       1.PP/-1,67 m            JV              0725- 1115   =  350 hod.        vyhovuje

…………………………………………………………………………………………………..

obýv.s kuch.        “                     JZ/1             1220- 1635   =  415 hod.              “

“                     “                     JZ/2            1215- 1635   =  420 hod.               “

___________________________________________________________________________

„A“      izba       1.NP/+1,20 m           JZ              1200- 1635   =  435 hod.        vyhovuje

…………………………………………………………………………………………………..

spálňa                 “                     JZ             1220- 1635   =  435 hod.              “

…………………………………………………………………………………………………..

obýv.s kuch.          “                     SZ                     =  000 hod.           neslnečná orientácia

Zhodnotenie

Je vidieť, že JV aj JZ orientácia poskytujú obidvom bytom nadštandardnú dostupnosť slnečných lúčov.  Nepreslnená obývačka v priestore „A“ nemá na celkovú bilanciu bytu ako celku  žiadny vplyv.

4.	ZHODNOTENIE - ZÁVER

D e n n é   o s v e t l e n i e

Denné osvetlenie obytných miestností v obidvoch riešených nebytových priestoroch je vyhovujúce. Hodnoty č.d.o. sú vyčíslené v pôdorysoch na obr. 4.   Predkladané riešenie je v súlade s platnými hygienickými ustanoveniami a nie sú potrebné žiadne doplňujúce opatrenia

D o b a   i n s o l á c i e

Z tabuľky v kap. 3 vyplýva, že bývalé nebytové priestory, resp. Budúce byty „G“ a „A“ budú plnohodnotne preslnené prostredníctvom obytných miestností s JV a JZ orientáciou. Požiadavka na na preslnenie min. 1/3 obytnej plochy bytu je v obidvoch bytoch splnená.

Z á v e r

Bolo preukázané, že nebytové príestory „G“ na 1.PP a „A“ na 1.NP bytového domu v Likavke spĺňajú požiadavky na vyhovujúce denné osvetlenie v zmysle ustanovení [1] a [3] a dostatočnú dobu preslnenia  podľa ustanovení [4]. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že nie je prekážka aby predmetné NP mohli byť preklasifikované na  bytové jednotky určené na trvalé bývanie.