Špecifikácia predmetu zákazky

| Subjekt prekladajúci ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | uveďte obchodné meno |
| Sídlo: | uveďte sídlo |
| IČO: | uveďte IČO |

| Názov predmetu zákazky: Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov |  |
| --- | --- |
| Špecifikácia predmetu zákazky: Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov na základe poskytnutých údajov z riadiacich systémov a na základe požiadaviek z doteraz nemonitorovaných procesov. Tento celok umožní podľa časovej značky na hotovom výrobku zobraziť všetky informácie o vstupoch do tohto výrobku (od príjmu mlieka, cez jeho skladovanie, tepelné ošetrenie, následné skladovanie a spracovanie v jednotlivých technologických celkoch). Tiež umožní monitorovať všetky materiálové vstupy – prísady, obaly – už od ich príchodu do podniku. Okrem toho aj technologické parametre jednotlivých procesov použitých vo výrobe a identifikáciu osôb zodpovedných za hlavné činnosti na jednotlivých pracoviskách, ale aj vstupujúcich do výrobných priestorov. |  |
| p.č. | Požiadavky na predmet zákazky |
| Všeobecné požiadavky |  |
| 1. | Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov na základe poskytnutých údajov z riadiacich systémov a na základe požiadaviek z doteraz nemonitorovaných procesov. |
| 2. | Zápis dát do databázy |
| 3. | Spojenie dát do celku tak, aby pre každý produkt bolo možné vysledovať pôvod použitého mlieka, cestu presunu mlieka v rámci mliekarne, technologické parametre spracovania mlieka, pohyb a technologické parametre výroby a spracovania polotovarov až po zabalený hotový produkt. |
| 4. | Identifikácia osôb vstupujúcich do prevádzky a zodpovedných osôb na jednotlivých pracoviskách |
| 5. | Vytvorenie rozhrania pre monitorovanie procesov v reálnom čase a ich monitorovanie |
| 6. | Vytvorenie rozhrania vrátane vyhľadávania pre vysledovateľnosť |
| 7. | Vysledovateľnosť v systéme v oboch smeroch (od výstupu k vstupom a od vstupov k výstupom) |
| 8. | Zabezpečenie bezdrôtového HW a SW vybavenia na miesta, kde nie je možné získať dáta z existujúcich systémov, resp. je potrebné ručné zadanie dát |
| 9. | Vytvorenie rozhrania pre vyhodnocovanie efektivity procesov |
| 10. | HW použitý vo výrobe na zadávanie dát so zvýšenou odolnosťou voči vode a rozbitiu – krytie min. IP 68 a pre prenosné zariadenia aj MIL-STD-810 |
| 11. | Identifikácia baleného produktu – EAN, dátum spotreby |
| 12. | Použité prvky pri tvorbe jednotného systému, ktoré môžu prísť do styku s otvorenou potravinou, musia dodržať požiadavky Nariadenia EÚ č. 1935/2004 a 10/2011 (vrátane certifikátov) |
| Príjem mlieka |  |
| 13. | Vyčítanie dát z PLC – identifikácia príjmového miesta, cisterny a fariem, príjmového tanku, teploty, hladín v tankoch, množstvo prijatého mlieka, časová značka. |
| 14. | Spojenie dát s denníkom laboratórnej kontroly |
| Pasterizačná stanica |  |
| 15. | Vyčítanie dát z PLC – identifikácia príjmového tanku, z ktorého sa čerpá na pastér, pastéru (1,2), použitej odstredivky (1,2), strediska výstupu (alebo priamo zásobného tanku), pasterizačnej teploty, rozdielu tlakov, výstupnej teploty, objemu pasterizovaného mlieka, časová značka. |
| 16. | Vyčítanie dát z PLC – pasterizácia smotany. Identifikácia zásobného tanku, z ktorého sa čerpá na pastér, pasterizačnej teploty, rozdielu tlakov, výstupnej teploty, objemu pasterizovanej smotany a výstupu. |
| Syráreň |  |
| 17. | Vyčítanie dát z PLC - Identifikácia príjmového tanku na stredisku, objem prijatého mlieka, teplota, hladiny v tankoch, stav miešadiel. |
| 18. | Vyčítanie dát z PLC – identifikácia príjmového tanku (výdaj na výrobník), objem vydaného mlieka, výrobníka, technologických parametrov (teplota, miešanie, krájanie, otáčky miešadiel, ohrev, odsávanie srvátky, vypúšťanie), časové značky. |
| 19. | Identifikácia poradia výroby a pridania prídavných látok (ručné zadanie) |
| 20. | Vyčítanie dát z PLC – lisovanie – program, čas |
| 21. | Vode a čistiacej chémii odolné označenie vozov na syreninu |
| 22. | Priradenie výroby ku konkrétnym vozom (ručné zadanie) |
| 23. | Monitoring času fermentácie a dosiahnutého pH |
| 24. | Priradenie vozu (výroby) k pariacemu stroju, časová značka (ručné zadanie). |
| 25. | Vode a čistiacej chémii odolné označenie vozov a podvozkov používaných na presun v rámci procesu |
| 26. | Označenie a monitoring pridávania „reworku“ (ručné zadanie) |
| 27. | Priradenie výroby, miesta spracovania, druhu výrobku k vozu/podvozku, časové značky začiatku a konca nakladania na voz/podvozok (ručné zadanie) |
| 28. | Pri formovaných produktoch, ktoré prechádzajú soľným kúpeľom, monitorovať čas solenia, identifikácia soľnej sekcie a následné priradenie k vozu/podvozku (ručné zadanie) |
| 29. | Vyčítanie dát z PLC – pri údených produktoch monitoring údenia – teplota a čas |
| 30. | Pri neúdených a už vyúdených produktoch monitoring času skladovania v chladiarni vrátane priebehu teplôt |
| 31. | Priradenie vozov/podvozkov k baličkám (môže ich byť súčasne viac pri jednej baličke), časové značky začiatku a konca spracovania vozu/podvozku (ručné zadanie) |
| 32. | Identifikácia baleného produktu, dátumu spotreby prípadne balenia na zásobu (ručné zadanie) |
| Jogurtáreň |  |
| 33. | Vyčítanie dát z PLC - Identifikácia príjmového (zásobného) tanku na stredisku, objem prijatého mlieka/smotany, teplota, hladiny v tankoch, stav miešadiel. |
| 34. | Monitoring priebehu pasterizácie (čas, teplota) |
| 35. | Identifikácia tanku na výstupe z pastéra (fermentačný tank) (ručné zadanie) |
| 36. | Monitoring fermentačného procesu – časová značka prídavku kultúry (ručné zadanie), monitoring teploty, stavu miešadiel, hladiny v tankoch |
| 37. | Monitoring plnenia – z ktorého fermentačného tanku sa plní, aký produkt, výkon, časové značky začiatku a konca plnenia |
| Nátierky – „nová linka“ |  |
| 38. | Vyčítanie dát z PLC - identifikácia príjmového tanku na stredisku, objem prijatej smotany, teplota, hladiny v tankoch, stav miešadiel. |
| 39. | Monitoring predfermentačného spracovania – indentifikácia zásobného tanku na stredisku, záznam termizácie. Identifikácia výstupného tanku. |
| 40. | Monitoring chladenia na fermentačnú teplotu |
| 41. | Časová značka prídavku kultúry (ručné zadanie) |
| 42. | Monitoring prečerpania do fermentačného tanku. |
| 43. | Monitoring fermentačného procesu – časová značka prídavku kultúry (ručné zadanie), monitoring teploty, stavu miešadiel, hladiny v tankoch |
| 44. | Monitoring prečerpania do termizačných kotlíkov (objem, identifikácia kotlíka) |
| 45. | Monitoring termizácie (teplota, čas) |
| 46. | Monitoring plnenia - identifikácia plničky, produktu, výkonu, časová značka začiatku a konca plnenia (ručné zadanie) |
| Nátierky – „stará linka“ |  |
| 47. | Ručné zadávanie pohybov smotany (tanky, množstvá, teplota, časové značky). |
| 48. | Vyčítanie dát z PLC – záznam termizácie (čas, teplota) |
| 49. | Monitoring plnenia - identifikácia plničky, produktu, výkonu, časová značka začiatku a konca plnenia (ručné zadanie) |
| Masliareň |  |
| 50. | Vyčítanie dát z PLC - identifikácia príjmového tanku smotany na stredisku, objem prijatého smotany, teplota, hladiny v tankoch, stav miešadiel. |
| 51. | Monitoring výkonu baličky |
| 52. | Identifikácia baleného produktu (ručné zadanie) |
| Tvaroháreň |  |
| 53. | Identifikácia vane, do ktorej sa napúšťa mlieko (ručné zadanie) |
| 54. | Monitoring teploty mlieka vo vani |
| 55. | Časová značka prídavku kultúry (ručné zadanie) |
| 56. | Monitoring plnenia - identifikácia plničky, produktu, z ktorej vane produkt pochádza, výkonu, časová značka začiatku a konca plnenia (ručné zadanie) |
| CIP procesy |  |
| 57. | Vyčítanie dát z PLC - záznamy všetkých CIP procesov v závode – program, zariadenie, časová značka |
| MTZ sklady |  |
| 58. | Monitoring prichádzajúcich materiálov a ich umiestnenia v skladoch MTZ (ručné zadanie) |
| 59. | Monitoring výdaja materiálov zo skladov MTZ do výroby (ručné zadanie) |
| 60. | Monitoring materiálov vstupujúcich do výrobných procesov (ručné zadanie) |

V ................................ dňa ...............

................................................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka*

*UPOZORNENIE: ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom oprávneného konať za uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie uchádzača (splnomocnenie musí byť priložené k ponuke), pečiatka sa použije v prípade ak pečiatku uchádzač používa