Opis predmetu zákazky

      - Názov verejného obstarávateľa: Mesto Košice

      - Predmet / názov zákazky: Elektronická úradná tabuľa

      - Druh zákazky: Tovar

      - Kód CPV: 48813100-1, Tabule pre elektronické prehľady správ

Interaktívny exteriérový LCD panel zobrazujúci digitálne informácie, multimédia a dynamický obsah.

Obsahuje inteligentný softvér, ktorý bude zobrazovať prezentácie, multimediálny obsah a obsah len vybratých webových stránok bez možnosti prechodu do iných častí webu.

Požadujeme vzdialené ovládanie v rámci pripojenia zariadenia do LAN siete. Grafika na veľkoplošnej obrazovke vo FullHD rozlíšení, s pohodlným prezeraním, zorný uhol pohľadu 178°.

Teplota prostredia -20°C až 50°C, systém kontroly teploty, antivandal, vodeodolnosť.

EXTERIÉROVÝ INFOKIOSK
• Operačný systém Windows 10 
• Ethernet LAN pripojenie
• monitorovanie, bezpečnostná správa
• vzdialený dohľad, správa systému inteligentný softvér (CMS), (OMC)
• jednoduché ovládanie (friendly user)

KVALITNÁ OBRAZOVKA

• kvalitný displej s uhlopriečkou min. 55“ a so 178° zorným uhlom pohodlné pozeranie obrazovky
• grafika na veľkoplošnej obrazovke vo FullHD rozlíšení 1080 HD

VLASTNÁ OCHRANA ZARIADENIA
• vodeodolnosť, vlhkosť
• antivandal, spadnutie, zasunutie, alarm otvorenia dverí,

• kovová konštrukcia, temperované sklo, prašnosť, protikorozívny
• hlásenie vzniknutých problémov, neoprávnených zásahov do zariadenia

MULTIMÉDIA
• digitálne informácie, prehrávač médií
• dynamický obsah, multimédiá, video, hudba, hlasová nahrávka, text, posuvná informácia, videoklip
• nastaviteľný dizajn s možnosťou vkladania reklamných videí, obrázkov, textov

INTELIGENTNÝ SYSTÉM KONTROLY TEPLOTY
• automatická kontrola teploty, regulovanie teploty
• pracovná teplota od -20°C do 55 °C
• systém automaticky upravuje teplotu vo vnútri zariadenia ochladzovaním, prúdením vzduchu

MOŽNOSTI POUŽITIA
• priestory s veľkou fluktuáciou osôb, budova magistrátu mesta Košice, zariadenie bude umiestené v exteriéri budovy pod strechou v trakte E a v trakte D.

MONTÁŽ ZARIADENIA
• infokiosky je nutné zo strany dodávateľa namontovať a pripojiť k elektrickej sieti a LAN sieti magistrátu. Na pripojenie zariadení je potrebné zabezpečiť 2 ks ističa 16A, cca 100 m elektrického kábla a cca 100 m kábla na pripojenie LAN siete.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Panel                                      min. 55“

Pomer strán	                        16: 9

Počet pixelov	                        min. 1990 x 1060

Kontrastný pomer (typ)	min. 4 000: 1 statický. 100 000: 1 dynamický

Jas (cd m2)	                        min. 400

Doba odozvy	                        max. 6,5 ms

Pozorovací uhol	            178/178

Zvukový výstup	            min. 2 x 10W

Zdroj	                                   240 V

Spotreba energie	            max 175 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime	<0,5 W

Pripojenia	                       HDMI (2.0).

Podporované signály:           min. 1990 x 1060 pri 60 Hz	3

USB prehrávač médií	2

Komponentný (YPbPr) Podporované signály: / 1080I / 1080P

AV	                                   1

V Košiciach, dňa 8.7.2022

Vypracoval: Ing. Viktor Fenďa