PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny posadowienia dla inwestycji „rozbiórka budynków wraz z instalacjami, oraz przyłączem energetycznym posadowionych na dz. nr 3064/ 15 w Andrychowie ( budynek nr 48 przy ul. Batorego w Andrychowie oraz przynależna do niego stodoła), oraz budowa czterech budynków socjalnych wielorodzinnych wraz  z instalacjami, utwardzeniem terenu”.

1.2. Lokalizacja:

Adres budowy           :   	Andrychów  dz. nr 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15,

3064/12.

1.3. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Założenia projektowe

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przedmiotowej inwestycji.

1.4. Podstawa projektowania:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

2. Analiza warunków terenowych:

2.1. Prognoza zmian podłoża gruntowego w czasie:

Inwestycja projektowana w terenie o prostych warunkach gruntowych tj. zalegające grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo nie obejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Poziom wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych. W wyjątkowo mokrych okresach roku, w czasie długotrwałych opadów deszczu lub intensywnych roztopów, w gruntach może pojawić się woda gruntowa w postaci sączeń. W trakcie prowadzenia prac jak i podczas użytkowania budynku należy unikać odprowadzenia wód opadowych, drenażowych i ścieków w grunt w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

2.2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych, częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń oraz oddziaływań do gruntu, przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności oraz ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów:

Parametry geotechniczne podłoża przyjęto na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego opracowanych przez uprawnionego geologa. Budynek zostanie posadowiony na gruncie za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych na warstwie chudego betonu. Obliczenie nośności oraz osiadania podłoża według przyjętego poniżej schematu obliczeń.

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

Wymiary:

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,30 m

Bs = 0,25 m 	Ls = 0,25 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry | 3,80 | nie | 1,90 | 0,90 | 1,10 | 34,61 | 0,00 | 152970 | 152970 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 4530,0 kN

Nr = 217,7 kN   <  m·QfN = 3669,3 kN 	(5,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 101,3 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 72,9 kN 	(0,0%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Naprężenie maksymalne max = 96,7 kPa

max = 96,7 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(64,5%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 151,96 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 109,4 kNm 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,04 cm

s = 0,04 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(4,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,45 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 44,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 79,7 kN

NSd = 44,0 kN   <  NRd = 79,7 kN 	(55,2%)

2.3. Specyfika badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych:

Z uwagi na charakter i genezę gruntów budujących teren inwestycji, zaliczonych do prostych warunków gruntowych wykonane badania są wystarczające do przeprowadzenia projektowanych prac.

2.4. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom:

Ze względu na ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu brak jest zjawiska szkodliwych oddziaływań wód gruntowych na konstrukcję obiektu. W mokrych okresach roku oraz przy długotrwałych opadach oraz roztopach zwierciadło wody gruntowej może ulec zmianie dlatego też roboty fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ograniczając ewentualne wypompowywanie wody z wykopów do minimum (przepływ wody może doprowadzić do wypłukiwania drobnych cząstek gruntu spod obiektów sąsiednich co z kolei może prowadzić do ich osiadania i pękania).

2.5. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego:

W trakcie prowadzenia prac należy kontrolować właściwe wykonywanie wykopów fundamentowych z zachowaniem odpowiedniego pochylenia skarp oraz zabezpieczenia wykopów i obiektów sąsiednich. Uzupełnienie wyrobisk powstałych w trakcie prowadzenia prac należy wykonać z materiałów o odpowiednich parametrach technicznych pamiętając o ich zagęszczeniu. Bezpieczeństwo projektowanego budynku po jego wzniesieniu oraz istniejących obiektów sąsiednich należy zapewnić poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi.