Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Auto

POPIS:

Pružinová hojdačka v tvare auta so sedadlom a držadlom/opierkou na nohy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- pružina (zn. Eibach): pružinová oceľ, hrúbka 2cm

- bočné panely a sedadlo: UV stabilizovaný farebný HDPE plast, hrúbky 12 / 15 / 19mm

- madlá a opierky na nohy: plast, tvar v súlade s prstencovou metódou

- kotvy pre uchytenie prvku: kov ošetrený žiarovým zinkovaním

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			700 x 400 x 740mm

Dopadová plocha: 		1000mm od každej vonkajšej časti prvku

Kritická výška pádu: 		450mm

Veková kategória: 		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Motorka

POPIS:

Pružinová hojdačka v tvare motorky so sedadlom a madlami/opierkami na nohy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- pružina (zn. Eibach): pružinová oceľ, hrúbka 2cm

- bočné panely a sedadlo: UV stabilizovaný farebný HDPE plast, hrúbky 12 / 15 / 19mm

- madlá a opierky na nohy: plast, tvar v súlade s prstencovou metódou

- kotvy pre uchytenie prvku: kov ošetrený žiarovým zinkovaním

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1010 x 250 x 820mm

Dopadová plocha: 		1000mm od každej vonkajšej časti prvku

Kritická výška pádu: 		490mm

Veková kategória:		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Pružinová hojdačka Koník pre dve deti

POPIS:

Pružinová hojdačka pre dve deti v tvare dvoch koníkov so sedadlami a madlami/opierkami na nohy. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- pružina (zn. Eibach): pružinová oceľ, hrúbka 2cm

- bočné panely a sedadlá: UV stabilný farebný HDPE plast, hrúbky 12 / 15 / 19mm

- madlá a opierky na nohy: plast, tvar v súlade s prstencovou metódou

- kotvy pre uchytenie prvku: kov ošetrený žiarovým zinkovaním

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			1385 x 220 x 960mm

Dopadová plocha: 		1000mm od každej vonkajšej časti prvku

Kritická výška pádu: 		490mm

Veková kategória: 		2-6  rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Dvojvežová zostava so strieškami, s dvomi šmykľavkami, schodíkmi so zábradlím, lezeckými prvkami a lanovým mostom

POPIS:

Herná zostava v dizajne domčeka. Obsahuje dve veže so strieškami, dve šmykľavky, lezeckú stenu, lanový most, šikmý lanový výlez, nástupné schodíky so zábradlím a bočnice.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený eloxovou úpravou

- minimálne 3x podesta: FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 28mm

- minimálne 1x schody: FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 28mm

- minimálne 1x lanový výlez a lanový most s doplnkovými farebnými prvkami: 16mm polypropylénové laná s oceľovou výstužou spájané hliníkovými konektormi, nášľapné panely lanového mostu z farebných prvkov z UV stabilného HDPE plastu

- minimálne 2x strieška, 3x bočné panely: FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 20mm

- minimálne 1x lezecká stena s otvormi a s madlami: UV stabilný farebný HDPE plast

- minimálne 2x šmykľavka: polyetylén (termoplast), nástupná výška max. do 1m

- ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			5080 x 3550 x 2635mm

Dopadová plocha: 		8760 x 7050mm

Kritická výška pádu: 		990mm

Veková kategória:  		3-12 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Domček v dizajne obchodu s počítadlom, hodinami a piškvorkami

POPIS:

Prízemný tematický inkluzívny herný prvok domček so strieškou a náučnými interaktívnymi prvkami v dizajne obchodu. Obsahuje počítadlo, hodiny a hru piškvorky.

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený eloxovou úpravou

- minimálne 2x strieška, 2x pulty, 2x ploty: FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 20mm

- minimálne 1x hodiny, 1x hra piškvorky, 1x počítadlo: UV stabilný farebný HDPE plast

- ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 			2500 x 890 x 1900mm

Dopadová plocha: 		5500 x 3890mm

Kritická výška pádu: 		-

Veková kategória:  		2-6 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ herného prvku: Zostava troch balančných lanových mostov

POPIS:

Prízemný herný prvok skladajúci sa z troch balančných mostov, ktoré sú spojené pevnými platformami. Každý z mostov má iný typ lanových balančných prvkov.

TECHNICKÝ OPIS:

- stojky: hliníkový profil 90x90x3mm, ošetrený eloxovou úpravou

- oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

- minimálne 4x nástupné plošiny FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 28mm

- minimálne 3x lanové balančné mosty rôznych typov

- nášľapné panely balančných mostov: FSC certifikované drevo „Larix sibirica” ošetrené impregnačným a UV ochranným olejom, 28mm; UV stabilizovaný farebný protišmykový HDPE plast, hrúbka 12mm

- laná balančných mostov: polypropylén, hrúbka 16mm, oceľová výstuž, hliníkové konektory

- ostatné kovové časti: konštrukčná oceľ so zinkovým základom, striekané komaxitom

- spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery:                          	8000 x 1020 x 1210mm

Dopadová plocha:         		11000 x 3990mm

Kritická výška pádu:       		do 340mm

Veková kategória:          		3-12 rokov

OBRÁZOK:

PÔDORYS:

Typ zariadenia: Zatrávňovacia gumená rohož pod herné prvky

POPIS:

Gumená rohož s protišmykovým povrchom určená na položenie na dopadové zóny pod herné prvky. Prerastá trávou (úprava podložia pod zatrávňovacími rohožami dosypaním zatrávňovacej zmesi).

TECHNICKÝ OPIS:

Základná konštrukcia zariadenia s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- sbr guma s protišmykovým povrchom určená na dopadové zóny pod herné prvky; rohož prerastá trávou

- certifikovaná na max. kritickú výšku pádu 3,0m

- kotvenie: spojovacie pásky a špeciálne kotviace „klince“

- konštrukcia a certifikácia podľa STN EN 1177

Rozmery: 			1500 x 1000 x 22mm

Dopadová plocha: 	celkový rozmer podľa rozlohy dopadovej plochy pod vybrané prvky:

- Pružinová hojdačka Motorka

- Pružinová hojdačka Auto

- Pružinová hojdačka Koník pre dve deti

- Dvojvežová zostava so strieškami, s dvomi šmykľavkami, schodíkmi so zábradlím, lezeckými prvkami a lanovým mostom (umiestnenie pri šmykľavkách a výstupoch – schodíky, výlezy)

- Zostava troch balančných lanových mostov (umiestnenie pri nášľapných podestách)

Kritická výška pádu: 		max. do 3,0m

OBRÁZOK: