1.  Identifikačné  údaje  stavby :

Názov stavby:			IHRISKO

Miesto stavby:			BANSKA ŠTIAVNICA

Okres:				BANSKA ŠTIAVNICA

Číslo parcely:			č. p. C-KN 3835/1 K. ú. BANSKÁ ŠTIAVNICA

Stavebník:			STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNICKA BANSKÁ ŠTIAVNICA

AKADEMICKÁ 341

969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dodávateľ:			Upresní sa po ukončení výberového konania

Charakter stavby:		stavebné úpravy

Projektant:			ing. arch. Peter Podoba * 0705 AA *

Popis stavby:			samostatne stojací objekt

Účel stavby:			športovo-relaxačný

Statická doprava :		nevyžaduje sa

Zastavaná plocha navrhovaného:		700,00	m2

Plánovaná stavba sa bude nachádzať :		V zastavanom území mesta

Pozemku určených  na výstavbu:		Zastavané plochy a nádvoria

- Výškové osadenie objektu :			+0,000 = 608,00 m.n.m.B.p.v.

- Prípojky inžinierskych sieti a zásobovanie energiou:

vodovod:		 neuvažuje sa

kanalizácia splašková:   neuvažuje sa

- kanalizácia dažďová:	 na terén DN 64 do existujúcich vsakovacích objektov

- elektro:		 neuvažuje sa

- plyn:			 neuvažuje sa

PREDMET:

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie stavebných úprav existujúceho športového priestoru školského dvora ktorý sa využíval  v minulosti ako tenisový kurt.

Stavebnými úpravami vznikne ihrisko určené na výučbu telesnej výchovy pre žiakov a učiteľov Strednej odbornej školy lesníckej -Banská Štiavnica. Navrhované ihrisko sa nachádza v areáli školy na ulici Akademická 341, na parc.č. C-KN 3835/1 v k.ú. mesta Banská Štiavnica.

Zmena spočíva hlavne vo výmene povrchu športoviska s pôvodného antukového na moderny liaty športový povrch TARTAN kde budú umiestnené dve dráhy a v strede okruhu bude urobená plocha na cvičenie a umiestnenie Workout zostavy.

Vzhľadom na priestorové pomery sú dráhy na beh upravené a budú určené len na rekreačne behanie .

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE

# 2.1. Podklady

  - GEODETISKÉ ZAMERANIE

  - POŽIADAVKY ZAKAZNIKA

2.2. NAVRHOVANÝ STAV – Atletická dráha

Na začiatku prác sa zrealizujú zemné práce :

- Odobratie ornice (pokiaľ sa tam nachádza), prípadne pôvodných vrstiev existujúceho ihriska

(pokiaľ sú nevyhovujúce pre navrhované riešenie).

- Realizácia výkopu so spádovaním k odvodňovacícm drenážnym vedeniam (pre workoutové ihrisko a dráhu pre beh).

- Vytvorenie zhutnenej plochy (pre workoutové ihrisko a dráhu pre beh).

- Realizácia podkladných vrstiev so zhutnením podľa projektovej dokumentácie

- Realizácia obrubníkov

- Realizácia ET podložky

- Realizácia športovej plochy , podľa farieb

- Namaľovanie čiar

- Finálne terénne úpravy

- Osadenie drobnej architektúry (lavičky , workoutovej zostavy).

Povrch športovej plochy je navrhnutý úpravou EPDM – polyuretanový povrch, ktorý bude zrealizovaný na podklade so zhutnených vrstiev podľa projektovej dokumentácie. Pod povrchom športovej plochy sa vytvorí funkčný odvodňovací systém, ktorý bude odvádzať prebytočnú pôdnu vodu hlavne v období intenzívnej zrážkovej činnosti. Odvodnenie atletickej dráhy je navrhnuté pomocou sklonu plochy smerom do vnútra ovalu kde bude zrealizovaná vodopriepustná vrstva s drenážnou rúrou PVC DN 65 v spáde 1% . drenážne rúry sú zvedené do vsakovacích jímiek o celkovom počte 4 kusy. Drenážne rúry budú obsypané drveným kamenivom fr.0-4 mm. na oddelenie drenážneho obsypu a zeminy sa použije geotextília .

Vsakovacie objekty sú navrhnuté ako zostavy vsakovacích košov z PVC rozmeru 1 x 0,5 x 0,5m

Každý objekt je zostavený zo 4 košov. Celú zostavu je nutné obaliť do geotextilie 200g, uložiť do štrkového lôžka fr.32-64 mm a obsypať obsypom fr.5-32 mm.

Skladba športovej plochy :

-ŠPORTOVÝ POVRCH EPDM                     	  13 mm

-ET PODLOŽKA / ET deck			  35 mm

-ŠTRKODRVA / lomový kameň fr. 0 - 4 mm	  35 mm zhutennie na 50Mpa

-ŠTRKODRVA / lomový kameň fr. 4-22 mm	150 mm max.200 zhutennie na 50Mpa

-ŠTRKODRVA /lomový kameň fr.32-64 mm	200 mm zhutennie na 50Mpa

-RASTLY TEREN ,SPÁD 1% , zhutnenie min 25 MPa

2.3. NAVRHOVANÝ STAV – Workoutové ihrisko -podklad

V strede navrhovaného oválu (atletickej dráhy) bude umiestnené workoutové ihrisko obdĺžnikového tvaru  o celkových rozmeroch 7,00m x 9,50m s celkovou plochou 66,50m2.

Pre navrhované ihrisko bude urobená podkladová doska na dôkladne upravenom a zhutnenom povrchu. Bude potrebné urobiť výkop a úpravu podložia pre predmetnú podkladovú dosku.

Po obvode osadiť (do požadovanej výšky) obrubníky hr.50mm do lôžka so suchého betónu, ktorý následne vlhkosťou aktivujeme. Priestor medzi obrubníkmi následne zabetónovať a tak vytvoriť podkladovú dosku pre lepenie dopadového povrchu.

Podkladovú dosku hr. 200mm betónovať v spáde 0,5% (k okrajom-obrubníkom), tak aby od obrubníkov bola horná hrana dosky zapustená 15mm. Podkladovú dosku betónovať betónom C20/25 XC2 a vystužiť celoplošne sieťovou výstužou Ø8-150/150 pri hornom povrchu s krytím 35mm.

Na vysušený betónový povrch (medzi obrubníky) nalepiť dopadový povrch. Dopadový povrch bude realizovaný z gumených dosiek rozmerov 1,0m x 2,0m. Gumové dosky sú vyrobené z granulovanej gumy spojenej za tepla, určené na výstavbu a rekonštrukciu farebných pružných viacúčelových plôch ako podlahová krytina športovísk a detských ihrísk, podkladové rohože alebo dlažba sú za podmienok obvyklého a v návode na použitie z 31.12.1997 špecifikovaného použitia bezpečné a že prijal opatrenia, ktorým je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh, a že spĺňa všetky požiadavky stanovené nariadením. Gumený povrch bude prilepený o podkladovú dosku ako aj gumové dosky medzi sebou.

2.4. NAVRHOVANÝ STAV – Workoutové ihrisko -zostava

Na pripravený podklad bude montovaná a prikotvená oceľová zostava a prvky určené pre osadenie do exteréru. Celkové rozmery zostavy sú 7,35m x 4,56m x 3,70m, ktorá je určená pre 12-20 osôb. Celá oceľová konštrukcia je ošetrená zinkovým základným náterom a následne práškovo  lakovaná a následne vypálená. Farba je určená čierna + zelená podľa požiadaviek zadávateľa.

Oceľová konštrukcia bude k betónovému povrchu prikotvená pomocou kotevných prvkov M16, M12 a lepidla HILTI.

WORKOUT KONSTRUKCIA  – POPIS ZOSTAVY

Šikmá hrazda , kruhy , bradlá 2x , lavička  , horizontálny rebrík ,  horizontálne úchyty – rôzna výška konzola pre externé doplnky na cvičenie , konzoly pre lano , konzola pre loptu, step, TRX

Popisná tabula tréningové plány ( rôzna obťažnosti) , prevádzkový poriadok .

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vyhlásenie o zhode bolo vydané podľa nariadenia vlády č. 173/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1177:2009, certifikovaný u TÜV SÜD Slovakia s.r.o., prípadne TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Protokol o skúške gumeného povrchu v akreditovanom laboratóriu.

Použité metódy skúšania :

1. stanovenie absorpcie nárazu podľa ČSN EN 14808 : 2005

2. stanovenie vertikálnej deformácie podľa ČSN EN 14809 :2005

3. stanovenie výšky odrazu lopty ČSN EN 12235:2004

4. Stanovenie o vode priepustnosti podľa ČSN EN 12616

Požiadavky na vonkajšie syntetické športové povrchy sú definované v norme:

ČSN EN 14877-Syntetické povrchy pre vonkajšie športové zariadenie .

Návod na údržbu gumeného povrchu a konštrukcie .

Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie ČSN: 16630:2015 , EN16630:2015 bezpečnostný štandard.

POŽADOVANÉ DOKUMENTI A VZORKY

- Vzorky dopadovej plochy pre workout celoplošným lepením

- Certifikát športového povrchu

- Použité metódy skúšania :

1. stanovenie absorpcie nárazu podľa ČSN EN 14808 : 2005

2. stanovenie vertikálnej deformácie podľa ČSN EN 14809 :2005

3. stanovenie výšky odrazu lopty ČSN EN 12235:2004

4. Stanovenie o vode priepustnosti podľa ČSN EN 12616

- Návod na údržbu

- Konštrukcia workout do vonkajšieho prostredia

- Rok výroby 2022

- Vyhlásenie o zhode

- Inštalácia kotvenie HILTI – HIT -V kotva

- Chemická kotva do betónu HILTI – HIT-HY 200A

4. ZÁVER

Navrhovaná stavba nemá vplyv na okolité stavby.

Pri splnení všetkých podmienok stavba vyhovuje a je splnená podmienka dostatočnej mechanickej odolnosti a stability stavby.

UPOZORNENIE:

Akékoľvek vzniknuté nejasnosti na stavbe pri jej  realizácii je nutné konzultovať so spracovateľom projektu. Za svojvoľné úpravy pri realizácii stavby dodávateľom bez odsúhlasenia projektantom resp. za vzniknuté škody z titulu neodborného zásahu do konštrukcie novo realizovaného objektu nezodpovedá spracovateľ projektu.

Žiadame zhotoviteľa stavby, aby si dôsledne naštudoval projektovú dokumentáciu a prípadné otázky k riešeniu prekonzultoval so spracovateľom projektu pred realizáciou stavby. Dokumentacia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie , nijakým spôsobom nenahrádza realizačnú a dielenskú dokumentáciu , ktorú je povinny spracovať dodávateľ stavby.

Sklené Teplice

Zodpov. projektant: