Časť A: Kalorimeter

Špecifikácia:

- automatické zapaľovanie,

- automatické plnenie kalorimetrickej bomby kyslíkom,

- automatické plnenie a vyprázdňovanie vody z vnútornej nádoby,

- RFID technológia pre automatickú identifikáciu bomby,

- RFID systém - automatické rozoznanie rozkladnej nádoby,

nový tvar a konštrukcia rozkladnej nádoby umožňuje rýchle a ľahké upevnenie vzorky,

konicky tvarovaná hlava rozkladnej nádoby, tenšia stena nádoby umožňuje rýchlejší

ohrev, čím sa skráti čas merania,

- ovládanie cez dotykovú obrazovku,

- možnosť výberu z troch teplotných režimov: 22°C, 25°C, 30 °C v každom meracom móde -   adiabatický, izoperibolický, dynamický,

- Ethernet interface pre správu údajov cez FTP protokol, alebo zapojenie do siete

možnosť práce s chladičom,

- SD karta pre jednoduchšiu správu údajov, možnosť výberu meracej metódy adiabatická, izoperibolická alebo dynamická automatické spracovanie údajov, tlač protokolov cez tlačiareň pripojenú priamo k prístroju (voliteľné),

- zobrazenie a výpočet korekcií podľa celosvetovo používaných štandardov dodávka sa skladá z riadiacej jednotky, meracej jednotky, rozkladnej nádoby, chladiaceho systému,

- systém spĺňa nasledovné štandardy: DIN 51900, ASTM D240, EN ISO 1928, ASTM D4809, ASTM 1989, ASTM D 5468, ASTM E711, GB/T 213-2009, EN 14582 a ďalšie.

Systém by mal byť zostavený z nasledovných komponentov:

Riadiaca a meracia jednotka

Kalorimetrická bomba (rozkladná nádoba)

Chladiaci termostat

Ilustračný obrázok