Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky					Spis č. MK/A/2022/19253

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ modernizuje sieťovú infraštruktúru v budove magistrátu a piatich budovách situovaných v širšom centre mesta Košice.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať SLA podporu vo vyššie spomenutých priestoroch na tzv. dvojvrstvovej sieťovej architektúre. Táto topológia siete je vhodná pre menšie siete s malým počtom prístupových prepínačov a malým počtom serverov.

Sieťová infraštruktúra pozostáva z core vrstvy, ktorú tvorí dvojica prepínačov s 10Gb SFP+ portami a umožňujú rýchle pripojenie optických alebo metalických prvkov (access prepínače, smerovače, firewally, servery najvyššej dôležitosti a pod.). Prepínače sú zapojené v stohu, všetky ďalšie zariadenia sa následne pripájajú vždy na oba core prepínače.

Druhá časť sieťovej infraštruktúry je tvorená access vrstvou - pre účely pripojenia ďalších menej dôležitých zariadení, napr. VOIP telefóny, kamery, IoT zariadenia a WiFi Access Pointy.

Rozsah predmetu zákazky:

| Lokalita | Zariadenia | Počty |
| --- | --- | --- |
| Magistrát mesta Košice | Core Switch Meraki MS425-16 | 2 |
|  | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 2 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 17 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 740W) | 4 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 68 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 14 |
| Stará radnica, Kováčska 20 - vo dvore | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 1 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 8 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 2 |
| Archív mesta Košice, Kováčska 20 | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 1 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 4 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 0 |
| Stavebný úrad Košice – Staré mesto, Hviezdoslavova 7 | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 1 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 0 |
| Stavebný úrad Košice – Juh, Smetanova 4 | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 1 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 0 |
| Centrum komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna, Ulica k Majeru | Access Switch Meraki MS225-24 (PoE 370W) | 1 |
|  | Access Switch Meraki MS225-48 (PoE 370W) | 0 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR36 | 8 |
|  | WiFi 6 AP Meraki MR46 | 0 |

- PREVÁDZKOVÁ PODPORA

  - Postimplementačná podpora počas plynutia doby platnosti poskytovanej služby na základe objednávky je na náklady dodávateľa.

  - Postimplementačná podpora u dodávateľa (formou SLA) po odovzdaní diela verejnému obstarávateľovi:

    - prevádzková podpora poskytovaná formou HelpDesk-u zriadeného a prevádzkovaného uchádzačom,

    - doba prevádzkovej podpory 24 hodín počas pracovných dní,

    - podpora prostredia ako celku:

      - odstraňovanie vád, výpadok funkcionality – poskytovanie záručného servisu,

      - response time - nástup na servis:

        - kategória 1 – 1 4 hodiny bez ohľadu na pracovné hodiny

        - kategória 2 – 2 hodiny  NBD

        - kategória 3 – 4 hodiny  NBD od nahlásenia požiadavky zaslať e-mailom obstarávateľovi potvrdenie o prijatí požiadavky a začať s odstraňovaním vád,

      - resolution time - vyriešenie:

        - kategória 1 – 8 hodín bez ohľadu na pracovné hodiny  NBD

        - kategória 2 – next business day   3 pracovné dni

        - kategória 3 – 5 pracovných dní od nahlásenia požiadavky,

      - v prípade poruchy dodanie náhradného zariadenia – zabezpečenie kontinuálnej funkcionality,

      - aktualizácie riešenia (sledovanie aktualizácii a ich implementácia) a proaktívna kontrola zariadení,

    - poskytovanie používateľských rád, konzultačná činnosť, úprava konfigurácie a dodatočná customizácia dodaného riešenia, riešenie chýb, problémov súvisiacich s dodaným riešením v rozsahu 8 hodín (1MD) mesačne.

  - Vady sa na účely servisu členia nasledovne:

    - Kritická chyba - kategória1 (critical, blocker) - riadna prevádzka diela nie je možná, alebo je znížená do neprijateľnej miery.

    - Zásadná  chyba – kategória 2 (urgent) - prevádzka je ovplyvnená natoľko, že bráni riešeniu bežných pracovných úloh a dochádza k významnému spomaleniu riešenia.

    - Bežná chyba – kategória 3 (normal) - chyba neovplyvňuje riadnu prevádzku.

  - Po celú dobu platnosti licencie musia byť zariadenia pokryté servisným kontraktom výrobcu zahrňujúcim aj rozšírenú výmenu vadného zariadenia.

- MIESTO PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

  - Miesto dodania predmetu zákazky:

    - Magistrát Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

    - Stará radnica, Kováčska 20 - vo dvore

    - Archív mesta Košice, Kováčska 20

    - Stavebný úrad Košice – Staré mesto, Hviezdoslavova 7

    - Stavebný úrad Košice – Juh, Smetanova 4

    - Centrum komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna, Ulica k Majeru

- TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

  - Lehota plnenia predmetu zákazky začne plynúť dňom doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi. Doba poskytovania služieb je 48 mesiacov.

- ĎALŠIE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

  - Podpora elektronickej fakturácie.