STAVEBNO-STATICKÉ POSÚDENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:		Rekonštrukcia domu smútku v Rači a jeho priľahlého okolia

Druh stavby:			Rekonštrukcia

Miesto stavby:	Cintorín Rača, Bratislava

Okres:				Bratislava

Snehová oblasť:		neuvažuje sa

Vetrová oblasť:			neuvažuje sa

Seizmická oblasť:		neuvažuje sa

Investor:		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy p.o, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava

Posudok vypracoval:		J.T.Office, s.r.o., Zohorská 976/25; LOZORNO

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Trnka, SKSI 6520*I3

Stupeň PD:			Projekt pre realizáciu stavby

Časť:				Stavebno-konštrukčné riešenie

Arch. číslo:			07F2022

Dátum:				07/2022

Počet strán:			5

OBSAH:

1	Popis stavby	3

2	Rekognoskácia existujúceho stavu	3

3	Použité materiály	5

4	Záver	5

5	PRÍLOHA	5

Predpoklady statického riešenia:

Použitá literatúra:

STN EN 1990	-	„Zásady navrhovania konštrukcií“

STN EN 1991	-	„Zaťaženia konštrukcií“

STN EN 1997	-	„Navrhovanie geotechnických konštrukcií“

STN EN 73 1001-	„Základová pôda pod plošnými základmi“

STN ISO 13822 - 	„Hodnotenie existujúcich konštrukcií“

Podklady ku riešeniu statiky:

- Osobná obhliadka stavby a zameranie dňa 8.7.2022

Použitý software:

- Office

# Popis stavby

Cieľom tohto posúdenia je určenie

Jednopodlažný murovaný objekt s železobetónovou stropnou konštrukciou, ktorú tvoria ŽB prievlaky uložené na obvodových murovaných stenách. Zvislé nosné konštrukcie sú z plných pálených tehál hr. muriva 300, 450mm. Pôdorysné rozmery objektu sú cca. 16200x9300mm, výška objektu po úroveň atiky plochej strechy cca. 4000mm.

# Rekognoskácia existujúceho stavu

Hlavné nosné konštrukcie nevykazujú známky porušenia vplyvom nedostatočnej únosnosti, z vizuálneho hodnotenia prvkov nie je známy nadmerný priehyb konštrukcií, ktorý by predurčoval zlyhanie v konštrukčnom systéme objektu.

Zistenia uvedené ďalej sa týkajú nosných častí objektu, ktoré boli poškodené vplyvom klimatických činiteľov, ktoré pôsobia v čase na konštrukciu. Najmä zatekanie vody do konštrukcie z plochej strechy a tiež nedostatočná ochrana v soklovej časti murovaných pilierov pred odstrekujúcou vodou od spevnených horizontálnych plôch.

ŽB konzola v úrovni plochej strechy

Zafrézovať helikálnu výstuž z bočnej strany a prepojiť murovaný pilier s konzolou.

Nadpražie tvorené 2xL profilom s uvoľnenou výplňou z tehál, ktorá je medzi nadpražím a spodnou hranou ŽB konzoly

Oprava: Výmena L profilov a zhotovenie nového nadpražia

Poškodenie piliera vplyvom namŕzania vody pri jej vzlínaní

Oprava: Odstránenie kabrincového obkladu, vyplnenie expanznou maltou a povrch zatrieť hydrofóbnym náterom

Poškodenie piliera vplyvom namŕzania vody pri jej vzlínaní

Oprava: Odstránenie kabrincového obkladu, vyplnenie expanznou maltou a povrch zatrieť hydrofóbnym náterom

# Použité materiály

Na stavbe budú použité tieto materiály:

-		vysokopevnostná expanzná malta Vusokret 50-6Z

-	helikálna výstuž HELIFIX

# Záver

Na základe osobnej obhliadky stavby, pri ktorej bolo možné vizuálne skontrolovať niektoré nosné časti konštrukcie konštatujem, že objekt ako celok je vyhovujúci a je schopný plniť účel využitia, na ktorý je navrhnutý. Opravy, ktoré sú navrhnuté v tomto posúdení a na výkrese, ktorý je jeho súčasťou je potrebné vykonať do 2 kalendárnych mesiacov  od jeho vydania.

Mimo uvedených opráv odporúčam opraviť sokel po obvode tak, že odstránime kabrincový obklad a nanesieme na murivo hydroizolačnú stierku.

Projektová dokumentácia slúži pre realizáciu stavby. V rámci zhotovovania konštrukcií je nutné rozmery domerať priamo na stavbe. Pri prácach nesmú byť používané príklepové mechanizmy a ani zariadenia, ktoré vyvolávajú otrasy.

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 z 2.februára 2006 a doplňujúcom zákone č. 154/2013 z 23.mája 2013 o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci a vo vyhláške 398/2013 a 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Pri akýchkoľvek nejasnostiach je potrebné vzniknuté otázky konzultovať so statikom.

V Lozorne   19.07.2022							.........................

Ing. Peter Trnka

# PRÍLOHA

VÝKRES S 1_1