Stavba  		:  Kultúrny dom KUBÁŇ - obnova sociálneho zázemia

Časť                  	:  ZDRAVOTECHNIKA

Investor        	:  Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71

Miesto stavby        	:  p.č. 4772/5, Trnava

Stupeň        	:  PSP

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Banskej Bystrici, november 2021

Stavba  		:  Kultúrny dom KUBÁŇ - obnova sociálneho zázemia

Časť                  	:  ZDRAVOTECHNIKA

Investor        	:  Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71

Miesto stavby        	:  p.č. 4772/5, Trnava

Stupeň        	:  PSP

T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Časť: VODOVOD

Projekt rieši napojenie nových zariaďovacích predmetov (batérie/ventily) na existujúce rozvody SV a TUV v objekte. Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN EN 806.

Prívodné potrubia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú vedené v stenách v drážkach, resp. v podlahe. Materiálom potrubnej časti sú rúry PPR, izolované.

Meranie spotreby vody ako aj príprava TÚV sú existujúce.

Vypustenie vody je možné cez najnižšie umiestnené zariaďovacie predmety. Vybavenie armatúrami nad zariaďovacími predmetmi je na štandardnej úrovni. V objekte sú použité štandardné pákové stojančekové, resp. nástenné batérie.

Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku s tlakom 1,5 PN.

Časť: KANALIZÁCIA

Projekt rieši napojenie nových zariaďovacích predmetov na existujúci rozvod splaškovej kanalizácie v objekte.

Kanalizácia je navrhnutá podľa STN EN 12056. Materiálom pre potrubnú časť vnútornej kanalizácie sú PVC-rúry. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy.

Napojenie zariaďovacích predmetov na odpadovú kanalizáciu je potrubím vedeným v stene, pred stenou, resp. pod podlahou.

V objekte sú použité štandardné zariaďovacie predmety.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia a vizuálnu prehliadku.

V Banskej Bystrici, november 2021