1.  úvod

Predmetom projektu statiky je novostavba objektu objektu VČELÍN – LOKÁLNA PREDAJŇA VČELCO na ul. Továrenská 10A v obci Smolenice, okres Trnava, parc.č. 620/108, 620/101, 620/109, 620/104, 620/10, 620/107, k.ú. Smolenice.

2.  PODKLADY

Podklady pre vypracovanie projektu:

- rozpracovaný projekt objektu – časť architektúra,

- konzultácie s autorom projektu architektúry,

- odborná literatúra, súvisiace STN a predpisy,

- technické materiály a prospekty dodávateľov stavebných výrobkov.

3.  základové POMERY

Pre zistenie základových pomerov v mieste staveniska nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum. Únosnosť základovej pôdy je odhadnutá na Rdt = 150kPa.

Skutočné vlastnosti základovej pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné upresniť počas realizácie výkopových prác. Zvlášť dôležité je overenie predpokladanej únosnosti základovej pôdy v mieste základovej škáry, rovnomernosť základových pomerov pod celým objektom a určenie prítomnosti spodnej vody v podzákladí. Na základe zistených skutočností bude potrebné upresniť rozmery a materiál základov, prípadne prehodnotiť spôsob zakladania objektu.

Z toho dôvodu je potrebné prizvať geológa k prevzatiu základovej škáry.

4.  popis nosného systému objektu

VČELÍN – LOKÁLNA PREDAJŇA VČELCO bude samostatne stojaci, nepodpivničený objekt zastrešený šikmou strechou. Prevažná časť interiéru bude s prízemím otvoreným až po strešné roviny, len v časti pôdorysu sa bude nachádzať vstavok s dvoma úrovniami stropov.

Objekt bude osadený na pozemku s miernym sklonom. Rozmery objektu sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

základy

Zakladanie objektu bude realizované na základových pásoch a na základových pätkách. Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu C 25/30 XC2, resp. zo železobetónu C 25/30 XC2 + B 500B (určí sa priamo na stavbe po vyhĺbení základových rýh a zhodnotení základovej pôdy geológom).

Základové pätky budú pozostávať z dolnej monolitickej časti z prostého betónu C 25/30 XC2 a z hornej časti, ktorá bude vytvorená z debniacich tvárnic 400x400mm. Horná časť pätky bude vystužená viazanou výstužou B 500B a zalievaná betónom C 25/30 XC2. Zvislú výstuž je potrebné zakotviť do spodnej monolitickej časti.

Medzi základovými pásmi a základovou doskou je navrhnutý jeden rad debniacich tvárnic hrúbky 300mm, ktorý bude vystužený betonárskou výstužou B 500B a bude zalievaný betónom C 25/30 XC2. Zvislú výstuž je potrebné zakotviť v spodnej úrovni do základových pásov a v hornej úrovni do základovej dosky.

Základová doska hrúbky 150mm je navrhnutá z betónu C 25/30 XC2 a bude vystužená sieťovou výstužou B 500A 8/8mm, oká 150/150mm s presahom na tri oká v mieste stykovania. Sieťovinu je potrebné umiestniť pri dolnom povrchu s krytím výstuže 40mm. Pod základovou doskou je navrhnutá vrstva hutneného makadamu zhutnená na Edef,2=40MPa; Edef,2/Edef,1<2,5.

Do základových konštrukcií je potrebné uložiť štartovaciu (čakaciu) výstuž železobetónových stĺpov a oceľové kotevné platne pre oceľové stĺpy.

Predbežné rozmery základových konštrukcií a hĺbka založenia sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Konečné rozmery budú upresnené priamo na stavbe po vyhĺbení základových rýh a zhodnotení základovej pôdy geológom.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie budú tvoriť murované steny, železobetónové a oceľové stĺpy.

Murované nosné steny hrúbky 440mm sú navrhnuté z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO+ P8 na celoplošnú maltu pre tenké škáry pevnosti 10,0MPa. Prvé dva rady muriva nad základovou doskou sú navrhnuté z tvárnic POROTHERM 30 PROFI P10.

Železobetónové stĺpy prierezu 500x300 a 300x300mm a sú navrhnuté monolitické z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Stĺpy v styku s murivom je potrebné previazať zazubením. Nosné steny napojené na stĺpy je potrebné vopred vymurovať s vynechaným zazubením a až následne zrealizovať monolitické stĺpy.

Oceľové stĺpy sú navrhnuté z uzatvorených valcovaných profilov SHS 150x150x5 z ocele triedy S 235JR. Stĺpy budú privárané k oceľovým platničkám s pracňami, ktoré budú zapustené do betónových konštrukcií.

Vodorovné NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Strop nad prízemím v mieste vstavku je navrhnutý doskový monolitický železobetónový hrúbky 180mm z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Strop bude uložený na nosných stenách a na železobetónových prekladoch.

Strop nad poschodím v mieste vstavku je navrhnutý drevený trámový. Drevené trámy prierezu 60/200mm z KVH hranolov triedy C 24 v osových vzdialenostiach 625mm budú kotvené k oceľovým rámom pomocou privarených oceľových platničiek a svorníkov, resp. v mieste obvodovej steny budú uložené na železobetónovom venci kotvené pomocou oceľových uholníkov a kotiev do betónu. Záklop uložený na trámoch je navrhnutý z OSB dosiek hrúbky 20mm.

Železobetónové monolitické preklady a stužujúce vence sú navrhnuté z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Montované preklady sú navrhnuté keramické POROTHERM KP 7.

SCHODISKO

Z prízemia na poschodie vstavku je navrhnuté doskové, dvojramenné, priamočiare schodisko. Bude monolitické železobetónové hrúbky 160mm z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Schodisko bude kotvené v dolnej úrovni do základovej dosky, v hornej úrovni bude zmonolitnené so stropnou doskou nad prízemím a medzipodesta bude zasekaná do nosnej steny.

KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA

Objekt bude zastrešený šikmou strechou sedlového tvaru. Nosnú konštrukciu strechy budú tvoriť tri oceľové priehradové väzníky a dva oceľové rámy nad vsavkom. K oceľovým väzníkom a rámom budú kotvené oceľové väznice, na ktorých budú uložené drevené krokvy.

Oceľové priehradové väzníky sú navrhnuté zvárané a budú pozostávať z horných pásov z dvojíc valcovaných profilov UPE 200 zvarených do krabice, z dolných zalamovaných pásov a z diagonál z dvojíc valcovaných profilov L 60x60x6. Spoje prvkov väzníkov budú riešené pomocou platničiek P10.

Oceľové rámy budú tvorené z dvojíc valcovaných profilov UPE 200 zvarených do krabice a budú podopierané oceľovými stĺpmi.

Väzníky a rámy budú kotvené do železobetónových vencov a prekladov pomocou zapustených oceľových platničiek s pracňami, ku ktorým budú horné pásy väzníkov, resp. rámy privarené. Pre zabezpečenie stability priehradových väzníkov budú väzníky v miestach zalomenia dolných pásov navzájom pospájané oceľovými tiahlami z kruhových valcovaných profilov RO 42,4x4, ktoré budú na koncoch kotvené k železobetónovým stĺpom štítovej steny a oceľovým stĺpom vstavku.

Oceľové väznice sú navrhnuté z valcovaných profilov IPE 200 a budú privárané k horným pásom väzníkov a rámov. Väznice v mieste štítových stien budú uložené na železobetónových stužujúcich vencoch a kotvené pomocou zapustených oceľových platničiek s pracňami, ku ktorým budú väznice privarené.

Drevené krokvy v osových vzdialenostiach 1,0m sú navrhnuté prierezu 100/200mm a budú kotvené k oceľovým väzniciam pomocou privarených oceľových platničiek a svorníkov.

Stuženie krovu v rovine strechy bude zabezpečené samotnou priestorovou tuhosťou strešnej konštrukcie.

Oceľové prvky strechy sú navrhnuté z ocele triedy S 235JR, drevená konštrukcia krovu je navrhnutá z KVH hranolov triedy C 24. Krytina je navrhnutá keramická. Riešenie konštrukcie krovu je zrejmé zo stavebnej časti projektovej dokumentácie.

Oceľové konštrukcie a ich detaily je potrebné dopracovať v dielenskej dokumentácii.

# STUŽENIE OBJEKTU

Stuženie objektu budú zabezpečovať nosné steny, železobetónové stužujúce stĺpy, železobetónová monolitická stropná doska nad prízemím vstavku, železobetónové monolitické preklady, stužujúce vence a oceľová konštrukcia strechy. Stuženie strešnej konštrukcie je popísané vyššie.

# 5.  ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ

Vo výpočte bolo uvažované s týmto zaťažením:

- vlastná tiaž nosnej konštrukcie a zabudovaných materiálov,

- zemné tlaky vypočítané podľa fyzikálnych charakteristík predpokladaných základových pôd,

- úžitkové zaťaženie podlahy prízemia 7,5kN/m2,

- úžitkové zaťaženie poschodia vstavku a schodiska 3,0kN/m2,

- úžitkové zaťaženie stropu nad poschodím 2,0kN/m2,

- úžitkové zaťaženie šikmej strechy 0,4kN/m2,

- základná rýchlosť vetra vb0=26m/s (2. vetrová oblasť),

- sneh sk=0,86kN/m2, sAd=1,81kN/m2 (2. snehová zóna, 220m.n.m., 1.región mimoriadnych zaťažení).

6.  poznámky

- Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú dostatočne známe základové pomery, je pred započatím realizácie zakladania potrebné ich preveriť, zvlášť kvalitu podzákladia. Na základe získaných poznatkov následne treba upresniť materiál a rozmery navrhovaných základov.

- Prvky oceľovej konštrukcie je potrebné opatriť základným a dvojnásobným vrchným syntetickým náterom.

- Ochranu drevených nosných konštrukcií je potrebné vykonať nátermi alebo moridlami, zabraňujúcimi napadnutiu dreva drevokaznými škodcami a hubami. Všetky drevené prvky dotýkajúce sa iných, ako drevených a oceľových konštrukcií, musia byť v mieste týchto stykov chránené asfaltovou alebo živičnou hydroizoláciou proti vlhnutiu.

- Počas realizácie je potrebné dodržiavať všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.

- Akékoľvek zmeny v realizácii nosného systému oproti projektu je potrebné konzultovať s projektantom statiky.

V Bratislave, september 2022				Vypracoval:	Ing. Slavomír Šmihula