SKLAD NÁHRADNÝCH DIELOV MH - JURAJOV DVOR

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- Rolovacia brána

- rozmery brán: 	brána č. 1 - 3540 x 3470 mm,  brána č. 2 - 3540 x 3470 mm,  brána č. 3 - 3540 x 3470 mm

- prejazdná výška : 3470 mm

- oceľová lamela 95x23mm so zateplením

- bočný priemyselný pohon umiestnený vpravo

- núdzové otváranie reťazovou prevodovkou integrovanou na pohone

- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)

- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu

- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy

- presklenie - áno (2ks presklená lamela) / integrované dvere - nie

- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE

- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta na uzatváracej hrane brány

- doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom / externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž, hlavný vypínač integrovaný na skrinke riadiacej elektroniky, prijímač pre diaľkové ovládanie, diaľkové ovládanie (4tlačítkové), prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A

- vypracovanie príslušných revíznych správ

- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány

- kompletná technická dokumentácia

- revízna správa UTZ

- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)

- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.

- demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány

- odvoz, likvidáciu odpadu

Upozornenie :

Brána č.3 bude inštalovaná na novovytvorené murivo.

- nutné kotvenie cez celkovú hrúbku steny s priznanými montážnymi platňami na fasáde budovy

alebo vytvorenie z interiéru: montážna oceľová konštrukcia, ktorú musí cenová ponuka obsahovať.

Vizualizácia brány