Príloha č. 1a Technická špecifikácia ponúkaného tovaru

Obnova a interiérové vybavenie knižničných priestorov určených širokej verejnosti

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Regál 1 – 7 kusov

výroba na mieru

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Knižničný regál 1 |  |
| Korpus: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát). |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| Police: 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách |  |
| Chrbát: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| Sokel: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Regál spojený do zostavy |  |
| Viditeľný bok regálu na konci zostavy vyhotoviť až po zem |  |
| Rozmer: š - h - v: 830 - 278 - 1900 mm Rozmer zostavy: š - h - v: 5800 - 278 - 1900 mm |  |
| Nutné presné zameranie pred výrobou Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru |  |

Nákres

Regál 2 doplnenie zostavy – 1 kus

výroba na mieru

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Knižničný regál 2 doplnenie zostavy |  |
| Korpus: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát). |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| Police: 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách |  |
| Chrbát: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| Sokel: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Viditeľný bok regálu na konci zostavy vyhotoviť až po zem |  |
| Regál pripojený k existujúcej zostave |  |
| Rozmer: š - h - v: 995 - 278 - 1900 mm |  |
| Nutné presné zameranie pred výrobou Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru |  |

Nákres

Regál 3 samostatný – 2 kus

výroba na mieru

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Knižničný regál 3 samostatný |  |
| Korpus: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát). |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| Police: 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách |  |
| Chrbát: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| Sokel: LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Regál samostatne stojaci, boky regálu vyhotoviť až po zem |  |
| Rozmer: š - h - v: 900 - 278 - 2040 mm |  |
| Nutné presné zameranie pred výrobou Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru |  |

Nákres

Čalúnené kreslo – 2 kusy

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Celočalúnené kreslo |  |
| Vnútorný rám: drevotrieska, masív preglejka |  |
| Sedadlo a operadlo: rezaná pena hustota 35 kg / m3 a 40 kg/m3 hustota a studená striekaná pena hustota 80 kg/m3 |  |
| Kostra: kovová - čierna prášková farba |  |
| Čalúnenie: tkanina Medley, 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| Rozmer: Š x H x V: 700 x 510 x 730 mm, výška sedáku: 420 (± 5 mm) |  |
| Plstené klzáky na tvrdú podlahu |  |
| Nosnosť: minimálne 130 kg |  |
| Farba: Medley – 6 (svetlozelená) |  |

Ilustračný obrázok

Čalúnené rohové kreslo – 2 kusy

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Celočalúnené kreslo |  |
| Vnútorný rám: drevotrieska, masív preglejka |  |
| Sedadlo a operadlo: rezaná pena hustota 35 kg / m3 a 40 kg/m3 hustota a studená striekaná pena hustota 80 kg/m3 |  |
| Kostra: kovová - čierna prášková farba |  |
| Čalúnenie: tkanina Medley, 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| Rozmer: Š x H x V: 700 x 510 x 730 mm, výška sedáku: 420 (± 5 mm) |  |
| Plstené klzáky na tvrdú podlahu |  |
| Nosnosť: minimálne 130 kg |  |
| Farba: Medley – 6 (svetlozelená) |  |

Ilustračný obrázok

Čalúnený puf so sklenenou stolovou doskou – 2 ks

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Celočalúnený štvorcový puf so sklenenou stolovou doskou |  |
| Vnútorný rám: drevotrieska, drevo masív, preglejka a textilná pásovina. |  |
| Čalúnenie: 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| Stolová doska z mliečneho skla hrúbka 10 mm |  |
| Kostra kovová - čierna prášková farba |  |
| Plstené klzáky na tvrdú podlahu |  |
| Rozmer: Š x V: 700 x 420 mm (± 5 mm) |  |
| Nosnosť: minimálne 130 kg |  |
| Farba: Medley – 6 (svetlozelená) |  |

Ilustračný obrázok

Konferenčné čalúnené kreslo, kovové nohy – 11 ks

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Celočalúnené konferenčné kreslo na kovovej podnoži |  |
| Čalúnenie: 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| Korpus z kovového rámu, studená striekaná pena - hustota 65 kg / m3. |  |
| Materiál podnože: kovová trubka čierna, 4 kovové nohy, čierne |  |
| Rozmer: Š x H x V: 500 x 440 x 810 mm (± 5 mm) |  |
| Nosnosť: minimálne 120 kg |  |
| Farba: Medley - 1 (horčicovožltá) |  |

Ilustračný obrázok

Čalúnené kreslo – 2 ks

Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................

| Parametre požadované verejným obstarávateľom | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- |
| Čalúnené kreslo |  |
| Korpus: zo studenej striekanej peny, hustota 65 kg / m3 |  |
| # Filcové klzáky |  |
| # Nosnosť: minimálne 120 kg |  |
| # Rozmer: CŠ x H x CV: 750 x 540 x 790 mm (± 5 mm) |  |
| # Výška sedáku: 400 mm (± 5 mm) |  |
| # Výška opierky: 500 mm (± 5 mm) |  |
| # Farba: Medley, ME - 6 (svetlo zelená) |  |

Ilustračný obrázok

Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“

Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“

Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“

Uchádzač doplní konkrétne údaje daného produktu – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty; pri ďalších požiadavkách „áno/nie“, prípadne konkrétne technické vlastnosti