Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Púchov

5. Dopravné riešenie, Stojisko na ul. Pribinova

Dočasné dopravné značenie

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Všeobecne

Pre mesto Púchov, bol spracovaný projekt prenosného dopravného značenia v intraviláne mesta Púchov, z dôvodu výstavby polopodzemných kontajnerov, ktorá vyvolá obmedzenie dopravy na priľahlých komunikáciách.

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (organizáciu dopravy) počas realizácie stavby, tzn. vyznačenie pracovísk v telese pozemných komunikácií.

Projekt prenosného dopravného značenia je spracovaný v zmysle Technických podmienok (TP 069/2022) POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST– schválené MDPaT SR s účinnosťou od: 01.01.2022.

Stojisko

Navrhované stojisko kontajnerov bude vybudované v časti v zeleni v časti na asfaltovom parkovisku, v blízkosti existujúceho stojiska smetných nádob. Stojisko sa priamo napája na komunikáciu, bude realizované zo zámkovej dlažby, olemované obrubníkom. Celý výkop a stavenisko musí byť zabezpečený proti pádu chodcov. Priľahlá komunikácia je obojsmerná so šírkou cca 5 m. Počas prác, ak nebude možné zachovať šírku min. 4,5 m je potrebné zabezpečiť regulovčíka na riadenie dopravy. Obmedzenie dopravy na priľahlých komunikáciách bude minimálne. Dôjde k zrušeniu jedného existujúceho parkovacieho miesta, avšak ďalšie dve vzniknú v mieste terajšieho stojiska.

Zabezpečenie pracoviska

Počas výstavby bude na komunikáciách a parkoviskách použité prenosné dopravné značenie podľa predložených výkresov.

- Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v reflexnej úprave (STN 01 8020), v tvaroch podľa vyhl. č. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych stĺpikoch

- Z dôvodu bezpečnosti chodcov bude po celom obvode výkopu umiestnená výstražná červeno-biela páska, dopravná plastová zábrana (napr. bariéra EU), resp. dotyková lišta pre nevidiacich

- Ak je potrebné, výkop je nutné premostiť na takých miestach, aby bol zabezpečený plynulý pohyb peších a vozidiel (miesta križovania výkopu s vjazdom do domov, na parkovisko, prístupovou komunikáciou,...a pod...)

- V prípade nepostačujúcich rozhľadových pomerov alebo šírkových pomerov je nutné, aby dopravu riadila oprávnená osoba vo viditeľnom bezpečnostnom odeve

- Počas prác za zníženej viditeľnosti bude na práce upozornené výstražnými svetlami

- Pred začatím prác je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateľov uvedenej ulice

- Povrch komunikácie bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa pokynov cestného správne orgánu, príp. správcu komunikácie

- Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je potrebné zakryť

- Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené

- Vzdialenosti DZ, ktoré sú uvedené v prílohách nie sú pevne stanovené a môžu sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam

- Nakoľko nie vždy je možné jednoznačne určiť dopravnú situáciu, pri realizácii navrhovaných stojísk, je v prípade potreby nutné zabezpečiť zodpovednú osobu, regulovčíka na riadenie dopravy, čo je riadne poučená a vyškolená osoba v oblasti riadenia dopravy vo výstražnom odeve

- Pracoviská budú vyznačené zvislými dopravnými značkami (DZ) podľa  výkresovej časti

- Dĺžka každého pracovného miesta max. 20 m

- Po realizácii stavby bude v prípade potreby upravený asfalt na existujúcom parkovisku preplátaním a následným doasfaltovaním až k novým obrubníkom stojiska

- Všetky materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich použití treba rešpektovať pokyny výrobcov

Apríl 2022

Vypracoval: Ing. Katarína Sládková

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Púchov

5. Dopravné riešenie, Stojisko na ul. Obrancov mieru

Dočasné dopravné značenie

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Všeobecne

Pre mesto Púchov, bol spracovaný projekt prenosného dopravného značenia v intraviláne mesta Púchov, z dôvodu výstavby polopodzemných kontajnerov, ktorá vyvolá obmedzenie dopravy na priľahlých komunikáciách.

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (organizáciu dopravy) počas realizácie stavby, tzn. vyznačenie pracovísk v telese pozemných komunikácií.

Projekt prenosného dopravného značenia je spracovaný v zmysle Technických podmienok (TP 069/2022) POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST– schválené MDPaT SR s účinnosťou od: 01.01.2022.

Stojisko

Navrhované stojisko kontajnerov bude vybudované na existujúcom spevnenom parkovisku so šikmým parkovaním. Stojisko sa priamo napája na komunikáciu, bude realizované zo zámkovej dlažby, olemované obrubníkom. Priľahlá komunikácia je obojsmerná avšak so šírkou 4,0 m. Počas prác nebude možné zachovať takú šírku komunikácie aby dokázali výjsť motorové vozidlá z priľahlého kolmého parkoviska, odporúčame dve tri parkovacie miesta na tomto parkovisku zablokovať. Umožní to aj jednoduchšie obchádzanie vozidiel v mieste stavebných prác. Odporúčame zabezpečiť regulovčíka. Stavbou dôjde k zrušeniu troch existujúcich parkovacích miest, tieto však budú nahradené výstavbou 30 parkovacích miest v danej lokalite.

Existujúci zvislú dopravnú značku posunúť a aktualizovať 272+533+505.

Popri stojisku sa vyznačí TDZ cick-cak čiara.

Zabezpečenie pracoviska

Počas výstavby bude na komunikáciách a parkoviskách použité prenosné dopravné značenie podľa predložených výkresov.

- Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v reflexnej úprave (STN 01 8020), v tvaroch podľa vyhl. č. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych stĺpikoch

- Z dôvodu bezpečnosti chodcov bude po celom obvode výkopu umiestnená výstražná červeno-biela páska, dopravná plastová zábrana (napr. bariéra EU), resp. dotyková lišta pre nevidiacich

- Ak je potrebné, výkop je nutné premostiť na takých miestach, aby bol zabezpečený plynulý pohyb peších a vozidiel (miesta križovania výkopu s vjazdom do domov, na parkovisko, prístupovou komunikáciou,...a pod...)

- V prípade nepostačujúcich rozhľadových pomerov alebo šírkových pomerov je nutné, aby dopravu riadila oprávnená osoba vo viditeľnom bezpečnostnom odeve

- Počas prác za zníženej viditeľnosti bude na práce upozornené výstražnými svetlami

- Pred začatím prác je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateľov uvedenej ulice

- Povrch komunikácie bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa pokynov cestného správne orgánu, príp. správcu komunikácie

- Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je potrebné zakryť

- Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené

- Vzdialenosti DZ, ktoré sú uvedené v prílohách nie sú pevne stanovené a môžu sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam

- Nakoľko nie vždy je možné jednoznačne určiť dopravnú situáciu, pri realizácii navrhovaných stojísk, je v prípade potreby nutné zabezpečiť zodpovednú osobu, regulovčíka na riadenie dopravy, čo je riadne poučená a vyškolená osoba v oblasti riadenia dopravy vo výstražnom odeve

- Pracoviská budú vyznačené zvislými dopravnými značkami (DZ) podľa  výkresovej časti

- Dĺžka každého pracovného miesta max. 20 m

- Po realizácii stavby bude v prípade potreby upravený asfalt na existujúcom parkovisku preplátaním a následným doasfaltovaním až k novým obrubníkom stojiska

- Všetky materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich použití treba rešpektovať pokyny výrobcov

Apríl 2022

Vypracoval: Ing. Katarína Sládková

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Púchov

5. Dopravné riešenie, Stojisko Námestie Slobody

Dočasné dopravné značenie

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Všeobecne

Pre mesto Púchov, bol spracovaný projekt prenosného dopravného značenia v intraviláne mesta Púchov, z dôvodu výstavby polopodzemných kontajnerov, ktorá vyvolá obmedzenie dopravy na priľahlých komunikáciách.

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (organizáciu dopravy) počas realizácie stavby, tzn. vyznačenie pracovísk v telese pozemných komunikácií.

Projekt prenosného dopravného značenia je spracovaný v zmysle Technických podmienok (TP 069/2022) POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST– schválené MDPaT SR s účinnosťou od: 01.01.2022.

Stojisko

Navrhované stojisko kontajnerov bude vybudované v mieste existujúceho stojiska smetných nádob na existujúcej spevnenej ploche. Existujúce stojisko smetných kontajnerov sa zruší. Stojisko bude realizované zo zámkovej dlažby, olemované obrubníkom. Celý výkop a stavenisko musí byť zabezpečený proti pádu chodcov, hlavne proti pádu detí nakoľko sa v blízkosti nachádza detské ihrisko. Obmedzenie dopravy na priľahlej komunikácii bude minimálne. Priľahlá komunikácia je dostatočne široká aby bola počas prác zabezpečená min. prejazdná šírka 5,0 m.

Zabezpečenie pracoviska

Počas výstavby bude na komunikáciách a parkoviskách použité prenosné dopravné značenie podľa predložených výkresov.

- Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v reflexnej úprave (STN 01 8020), v tvaroch podľa vyhl. č. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych stĺpikoch

- Z dôvodu bezpečnosti chodcov bude po celom obvode výkopu umiestnená výstražná červeno-biela páska, dopravná plastová zábrana (napr. bariéra EU), resp. dotyková lišta pre nevidiacich

- Ak je potrebné, výkop je nutné premostiť na takých miestach, aby bol zabezpečený plynulý pohyb peších a vozidiel (miesta križovania výkopu s vjazdom do domov, na parkovisko, prístupovou komunikáciou,...a pod...)

- V prípade nepostačujúcich rozhľadových pomerov alebo šírkových pomerov je nutné, aby dopravu riadila oprávnená osoba vo viditeľnom bezpečnostnom odeve

- Počas prác za zníženej viditeľnosti bude na práce upozornené výstražnými svetlami

- Pred začatím prác je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateľov uvedenej ulice

- Povrch komunikácie bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa pokynov cestného správne orgánu, príp. správcu komunikácie

- Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je potrebné zakryť

- Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené

- Vzdialenosti DZ, ktoré sú uvedené v prílohách nie sú pevne stanovené a môžu sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam

- Nakoľko nie vždy je možné jednoznačne určiť dopravnú situáciu, pri realizácii navrhovaných stojísk, je v prípade potreby nutné zabezpečiť zodpovednú osobu, regulovčíka na riadenie dopravy, čo je riadne poučená a vyškolená osoba v oblasti riadenia dopravy vo výstražnom odeve

- Pracoviská budú vyznačené zvislými dopravnými značkami (DZ) podľa  výkresovej časti

- Dĺžka každého pracovného miesta max. 20 m, výnimočne 25 m

- Po realizácii stavby bude v prípade potreby upravený asfalt na existujúcom parkovisku preplátaním a následným doasfaltovaním až k novým obrubníkom stojiska

- Všetky materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich použití treba rešpektovať pokyny výrobcov

Apríl 2022

Vypracoval: Ing. Katarína Sládková

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Púchov

5. Dopravné riešenie, Stojisko na ul. Okružná

Dočasné dopravné značenie

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Všeobecne

Pre mesto Púchov, bol spracovaný projekt prenosného dopravného značenia v intraviláne mesta Púchov, z dôvodu výstavby polopodzemných kontajnerov, ktorá vyvolá obmedzenie dopravy na priľahlých komunikáciách.

Účelom projektu dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (organizáciu dopravy) počas realizácie stavby, tzn. vyznačenie pracovísk v telese pozemných komunikácií.

Projekt prenosného dopravného značenia je spracovaný v zmysle Technických podmienok (TP 069/2022) POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST– schválené MDPaT SR s účinnosťou od: 01.01.2022.

Stojisko

Navrhované stojisko kontajnerov bude vybudované v zeleni, v blízkosti existujúceho stojiska smetných nádob. Stojisko sa priamo napája na komunikáciu, bude realizované zo zámkovej dlažby, olemované obrubníkom. Celý výkop a stavenisko musí byť zabezpečený proti pádu chodcov. Priľahlá komunikácia je obojsmerná asfaltová. Počas prác je nutné zachovať min. prejazdnú šírku komunikácie 5,5 m s tým, že sa bude rešpekovať aj existujúca autobusová zastávka. Existujúcu zvislú dopravnú značku 302+510 posunúť 3-5 m „dopredu“.

Popri stojisku sa vyznačí TDZ cick-cak čiara.

Zabezpečenie pracoviska

Počas výstavby bude na komunikáciách a parkoviskách použité prenosné dopravné značenie podľa predložených výkresov.

- Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v reflexnej úprave (STN 01 8020), v tvaroch podľa vyhl. č. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych stĺpikoch

- Z dôvodu bezpečnosti chodcov bude po celom obvode výkopu umiestnená výstražná červeno-biela páska, dopravná plastová zábrana (napr. bariéra EU), resp. dotyková lišta pre nevidiacich

- Ak je potrebné, výkop je nutné premostiť na takých miestach, aby bol zabezpečený plynulý pohyb peších a vozidiel (miesta križovania výkopu s vjazdom do domov, na parkovisko, prístupovou komunikáciou,...a pod...)

- V prípade nepostačujúcich rozhľadových pomerov alebo šírkových pomerov je nutné, aby dopravu riadila oprávnená osoba vo viditeľnom bezpečnostnom odeve

- Počas prác za zníženej viditeľnosti bude na práce upozornené výstražnými svetlami

- Pred začatím prác je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateľov uvedenej ulice

- Povrch komunikácie bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa pokynov cestného správne orgánu, príp. správcu komunikácie

- Jestvujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným dopravným značením je potrebné zakryť

- Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené

- Vzdialenosti DZ, ktoré sú uvedené v prílohách nie sú pevne stanovené a môžu sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam

- Nakoľko nie vždy je možné jednoznačne určiť dopravnú situáciu, pri realizácii navrhovaných stojísk, je v prípade potreby nutné zabezpečiť zodpovednú osobu, regulovčíka na riadenie dopravy, čo je riadne poučená a vyškolená osoba v oblasti riadenia dopravy vo výstražnom odeve

- Pracoviská budú vyznačené zvislými dopravnými značkami (DZ) podľa  výkresovej časti

- Dĺžka každého pracovného miesta max. 20 m

- Po realizácii stavby bude v prípade potreby upravený asfalt na existujúcom parkovisku preplátaním a následným doasfaltovaním až k novým obrubníkom stojiska

- Všetky materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich použití treba rešpektovať pokyny výrobcov

Apríl 2022

Vypracoval: Ing. Katarína Sládková