| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | FTS WORKOUT | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť FUNKČNÝ TRÉNINGOVÝ SYSTÉM pre WORKOUT |  |  |  |
| výška 3m X dĺžka 4.9m X šírka 4.1m (všetky rozmery +/- 10 %) Zastavaná plocha pod zariadením : 9.20m² (+/ 10%) |  |  |  |
| Certifikovaný, kompaktný modul - funkčný tréningový systém, ktorý je určený pre 11 cvičencov. Ten je štruktúrovaný z rôznych cvičebných prvkov a pozostáva z nasledovného : 1 ks „švédska rebrina/ribstol“ s výškou 2.4m, 1ks hrazda výška 2.4m, 1ks adaptér pre dvojitú hrazdu výška 2.4m a 2.9m, 1ks „flag line“ zvislá tyč „vlajka“, 1ks „PARALLEL BARS“ gymnastické bradlá, 1ks „PLANK BAR“ konzola pre cviky vo vzpore ležmo, 1ks „švédska rebrina“ s výškou 1.7m, Hrazda výška 1.7m, 1ks „ABS športová lavička“ šikmá. Konštrukcia je oceľová s min. trojstupňovou povrchovou úpravou – abrazívne brúsenie, žiarové zinkovanie, termosetická úprava proti oderom, škrabancom v atracitovej farbe prípadne odtieňoch tmavo šedej. |  |  |  |
| Veková skupina | 14+ | Rozmer funkčný okruh | 7.7m X 8.1m (+/-10%) |
| Okamžitá vyťaženosť | 11 atlétov | Bezpečnostná zóna | 48m² +/- 10 % |
| Materiál Šikmá lavička je z trvácneho a extrémne odolného kompozitného panelu s hrúbkou 13mm +/- 10 % s perforáciu pre odvod vody / vlhkosti z plochy lavičky. Na konštrukcii cvičebného zariadenia budú aplikované piktogramy ilustrujúce používanie konkrétnych častí cvičebnej zostavy. STREET WORKOUT cvičebná zostava má tieto rozmery : výška 3m X dĺžka 4.9m X šírka 4.1m +/- 10 % a k tomu náležitý bezpečnostný okruh : šírka 7.7m a dĺžka 8.1m +/- 10 % Vodorovné a zvislé priečky, ktoré sú určené pre úchop dlaňou majú rôzne priemery, odvislé od spôsobu použitia – 34mm, 40mm,60mm +/- 10 % . Zariadenie nevyžaduje údržbu. Minimálna záruka 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 80cm, rozmer 50x80cm |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 80cm, betónová fixácia 40x50x80cm. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia prírodného povrchu |  |  |