| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | PARKOUR UNIT | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť CVIČEBNÝ SYSTÉM PARKOUR UNIT |  |  |  |
| výška 3.02m X dĺžka 7.21m X šírka 5.84m (všetky rozmery +/-10 %) Zastavaná plocha pod zariadením : 11.97m² +/- 10 % |  |  |  |
| Certifikovaná cvičebná zostava pozostávajúca z rôznych cvičebných štruktúr, v rôznych výškach a dĺžkach. Zoznam cvičebných prvkov na zostave: 1. vodorovná rebrina vo výške 2.4m +/- 10 %, 2. horizontálna tyč „FLAG BAR“ 2ks, 3. Rebrina šikmá výška 2.95m +/- 10 %,, 4. „COMBO BARS“ 5 ks hrazdy šírka 1.4m – a vo výškach : 2.09m, 2.20m, 2.20m, 2.40m, 2.30 (všetky rozmery +/- 10 %) , 5. Hrazda výška 2.24m +/- 10 %, 6. „UNIT BARS“ so 4 hrazdami : 2ks šírka 1.40m a 2ks šírka 1.15m – výšky 2.04m – 2.40m. (všetky rozmery +/- 10%) Celková výška zariadenia je 3m, dĺžka 7.2m a šírka 5.8m. Funkčná zóna / bezpečnostný okruh je 9.80m x 10.40m. (všetky rozmery +/- 10%) |  |  |  |
| Veková skupina | 14+ | Rozmer funkčný okruh | 9.68m X 10.46m +/- 10 % |
| Okamžitá vyťaženosť | 14 atlétov | Bezpečnostná zóna | 60m² +/- 10 % |
| Materiál Konštrukcia je oceľová s trojstupňovou povrchovou úpravou – abrazívne brúsenie, žiarové zinkovanie, termosetická úprava proti oderom, škrabancom v atracitovej farbe alebo odtieňoch šedej. Vodorovné a zvislé priečky, ktoré sú určené pre úchop dlaňou majú rôzne priemery, odvislé od spôsobu použitia – 34mm, 40mm,60mm ( všetky rozmery +/-10%). Zariadenie nevyžaduje údržbu. Minimálna záruka 5 rokov |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 80cm, rozmer 50x80cm |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 80cm, betónová fixácia 40x50x80cm. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia prírodného povrchu |  |  |